| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 无支护土方 | 土方开挖、土方回填 |
|  |  | 有支护土方 | 排桩，降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱，钢及混凝土支撑 |
|  |  | 地基处理子分部工程 | 灰土地基、砂和砂石地基，碎砖三合土地基，土工合成材料地基，粉煤灰地基，重锤夯实地基，强夯地基，振冲地基，砂桩地基，预压地基，高压喷射注浆地基，土和灰土挤密桩地基，注浆地基，水泥粉煤灰碎石桩地基，夯实水泥土桩地基。 |
|  |  | 桩基 | 锚杆静压桩及静力压桩，预应力离心管桩，钢筋混凝土预制桩，钢桩，混凝土灌注桩（成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注）。 |
|  |  | 地下防水 | 防水混凝土，水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层，金属板防水层，塑料板防水层，细部构造，喷锚支护，复合式衬砌，地下连续墙，盾构法隧道；渗排水、盲沟排水，隧道、坑道排水；预注浆、后注浆，衬砌裂缝注浆 |
|  |  | 混凝土基础子分部工程 | 模板、钢筋、混凝土，后浇带混凝土，混凝土结构缝处理 |
|  |  | 砌体基础 | 砖砌体，混凝土砌块砌体，配筋砌体、石砌体 |
|  |  | 劲钢（管）混凝土 | 劲钢（管）焊接、、劲钢（管）与钢筋的连接，混凝土 |
|  |  | 钢结构 | 焊接钢结构、栓接钢结构、钢结构制作，钢结构安装，钢结构涂装 |
| 2 | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板，钢筋，混凝土，预应力、现浇结构，装配式结构 |
|  |  | 劲钢（管）混凝土结构 | 劲钢（管）焊接、螺栓连接、劲钢（管）与钢筋的连接，劲钢（管）制作、安装，混凝土 |
|  |  | 砌体结构 | 砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体、石砌体，填充墙砌体，配筋砖砌体 |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接，紧固件 连接，钢零部件加工，单层钢结构安装，多层及高层钢结构安装，钢结构涂装、钢构件组装，钢构件预拼装，钢网架结构安装，压型金属板 |
|  |  | 木结构 | 方木和原木结构、胶合木结构、轻型木结构，木构件防护 |
|  |  | 网架和索膜结构 | 网架制作、网架安装，索膜安装，网架防火、防腐涂料 |
| 3 | 建筑装饰装 修 | 地面 | 整体面层：基层，水泥混张土面层，水泥砂浆面层，水磨石面层，防油渗面层，水泥钢（铁）悄面层，不发火（防爆的）面层；板块面层：其层，砖面层（陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层），大理石面层和花岗岩面层，预制板块面层（预制水泥混凝土、水磨石板块面层），料石面层（条石、块石面层），塑料板面层，活动地板面层，地毯面层；木竹面层；基层、实木地板面层（条材、块材面层），实木复合地板面层（条材、块材面层），中密度（强化）复合地板面层（条材面层），竹地板面层 |
|  |  | 抹灰 | 一般抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝 |
|  |  | 门窗 | 木门窗制作与安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装 |
|  |  | 吊顶 | 暗龙骨吊顶，明龙骨吊顶 |
|  |  | 轻质隔墙 | 板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙 |
|  |  | 饰面板（砖） | 饰面板安装，饰面砖粘贴 |
|  |  | 幕墙 | 玻璃幕墙，金属幕墙，石材幕墙 |
|  |  | 涂饰 | 水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰，美术涂饰 |
|  |  | 裱糊与软包 | 裱糊、软包 |
|  |  | 细部 | 橱柜制作与安全，窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装 |
| 4 | 建筑 屋面 | 卷材防水屋面 | 保温层，找平层，卷材防水层，细部构造 |
|  |  | 涂膜防水屋面 | 保温层，找平层，涂膜防水层，细部构造 |
|  |  | 刚性防水屋面 | 细石混凝土防水层，密封材料嵌缝，细部构造 |
|  |  | 瓦屋面 | 平瓦屋面，波瓦屋面，油毡瓦屋面，金属板屋面，细部构造 |
|  |  | 隔热屋面 | 架空屋面，蓄水屋面，种植屋面 |
| 5 |  | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐、绝热 |
|  |  | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装 |
|  | 建筑给水排水及采暖 | 室内热水供应系统 | 管道及配件安装、辅助设备安装、防腐、绝热 |
|  |  | 卫生器具安装 | 卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装 |
|  |  | 室内采暖系统 | 管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、金属辐射板安装、低温热水地板辐射采暖系统安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热 |
|  |  | 室外给水管网 | 给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室 |
|  |  | 室外排水管网 | 排水管道安装、排水管沟与井池 |
|  |  | 室外供热管网 | 管道及配件安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热 |
|  |  | 建筑中水系统及游泳池系统 | 建筑中水系统管道及辅助设备安装、游泳池水系统安装 |
|  |  | 供热锅炉及辅助设备安装 | 锅炉安装、辅助设备及管道安装、安全附件安装、烘炉、煮炉和试运行、换热站安装、防腐、绝热 |
| 6 | 建筑 电气 | 室外电气 | 架空线路及杆上电气设备安装，变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装，建筑照明通电试运行，接地装置安装 |
|  |  | 变配电室 | 变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |
|  |  | 供电干线 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |
|  |  | 电气动力 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，插座、开关、风扇安装 |
|  |  | 电气照明安装 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，槽板配线，钢索配线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装，建筑照明通电试运行 |
|  |  | 备用和不间断电源安装 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，柴油发电机组安装，不间断电源的其它功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装 |
|  |  | 防雷及接地安装 | 接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑物等电位连接，接闪器安装 |
| 7 | 智能建筑 | 通信网络系统 | 通信系统，卫星及有线电视系统，公共广播系统 |
|  |  | 办公自动化系统 | 计算机网络系统，信息平台及办公自动化应用软件，网络安全系统 |
|  |  | 建筑设备监控系统 | 空调与通风系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，热源和热交换系统，冷冻和冷却系统，电梯和自动扶梯系统，中央管理工作站与操作分站，子系统通信接口 |
|  |  | 火灾报警及消防联动系统 | 火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统 |
|  |  | 安全防范系统 | 电视监控系统，入侵报警系统，巡更系统，出入口控制（门禁）系统，停车管理系统 |
|  |  | 综合布线系统 | 缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装 |
|  |  | 智能化集成系统 | 集成系统网络，实时数据库，信息安全，功能接口 |
|  |  | 电源与接地 | 智能建筑电源，防雷及接地 |
|  |  | 环境 | 空间环境，室内空调环境，视觉照明环境，电磁环境 |
|  |  | 住宅（小区）智能化系统 | 火灾自动报警及消防联动系统，安全防范系统（含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统），物业管理系统（多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区网络及信息服务系统、物业办共自动化系统），智能家庭信息平台 |
| 8 | 通风与空调 | 送排风系统 | 风管与配件制作；风管系统安装；空气处理设备安装；部件制作；消声设备制作与安装，风管与设备防腐；风机安装；系统调试， |
|  |  | 防排烟系统 | 风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；防、排烟风口常闭正压风口与设备安装；风管与设备防腐；风机安装；系统调试 |
|  |  | 除尘系统 | 风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；除尘器与排污设备安装；风管与设备防腐；风机安装；系统调试 |
|  |  | 空调风系统 | 风管与配件制作；部件制作；风管系统安装，空气处理设备安装；消声设备制作与安装；风管与设备防腐；风机安装；风管与设备绝热；系统调试 |
|  |  | 净化空调系统 | 风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；空气处理设备安装；消声设备制作与安装；风管与设备防腐；风机安装；风管与设备绝热；高效过滤器安装；系统调试 |
|  |  | 制冷系统 | 制冷机组安装；制冷剂管道及配件安装；制冷附属设备安装；管道及设备的防腐与绝热；系统调试 |
|  |  | 空调水系统 | 管道冷热（媒）水系统安装；冷却水系统安装；冷凝水系统安装；阀门及部件安装；冷却塔安装；水泵及附属设备安装；管道与设备的防腐与绝热；系统调试 |
| 9 | 电梯 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程 | 设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收。 |
|  |  | 液压电梯安装工程 | 设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，平衡重，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收。 |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道安装工程 | 设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收 |