测量放线

自　　检

竣工验收

表 １ 波形梁施工工艺框图

打　　桩　	调整校验

安装

调整线形

波形梁

说明：

护栏施工初期，应先做好放线工作，以确保钢板的位置公

差在允许范围，然后进行校验。波形板安装后再进行线形调整，

保证波形梁线形良好，符合技术规范要求。最后进行自检和清

理现场工作，准备竣工验收。

放线定位

安装

隔离网

调整线型

表 ２ 隔离栅工程施工工艺框图

挖基坑　	清　　方

安装立柱　	浇筑基础

说明：

在隔离栅工程施工中，做好各项准备工作，确定路基红线

及安装基坑位置，开挖基础的同时，及时清理弃方，严格按图

纸要求，保证基坑尺寸及砼基础沙石比。安装立柱和隔离栅时

确保高度一致、线型一致。各部螺栓应紧固牢靠，并做好防卸

处理。遇锥坡和通道时，应及时调整隔离栅的几何尺寸，以保

证整体的连续性和一致性。

开挖基础

竣工验收

表 ３ 标志工程施工工艺框图

浇注

清理土方

砼基础

安装　	吊装

标志牌　	标志杆

说明：

在标志工程施工前期，做好准备工作。确定安装位置，标

志杆、牌散装到位，开挖基坑的同时，注意不污染路面，及时

清理弃方。严格按图纸要求，保证基坑尺寸及砼基础沙石比；

严格按图纸尺寸加工钢筋笼，在浇筑过程中，用震动棒震实，

每天例行保养。在最后的吊装标志杆、安装标志牌时　，均采取

保护措施，以免标志杆、标志牌受损，并保证安装高度和倾仰

角度，安装完后进行严格的检验，确保工程质量。

测量放线

竣工验收

表 ４ 标线工程施工工艺框图

清扫路面　	喷涂底漆

维修处理　	标线喷涂

说明：

标线施工，第一步进行标线位置的定位及放线，然后清扫

路面，处理干净路面上的其它附着物，杜绝灰尘。底漆喷涂应

均匀牢固，加热反光涂料，进行喷涂。在规定的时间内，做好

标线的保护及警示。防止行人和车辆的碾压造成标线的损坏。

确保喷涂质量，及时修正毛边。边施工边检测，做好施工原始

资料的收集和整理。

主线调查

表 ５ 轮廓标施工工艺框图

作施工　	位置、

组织设计　	数值核对

安装

量距定位

轮廓标

说明：

轮廓标施工在路面施工完成后进行。安装前，应对主线情

况进行调查核对，作出详细的施工组织设计，及时对轮廓标的

位置、数值进行核对。轮廓标应按设计用量距离定位，其设置

位置，除特殊路线外，应等间隔、对称排列，间距可按立柱间

距定位。安装角度应尽可能使反射器与驾驶员视线垂直，安装

高度宜尽量统一，以确保工程质量。

放　　线

竣工验收

表 ６ 突起路标施工工艺框图

清扫路面　	打　　孔

插入反光

灌　　胶

道钉

说明：

在施工过程中要确保放线准确，打孔定位准确，路面要清

扫干净，严格按照配合比例调合胶液，提高胶的粘贴强度，确

保反光道钉在贴粘时的紧密和牢固。粘贴后反光道钉线型必须

符合图纸线型要求，在横面上，道钉线型应与道路纵坡度和曲线相一致，在竖面上，道钉线型应与道路平面线型相一致。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600