广东省建筑设计研究院深圳分院

结构设计技术条件

工程名称：广州江东花园住宅小区（第一期）           设计号：01-015（1-2）

兴建单位：广州江东房地产开发有限公司

1．工程概况

本项目为广州江东花园住宅小区（第一期），位于广州天河区东圃镇北面，广东奥林匹克体育中心西侧，东临东环高速公路，西至河道及广州氮肥厂中学，北达黄洲路，总用地面积为230000m2，区内为多栋6~18层住宅楼及会所，商场等多层附属设施，总建筑面积为179300m2，其中中心庭园内有一层地下室，为停车库及设备房，兼战时六级人防。地下室露出建筑物轮廓线部分覆土深2米。地下一层层高3.7m，A型住宅首层架空并设梁式转换，层高4.5m，其余住宅楼层标准层层高均为2.9m。住宅楼层最高为A型，共18层，平面尺寸为16.85m×27.0m，高宽比为53.8/16.85=3.19，长宽比为27.0/16.85=1.60，其余均为较规则建筑。

2．设计主要依据和资料

| 建筑结构设计统一标准 | GBJ68-84 |
| --- | --- |
| 建筑结构荷载规范 | GBJ9-87 |
| 混凝土结构设计规范（1993年及1996年局部修订） | GBJ10-89 |
| 建筑抗震设计规范（1993年局部修订） | GBJ11-89 |
| 建筑地基基础设计规范 | GBJ7-89 |
| 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程 | JGJ3-91 |
| 建筑桩基技术规范 | JGJ94-94 |
| 建筑抗震设防分类标准 | GB50223-95 |
| 中国地震烈度区划图 | 1990年版 |
| 广东省非承重砼小型砌块砌体工程技术规程 | DBJ/T15-18-99 |
| 广东省建筑结构荷载规定 | DBJ15-2-90 |
| 广东省建筑地基基础设计规范 | DBJ15-3-91 |
| 广东省预应力混凝土管桩基础技术规程 | DBJ/T15-22-98 |
| 建筑基坑支护技术规程 | JGJ120-99 |
| 广州地区建筑基坑支护技术规定 | GJB02-98 |
| 人民防空地下室设计规范 | GB50038-94 |
| 冷轧带肋钢筋砼结构技术规程 | JGJ95-95 |
| 钢筋焊接网混凝土结构技术规程 | JGJ/T114-97 |
| 高层民用建筑设计防火规范（1997年局部修改） | GB50045-95 |
| 建筑设计防火规范（修订本） | GBJ16-87 |
| 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分） 结构设计统一技术措施——广东省建筑设计研究院 工程地质勘察报告——由广东省地质建设工程勘察院提供 |  |

3．结构体系、抗震等级及防火要求

1）本工程住宅楼采用短肢剪力墙结构体系，公建及会所采用框架结构体系，剪力墙抗震等级为二级，框架抗震等级为三级。短肢墙轴压比≤0.6，转换大梁以下框支柱抗震等级为二级，轴压比≤0.7。

2）本工程除中心庭园地下室的耐火等级为一级外，其余工程均为二类高层建筑，耐火等级为二级，其建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及《建筑设计防火规范》（修订本）GBJ16-87执行。

- 砼构件主筋保护层厚度

| 位 置 | 地下 |  |  |  | 地上 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 | 墙、板内侧 | 墙、板外侧 | 梁、柱内侧 | 梁、柱外侧 | 板 | 墙 | 柱 | 梁 |
| 保护层厚度（mm） | 20 | 30 | 30 | 40 | 15 | 20 | 25 | 25d |

d为钢筋的直径

4．荷载

1）基本风压值wO=0.45kN/ m2，8~18层建筑应乘风载重要系数=1.1，其余仍按wO取值计算，建筑物地面粗糙度类别为C类。

2）结构风载体型系数简图及取值

按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87取值，风载体型系数取1.4。

- 楼面活载取值：

| 类 别 | 使用部位 | 活 载（kPa) | 面层及吊顶(kPa) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下设备房 | 地下室 | 10.0 | 3.0(15cm内防水) | 个别按实取 |
| 地下停车库 | 地下室 | 5.0 | 3.0 |  |
| 设备房 | 首层 | 8.0 | 1.0 | 或按实取 |
| 施工荷载 | 首层 | 5.0 | 1.5 |  |
| 房、厅 | 住 宅 标 准 层 | 1.5 | 1.0 | 大厅面层取1.2 |
| 走廊、楼梯 |  | 1.5 | 1.0 |  |
| 浴厕 |  | 4.0 | 1.0 | 不带浴缸时取2.0 |
| 厨房 |  | 2.0 | 1.0 |  |
| 挑阳台 |  | 2.5 | 1.0 |  |
| 内阳台 |  | 1.5 | 1.0 |  |
| 上人屋面 |  | 1.5 | 3.5 | 复式层上人屋面 |
| 机房 |  | 8.0 | 1.0 |  |
| 不上人屋面 |  | 0.7 | 2.0 | 或按实取(机房天面) |
| 凸窗台 |  | 1.5 | 0.5 |  |

- 六级人防地下室各部位等效静载：

| 部位 | 顶板qj1 |  | 外墙qj2 | 底板qj3 | 临空墙 | 门框墙qj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效静载(KN/ m2) | 60 (室内) | 75 (室外) | 45 | 40 | 160(出入口) | 240(出入口) |

- 人防地下室平时功能为停车库，外墙，地下室底板应考虑的水土荷载按地质报告取值，其中外墙按水土分算的原则，底板按100%的水浮力的原则进行计算。

5．构件截面尺寸及砼强度等级取值

1）楼板

地下室底板，板厚h= 400；首层非人防部分室内部分板厚h=180, 室外板h=400；人防顶板部分室外板厚h=400，室内h=250；屋面层板厚h=150，转换梁层板厚h=150,核心筒内板厚h=150,其余高层部分板厚h=120，多层部分板厚h=100。

2）地下室壁板

地下一层外壁厚t=400，水池侧壁厚t=300；

人防地下室：侧板、临空墙厚h=400，300，其余隔墙厚h=200，250。

3）墙柱截面变化如下表所示（详见墙柱定位图）

| 层次 墙柱 | 中心庭园地下室 | A型首层 | 标准层 （其余住宅楼） | 会所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心筒（电梯筒） | 300 | 250 | 250 |  |
| 一般墙肢厚 | 300 | 200 | 200 |  |
| 个别墙肢厚 | 300 | 300 | 300，250 |  |
| 柱截面 | 600×800 600×600 |  |  | φ600，400×600， 400×400 |

4）梁截面变化表：

| 层次 梁 | 中心庭园地下一层 | 中心庭园首层 | A型转换大梁 | 标准层(住宅楼) | 会所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架梁 | 400X800（室内） 600X800（室外） | 600X1200（室外） 300X800（室内） | 1900X1500 900X1500 | 200X600 250X600 | 400X600 500X800 |
| 次梁 |  |  | 200X800 | 200X400 200X500 | 200X400 200X500 |

5）砼强度等级变化表

|  | A、B型住宅 |  |  | C型住宅 |  |  | D、E、F、G、J型住宅 |  | H、I型住宅 |  | 会所、商场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | -1~5层 | 6~11层 | 12~18层 | -1层 | 1~3层 | 4~6层 | 1~3层 | 4~6层 | 1~4层 | 5~11层 | -1~3层 |
| 墙、柱 | C35 | C30 | C25 | C35 | C30 | C25 | C30 | C25 | C30 | C25 | C30 |
| 梁、板 | C30 | C25 | C25 | C30 | C25 | C20 | C25 | C20 | C25 | C20 | C25 |

附：地下一层为0.8MPa，水池为0.8MPa。

- 结构加强部位：A型住宅楼部分的1~3层，第2层为转换层。

6．结构材料

1）本工程主体采用现浇钢筋砼结构

砼：  墙柱强度等级C35-C20，梁板强度等级C30-C20 ，后浇带用微膨胀砼

钢筋：热轧钢筋 d≥12用Ⅱ级钢fy=310N/mm2；Ⅲ级钢，fy=340N/mm2(用于中心庭园地库)

d≤10用Ⅰ级钢fy=210N/mm2

冷轧带肋钢筋焊接网fy=360N/mm2（用于楼层板部分）

- 围护墙、间隔墙材料：采用粘土空心砖（室外）及膨胀珍珠岩砌块（室内），密度≤1200kg/m3，强度等级≥MU5，外墙及分户墙190，其余间隔墙90，砌筑砂浆强度M5，采用水泥石灰混合砂浆。

7．结构抗震缝、后浇带的设置

本小区住宅部分，各单体间首层以上用伸缩缝兼抗震缝分开，基础不设缝，缝宽分别为100mm（6层之间），150m（11，10，8层之间），250mm（14~18层之间），其中中心庭园首层以下不设缝，用10条后浇带分开，带宽1000，后浇带用微膨胀砼浇捣，砼比所在层砼高一级（0.5MPa）。

8．结构体系计算分析

- 本小区均采用清华大学建筑设计研究院编制的TUS2.5程序计算。

- 高层部分（8~18层）计算时采用高层规范并考虑施工模拟。

- 总体信息中的几个重要参数：（括号内数值仅用于多层结构）

- 构件容重	WT=2.60

- 周期折减系数TZ=0.9

- 0.2QO调整系数KQO=1

- 地震调整系数TE=1.0

- 计算振型数KT=15

- 梁端弯矩调幅系数BEK=0.90

- 梁跨中弯矩放大系数BEM=1.1

- 基本风压取值0.50(0.45)

- 梁刚度增大系数BEZ=1.5(2.0)

- 梁扭矩折减系数BET=0.01（TUS）

4）结构骨架计算:

以A型18层住宅计算为例，初算结果如下：

(1）自振周期（秒）

| 周期 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（S） | 1.511 | 1.335 | 1.328 | 0.454 | 0.386 | 0.354 | …… |

(2）风和地震作用下位移

| 作 用 位 移 | 风 作 用 下 |  | 地 震 作 用 下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δu/h(层间) | U/H（顶点） | Δu/h(层间) | U/H（顶点） |
| X向 | 1/1969 | 1/2563 | 1/1272 | 1/1618 |
| Y向 | 1/1885 | 1/2308 | 1/1705 | 1/2102 |

(3）基底剪力（地震作用下）/标准层单位面积重和总重

|  | 基底剪力 Q0（kN） | 总量重 Wt(kN) | 标准层单位面积重 （kN/m2） | Q0/Wt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X向 | 1951 | 121012 | 6200/387=16.0 | 0.016 |
| Y向 | 2316 |  |  | 0.019 |

9．地基基础

- 场地类别为Ⅱ类。

- 地下水水位埋深3.00~5.00米。

- 基础埋深与建筑物总高度比值：1/9。

- 根据地质报告建议及甲方的工期要求，本小区工程均采用锤击预应力管桩基础，分别为φ400和φ500两种桩径的摩擦端承桩

- 采用摩擦端承桩基础：（预制予应力管桩）

桩端持力层为强风化含砾泥质粉砂岩层，桩长≥15  m，桩身砼强度等级≥C80 。

桩中心距离 3D          。（qP=  8000    k N/m2）

| 桩径（mm） | RP=qPAP+μPΣqSLi | 单桩竖向承载力标准值R |
| --- | --- | --- |
| ф500 |  | 2500 k N |
| ф400 |  | 1500 k N |

10．配筋及构造要求：

- 梁的构造要求

本工程采用“钢筋砼原位图示法”设计，结构设计制图按中心庭园首层以下，A~J型住宅楼，会所，公建的平面图纸设计、绘制、编号各成一体。除按国家有关规范及我院统一措施要求外，亦应遵守以下要求：（框架的抗震等级为三级，剪力墙为二级）

- 当梁b≤200时，底筋≥2，箍筋φ6~φ8（2）；当b=250~300时，底筋≥3根，箍筋2肢；当b=350~550时，底筋≥4根，箍筋四肢箍；b≥600时，底筋、面筋≥6根，箍筋六肢箍。

- 最小配筋率μmin：（框架梁）μmin =0.25%，（次梁）μmin =0.2%，最大配筋率：     μmax =2.5%。人防部分：梁板μmin=0.25%，柱μmin=0.4%，梁端加密区箍筋配筋率μmin=0.15%，@≤100mm。

- 框架梁贯通筋Combin：且≥2Combin12。贯通筋的大小参照如下设置：

| 梁截面 | 400×800 | 600×800 | 600×1200 | 900×1500 | 200×600 | 1900×1500 | 300×800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贯通筋 | 4 25 4 22 | - 28 4 25 | 6 28 6 25 | 11 32 | 2Combin18 | 23 32 | 2 28 2 25 |
| 箍筋 | φ8(4)@100/200 | φ10(4)@100/200 | Combin12(4)@100/200 | Combin14(6)@150/200 | Combin8(2)@150/200 | Combin14(12)@150/200 | Combin8(2)@100/200 |

注：梁配筋值较大时贯通筋取大值。

- 架立筋Combin：次梁，LO≤2时用φ8，LO =2~4m时用φ10，LO >4m时用Combin12；框架梁一般用2Combin16。

- 腰筋：无抗扭要求用Combin筋，而按构造要求设置的腰筋间距为@250~350，直径用Combin12~Combin16。凡屋面梁h≥550，楼面梁h≥600均应设腰筋；外框梁及有抗扭要求的梁用Combin筋，且复核抗扭纵筋及箍筋。

- 吊筋Combin：集中荷载处加密箍，宜优先考虑箍筋，不足时，再用吊筋。吊筋≥2Combin12，主次梁同高或相差很小时，集中荷载主要由吊筋承担。

- 框架梁：支座处底面筋钢筋比值须≥0.3，箍筋@≤150（加密区）。箍筋直径≥φ8，但当μ>2%时须≥φ10。

- 梁主筋的锚固与搭接长度按规范的有关要求。

- 柱的构造要求（配筋率，配箍形式，轴压比控制等）

除按国家规范及我院统一措施规定外，另要求如下：

- 柱纵筋最大配筋率μmax≤4%，最小配筋率μmin：（中、边柱）0.6%，（角柱，框支柱）0.8%，纵筋@≤200，净距≥50；

- 轴压比≤0.9，框支柱≤0.8，短肢剪力墙≤0.6；

- 箍筋，加密区≥φ8，@≤150，短柱和框支柱时应全高加密且@≤100，d≥φ8；非加密区箍筋肢距≤200,且每隔一根有箍筋约束;柱截面≤400时箍筋可用φ6。

- 加密区箍筋的体积配箍率：均按三级抗震等级复合箍采用，详见抗震规范表6.3.10；短柱和框支柱的体积配箍率≥1.0%；

- 角柱配筋，宜按计算结果×1.1后取值。

3）剪力墙的构造要求（加强部位，受力筋的控制配筋率，分布筋的直径及间距，连结筋规格等）。剪力墙按二级抗震等级的要求，详有关国家规范及我院统一措施外，另要求如下：

- 墙竖向和横向分布筋应采用双排布置，μmin =0.25%，且d≥φ8，@≤300，其拉筋≥φ8@400×400。根据剪力墙的墙厚参照如下钢筋量分别设置：

| 墙厚 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竖向筋Combin | Combin16@200 | Combin14@200 | Combin14@200 | Combin14@200 | Combin12@200 |
| 水平筋Combin | Combin14@200 | Combin14@200 | Combin12@200 | Combin12@200 | Combin10@200 |
| 拉筋Combin | φ8@400×400 |  |  | φ6@400×400 |  |

- 墙的端柱、暗柱、翼柱：纵筋量≥0.005AC，箍筋≥φ6@150，其中A=1.5b2w~2.0b2w。

- 短肢剪力墙：在剪力墙与柱之间，当墙肢长度≤1000或墙肢长宽比≤4时按翼柱配筋。

- 特殊部位及加强部位的楼板构造要求（板厚、配筋形式及规格等）。

- 中心庭园地下一层h=400，底面用  16@200拉通；首层无人防部分板h=180，底面用  12@200拉通 ，建筑物外露部分人防板h=400，底面用   18@200拉通，室内人防板h=250，底、面用  14@200拉通；不足另加短筋。

- 中筒内板厚均取h=150，底面筋均用φL8.5@200拉通，不足另加短筋。

- 屋面层及住宅楼结构转换层（上、下各一层）楼板均取h=150，底面筋配筋应≥φL8.5@200。

- 冷轧带肋焊接钢筋网（fy=360MPa），楼板h=120时面筋、底筋构造用φL7@200；h=100时构造配筋底面筋均用φL5.5@150。

- 其余楼板构造要求详有关规范及我院统一技术措施。

- 特殊构件的计算方法及构造处理。

A型住宅在二层楼面设置1900×1500和900×1500的转换大梁，由带端柱的剪力墙转换成短肢剪力墙，在首层增大墙厚以满足上下层剪切刚度比的要求。

用TUS计算程序计算，已能反映大梁的受力情况，故按其结果配筋即可。

1900×1500大梁：箍筋≥Combin14（12）@100/150，腰筋：（四排）2Combin25+4Combin20；

900×1500大梁：箍筋≥Combin14（6）@100/150，腰筋：（四排）2Combin25

11．其它

1）新结构、新技术、新材料的采用。

为执行国家建筑技术经济政策，积极推广建设部推广的建筑十大措施，根据本工程

的实际情况,采用以下新技术、新材料。

- 楼层板采用冷轧带肋焊接钢筋网，其fy=360MPa，能提高钢筋抗拉性能，减少钢筋，缩短工期，保证施工质量，又是方便施工。

- 砌体均采用粘土空心砖和膨胀珍珠岩轻质砌块：其密度≤1200kg/m3，减轻自重，从而减少了地震力，基础的承载能力及构件内力，降低了工程造价。

- 中心庭园首层以下，由于荷载大兼人防地下室，采用强度高的Ⅲ级钢（fy=340N/mm2），充分发挥其强度性能，为方便施工，结合建筑设计单位工期要求，设置后浇加强带采用微膨胀砼，以增加砼的抗裂性能。

- 大直径钢筋（d≥25mm）驳接采用直螺纹连接的机械连接，可保证钢筋接头的质量和减少接头的钢筋用量。

- 各层结构布置另详附图。

结构工种负责人：                                    时间：2000.07.15

审核人意见：

审定人意见：