多媒体会议系统设计说明

目 录

序  言	- 3 -

一．前   言	- 4 -

系统设备选型原则	- 7 -

1.2多媒体会议系统建设内容：	- 7 -

1.3多媒体会议系统整体构建目标	- 8 -

二、客户需求分析	- 9 -

3.1会议室描述：	- 9 -

3.2整体使用要求	- 9 -

三．系统简介	- 11 -

2.1工程建设目标:	- 11 -

2.1.1会议系统应具有的功能	- 12 -

2.1.2系统设计技术标准及规范:	- 14 -

2.2对建筑声学的建议	- 15 -

2.2.1建筑声学的特点：	- 15 -

2.2.2装修中扩散结构与吸声结构的选择和音质缺陷的控制	- 16 -

2.3对工程其它方面的建议	- 18 -

2.3.1对供电的要求：	- 18 -

2.3.2对接地的要求：	- 19 -

2.3.3对控制室和设备间的要求：	- 19 -

四、系统描述	- 19 -

4.1视频子系统：	- 20 -

4.2投影子系统：	- 20 -

4.2.1投影机的种类	- 20 -

4.2.2投影机安装方式	- 21 -

4.3音频扩声子系统	- 22 -

4.3.1扬声器选择与布置:	- 25 -

4.3.2会议话筒自动管理	- 26 -

4.3.3视频会议音频接口	- 26 -

4.3.4会议录音	- 26 -

五、设备介绍	- 28 -

5.1投影系统	- 29 -

5.2音频扩声系统	- 34 -

5.4AMX智能中央控制系统	- 46 -

六、系统设计依据	- 50 -

七、环境要求、布线要求	- 51 -

7.1环境要求照明度：	- 51 -

7.2温度要求：	- 51 -

7.3湿度要求	- 51 -

7.4电源要求	- 51 -

7.4.1视频设备电源要求：	- 51 -

7.4.2会议讨论室三套供电系统	- 51 -

7.4.3保护地线应:	- 52 -

7.5布线要求	- 52 -

# 序  言

******根据中心支行工作的需要，拟建之数字多功能会议厅，将成为***职工会议、新闻发布、职工娱乐活动、影片观摩等重要活动的中心会场。下面就目前会议室多媒体会议系统建设前的状况进行简单描述，同时也就给了我们公司对会议室的具体系统建设明确了建设方向，会议厅位于中******办公楼内*楼，建筑类型定义为报告型大、 中型会议室，可同时容纳***人以上参会，主题为报告厅类型，主席台设有常发言席3-8人，此次多媒体大会议系统建设以大屏幕投影、会议发言和语音扩声为主，主要扩声设备以进口优质品牌为主，所建设会议室的音响设计为英国MISSION、美国PEAVEY品牌,音频扩声方面,设备布局严格按照建筑类声学特性和标准执行,整体会场声压级达到国家语音扩声一级标准,会场人声清晰度高、会场各频段声压级一致；采用美国3M公司多媒体投影产品实现本地多媒体图像大屏幕显示和远程电视电话会议联动;使之整个会场形成一个有序扩音顺序和方向,利用隐藏式布线,对整个会议厅进行扩充多媒体投影演示设备和发言席人声鹅颈式话筒,使整个会场能够进行各种会议\研讨和教学。在中型行务会议室会议系统建设以智能化集中控制管理系统、多媒体大屏幕投影、数字会议发言和建筑类语音扩声系统为主的一个数字设备为主高集成度的现代化多媒体会议室，设备布局严格按照建筑类声学特性以及人体工程学和国家智能化建筑标准执行,整体会场布局符合常规会议的人体工程学和科学有效的管理；扩声声压级达到国家语音扩声一级标准,扩声系统利用哈斯效应原理使会场人声扩声清晰度高、声压级一致,整个系统以及环境设备实现统一控制和管理，大大方便了系统在日常操作、管理、使用和维护，本系统实现无缝组合和冗余设计，实现多媒体会议和远程电视电话会议联动，和未来发展的技术和硬件升级;使之整个会场形成一个高稳定性和先进性的数字会议模式,利用隐藏式布线,使装饰效果更美观。

方案设计和设备选择上注重了系统功能的合理性、实用性、经济性及兼容性。通过数字会议系统，很方便的把各种不同的设备、系统有机地结合在一起，进行整体规划。先进的数字技术有利于提高使用者的工作效率和设备的使用价值，赋予产品最高的性价比；而合理的系统设计、布线和操作设置，简洁的控制程序和全面的操作手册，更能体现管理的高效性、操作和维护的方便性。从实用性和经济性出发，着眼于近期目标和长期规划，进行当今成熟数字技术与各种模拟、数字设备的最佳组合，利用有限的投资来构建一个性能最佳的操作控制系统，是我们一贯的追求。

# 一．前   言

随着计算机技术、网络技术和音、视频技术的飞跃发展，使具有先进技术的智能化会议室的建设成为实现会议现代化科学管理所必不可少的管理模式；数字技术及多媒体技术已使现代化会议厅的表达手段得到了前所未有的拓展，传统的单纯会议模拟发言扩音设备已被多媒体大屏幕图象显示系统、数字音频会议网络，可视会议设备，宽带信号分配处理系统，集中控制系统等先进设备所取代，无论是视频图像还是个人电脑或国际互联网上的图像信息均可实时地在会场以上百英寸的大屏幕显示，使会议更加直观、生动和高效。会议室所需演示的各种音视频信号、各类计算机信号，多媒体会议系统则为实时处理这些大量数据信息和音视频信息提供了一个明亮、清晰和声场宏大的完整的系统及大画面显示环境，获得任何音频扩充设备及计算机显示器无法做到的效果，超高分辨率画面显示效果（例如整张电子地图），整体显示过程运用先进的智能化控制技术，信号切换自如，语音和其他音频及大画面图像清晰，会议控制实现无人值守，充分体现国内领先、国际先进的现代化会议室形象。

我们根据要求设计的*****的会议室多媒体投影会议扩声系统工程,集合了卓越数字会议、音频扩声、智能中央控制及数字投影技术，使整套系统成为一个拥有全面智能化控制、操作方法简单而先进的大屏幕投影数字会议系统。金融行业会议室的多功能系统与一般厅堂或会议系统既有相似之处也有其特有的系统要求，主要体现在控制会议上，因此，要求系统具有管理控制功能，本此设计的特点主要体现在使用了最新的数字会议系统和建筑声学理念所带来完善的解决方案，目前，在西方发达国家和我国沿海地区已大量的使用了此技术，如果我们的系统采用此项技术，当然会使我们的会议室达到多功能化和智能化。

1.1设计原则系统的实用性

多媒体会议系统的内容应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时，系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性.特别是可操作性,使具备普通家电知识的人员都能操作使用，使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平.

系统的稳定性

由于多媒体会议系统是一项经常不间断长期工作的系统，并且和单位工作和重要事项及管理工作息息相关，所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有三年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。

系统安全性

多媒体会议系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。控制设备用弱电控制强电，以及强大的实时监控功能和联动功能，充分保证使用者环境的安全性。

系统可扩展性

会议系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此多媒体会议系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为人性化、智能化、会议的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配置,并且这种配置是可以改变的,设置甚至在工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的。系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善,并为应用客户进行软件升级。同时，由于系统硬件为会议室今后的功能扩充预留了接口，可以扩展出视频会议/职工娱乐等辅助功能、工程能耗控制功能等更加细化的功能，这也为单位节省大量开支。

系统易安装维护性

多媒体会议系统在施工过程中的安装应尽量做到简单易行，布线、安装过程中无需使用专用的工具。并且系统的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。从计算机的配置到系统的配置,前端设备的配置都充分仔细地考虑了系统可靠性，并实施了相应的认证.独立子系统，均能自动运行，并具有强大的参数设置功能，我们在做到系统故障率最低的同时，也考虑到即使因为意想不到的原因而发生问题时，即使网络出现故障，也能各自独立、安全稳定的工作。整个系统的维护是在线式的，不会因为部分设备的维护，而停止所有设备的正常运作.

经济性原则:

在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标。

## 系统设备选型原则

1. 用国际知名的器材，以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、代理商，以保证设计指标的实现和系统工作的可靠性。

2. 基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，以保证器材和系统的先进性、成熟性。

3. 选用高度智能化、高技术含量的产品，建立系统开放式的架构，以标准化和模块化为设计要求，既便于系统的管理和维护使用，

又可保持系统较长时间的先进性。

## 1.2多媒体会议系统建设内容：

正如序言所述，现代电子技术的飞速发展，使得今天的会议场所需求也随之提高，人们交流的方式也发生变化。正是人们强烈的依赖现代电子技术带来的方便性，使得设计一个会议室的多媒体声光像系统必须满足如下要求，才能去满足会议的进程需要：主要对位于中国人民银行昌都地区中心支行多媒体会议系统的整体构建设计，使之成为一个在功能上能够实现会场任意图像信号的大屏投影显示，会场代表有序发言席、数字会议讨论、视像联动、音频扩声、音视频、计算机信号切换、环境灯光控制、整个系统能够进行全面、自动化、智能化控制，实现各区域同步或独立操作，可无人值守的数字型多媒体会议室。

这些都是目前会议室需具备的功能，正如前言中所述中讲到的国际会议厅特殊性，对音视频系统的要求就更高了。为此，我们就目前的技术和实际会议中声光像交流需求分析如下，以供业主参考：

## 1.3多媒体会议系统整体构建目标

此次中国人民银行昌都地区中心支行要建设的多媒体会议系统与其他行业所建设的系统有些不同。作为国家的重要金融机构，所采用的系统应该是超稳定、数字化、可控性强、易操作、网络化的一个现代化的数字多媒体会议系统，我们根据昌都中支现在提出的要求，加上我们在行业内多年的设计施工经验，确定在整个系统上以数字化为主以模拟设备为辅的设计理念来构建兼容多厂商的网络设备,使用标准信息插座，以统一的线路规格和设备接口，使任意信息点都能插接不同的终端设备，以支持语音、数据、图形、图像等数据信息和多媒体信息的传输适应新技术应用的需要高度的灵活性连接，适应各种网络拓扑结构的需要，易于重新配置完善的文档资料，易于管理和维护。

# 二、客户需求分析

正如序言所述，现代电子技术的飞速发展，使得今天的会议场所需求也随之提高，人们交流的方式也发生变化。正是人们强烈依赖现代电子技术带来的方便性，使得设计一个会议室的多功能系统必须满足如下要求，才能去满足会议的进程需要：

- 多模式的图像显示系统

- 系统和环境集中控制管理

- 主席台话筒带有红色发光环的鹅颈式会议话筒

- 扩声系统：1、电子控制会议发言系统2、音频处理

- 舞美灯光系统

- 多功能的应用特点……

## 3.1会议室描述：

- 会议厅的面积为19.2.5M×16.7M，面积约为320平方米，容积约为1200立方米，带有弧形边缘矩形会议室，为剧院报告型会议室，参加会议的人数在200人左右，，主席团3-8人，其工程要求做到系统可靠，技术先进，功能完备，档次中高档，具有技术先进性和可管理性同时在满足使用要求的基础上尽量保证经济性。

## 3.2整体使用要求

系统分析主要介绍系统建成后能完成的功能和要达到的目标，系统方案实现则拿出具体的方案来实现这些功能和目标。我公司根据客户需求指导意见书，明确客户需求的基础上，结合国内外最新发展趋势，国内多媒体智能会议室系统建设的特点，以及我公司在本行业中积累的大量丰富经验，对本多媒体智能会议室多媒体数字会议系统建设作如下建议：

    - 采用全自动智能化集中控制系统设备，通过预先编程好的程序，形成一套完整的中央控制系统。

    - 提供大屏幕显示系统以多媒体数字型数据投影机为中心，辅助电动升降屏幕，使参会人员更加简洁方便了解所有视频文件内容，并能够进行交互式沟通交流。

    - 提供自动摄像跟踪机预留，目前这种系统已经被国际各重要会议场所所采用，在整个会场上更直接突出发言席位的重要性，使参会者有更直观了解并使之与电视电话会议系统形成视像互连功能。

    - 提供语音扩声系统，对整个会场进行建筑声学设计，使会场扩声达到国家语音扩声一级标准。系统能够对数字会议系统以及所有音源设备信号进行清晰明亮扩声，会场无啸叫，声压一致。

    - 采用数字会议讨论系统，实现会议自动控制，6种发言模式，使整个会场坐席能够按照要求任意增加发言席位，实现超稳定性和安全性和扩充性。

    - 中央控制系统提供一下功能：

提供远程会议系统控制功能。

控制DVD、录像机、MD 等设备进行播放、停止、暂停等功能；

控制大屏幕投影系统，进行开/关机、输入切换等功能。

控制电动吊架、电动屏幕，实现上升、停止、下降等功能；

控制实物展台进行放大、缩小等功能；

控制音量，进行音量大小的调节功能；

控制A/V矩阵、VGA矩阵，实现音视频、VGA信号自动切换控制功能

控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要；

提供一切器材所需之低压继电器及低压电源供应。

- 开放系统互连接口：为未来引入大厅导控平台的各种系统提供标准的互连控制接口。

- 通过视频服务器和VCD/DVD制作系统，实现局域网内或远程采集的视频等信号多路送入投影和等离子屏播放或者压缩保存和制作成为VCD/DVD。

视频服务器通过软件可以将采集并压缩过的会议信息进行实时点播，大楼局域网接入用户均可实时收看。

- 会议中心，通过多媒体播放系统，可以将VCD、DVD、录像带或磁带等节目进行播放或通过视频会议系统传到其他分会场。

- 多功能厅利用数码舞美灯光系统可以组织中小型表演及文娱演出等职工活动；

# 三．系统简介

## 2.1工程建设目标:

此次工程项目是承担*****的会议系统的设计。包括约320平方米多媒体大会议室。设计原则以能举办各种类型的会议为目标。并可通过本系统进行远程电视电话会议的召开以及收看各种重要射频电视讲话，多功能厅可以举办中小型文娱活动。本系统的设计就是提供满足以上功能实现的活动环境。

### 2.1.1会议系统应具有的功能

根据现代多功能会议厅的使用特点，我们认为本方案涉及的系统应该具备如下主要功能：
1）.数字多媒体大屏幕显示功能：会议厅主显示设备应可以显示各种视频信号和计算机信号，其中计算机信 号包括台式计算机和便携式计算机以及图形工作站以及通过计算机访问的局域、广域网（Internet、WWW）信息，视频信号包括影碟机、录像机、有线电视、远程视频会议、现场实时摄像、视频展示等。
2）.多用途信号切换功能：会议系统通过AV和VGA矩阵切换器可以具有强大的信号切换时时显示功能，与会代表可进行时时观看各种格式地视频文件及电子文档要以及远程电视会议信号，会议主席具有发言优先权，以控制会议进程；应具有极强的系统扩展功能。
3）. 视频会议扩充功能：会议室内应可以进行实时视频摄像，并预留输出接口以便扩展到电视会议系统。
4）. 中央控制功能：因会议室电子电气设备较多，操作极为复杂，所以应配备集中控制系统对会议室所有电子设备如音/视频设备、灯光、电动窗帘（或帘幕）等进行集中控制，要求控制设备的操作界面简单、直观、清晰，使用者无需任何培训即可自由控制所有电子电器设备。

5）建筑类扩声功能：因会议室的主要使用功能为常规会议的语言扩声，在选用会议扩声设备的同时考虑到与环境相融合，突出人声扩声的频率反应，安装过程中考虑按照国家语音扩声一级标准来进行布置和安装。多媒体会议室系统突出的音频还原特性-会议系统作为特殊的音响系统，无论是何种应用形式，何种功能，会议进行中发言者讲话中的每一个字都必须毫不含糊清晰的被参会者所听到，因此在会议进行中高音质的声音还原特性才是真正的精华所在。Digitool内配置均衡器、啸叫抑制器，噪声门，压缩器等设备，使信号的质量和幅度都不会衰减，具有稳定、纯正的声音，消除了干扰、失真、串音等现象,这些系统是特别为匹配人耳听觉特性而设计的，是声音质量即清晰又自然的保证，即使长时间的会议讨论也绝不会让与会者产生“听觉疲劳”。会议系统作为特殊的音响系统在工作时难免会发生扩声环节中存在的“声反馈”现象。一旦发生声反馈现象必然影响与会者的情绪及整体的扩声音量。

6）舞美灯光渲染：作为机关事业单位的现代多媒体会议系统还应该具备一定的舞美灯光基础，因为我们不会建设专业的职工活动中心和能够举办中心型文娱演出的场所，为了丰富职工的业余活动和重大节日的一些活动需求，作为活动的重要渲染部分，灯光系统作为舞台重要因素之一不容忽视其在演出和部分会议录像等重要活动的作用，它可以将整个舞台美化装饰，使文娱活动更佳生动，使之动态斑斓，台面五光十色，会议过程中还可以作为面光使用来补偿舞台照度，满足会议摄像的需求。

### 2.1.2系统设计技术标准及规范:

现有的国家标准及规范包括特性参数要求标准、特性参数测量方法规范标准、电气设计规范、安全要求等。主要如下：

2.1  GYJ25-86《厅堂扩声系统特性指标》；

2.2  GB4959-95《厅堂扩声特性测量方法》；

2.3  GB/15381-94《会议系统电及音频性能要求》；

2.4  GB/T14476-93，《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》

2.5  GB/T14197-93《声系统设备互连用连接器的应用》；

2.6  GB/T15644-95《视听系统设备互连用连接器的应用》；

2.7  GB/T15859-1995《视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值》；

2.8  GB12060-89《声系统设备一般术语解释和计算方法》；

2.9  GB/T14947-94《声系统设备互连的优选配接值》；

2.10  JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》；

2.11  GBJ16-37《建筑设计防火规范》

2.12  GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》

2.13  GA/T74-94《中华人民共和国公共安全行业标准》

2.14  GB3659-83《电视视频通道测试方法》

2.15  中华人民共和国广播电影电视部技术标准

2.16  系统设备原厂技术指标

2.17  GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收标准规范》

2.18  GBJ300-98《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

2.19  国际IEC通用标准

随着信息时代的到来，计算机多媒体技术的迅猛发展，网络技术的普遍应用，大到世界各行业特定政法机关、国家政法机关或大型调度中心的建立，小到各工矿企业会议、技术报告及讲座的进行，对现代视讯展示、电声处理、自动化电器处理等组成的多媒体系统的渴望越来越强烈，而传统的音响技术很难满足人们在这方面的要求。近几年迅速崛起会议系统和集中控制系统技术，正在逐步成为适应这一需求的有效途径。为此，我们根据用户的实际应用和需求，采用最新的多媒体音视讯产品，提出本系统方案供用户选择和参考！

我们此次的设计是根据*************在用户所提出来的有关会议室多功能系统具体应用需求，结合我们以往同类项目的工作经验做出的。

## 2.2对建筑声学的建议

### 2.2.1建筑声学的特点：

根据规模大小和用途的不同，通常确定混响时间值在1s-2s范围内。为满足语言清晰度的要求和扩声系统的需要，应尽量采用短混响的声学处理方法，但在大容积的厅堂内选用短混响，特别在低频段，将会大大增加投资，而且也难以实施。因而，合理的最佳混响时间的选择，应根据容积大小而定。这样，既能满足语言的良好听闻，而又能节省投资。关于最佳混响时间，根据国内外提出的推荐值和经过声学调查进行统计分析，提出随容积变化的混响时间建议值（参见有关手册）。 
     　声学要求：
   　要想得到好的音质，不仅要有好的电声设备，还需要有与其相当的声学环境；再好的扬声器，放在混响长的空间内，也会听不清楚，更谈不上音质好了。所以要有建声方面的协作。根据以上使用功能和有关标准，以及各会场的体积，建议中频混响时间为1.0秒，混响时间频谱特性以平直或低频不超过1.2秒为宜；以后演出时，可以通过高质量的效果器来弥补混响时间的不足。为做到这一点，会场必须做建声设计。
  建议：
    1、室内墙面采用软包加木质隔断（在相应的位置加吸声棉和反射纸）；
    2、窗户要经过处理（如使用双层窗帘）；
    3、舞台上空吊顶采用石膏板，背面经过吸声处理；
    4、地面采用地毯或木地板等；
    5、舞台台口上方下吊点重量至少在60KG以上；
    6、舞台左右两侧墙面位置各下1个吊点，吊装重量60KG以上（参考）；
    7、所有吊点均能承受振动；
    8、调音室位置最好做在舞台正对面或者斜侧面。
     建议厅堂（多功能厅和报告厅）的建声请专业的设计院来做设计，从声学处理所采用的材料与结构来讲，花费是很小的，与装饰投入或音响设备投入相比只占10%左右，它却能发挥音响设备100%的功能。

### 2.2.2装修中扩散结构与吸声结构的选择和音质缺陷的控制

装修材料类型、表面形状和结构的选择都具有控制混响时间和音质缺陷的双重功效，除了配置美观又合理的扩散结构外，还应采用可行的低频强吸声结构（参见有关手册）。通常采用下面几种类型：

(a)利用装修外表面的型体制作扩散结构，例如：圆柱面、球面、锥面等凸面，来作为控制音质缺陷的措施。扩散结构同时也具有良好的吸声特性，选择不同尺寸的扩散结构就能控制不同频段的声音。

(b)多孔吸声材料和外饰表面或透声屏障后设置多孔吸声材料。

多孔吸声材料内部有大量的互相贯通的微孔或间隙，具有适当的透气性，微孔不应是密闭的，单独的气泡和密闭间隙不起吸声作用，且微孔应向外敞开，使声波易于进入微孔内，仅有小凹凸表面的材料不会有好的吸声性能。

多孔吸声材料吸声性能的影响因素（参见有关手册）

(c)穿孔（狭缝）板共振吸声结构

钢板、铝板、石膏板或纤维板均可作为穿孔结构的面板材料，其可以看作是由质量和弹簧组成的共振系统。当入射声波的频率和系统的共振频率一致时，穿孔板孔颈处的空气产生激烈振动摩擦，加强了吸收效应，形成了吸收峰，使声能显著衰减；远离共振频率时，则吸收作用较少。如果在穿孔板后放置多孔材料增加声阻，会使结构吸频带加宽。

板厚、孔径、孔距（或穿孔率）和背后空气层厚度，主要影响吸声频率范围；板后空腔内放置吸声材料的类型和位置，主要影响吸声系数值。

影响穿孔板结构吸声特性的主要因素（参见有关手册）

(d)微穿孔板共振吸声结构

微穿孔板吸声结构是在一般穿孔板的基础上发展起来的。由于穿孔板声阻较小，背后不填多孔料时吸声频带较窄。为克服上述缺点，用板厚、孔径均在1mm以下，穿孔率为1～3%的薄金属板与背后空气层组成微穿孔板吸声结构。由于穿孔细而密，因而比穿孔板的声阻大得多，而声质量要小得多。这样它在吸声系数及吸声频带方面比穿孔板好，工程上常采用两层不同穿孔率的微孔板和两个不同深度的空气层来展宽吸声频带。

(e)薄板共振吸声结构

将薄的板材如金属板、塑料板或木纤维板等固定在框架上，板后留一定深度的空气层，就构成薄板共振吸声结构。当声波入射到薄板结构时，薄板在声波交变压力激发下而振动，使板发生弯曲变形（其边缘被嵌固），出现了板内部摩擦损耗，而将机械能变为热能，在共振频率时，消耗声能最大。

影响薄板共振频率吸声结构吸收的主要因素，与板是否容易振动和变形有关。且板料本身重量和弹性系数或刚度，结构的不同组成形式和尺寸，结构的安装方法，板后空气层厚度等，均对吸声特性有影响。

薄板共振吸声结构多用于低频吸声，共振频率多在80～300Hz之间，吸声系数约为0.2～0.5。如果在空气层中特别是空气层的边缘一带填以多孔吸声材料，将会增加结构的吸声系数，特别是在接近薄板共振频率的频率范围。

(f)大空腔吸声结构

在多孔吸声材料後面设置能有效控制低频所需的空腔，来控制音质缺陷和同时控制混响时间，特别是控制低频混响时间。

## 2.3对工程其它方面的建议

### 2.3.1对供电的要求：

希望供给音响的是独立电源，不要与普通照明，特别是与灯光调光和传动电机共用一个回路供电，以减少可控硅、电机、继电器及各类开关电路带来的各种干扰。供电走线与其它供电分开，十字架交错走线，不应并行，或穿在同一线管（槽）中。在相应会议控制室布置可供会议系统用电配电装置

### 2.3.2对接地的要求：

为了防止各种干扰，灯光、音响控制室、监控中心和设备间及系统接线盒处都要有地线，地线接地的电阻希望≤2.0Ω。

### 2.3.3对控制室和设备间的要求：

干噪、通风良好；

预留接地，供电箱，走线管。

希望安装防静电地板。

使用隔声门。

应有独立的空调系统。

# 四、系统描述

向与会者传送清晰的声音是系统的基本要求，并且能提供一套方便有效的会议管理技术，让会议在良好的秩序下进行。因此，如何选择一套系统，是目前系统设计的关键所在。随着电子技术在会议中的应用，会议系统的产生和普及使这些难题也得到了充分的解决。我方综合考虑实际应用的场地和用途采用了国际领先的TAIDEN数字会议系统，避免了常规传输介质带来的信号损耗和失真。从业主的需求来讲，所需得到的是一套使用简单、控制容易、语音清晰的会议系统。

## 4.1视频子系统：

- 视频系统是电子会议中的重要组成部分，按目前的投影显示技术水平和经济运行的原则，投影的尺寸、方式和亮度决定了系统造价和实际应用的选择，通常是依据会议厅的大小和功能来决定的。会议室所需演示的各种视频信号、各类计算机信号，大屏幕投影则为实时处理这些大量数据信息和视频信息提供了一个明亮、清晰和逼真的大画面显示环境，得到任何计算机显示器无法做到的超大分辨率画面显示效果（例如整张电子地图），整体显示过程运用先进的智能化控制技术，信号切换自如，大画面图像清晰，充分体现国内领先、国际先进的现代化会议室形象。

## 4.2投影子系统：

- 视频投影系统设计分析

厅堂投影系统的设计通常考虑以下几方面因素：

- 厅堂建筑面积；

- 系统需显示的信号要求；

- 投影系统的使用环境和实际安装许可；

- 实际投资额；

现就根据以上几方面对投影系统的设计进行具体的阐述：

### 4.2.1投影机的种类

目前流行的多媒体投影机主要有LCD液晶投影机和DLP投影机二类。DLP数码投影机为最新一代投影机，在图像对比度、均匀度性能方面已超过LCD投影机，是目前技术发展最为成熟的投影机，随着技术的不断完善，无论是在支持高分辨率显示，还是在亮度方面均表现出优秀的性能，且价格及维护费用低廉，已成为目前市场上应用最为广泛的投影机。

### 4.2.2投影机安装方式

根据选择的投影屏幕不同，投影系统又分为正投和背投二种。

(1)正面投影方式

正面投影方式是指投影机与观众在屏幕的同侧，投影机安装在屏幕正前方。其特点是需要的投射占用空间少，安装简单，屏幕价格较低，但易受外界光线干扰，人员在屏幕前走动或讲解易将投影光线部分遮着，因此需将室外光线用厚窗帘挡住，室内光线尽量调暗。不过，随着投影机亮度的不断提高，室内光线的影响正在变得越来越小。

(2)背面投影方式

背投方式是指投影机与观众分别在屏幕的两侧，投影机安装在屏幕的正后方。其特点是受外界光线影响较小，投射到屏幕背面的光线只是投影机投射出来的光线，无需将观众席的光线调到很暗，具备较高的图像对比度，投射的光线不会被人员挡住，外观气派非凡，需要较大安装空间和价格较高的背投硬幕。

- 正投投幕：有手动挂幕、电动挂幕、双腿支架幕；三角支架幕、金属平面、弧面幕。

- 背投幕：多种规格的硬质背投幕（分双层幕和单层幕）

与传统的前投安装方式相比，背投方式具有以下几方面的优点：

- 更好的图像质量；

- 更高的图像分辨率及对比度；

- 演示设备不会分散演讲者及听众的注意力；

- 可以在强光环境下安装使用；

- 室内/半室外均可采用；

- 具有令人满意的美学效果，不破坏室内装修设计 ；

- 兼容所有媒体及信号源如幻灯、视频、计算机图形等等；

硬质幕的画面效果要优于软质幕是不可质疑的。但背投系统需要有必要的投影空间（一般一次反射投影、100寸的图像尺寸需要有2-2.5米的空间）。

- 总结：

根据有关技术要求，并结合会议厅的建筑结构及功能要求，我公司采用以下配置构成会议厅的视频显示系统：

在满足技术性能要求的前提下，同时本着尽可能降低系统造价的原则，采用目前性能价格比很高的LCD投影机作为会议室主要显示设备。由于建筑结构关系，我们选用正投方式；本着提高显示系统的质量，我们根据实际场地和使用要求设计了150英寸电动升降的显示屏幕。

在行务会议室，根据实际场地环境和使用需求，我们设计为正投100寸投影系统，使之与行务会议室的高档装修形成一致的典雅，美观。

## 4.3音频扩声子系统

数字音频技术文件

我们知道，厅堂扩声最终的声音效果是建声与电声综合效果的体现。就本多功能厅的音响系统而言，最重要的是具有高质量的声音重放。在会议时，语言的清晰度和可懂度为主要，电影观摩时还要有产生各种音效来营造演出氛围，这就包括：要获得一个均匀的和最小声干涉的扩声声场，良好的语言清晰度和音乐明晰度等。我们采用PEAVEY 的 DIGITOOL MX 数字音频处理器，能满足多模式之间的互相切换。

会议与电影都是通过视听感觉，将要表达的内容传达给观众来宾的，视、听两个方面缺一不可。在很多时候，影响人们欣赏的最大缺陷不是“视”，而是“听”，因为影响“视”的因素已经相对很少了，影响“听”的因素却在不断增加，并且“听”又是一个较难用语言表述说明的问题。例如：开会、讲演、节目表演时经常出现，听不到、听不清，或者不断出现“吱吱”的反馈啸叫，影响聆听欣赏的现象。让来宾不满，让主唱主讲者扫兴。因此我们以为对此决不可掉以轻心。

要取得高质量的声音重放和话筒语音信号的真实还原，一则只有对厅堂观众区扩声声场进行仔细地研究并对多种方案反复比较分析之后，才能给出一个准确的完美的扩声系统设计；再则是选用优质的器材，特别是高品质的扬声器系统。因为扬声器系统的选型与布局将直接关系到扩声声场的格局，最终的音质效果和几项重要的扩声系统声学特性指标将直接与此有关。

本厅的输入信号包括手持无线话筒、领夹话筒、MD、DVD等电影观摩所需及会议所需的鹅颈话筒8只，考虑到输入信号的数量，我们把会议所需的鹅颈话筒8只用1个自动调音台连接，而电影观摩所需的环绕效果，我们将相应的音频信号通道直接接如Digitool MX进行处理，把DVD、MD及无线话筒、领夹话筒直接接入模拟调音台，同时我们在模拟调音台上接1只监听耳机用来对会议报告时使用。

在上一节客户需求分析中，我们根据对国际会议厅使用功能、质量标准的理解，以及我们过往经验，提出了上述之构思，作为一个特殊要求的国际会议厅内扩声，首先应满足其语言扩声的高清晰度，从而完成其建筑物的基本功能，既然是会议厅的扩声系统那很自然的其必须有非常简易的操作控制特性，因为，我们知道这并不是专用的音乐厅、剧院或者是娱乐厅等，并没有专业调音师，也就要求我们的系统必须具有简易的操作特性，来完成日常专业调音师的工作，同时我们也提出了与环境相结合的音箱要求，专用会议话筒，回授自动抑制……等专业性要求，在硬性的扩声标准中，我们以下达到和超过国家音乐兼语言扩声一级标准为方案的设计指标！

会议厅音频扩声系统要进行语言、其它影音资料音频信号的重播，在设计时重点考虑扬声器的分布以及声压覆盖的均匀，系统的互相信号的交流，做到各种音频信号重播清晰不混浊。

根据国家厅堂扩声系统设计的声学特性指标标准，在空场稳态准峰值状态下的最大声压级a.语言扩声系统一级标准要≥90dB，b.语言和音乐扩声系统一级标准要达≥95dB； c.声场不均匀度要做到1.0kHz和4.0kHz时测量≤8dB；d.传声增益在0.125~4.0 kHz的平均值要≥-8dB；以上为国家标准，我们的音频扩声系统一定要达到和超过国家规定的标准，以体现系统的优异性能。多功能会议扩声系统的音响效果应能符合以上GYJ125厅堂扩声系统设计的声学特性指标中的语言和音乐兼用一级标准演讲时应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。建筑声学上的缺陷，我们要能通过电声的方式予以补偿，因此扩声设备的质量必需是高质量的。

方案的指标设定中也就决定了系统相应的造价，因此，指标成为一个关键值，我们应根据实际应用来确定，正如在前面所讲的道理。

请看看以下具体设计：

### 4.3.1扬声器选择与布置:

由于我们已将系统指标设定在符合国家音乐兼语言扩声系统二级以上标准，因此，扬声器选择也就有了方向。扩声系统中的音箱应该保证有良好的音色，承受大功率负载能力。

因此，在音箱的选用上我们选择了美国PEAVEY和英国MISSION建筑类音响，建筑类应用音箱具有体积小、功率大、音色甜美等特点，在各国高级酒店、国家会议场所均受用户的欢迎。特别是在欧洲市场上也有着良好的声誉，不论是大型演出扩声系统还是高级酒店、会议中心，均被客户和专家们人们乐意选用。我们在此项目选用的是建筑类扩声音箱。

扬声器布置是整个电声系统设计的重要问题。有机的与建筑结构形态以及装潢相结合，根据使用用途有针对性的布置是关键！在此，我们在布置设计上遵循以下原则：

a/ 使全部观众席上的声压分布均匀

b/ 观众席有良好的声像一致感

c/ 有效的控制回授点（声反馈）

从实际分析的结果来看，这种设计是非常成功的。至于安装方式，可采用镶嵌式安装在天棚的上，或者吊挂式明装，并且都可以与装潢相融合。

### 4.3.2会议话筒自动管理

完美的对会议话筒进行混音控制工作是会议扩声系统重的，传统的扩声系统对话筒的管理，是由专业的调音师对不同的发言者进行音量开关控制，一不小心就会产生声反馈（啸叫），作为一个事业单位，不可能去配备哪么多的专业调音师，如何解决这些问题是一个会议室扩声系统设计的关键！

只要接入控制电脑，操作员在相应的软件模块的帮助下便可以自如地对会议过程进行实施监控，包括：基本的话筒管理、投票表决、IC卡签到、数据管理和资料显示以及12种语言的同声传译。

即使在没有接入控制电脑时，它仍然是一套完善的数字会议系统。每一台单元具备有带开关的麦克风、内置扬声器、发言指示灯。只需将单元一台一台串联起来配备相应的操作软件便可以组合成完整的会议系统。它对所有会议控制的基本原则都一样，变化的只不过是系统的规模。系统可以根据会议的需要，接入相应数量的单元，补充软件就可以增设更多功能，对系统规模的扩展非常简单。

### 4.3.3视频会议音频接口

当远程网络发来视频会议工作摸式时，Mini-Frame会有一路音频信号回送出，与自动摄像机的视频信号一起同步切换输出至视频会议接口中。

### 4.3.4会议录音

设置了模拟模式录音功能和数码录音输出接口,方便日常录制会议内容和记者招待会的信号传输。

布线描述：

（详图见图纸）根据我公司对银行系统会议室的独有技术要求及独有的使用功能要求的了解，在会议室布线时充足考虑了实际应用中的多环境的使用，满足贵行的所有会议及综合条件的使用；

我们在大会议布线时，采用了综合多功能厅的设计思路，既满足了一般会议的要求，还在会议发布、职工活动、远程会议、会议摄像等方面作了前瞻性的设计和预留，使得整个系统在运行若干年后不会落后， 在主席台我们考虑了实际的出席人数的变化，采用了预留扩容做法，在会议扩声方面我们按照有关国际会议的标准的要求设置了吸顶式扬声器，在会议报告过程中使整个会场的各位置都能清晰的听见发言时的声音节奏，同时我们在预留接口上我们预留VGA ,VEDIO\AUDIO\INTERNET等实际应用接口，大会议室不仅要满足语言扩声系统还要满足小型演出。在此基础上，我们选用了让这两种模式可以任意切换的数字音频处理器(Digitool MX)，来做我们整个音响扩声系统的中枢大脑。它不仅操作简单而且在安装上也不像模拟扩声系统那样复杂，在布线上也要比模拟音响扩声系统简单。我们只要把前极的话筒和音源设备（DVD播放机机、卡坐播放机等）用模拟信号线接入我们选用媒体矩阵主机，再从媒体矩阵主机上用模拟信号线把处理混合好后的信号，接入后极的功率放大器送入音箱就可以了。在大会议室的会议模式和演出模式切换时，就再也不用像模拟音响扩音系统那样的来回的插拔信号线了，只要在我们选用的媒体矩阵主机上轻轻按一下就可以轻松转换！同时，我们还不知不觉的延长了整个音响系统的寿命。在大会议室音箱的选型上，我们按照了声象、声场的平均度、和声音的音色等等做了周密的考虑。配置2只主音箱、八只吸顶音箱，加一对返听音箱，这样便可以兼容会议和演出的两种模式了。另外，我们还为了演出时，操作人常便于使用模拟调音台的习惯。配置了一张14路输入4路输出自带效果器的调音台。使整个会议是声压保持同等。在主席台我们预留了话筒、VGA、VIDEO、AUDIO、网络接口； 在行务会议室基本是以语言扩声系统为主，我们同样选用了PEAVEY公司出品的数字音频处理器(Digitool MX)来兼容这套模拟音响系统，让整个房间由一套核心数字系统来完成。这样不仅减少了操作人员的工作量，同时也减少了音源设备（DVD播放机、卡坐播放机等）。在音箱的选型上，我中心会议室是圆桌性的会议场所，因此我们在声场的平均度上也应和圆桌的特性，从而配置了8只吸顶音箱围成一个圆型来进行安装，这样在一些高层的座谈会上也显得格外亲切，在安装时能方便的配合，在地面接口上我们充分考虑行务会议的重要性，综合性接口均作预留安装，例如VGA ,VEDIO\AUDIO\INTERNET，所以整个会议系统的未来使用是非常方便，操作非常简单，维护非常明晰，整体性在若干年不落后。

小结：

依据上述的分析，进行参与根据用户指定设备的设计推荐，我们本着系统集成商的理念，提出了博众家所长、以应用为本的设计方案——选用操控简易、性价比高的会议系统；亮度高、可控制性强、功能全面的——更高、更强、更全的视频系统。

# 五、设备介绍

整个音视频系统由以下几个部分组成：

- 大屏幕投影系统

- 音频扩声系统

- 数字会议讨论系统

- 智能中央控制系统

- 舞美灯光系统

系统功能

- 我公司为贵公司设计的会议系统具有先进性、稳定性和可扩充性。系统操作简单，维护方便，使用寿命长。

- 整个大屏幕投影显示系统具有高分辨率、高亮度、高对比度，色彩还原真实，图像失真小，亮度均匀，显示效果清晰。

- 支持多种信号的显示方式，电脑信号、DVD、VCD、录像机、电视机、视频展台等设备的视频信号。

- 系统能提供简便的操作界面来切换投影机的输入及对投影机各项参数进行调整。

- 音频扩声系统主要实现会议厅内音乐、语言信号传播的清晰、明亮，音乐信号层次丰富，大厅内的声学特性指标应达到和超过国家标准的要求。

（6）系统具有良好扩充性,确保在若干年内系统整体功能不落后。

系统稳定性好、操作简单、维护方便。

## 5.1投影系统

包括:

- 投影机

- 光学屏幕

- 矩阵设备

影显示系统是由高亮度多媒体投影机，专业背投显示大屏幕，专业背投反射系统，音视频信号切换系统组成

在投影显示系统中投影机的选择是最为关键的，与其有相同关键性的是投影屏幕，因此在本项目中我们选择的投影机是：

- 3M X80C 投影机

- 投影技术：LCD

- 投影亮度：5000流明

- 投影分辨率：1024*768

- 投影对比度：800：1

- 投影镜头：F=1.7-2.4电动缩放和聚焦

- 光亮度均匀值：80%

- 投影屏幕宽高比：4：3/16：9

- 色彩：1677万色

- 投影距离（米）：1.2－11.2米

- 调整功能：梯形校正垂直±40度

- 有效扫描频段：水平扫描15.31-94KHz,垂直扫描50-85Hz

- 投影机灯泡：410W(正常)

- 投影机输入端子： 数据输入1:DVI-D(带HDCP)

数据输入2:BNC×5

数据输入3:DB-15

视频(RCA)×1

S-视频×1

复合视频(通过BNC-RCA)×3

- OLLVET  150’电动投影幕

- 具有专利设计的轴内电动装置系统，操作安静无噪音，可装配无线遥控装置使用；

- 紧凑简洁的结构使其可装置于室内的墙壁或天花板等任何地方而与之融为一体，毫无突兀感；

- 高雅大方的织纹外框，与任何室内装饰风格相协调。

- 3M CL75X商务型LCD投影机

  - 类型：商务型

  - 显示技术：LCD

  - 技术类型及规格 3片液晶板，单镜头投影系统

  - 投影方式： 吊装/台式，背投

  - 支持的色彩数目： 1677万

  - 最高显示分辨率(dpi) ：1280*1024

  - 标准显示分辨率(dpi)： 1024*768

  - 水平扫描频率(KHz) ：15-106

  - 垂直扫描频率(Hz)： 40-120

  - 标称对比度： 800：1

  - 标称光亮度： 3200流明  (ISO)

  - 标称光亮度均匀值 ：90%

  - 镜头变焦 ：F=1.7-1.9(焦距：f=18.9-22.6mm)

  - 成像尺寸： 0.76-7.62

  - 屏幕 ：4：3，16：9

  - 梯形矫正 梯形校正垂直：±15度

  - 投影灯泡寿命(小时) ：3000

  - 输入信号： NTSC NTSC4.43 PAL PAL-M PAL-N SECAM

  - 输入接口： RGB×2、DVI×1、DS-VIDEO×1、VIDEO×1、COMPONENT×1、  USB×1、RS-232×1、LAN×1、AUDIO×3BNC×1

  - 输出接口：RGB×1、音频×1

  - 菜单语言： 支持中文

  - 安全认证 ：CCC

  - 遥控器 ：无线遥控器

  - 整机功率(W) ：290

  - 电源性能 ：100-120V/220-240V/AC 50/60Hz

  - 产品尺寸 ：306×249×83

  - 产品重量 ：2.8kg

  - 随机附件 ：无线遥控器、电源连接线、用户手册、VGA电缆、小型Din至RS232口鼠标线、视音信号线、S-视频线、音频信号线、电池

  - 其他性能：自动关机，局部放大

- OLLVET  100’电动投影幕

- 具有专利设计的轴内电动装置系统，操作安静无噪音，可装配无线遥控装置使用；

- 紧凑简洁的结构使其可装置于室内的墙壁或天花板等任何地方而与之融为一体，毫无突兀感；

- 高雅大方的织纹外框，与任何室内装饰风格相协调。

- KRAMER 音视频切换矩阵

- 高性能带宽-440MHz-3dB 音频独立切换存储定位前面板控制锁定灵活的控制

- 选择-前面板控制钮或外部RS-232,RS-485串行接口控制. 标准机架安装尺寸-1RU高

- VS-804xl是高性能的，8x4路复合视频和立体声音频信号场间间隔矩阵切换器。它们可以将任意输入同时路由到任意或所有的输出

- 视频带宽: 200MHz -3dB

- 音频带宽: 100KHz -3dB

- 视频串扰: -50dB@5MHz

- 视频信噪比: 74dB

## 5.2音频扩声系统

本厅的输入信号包括手持无线话筒、领夹话筒、MD、DVD等电影观摩所需及会议所需的鹅颈话筒8只，考虑到输入信号的数量，我们把会议所需的鹅颈话筒8只用1个自动调音台连接，而电影观摩所需的环绕效果，我们将相应的音频信号通道直接接如Digitool MX进行处理，把DVD、MD及无线话筒、领夹话筒直接接入模拟调音台，同时我们在模拟调音台上接1只监听耳机用来对会议报告时使用。

在多功能会议厅内，音源主要是包括，各类话筒，DVD播放机，以及电脑的音频信号：

- 铁三角PRO－40Q鹅颈话筒，是一枚阔频宽的电容式单指向收音话筒，高质量的收音效能，设计于增强收音、专业录音、电视广播、会议及其他高要求的收音应用。PRO40Q细小的直径及鹅颈设计，可轻易将收音头灵活调校到任何位置，以达到最佳收音效果。话筒外壳是使用耐用的合金铸造，并涂上黑色不反光涂层

- 铁三角ATW-2120D手持无线话筒

  - 工作频率：656.125 to 678.500 MHz

  - 通道数目：10个可同时使用

  - 频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路控制

  - 调制方法：FM 调频

  - 一般误差：±5 kHz

  - 工作有效距离：一般80米 (无干扰情况下)

  - 工作环境温度：41°F (5°C) 至 113°F (45°C

  - 频率响应：100 Hz 至15 kHz

- 铁三角ATW-2110/MT838a领夹式无线话筒

  - RF 功率输出：12 mW

  - 输入端子：高阻抗、低阻抗、偏压

  - 电池：2枚1.5V AA碱性电池

  - 电流耗电：150mA

  - 电池耗电 / 寿命：约9小时

  - 重量：80g

  - 尺寸：66.0mm X 87.0mm X 24.0mm (长度 X 直径)

  - 接收系统：自动分集式开关选择

  - 镜频抑制：55 dB正常、50 dB最小

  - 信噪比：100dB于40kHz 频偏(A-加权)，最大40kHz 调制

  - 总谐波失真：<1% (±10kHz 频偏于1kHz)

  - 灵敏度：20dBV 讯噪比为60dB于5kHz频偏IEC加权)

  - 中频：65.75 MHz, 10.7 MHz

  - 音频输出：非平衡 25mV(于1kHz, ±5kHz偏移，100kΩ负载)

  - 平衡 12.5mV(于1kHz, ±5kHz偏移，100kΩ负载)

  - 输出连接头：非平衡: 6.3mm TS 插座输出

  - 平衡: XLRM-3M 卡农公头输出

  - 供电：220V 50Hz 交流；12V～18V 直流，1A，外接供电变压器

  - 重量：1.0kg

  - 尺寸：210.0mm X 44.0mm X 162.2mm (宽 X 高 X 长)

  - 配套件：可拆除UHF天线2条，机架安装配件，变压器

  - 收音头：电容式

  - 指向特性：单一指向性

  - 频率响应：30-20,000Hz

  - 高通滤波：80Hz，18dB每音阶

  - 感度：-34dB(19.9mV)re 1V at 1 Pa

  - 阻抗：200 ohms

  - 讯噪比：70dB(1KHz at 1 Pa)

  - 动态范围（典型）：107dB(1KHz at MAX dB SPL)

  - 幻象供电：9～52V/消耗电流2mA

  - 电池：1.5V AA/UM3

  - 电池耗电 / 寿命：1mA/1000小时（一般使用）

  - 开关 关闭（只用于电池），平直，高通滤波

  - 重量 1.3g

  - 大小 话筒: 21.0mm X 5.0mm (长度 X 直徑)

  - 输出连接头 XLRM

  - 随机附件 防风罩、AT8531供电模组（已连接）、电池、领带夹

  - PEAVEY SP-2主扩声音箱

    - 功率：连续：500音乐：1000 峰值：2000w

    - 频率响应：65Hz～17.5kHz

    - 阻抗：8欧姆

    - 灵敏度：100dB

    - 尺寸：85cmH×54.6cmW×57.8cmD

    - 重量：37.6kg

  - PEAVEY TLM™ 2X返听音箱

    - 单元特点：二分频  14XT 1.4"钛膜压电高音 /12"低音单元 /CH 3号角

    - 功率：连续功率150W

    - 频率响应：75Hz～17KHz

    - 阻抗：8Ω

    - 灵敏度：98dB

    - 尺寸：39.37cmH×57.78cmW×44.45cmD

    - 重量：20.86kg

- 专业音频放大器

  - PEAVEY PV1500音频功率放大器

    - DDT压缩保护，40Hz低频切除开关，

    - 失真率<0.03%

    - 功率：2×750w/2欧姆 2×500w/4欧姆 2×300w/8欧姆

桥式　1500w/4欧姆 1000w/8欧姆

- PIONEER DV-696AV-G DVD播放机

  - DVD音频，可兼容：DVD-Audio/SACD/DVD/DVD-R/DVD-RW/SVCD/ VCD/CD/CD-R/CD-RW

  - 超级音频(SACD)解码器

  - DTS 5.1声道解码器

  - 5.1声道杜比数码(AC-3) 解码器

  - 192KHz-24bit高性能音频数/模转换器

  - 纯影院逐行扫描

  - 108MHz/12-bit视频数/模转换器

  - 电源：110-127V/220-240V

  - 功耗：8.0W

  - 待机功耗：0.85W

  - 尺寸(宽 x 高 x 深)：420×49.5×225.5mm

  - 重量：1.7 kg

- 数字音频处理器

  - 八路平衡模拟线路/话筒输入、八路平衡模拟线路输出

  - 24-bit 模/数及数/模转换器

  - 可实现多点对多点的信号交换，内部的数字化路由器可实现各个音频通道根据不同需要任意组合。

  - 每个输入通道有独立的四段参数均衡、噪声门、滤波器、压缩器， EQ 参数曲线可以在屏幕上非常直观的显示出来。

  - 每个输出通道有独立的七段参数均衡、噪声门、滤波器、压缩器， EQ 参数曲线可以在屏幕上非常直观的显示出来。

  - 每个输入通道可以根据需要选取灵敏度（ 30dBu 、 24dBu 、 18dBu 、12dBu ）。

  - 每个输入通道可以独立调节电平

  - 可保存 8 个预设，根据不同需要灵活的调出使用。

  - 可加密码，没有权限不可对其进行操作。

  - 可外接中控设备，如快思聪、 AMX 等。

  - 前面板16 个、双色LED 指示灯 (8 输入，8 输出)

  - 数据轮控制，屏幕导航显示

  - 两块ADI SHARC DSP 芯片24-bit 并行处理

  - 远程控制总线接口，用于远程控制的RS-485 接口

- 专业音频放大器

  - BIEMA M8100音频功率放大器

- 功率输出: 120W+120W / 8ohm (RMS)250W250W4ohm (RMS)300W / 8ohm(RMS)

- THD: <0.04%

- 频率响应: 10Hz-40KHz / 8ohm

- 阻尼系数: >200 / 8 ohm

- 转换率: >300V / US

- 输入灵敏度: 1.23V R.M.S.

- LED: 信号/削波/保护

- 制冷: 自动

- 建筑类专业扩声音箱

  - MISSION吸顶音箱

    - 功率:50(RMS)/100W(Program)

    - 阻抗: 4ohm or 16ohm

    - 灵敏度: 86dB

    - 最大声压级:112dB(Peak)

    - 频率响应:55Hz-20KHz

5.3台电数字会议系统

随着网络信息时代的来临，每一场会议对其使用的设备要求也越来越高。“实用、美观、完善”的会议设备成为人们青睐的器材。TAIDEN数字会议系统以革命性的数字技术取代了传统的会议模式。以其数字化的性能加上操作方便的软件控制，满足现代会议的一切管理需求。

TAIDEN数字会议系统包括音频会议系统、投票表决系统、IC卡签到系统及视像跟踪系统。配置完善的管理软件，既可以简化会场设备，又可以随意扩充功能，是一套集多种功能于一体的会议设备，同时也节省了工程经费。

它是利用简单的系统处理和数字信号传送，无论是对小型会议还是数千人的多语种大型国际性会议都能管理得得心应手、轻松自如。它不但具有多功能、高保真音质、数据保密、传输可靠等特点，还可以对整个会议过程进行全面的控制。

只要接入控制电脑，操作员在相应的软件模块的帮助下便可以自如地对会议过程进行实施监控，包括：基本的话筒管理、投票表决、IC卡签到、数据管理和资料显示以及12种语言的同声传译。即使在没有接入控制电脑时，它仍然是一套完善的数字会议系统。每一台单元具备有带开关的麦克风、内置扬声器、发言指示灯。只需将单元一台一台串联起来配备相应的操作软件便可以组合成完整的会议系统。它对所有会议控制的基本原则都一样，变化的只不过是系统的规模。系统可以根据会议的需要，接入相应数量的单元，补充软件就可以增设更多功能，对系统规模的扩展非常简单。

系统设计的指导思想和原则：

安全性：对于任何一场会议而言，保证每一位出席会议的代表的安全是首要的条件。

  - 会议单元采用无源设备，通过主机供电，工作电压24V，完全符合安全标准。

- 系统涉及的安全件均采用具备安全认证的材料。

- 为提高抗静电能力，在电路排版和选用零件时，尽量避免出现尖         端放电的导电体。同时，保证空气放电的距离大于1.2cm，也增加地线导电体面积。这样的设计对抗静电能力保证达到8000V。

保密及抗干扰性：许多会议都涉及到国家或各地的重大决策，对保密及抗干扰性的要求也非常的高。

- 发言系统采用带屏蔽的电缆连接，比无线连接方式抗无线电干扰   能力强，也增加了数据 的保密性，可以防止恶意的无线电干扰和窃听。

- 为提高抗干扰性，专用的13芯连线采用全线铝箔＋水线屏蔽，大大降低强电磁波对接口线的干扰。

稳定性：对于每一场会议而言，会议系统的稳定、成熟是会议顺利进行的基本条件。

- 台电会议系统的设计及生产符合IEC914及ISO国际标准，从推向   市场自今有近7年时间，曾在许多大型的会议中崭露头角，如APEC亚太经合组织高官会、中国西部论坛会议、第四届高新技术论坛及博鳌亚洲论坛上都是使用台电的同声传译系统，并且都顺利的完成使命。系统的稳定、成熟性有目共睹。

语音清晰：会议进行中，代表发言的语音传送，能够清晰地收听是必须条件。

- 话筒采用高度单指向性驻极体拾音器。

- 内置的喇叭，采用防漏磁高保真扬声器

- 小巧精致的监听耳挂式耳机，由于是悬挂在耳朵之外，这样既 能 听清又不会造成闷热而难受，特别适合长时间使用。

可操作性：在保障系统的正常工作的前提下，简便的操作能够提高会议的效率和秩序。

- 安装简便：系统单元采用手拉手串联方式，连接方便，简化了施工难度降低工程成本。

- 操作简便：一人一机，代表只需轻按一下按键便可以发言，音量旋钮可以调节内置扬声器的音量。

可维护性：系统的可维护性是非常重要的，好的系统结构和系统设计会降低维护的费用和升级费用，延长使用寿命，提高维护效率，保障会议的正常进行。

- 系统在设计时，结构尽量简单、合理、灵活。由于采用手拉手的连接方式，不仅减少施工难度，降低故障率，而且便于系统维护，很容易诊断和定位故障，及时修复。

- 系统维护无需太多的专业技能，普通的技术人员经过短期的培训便可以实施。

- 每套系统都经过严格的测试及试验，符合国际性的ISO9001质量体系标准。

- 独有的系统检测功能，可自动定位故障部位，提供故障分析报表，帮助快速修复。

可扩展性：随着科技的发展，会议系统的要求也越来越高，系统的可扩展性也越来越重要。

- 由于系统结构简单、合理，扩展性极强，增加更多的会议单元便可以满足人数的增加，配置连接其他的设备便可以满足功能的增加，如增加投票表决系统就可同时进行投票表决会议；增加电视电话会议系统，连接宽带或ISDN就可以与多方进行面对面的交流等等。

- 只需增加电源扩展，系统的最多可扩展连接256台会议单元。

系统组成及单元功能

系统组成（发言系统）数字会议系统

    - 台电数字会议系统主机HCS-3100MBP/10

      - 标准型控制主机分四路输出，每路可连接32台单元，一台主机总计可连接128台单元

      - 增加扩展主机，系统最多可以扩展至256台发言单元

      - 采用数字化技术设计,符合IEC60914国际标准

      - 配合红外线语言分配系统，可容纳更多的听众参与会议

      - 具备多路视频信号输入接口，可实现视频切换功能

      - 具备报警信号输入接口，当公共广播报警系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送报警信息

    - 台电HCS-3255SC发言主席单元

      - 主席单元除具有代表单元全部功能外，

      - 还具有以下会议控制功能:

      - 主席单元话筒可以自由开启。

      - 不受开机数量限制 具有优先权按键功能，

      - 可以关闭正在发言的代表单元 具有同意或否决代表发言请求的功能

      - 可控制表决进程的开始和结束(START/STOP)

      - 每套系统只能配一台主席单元

    - 台电HCS-3255SD发言单元

      - 精致典雅的掀盖式结构，符合人体工程学，极具现代气息

      - 符合IEC60914国际标准

      - 驻极体心型指向性麦克风，并带有开启指示灯圈

      - 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护

      - 采用高保平板真扬声器，声音分布更均匀，不易产生啸叫，打开话筒后自动静音

      - 具有按键签到功能 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪

      - 双耳机插口，音量可以自由调节

      - 话筒杆长度：430mm(标准配置)

      - 外型尺寸：245 X 137 X 55mm(不含话筒杆)

图3：HCS-3255 便携式单元系统连接

## 5.4AMX智能中央控制系统

- 控制系统主要组成模块：6英寸彩色无线触摸屏：VPT-CP

- 256色6英寸无源彩色液晶触摸屏；

- 屏幕尺寸118mm×89mm；

- 分辨率为320×240像素；

- 配备内存：2.5 MB(2 MB闪存) ；

- 无线发射：无线电418MHz，高/低频红外线（455/38KHz）；

- 4个可编程的屏幕侧面按钮；

- 电源：1.5A @ 12VDC，内置电池充电器；

- 内置专用电池，单块电池可连续供电6小时；

- 尺寸（高×宽×深）：71mm×222mm×152mm；

- 单向无线RF接收器：AXR-RF

- 使用AXLink总线连接，可同时用数个接收器加大覆盖面积；

- 作用范围：100-300英尺，取决于发射装置及安装环境；

- 接收频率：单向无线电418MHz；

- 天线可移动、旋转以达到最理想的接收角度；

- 哑黑色金属外壳，可独立放置；

- 尺寸（高×宽×深）：38mm×129mm×129mm；

- 合并式中央控制器

- 控制总线最少需可传输3000英尺，并可加配扩展无限延伸

- 配备不少于6组RS232/422/485控制接口，并支持双向300–115200波特率传输速率

- 配备不少于8组低压独立继电器(RELAY)控制接口

- 配备不少于8组红外线控制口

- 配备不少于8组输入输出I/O控制端口

- 红外线发射棒

- 控制所有红外遥控器控制的设备

- 适配中控机使用的红外发射线缆

- 能将红外线指令传送给受控设备

- 长度不少于3.1米，可延伸

- 可接入专用控制网路

- 特制强电继电器箱

- 与各中央控制主机配套使用以控制系统电源等

- 需提供不少于8路单独的继电器控制

- 单个功率不低于20A

- 需提供至少1个RS232/485控制接口

- 由一个RS232/485控制接口级联16台继电器箱；

- 需提供不少于10针的接线端子模块

- 电源供应器

  - 以给集中控制主机及控制总线系统单独供电

  - 和强电严格分离，使音视频系统用电更安全可靠

  - 需有指示灯显示其工作状态

  - 输入电压范围不得超过100-240 VAC

  - 输出电压需为13.5 VDC

  - 输出电流不得低于2.8A

- 控制系统&界面设计软件

  - 软件包需含有中控主机编程软件及界面设计软件，以及辅助设计软件，包括程序调试虚拟环境测试软件、界面结构搭建软件、界面预览软件等。提供2套编程方式，为用户提供一套包含各类设计模板的简单易懂的设计软件，使即使没有经过专门培训的人员亦可在短时间内调用模板后进行简单更改即可编写出正确的控制程序和精美的控制界面；为专业设计师提供底层控制命令及界面编写软件，使专业人员可根据控制需求量身定制控制界面及程序。

# 六、系统设计依据

本设计方案严格按招

# 七、环境要求、布线要求

## 7.1环境要求照明度：

为了得到被投射出影像之最佳品质，尽量避免光线直接照射在屏幕上,因此建议大厅内使用遮光窗帘,颜色选不反光冷色为佳,大厅内光源的安装应以内藏式直射筒灯为主，特别是靠近屏幕的3米内，最好全部安装直射筒灯，并和屏幕远方的灯光分组独立调光控制,以免影响投影效果。

## 7.2温度要求：

为确保设备正常运行无误，投影机工作环境要求室温22℃±10℃。

## 7.3湿度要求

投影机是高压设备，对湿度的要求较高，否则容易引起高压打火。一般要求相对湿度70%±20%。

投影机房要求不能漏水，地面要求保持干燥，墙体不可潮湿浸水..

## 7.4电源要求

### 7.4.1视频设备电源要求：

应采用同相电源在电视会议室、控制室应采用专用分路配电路盘，每路容量宜为15-25A.在大屏幕投影等设施附近均应设置220V三芯电源插座，每个插座的容量不小于2KW。

### 7.4.2会议讨论室三套供电系统

第一套作为会议室照明供电，第二套作为整个会议室终端设备供电，并采用不间断电源系统(建议采用220V 3千瓦UPS电源)，第三套用于空调等动力设备,供电应为三相四线制。交流电源的杂音干扰电压不应大于100mV。

### 7.4.3保护地线应:

保护地线必须采用三相五线制中的第五根线,与交流电源的零线必须严格分开,防止零线不平衡电流对会议电视产生严重的干扰影响.保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不大于4Ω;采用联合接地体时,不宜大于0.5Ω. 保护地线的杂音干扰电压不应大于25mV。接地系统应采用单点接地的方式。信号地、机壳地、电源告警地、防静电地等均应分别采用导线经接地。

## 7.5布线要求

RGB专用线、VGA线、视频线、AMX控制线、网络线、等由我公司负责提供和布线。未指明由我公司负责布的线，均由甲方或装修方负责。

成都盈科智能系统有限公司

成都市新南路八号

028-85443318。85437508

http://www.yincoo.com

E-mail:zy@yincoo.com

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600