- 目录

- 第1章  工程名称……………………………………………………3

- 第2章  工程概述……………………………………………………3

- 第3章  设计依据和原则……………………………………………3

- 3.1 设计依据  …………………………………………………3

- 3.2 设计原则  …………………………………………………3

- 第4章  建筑方案的选择……………………………………………4

- 4.1 结构类型  …………………………………………………4

- 4.2 结构体系  …………………………………………………4

- 第5章  建筑体型设计………………………………………………4

- 5.1 房屋外部形象的设计要求  ………………………………4

- 5.2 建筑体型组合的构造要求  ………………………………4

- 第6章  建筑平面设计………………………………………………5

- 6.1有关材料 ……………………………………………………5

- 6.2 交通联系部分的平面设计  ………………………………6

- 6.3 本设计的平面设计…………………………………………6

- 6.4 楼梯的设计  ………………………………………………6

- 6.5 基础的设计  ………………………………………………7

- 第7章  建筑剖面设计  ……………………………………………7

- 7.1确定层数及各部分的标高  ……………………………… 7

- 7.2 确定空间形状………………………………………………7

- 第8章  建筑立面设计………………………………………………7

- 8.1 尺度和比例…………………………………………………7

- 8.2 节奏感和虚实对比…………………………………………7

- 8.2 材料色彩和色彩配置  ……………………………………7

- 8.4 重点及细部处理，重点对建筑物出入口、

- 楼梯、转角等部位进行设计……………………………7

- 第9章 各部分的细部建筑做法 ……………………………………8

- 9.1 外墙的做  …………………………………………………8

- 9.2 外墙的做法（其它层）……………………………………8

- 9.3 内墙的做法…………………………………………………8

- 9.4 厕所墙裙……………………………………………………8

- 9.5 踢脚（150高）做法  ……………………………………8

- 9.6 屋面做法……………………………………………………8

- 9.7 楼面做法……………………………………………………8

- 9.8 地面做法……………………………………………………9

- 9.9   台阶做法…………………………………………………9

- 9.10  散水做法…………………………………………………10

第1章 工程名称

荣资商城2号楼

第2章 工程概述

工程地点在内蒙古包头市昆区包头市钢铁大街北，建筑面积为5042.52平方米，拟建建筑物层数为六层，框架结构，首层层高为5.4m，二层层高为4.5m，三～六层高为3.3m，一、二层作为商场，三～六层作为办公用途。外装修采用外墙涂料及石材，窗户采用推拉铝合金窗，门采用实木门。入口外门采用无框玻璃门。商场、走廊、楼梯间及办公室地面均采用大理石地面，。

第3章 设计依据和原则

- 3.1设计依据

主要以设计任务书中的地质、水文、气象资料，此外，还要根据建筑的使用和技术经济条件以及室内空间处理等美观要求，还有建筑物周围环境和基地大小总体要求，进行合理设计。人体尺度和人的活动所需要空间尺度，各种设备的尺寸和建筑模数等也是设计的依据。

- 3.2设计原则

建筑设计遵循着经济、适用、美观的原则，故在设计时应满足下列要求：

- 3.2.1满足建筑功能要求

为人们的生产和生活活动创造良好的环境，是建筑设计的首要任务，如合理安排办公、厕所和辅助用房。

- 3.2.2采用合理的技术措施

正确选用建筑材料。根据商场、办公楼空间组合的特点，选择合理的结构、施工方案，使房间坚固耐久。

- 3.2.3具有良好的经济效果

建造房屋是一个复杂的物质生产过程，需要大量的人力、物力和资金，在房屋的设计和建造中，要因地制宜，就地取材，尽量做到节省劳动力，节约建筑材料和资金。设计和建造房屋要有周密的计划和核算，重视经济领域的客观规律，讲究经济效果。房屋设计的使用要求和技术措施，要和相应的造价、建筑标准统一起来。

- 3.2.4考虑建筑美观要求

建筑物是社会的物质和文化财富，它在满足使用要求的同时，还要考虑人们对建筑物在美观方面的要求，考虑建筑物所赋予人们在精神上的感受，建筑设计要努力创造具有我国时代精神的空间组合与建筑形象。由于该工为办公楼工程，所以在建筑造型应与周围建筑物协调统一，使建筑风格大方、严肃，突出团结奋进创新的精神主题。

- 3.2.5符合总体规划要求

单体建筑是总体规划中的组成部分，单体建筑应符合总体规划提出的要求。建筑物的设计，还要充分考虑和周围环境的关系。

第4章 建筑方案的选择

根据设计资料和现用的砖混结构，混凝土框架结构、框剪结构、钢结构等常用结构类型，本设计采用钢筋混凝土框架结构。框架结构具有下面的特点：框架结构是由梁和柱钢性连接的骨架结构。国外多用钢为框架材料，国内主要为钢筋砼为主要材料，钢筋砼设计时，要求构造上把节点造成钢接，钢节点的处理要有足够数量的钢筋，满足一定的构造要求。

- 4.1结构类型

本设计主体为五层，总高为，高度不大，根据经济合理的设计原则，采用钢筋混凝土结构，因为：①钢筋砼造价较低，材料资源丰富，易于就地取材。②耐久性好，不需经常保养和维修。③耐火性好。④整体性好，对于抵抗地震作用具有较好的性能。⑤具有可塑性，可以根据安全浇制成各种形式和尺寸的构件。⑥合理地发挥材料性能，节约钢材，降低造价。

- 4.2结构体系—框架

4.2.1从建筑功能分析：框架结构建筑平面布置灵活，可以做成有较大空间的房间，而且分隔灵活，也可用隔墙分隔成小空间，或拆除隔墙改称大房间，使用灵活，外墙用非承重构件，可是立面设计灵活多变，可采用轻便隔墙和外墙没，可大大降低房屋自重，节省材料。

4.2.2从构造的受力性能来分析：对于地震地区来说，框架结构不仅受竖向荷载作用，还受水平地震作用，在水平力作用下，框架的侧移有两部分组成，第一部分有梁柱的弯曲变形产生，第二部分由柱的截面尺寸变形产生弯曲变形，框架的抗侧移刚度取决于梁柱的截面尺寸，通常，梁柱截面惯性矩小，侧向变形较大。

第5章 建筑体型设计

- 5.1房屋外部形象的设计要求

5.1.1反映建筑功能要求和建筑类型的特点

不同功能要求的建筑类型，具有不同的内部空间组合特点，房屋的外部形象也相应地表现这些建筑类型的特征。本设计为智能化综合性办公建筑，由于内部空间较大，人流出入较多，和一般公共建筑相比，通常体型上进深较深，立面上常以较大的窗户和入口，分组设置的楼梯，反映住宅建筑的特征，而大片玻璃的陈列橱窗和接近人流的明显入口，通常又是一些商业建筑立面的特征。

- 5.1.2结合材料性能，结构构造和施工技术的特点

本设计为钢筋砼结构，由于墙体只起围护结构，立面上门窗的开启具有很大的灵活性，建筑物的整个空间也可开设柱间窗户，底层可能采用灵活开敞的布置原则，以取得室内外空间相互渗透的效果，有些框架结构的房屋，立面上外包梁柱构件没，形成结构鲜明的立面构图，显示出框架房屋的外形整体特点。

5.1.3掌握建筑标准和建筑规划的群体布置

5.1.4符合建筑造型和立面构图的一些规律

5.2建筑体型组合的构造要求

5.2.1建筑体型的组合，首先要求完整均衡

5.2.2主次分明，交接明确。

5.2.3体型简洁，环境协调。

第6章 建筑平面设计

建筑平面是表示建筑物在水平方向房屋各部分的组合关系，由于建筑平面通常较为集中地区反映建筑功能方面的问题，一些剖面关系比较简单的民用房屋，它们的布置基本上能够反映空间组合的主要内容。

- 6.1有关材料

6.1.1使用材料的平面设计

1.房屋的面积，形状和尺寸要满足室内使用活动和办公用具，设备合理布置的要求。

2.门窗的大小和位置，应考虑房间的出入方便，疏散安全，采光通风良好。

3.房间的构造应使结构构造布置合理，施工方便，也要有利于房间之间的组合，所用材料要符合相应的建筑标准。

4.室内空间以及顶棚、地面，各个墙面和构件细部要考虑人们的使用和审美要求。

- 6.1.2使用房间的面积、形状和尺寸

1.使用房间的大小主要由房间内部活动特点使用人数的多少，办公设备的多少等因素决定的。

2.房间平面形状和尺寸主要由室内使用活动的特点办公设备布置形式，以及采光，通风，音响等要求决定的。在满足使用要求的同时，构成房间的技术特点以及人们对室内空间的现想，也是确定房间平面形状和尺寸的重要因素。

6.1.3门窗在平面房间的布置

6.1.4辅助房间的平面

6.2交通联系部分的平面设计

交通联系部分的面积，在一些常见的建筑类型，如宿舍，教学楼，医院或办公楼中，约占建筑面积的1/4左右，设计的主要要求有：

6.2.1交通路线简捷明确，联系通行方便。

6.2.2人流畅通，紧急疏散时，迅速安全。

6.2.3满足一定的采光通风要求。

6.2.4力求节省交通面积，同时考虑间隙处理等造型问题。

- 6.3本设计的平面设计

6.3.1平面形状设计

由任务书知，本建筑为5层框架结构，八度设防，建筑平面为一T形平面，平面布置图见前。

- 6.3.2门窗的布置和大小

房间平面中的门的最小宽度是由人流多少和搬进房间的家具，设备的大小决定

窗的大小和位置，主要根据室内采光，通风要求来考虑。

由于本设计各层基本相同，考虑建筑立面的统一协调，所以门窗的尺寸基本相同。

- 6.4楼梯的设计

《建筑防火规范》要求：公共建筑的出入口不少于两个，疏散楼梯不少于两部。本设计由于考虑使用面积的要求，采用宽的双跑楼梯，且为板式楼梯。为使各层之间功能分明。各楼梯的具体布置见建筑图。

- 6.4.1确定楼梯间开间进深

考虑到建筑的模数的要求，将开间的尺寸定为3600mm，进深定为6000mm，楼梯井的宽度为100mm。

- 6.4.2确定楼梯的踏步尺寸及梯段的尺寸

办公楼的疏散楼梯采用平行的踏步，踏步高取为150mm，踏步宽取为300mm，所以楼层的踏步数——3600÷150=24，梯段踏步数——24÷2=12。

梯段长度——（12－1）×300mm=3300mm。梯段的宽度——（3600－600－100）÷2=1450mm。根据平台宽度大于梯段宽度的规定，平台亦取为1500mm。

- 6.4.3确定楼梯间的位置

楼梯间应布置均匀，位置明显，空间导向性强，并使最远房间的门到楼梯的直线距离不小于20m。

6.5基础的设计

包头地区地基较好，且结构体系为框架结构，故本设计的边柱基础为独立基础，中间柱基础为联合基础。基础详细资料见结构说明书中的基础设计部分。

第7章 建筑剖面设计

建筑剖面图是表示建筑物在垂直方向各部门的组合关系。剖面设计主要分析建筑物各部分应有的高度，建筑层数以及建筑剖面中的结构、构造关系。

- 7.1确定层数及各部分的标高

一、二层作为商场，三～六层作为办公用途，首层层高为5.4m，二层层高为4.5m，首层室内地坪高定为。室内外地坪高差为，窗台高取为。

- 7.2确定空间形状

根据本建筑的使用功能要求，其剖面形状采用矩形。

第8章 建筑立面设计

建筑立面是表示房屋四周的外部形象。立面设计和建筑体形组合一样，也是在满足房屋使用要求和技术经济的前提下，运用建筑造型和立面构图的一些规律，紧密结合平面，剖面的内部空间下的组合。根据平面、剖面设计，绘出初步的建筑体型，看整体的效果如何，恰当的确定门、窗、柱、雨蓬、勒角、线角以及必要的花饰等部件，即在此基础上调整直到满意为止。

建筑立面考虑一下问题：

8.1尺度和比例

8.2节奏感和虚实对比。

8.2材料色彩和色彩配置。

8.4重点及细部处理，重点对建筑物出入口、楼梯、转角等部位进行设计。

本建筑的立面设计为一规则建筑，立面整体给人以大方、简洁、严肃的艺术美感觉。由于本建筑为办公楼，故层高、玻璃门窗较大。显示出本建筑自己所具有的特色，外观上，本建筑外表以矩形建筑为主，外表干粘大理石材（一层）及刷浅色涂料（其它层），配合包头地区现在流行的色彩，显得整洁，干净，并且挂有金属材料的校训及校徽，突出学校的团结奋进的精神主题。

第9章 各部分的细部建筑做法

- 9.1外墙的做法（一层）

（1）、20厚1：3水泥沙浆找平

（2）、5厚的聚本板外墙保温

（3）、5厚1：3水泥沙浆加水重20﹪建筑胶镶贴10厚的大理石材。

（4）、白色水泥沙浆擦缝

- 9.2外墙的做法（其它层）

（1）、20厚1：3水泥沙浆找平

（2）、刷素水泥浆一遍

（3）、5厚的聚本板外墙保温

（4）、喷涂涂料俩遍（浅色），分割条的宽度为100㎜（深色）

- 9.3内墙的做法

（1）、18厚1：3水泥沙浆分俩次抹灰

（2）、2厚麻刀或纸筋石灰面

9.4 厕所墙裙

- （1）白水泥擦缝

（2）3厚1：1水泥沙浆加20﹪的建筑胶贴5厚釉面砖

- （3）8厚1：0.1：2.5水泥砂浆结合层

（4）12厚1：3水泥砂浆达底扫毛或划出纹道

- 9.5踢脚（150高）做法

（1）12厚1：3水泥沙浆打底、扫毛或划出纹道

- （2）5厚 1：1水泥沙浆加20﹪胶贴15大理石材

（3）水泥沙浆擦缝

踢脚（150高）做法如下图所示：

9.6屋面做法

（1）、SBS高聚物改性沥青防水卷材

（2）、20厚1：3水泥沙浆找平层

（3）、100厚水泥蛭石保温层

（4）、120厚的钢筋混凝土楼板

（5） 20厚水泥砂浆顶棚抹灰

9.7 楼面做法

（1）、20厚大理石板铺实拍平、水泥擦缝

（2）、30厚1：4干硬性水泥沙浆结合层

（3）、20厚1：3水泥砂浆找平

（4）、120厚现浇钢筋混凝土楼板

（5） 20厚水泥砂浆顶棚抹灰

9.8地面做法

一般房间采用大理石地面，厕所采用陶瓷地砖防水地面。

- A、大理石楼面

（1）、20厚大理石铺实拍平，稀水泥浆擦缝

（2）、撒素水泥面（撒适量水）。

（3）、30厚1：4硬性水泥沙浆结合层。

（4）、80厚混凝土

（5）、素土夯实

B、陶瓷地砖防水地面

- （1）、20厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝

（2）撒素水泥面。

（3）、20厚1：4干硬性水泥浆打平层。

（4）、1.5厚聚氨脂防水涂料面上撒黄砂，四周沿墙上翻150高

（5）、刷基层处理剂一遍

（6）、15厚1：2水泥沙浆找平

（7）、50厚细石混凝土找坡不小于0.5﹪，最薄处不小于30厚

- （8）、素土夯实

9.9 台阶做法

由于室内外有450的高度差，因此为了方便出入，应在室外入口处设置台阶，每级高为150。踏步宽度为300，台阶采用条形砌筑。其整体性好，且表面结实耐磨。具体做法见下图所示：

- （1）、20厚石质板材踏步及踏步板，水泥沙浆缝

（2）、30厚干硬性水泥沙浆

（3）、素水泥浆结合层一遍

（4）、60厚混凝土台阶（厚不包括踏步三角形部分）

（5）、300厚3：7灰土

（6）素土夯实

9.10 散水做法：

（1）、50厚15号混凝土撒1：1水泥砂子压实赶光。

（2）、150厚3：7灰土。

（3）素土夯实。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600