# 表5 主要分项工程施工工艺框图

第301合同段

本标段的主要分项工程施工工艺框图如下：

图1  路基填筑施工工艺框图

施工准备

施工测量

路基放样

场地清理

基底处理

填料选择

分层填筑

摊铺平整

机械碾压

检测密实度

整平、成型

施工技术方案

原老路标高复测

边桩、边坡

施工防排水设施

试 验 室

机械挖运

组织机械、物资

拆迁、清除

检   测

洒水或晾晒

压实试验

工艺说明：

（1）路基填筑施工前，对管段范围内的填料取样试验，取得相应铺筑参数，报监理工程师审批。

（2）人工配合机械清除地表腐殖土、树根、草根等有害物质。

（3）为保证路基边缘有足够的压实度，填筑时路基两侧各加宽50cm。

（4）路堤由低向高分层填筑，表面平整，并作成4%横坡，以利排水。

（5）碾压采用先静压再振压，最后再静压。

图2　土工格栅施工工艺框图

施工准备

施工测量

路基放样

挖台阶

清除草皮、树根

铺土工格栅

回填

机械碾压

摊铺整平

检测压实度

组织机械、物资

施工技术方案

边桩、边坡

压实试验

试验室

整平、成型

下层铺设

工艺说明：

（1）铺设前土工格栅拉直平顺，紧贴下承层，用插钉固定，采用搭接法连接，搭接长度为500mm。

（2）铺设土工格栅的土层表面平整，表面严禁有碎、块石等坚硬凸出物；在距土工格栅层80mm以内的路堤填料其最大粒径不得大于60mm。

（3）双层土工格栅上、下层接缝应交替错开，错开长度不小于500mm。

（4）土工格栅采用沿路基纵向铺设的方法施工。

图3　钻孔灌注桩施工工艺框图

制作护筒

钻具准备

钻孔检查

钢筋骨架制作

设置隔水栓

测量混凝土面

搭设工作台

筑填围堰

供水

向孔内注泥浆

泥浆沉淀

泥浆调制

试拼装导管

混凝土生产

做混凝土试件

混凝土达到计算位置

桩位放样

埋设护筒

钻机就位

钻  进

清  孔

吊放钢筋骨架

安放导管

灌注水下混凝土

拔除导管

拔出护筒

结  束

泥浆

工艺说明:

(1)测定桩位：采用全站仪测定桩孔位置，并埋设孔位护桩。

(2)泥浆制备：选用优质膨润土造浆。

(3)钻机就位:钻机就位时用方木垫平，将钻头中心线对准桩孔中心。

(4)钻孔:钻孔过程中，孔内严格保持泥浆稠度适当、水位稳定，及时加泥浆，以维持孔内水头差，以防坍孔。

(5)第一次清孔:钻孔至设计高程，经过检查，孔深、孔径、孔的偏斜符合要求后，将钻渣排净。

(6)吊放钢筋笼:钢筋笼严格按设计和规范要求制作。钢筋骨架的保护层，以定位筋保证。钢筋笼主筋采用对焊，整体或分段用汽车吊吊入桩孔，牢固定位。

(7)导管安装:导管采用丝扣连接，对导管作水压和接头抗拉试验，保证不漏水。混凝土浇注架用型钢制作，用于支撑悬吊导管，吊挂钢筋笼，上部放置混凝土漏斗。

(8)第二次清孔:待安放钢筋笼及导管就绪后，再利用导管进行第二次清孔。清孔的方法是在导管顶部安装一个弯头和皮笼，用泵将泥浆压入导管内，再从孔底沿着导管外置换沉碴。清孔标准是孔深达到设计要求，并经监理工程师检查后立即灌注水下混凝土。

(9)灌注水下混凝土:首批混凝土数量要经过计算。混凝土隔水栓预先用8号铁丝悬吊在混凝土漏斗下口，当混凝土装满后，剪断铁丝，混凝土即下沉至孔底，排开泥浆，埋住导管口。

图4  墩台身施工工艺框图

搭设脚手架

绑扎钢筋

混凝土拌制及运输

立模

浇注混凝土

拆模养护

墩台附属工程

模板加工

钢筋制作

测量定位

工艺说明:

(1)支撑采用搭设碗扣件井字架

(2)模板采用定型钢模板。

(3)混凝土采用混凝土搅拌站统一拌制，混凝土运输车运输，输送泵泵送入模，插入式振捣器振捣。

图5 先张法预应力空心板梁施工工艺框图

场地平整

台座制作

钢筋检验、弯制

绑扎钢筋

穿钢铰线

钢铰线试验、下料

安装锚具

单束预张拉

立 模 板

钢铰线张拉

模板整修、清理

安装木芯模

浇 筑 砼

拆除内模

养   护

放   张

移   梁

拌和、运输砼

制作砼试件

张拉设备标定

模板整修

设计台座图

砂石料检验、备料

工艺说明:

(1)芯模采用木芯模，钢筋现场绑扎，混凝土由搅拌站集中拌和。在混凝土强度达到7.5～10MPa后拆除模板。

(2)当混凝土强度达到设计强度的100%时，方可由预制板的两侧向中线逐根逐次放松预应力钢绞线，严禁一次放完。

图6  后张法预应力T梁施工工艺框图

钢筋弯制

绑扎钢筋

灌注混凝土

支立、安装侧模

安装端头模板

穿波纹管及定位座标

场地平整及压实

检测、校正模板

台座安装制做

焊接预埋件

养护梁体砼及试件

安装锚垫板及螺旋筋

拆    模

安装震动器

压砼试件达设计强度

钢铰线检验、下料

张    拉

穿钢铰线

割除多余钢铰线

封    锚

孔道压浆

整修端模

拌制运输砼

制作砼试件

模板整修

张拉设备标定

吊梁运至存梁区

制作试件

拌制水泥浆

模板整修

砂石料检验、备料

工艺说明:

(1)张拉在混凝土强度达到90%以及混凝土龄期达到15天以上进行，张拉在两端同时、对称、分级进行。

(2)张拉程序：0→10%控制应力(初应力值作延伸量的标记)→控制应力(保持2分钟，测延伸量)→锚固。

图7  T梁架设施工工艺框图

架桥机拼装及试运行

铺设轨道

场地准备

架桥机移梁到位

落 梁

完成第一孔梁架设

铺设延伸轨道

逐孔安装

安装完成

喂 梁

架桥机空载

梁体预制

轨道车运梁

支座安装

工艺说明:

(1)测量放样出支座的位置，检查支座垫石的标高、表面平整度。

(2)在支座安装前，检查产品合格证书中有关技术性能指标，安装支座的标高符合设计要求。

(3)首先架设边梁，架桥机就位后，利用龙门吊和运梁平车将待架梁送入架桥机跨内。边梁纵移到位后，先落在设于梁位置内侧的钢板上，再将梁的两端分别与固定在盖梁上的100kN倒链滑车相连，牵动倒链使梁横移到位。其他梁体在架桥机上纵移到位后，将梁落到横移轨道上，然后整机载梁横移到位，对准轴线，将梁落至正确位置。

图8  空心板安装施工工艺框图

空心板运输

支座安装

施工准备

吊装就位

架设完毕

空心板吊装

吊车就位

空心板预制

吊装设备检修

平整运梁便线场地

平整桥址场地

下

一

循

环

工艺说明：

(1)支座安装前，将支座垫石顶面及梁底仔细清理干净，复核标高无误后，将支座粘贴在垫石上，不能出现脱空现象。

(2)在架设前，制定严密的吊装、运输、架设安全操作规程，施工时严格按施工规程施工，确保空心板架设安全。

(3)桥头运梁用板车将空心板梁运至桥址，由2台吊车移梁就位。