目  录

资格预审邀请书……………………………………………………………………2

资格预审申请人须知………………………………………………………………5

资格预审申请书……………………………………………………………………11

资格预审申请表……………………………………………………………………15

一般情况…………………………………………………………………………15

一般业绩记录……………………………………………………………………16

联营体概况………………………………………………………………………17

特殊业绩要求……………………………………………………………………18

类似性质和复杂程度的合同经验………………………………………………19

目前在建合同／工程一览表……………………………………………………20

人员能力…………………………………………………………………………21

拟派往本工程关键人员履历……………………………………………………22

拟用于本工程的设备能力………………………………………………………23

财务能力…………………………………………………………………………24

诉讼记录表………………………………………………………………………26

附件1项目概况……………………………………………………………………27

附件2资审最低要求………………………………………………………………32

资格预审邀请书

日期：2001年7月

1. 湖南省高速公路建设开发总公司已筹集一笔资金用于**至**高速公路项目，并拟将该笔资金的部分用于本资格预审所及之**高速公路项目路面工程合同项下的合格支付。

2. 湖南省高速公路建设开发总公司 (以下简称“招标人”)将对参加本项目下述工程的投标申请人进行资格预审。

本路面工程项目包括主线和连接线基层、面层及其相关附属工程。其中K0+000-K57+250和K161+100-K190+953段路基宽度28m。K57+250-K161+100和K190+953-K216+240段路基宽度26m，连接线路基宽度22.5m。主要工程内容如下：

A．主线路面工程

- 20cm6%水泥稳定碎石基层：K0+000-K43+500，K189+000-K216+445，顶面设沥青封层。

- 34cm6%水泥稳定碎石基层：K43+500-K188+953.49，顶面设沥青透层、封层。

- 26cm水泥砼面层：K0+000-K43+500，K189+000-K216+445。

- 15cm沥青砼面层：K43+500-K188+953.49。

B．连接线路面工程

- 16cm6%水泥稳定碎石基层：LK0+000-LK3+519**连接线，LK0+000-K3+313**南连接线，LK0+000-LK16+100娄底连接线，顶面设沥青封层。

- 24cm水泥砼面层：LK0+000-LK3+519**连接线，LK0+000-LK3+313**南连接线，LK0+000-LK16+100娄底连接线。

C．其它路面附属工程

- 包括土路肩、超高排水、中央分隔带、路肩排水沟等。

施工现场位于：湖南省的中部，包括下述10个合同段；其中娄底连接线为单独的合同段，**连接线并入第31合同段，**南连接并入第40合同段。

| 合同段 | 桩号 | 里 程 （公里） | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | K0+000～K19+000 LK0+000～LK3+519**连接线 | 22.5 | （1）（3）(5) (6) (7) |
| 32 | K19+000～K43+500 | 24.5 | （1）（3）（7） |
| 33 | K43+500～K68+000 | 24.5 | （2）（4）（7） |
| 34 | K68+000～K89+300 | 21.3 | （2）（4）（7） |
| 35 | K89+300～K115+378 | 26.1 | （2）（4）（7） |
| 36 | LK0+000～LK16+100娄底连接线 | 16.1 | （5）（6）（7） |
| 37 | K114+808～K137+000 | 22.2 | （2）（4）（7） |
| 38 | K137+000～K161+100 | 24.1 | （2）（4）（7） |
| 39 | K161+000～K188+953.49 | 27.9 | （2）（4）（7） |
| 40 | K189+000～K216+445 LK0+000～LK3+313**南连接线 | 30.8 | （1）（3）(5) (6) (7) |

3. 投标邀请书预计于2001年8月发出。

4. 资格预审将面向来自国内的合格投标人及其自愿组成的联营体,投标申请人可以对上述合同中任何一个或多个合同提出资格预审申请。

5. 合格的申请人可以按邀请书后所述地址从招标人购买资格预审文件。资格预审文件将在2001年7月25日至2001年8月5日之间于每日上午9时－下午4时发售。

6. 申请人购买资格预审文件时，应凭介绍信及单位资质、资信证明。资格预审文件每套售价1000元人民币。资格预审文件售后不退。申请人申请一个以上的标段时，应购买相应份数的资格预审文件。

7. 资格预审申请文件必须经密封后，在2001年8月5日下午4时前以面交方式按邀请书后所述地址送到湖南省高速公路建设开发总公司。申请人应在申请书内包封上注明申请人名称，在申请书的外包封上只能注明 “湖南省**至**高速公路项目路面工程国内竞争性招标第（   ）标段资格预审申请书”字样。申请人申请一个以上的标段时，应将各个标段的资格预审文件分开装订。

8. 招标人拒绝延迟的申请文件。

9. 招标人将及时通知申请人其申请评审结果。只有资格预审合格的投标人和联营体才将被邀请参加投标。

湖南省高速公路建设开发总公司

地    址：	湖南省长沙市迎宾路108号中天宾馆618房

邮政编码： 	410011

电    话：	0731-4570777转80618   0739-5310267

传    真： 0739-5310212

网   址:  http://www.tsgs.com.cn

联 系 人： **（先生）  **（小姐）

资格预审申请人须知

项目名称：湖南省**至**高速公路项目路面工程

招标人名称：湖南省高速公路建设开发总公司

日期：2001年7月

1．投标范围

1.1湖南省高速公路建设开发总公司已筹集一笔资金用于**至**高速公路项目，并拟将该笔资金的部分用于本资格预审所及之**高速公路项目路面工程合同项下的合格支付。

1.2湖南省高速公路建设开发总公司（以下简称“招标人”）将就资格预审邀请书中第2条所及之项目合同对承包商进行资格预审。申请人可对其中一个或一个以上合同段提出资格预审申请，当申请一个以上合同段时，每个合同段的申请资料应单独装订和封装。预计投标邀请将于2001年8月发出。

1.3资格预审将面向所有国内的合格公司和自愿结合的联营体。

l.4附件I所列为对项目所在地的气候、水文、地形、现场通道、交通与通讯设施、医疗设施、项目布置、预计工期、设施、以及招标人可提供的服务等的简要介绍。本合同为单价合同。招标文件将按中华人民共和国交通部编写的《公路工程国内招标文件范本》（1999年版）编制。

2.申请书的递交

2.1资格预审申请文件必须采取双信封法包装并密封，在2001年8月5日下午4时前以面交方式送至湖南省高速公路建设开发总公司（地址见前述）。申请书的外包封应密封，上面要清楚地注明“湖南省**至**高速公路项目路面工程国内竞争性招标第（  ）标段资格预审申请书”（黑体一号字）字样,除此之外，外包封不得有其它任何字迹或标志。招标人拒绝延迟的申请文件。

2.2资格预审申请书内包封上应清楚地注明申请人的名称及通讯地址。

2.3按资格预审要求申请人应递交密封的资格预审文件正本1份,副本2份。以上三份文件应封装在一起，不得分开封装。

2.4申请人须递交与其资格审查有关的关键资料，并及时提供对所递交资料的澄清或补充材料，否则将导致其资格预审不予通过。

2.5必须回答调查表中提出的全部问题。如果必要，可以增加附页，并作为资格预审文件不可分割的一部分。

2.6资格预审申请文件的每一页均应由申请人法人代表或经其授权的合法代理人签署全名（不得盖章代替）。资格预审申请文件中应附有经公证的授权证书。

3．资格预审申请人的合格性

3.1包含主线路面合同段的资格预审申请人应具备一级施工企业资质并通过交通部一级公路施工企业资信登记。

3.2 不包含主线的连接线合同段（仅36合同段）的资格预审申请人应符合3.1款的条件或具备二级施工企业资质并通过交通部门二级公路施工企业资信登记。

3.3允许由两个施工企业组成联营体作为资格预审申请人，但其中资质和资信登记等级较低一家施工企业的资质和资信登记等级将作为联营体的资质和资信等级。

4．资格预审评审标准

4．1每个申请人在工程经验、人员及设备能力和财务状况等方面均至少满足下述的最低标准才能通过资格预审。有关申请人在这些方面的情况应在其资格预审申请书后所附表格中体现（对联营体的特别要求见下面第5.1及5．2款）。假如申请人所提交的申请书存在微小偏差，而此偏差对申请人履行合同的能力未构成实质性影响，则招标人有权忽略这种偏差。

4.2一般经验

申请人应至少满足下述的最低标准：

（a）最近三年中平均年营业额（以在建工程和已完成工程的合同价格来表示）不得低于2亿人民币元。

(b)最近五年中作为主要承包人成功地执行过至少三个与所申请合同性质及复杂程度相当的项目合同。申请人应满足附件2表1所列一般经验要求。

（c）资格预审申请人应符合3．1、3．2、3.3条件要求。

4.3人员能力

申请人须具备有资格的合适人选来担当附件2表2所列职位，此外还应为每个职位提供一个替补人选。申请人须提供主要人员及替补人选的有关资料，二者在经验方面均应满足附件2表2的要求。

如果申请人申请一个以上合同，则所申请的每个合同段均应满足人员能力的最低要求。同时，至少有30％的技术和管理人员具有10年以上的工作经验；有50％的技术和管理人员具有5年以上的工作经验。

4.4设备能力

申请人应自有或能保证以其它方式(如租用，租借，签定购买协议或具备生产能力等)备有附件2表3所列主要设备，且必须声明这些设备目前状况完好，完全能够保证本项目合同施工的需要。此外，申请人还可以列出一些拟投入本项目的备选设备，包括试验设备，并对此加以解释。

4.5财务状况

申请人须说明其拥有的流动资金，银行信贷以及其它财务手段能保证其具备2个月内施工所需要的流动资金,为包含主线路面合同段不少于1000万人民币元，不包含主线的连接线合同段(仅36合同段)不少于 800万人民币元。申请人在其它合同上投入的资金不在考虑范围之内。

4.6 申请人须提交最近三年经审计的财务报表，（资产负债表，现金流量表，损益表）要求能够全面反映该申请人的财务状况，显示其长时期内的盈利情况。在必要时，招标人将向申请人的开户行进行查询。

4.7诉讼情况

申请人应明确说明其在最近五年内已完合同或在建工程中是否介入过任何诉讼或仲裁事件。如果申请人或联营体的任何一方曾一再介入诉讼或仲裁事件,结果将导致其无法通过资审。

4.8申请一个以上合同时最低限度要求

当申请人申请一个以上合同时，根据其申请的合同的个数，他必须满足4.3条及附件2表4的最低限度标准。在这种情况下，资格评审标准将按表中所列百分比基础进行计算。

5.联营体

5.1参加资格预审的联营体必须满足下列要求：

(a)以下是最低资格要求：

联营体的成员应具有不低于上述第4.2及4.5款规定的各项资格要求50％的能力；

(b)在资格预审结束后，招标人将不接受重新组成的联营体；内部发生变化或解体的已通过资格预审的联营体，将被视为放弃其已通过资格预审合同段的投标资格，不得由联营体某一成员或重新组成的联营体进行该合同段的投标。

（c）联营体的任何文件均应由双方签字确认，以便对联营体各方在法律上产生约束力。联营体协议应随投标书一起提交，该协议应规定联营体双方对合同承担的义务。

5．2联营体通过资格预审并不必然导致其中任何一个成员可以单独地或作为另一个联营体或组织的成员通过资格预审。

6利益冲突

6．1申请人（包括联营体双方）现在不应并且在过去五年内亦未曾与本项目的咨询公司或任何参与过本项目设计、技术规范、资格预审及招标文件编制工作或将承担本合同监理任务的实体有任何从属关系。这种关系将导致该申请人资格预审不予通过。

7资格预审材料的更新

投标人在递交投标文件时须对资格预审申请书中的财务状况材料进行更新，以证明其仍满足资格预审评审标准且所提供的材料是经过确认的。如果在招标时申请人已经不能达到资格预审的要求，其投标将被废除。

8通则

8．1只有通过本资格预审并经审查合格的企业及联营体才能参与投标。对于任何一个合同，每个合格的申请人（包括联营体）只能进行一次竟投。如果某企业同时以独立申请人或联营体成员的身份申请同一个合同段的资格预审，则包括该企业的所有资格预审申请均将被废除。

8．2投标人须以担保、银行保函或其他招标人认可的保证形式提交金额为不少于投标价之2%的投标保函。中标的投标人还须提供履约保函。招标文件中将提供这些保函的格式。

8．3招标人保留以下权力：

（i）修改任何招标合同的规模及金额：在这种情形下，只有达到修改后合同要求且资格预审合格的投标人才能参与该合同的投标。

（ii）废除或接受任何申请；和

（iii）取消资格预审和废除全部申请。

招标人将不对上述行为负责，亦无义务告知申请人其有关上述行为的理由。

8.4招标人将在资格预审申请递交截止日期后90天内以传真或电传等书面方式通知申请人资格预审申请结果和资格预审合格的申请人名单。招标人无须说明作出决定的原因。

8.5申请人如中标后不得将合同以任何形式进行分包。

资格预审申请书

(申请人或联营体主办人的信头纸，包括邮                                          政地址的全称、电话、传真、电传和电报

地址）

日期：

致：湖南省高速公路建设开发总公司

先生们，

1．经授权作为代表，并以（申请人的名称）（以下简称“申请人”）的名义，同时基于对提供的资格预审资料做了检查和充分的理解，下述签字人在此以湖南省**至**高速公路项目路面工程下列合同的投标人身份，向你方提出资格预审申请：

| 合同号 | 确认签字 | 合同号 | 确认签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 36 |  |
| 32 |  | 37 |  |
| 33 |  | 38 |  |
| 34 |  | 39 |  |
| 35 |  | 40 |  |

（注：申请人法人代表或经其授权的合法代理人在申请的一个合同段上签署全名并注明日期）

2本函后附有关以下内容的正本文件的复印件1

l）申请人的法人地位；

2）业务总部所在地；及

3）总公司所在地（适用于申请人是集团公司的情形）。

1参加资格预审申请且业已存在的联营体及其各成员应共同和分别单独据表提供以下相关资料。其中主办人须明确。联营体各成员均应在申请书签字。

3．我方授权你方及其授权代表查询或调查我们递交的与此申请相关的声明、文件和资料，并通过我们的开户银行和客户澄清申请文件中有关财务和技术方面的问题。该申请书还将授权给提供与申请有关的证明资料的任何个人或机构的授权代表，按你方及其授权代表的要求，提供必要的和要求的资料以核实本申请中提交的或与申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4．你方及其授权代表可通过下列人员得到进一步的资料2：

一般情况和管理的质询

| 联系人1： | 电话： |
| --- | --- |
| 联系人2： | 电话： |

人员质询

| 联系人1： | 电话： |
| --- | --- |
| 联系人2： | 电话： |

技术质询

| 联系人1： | 电话： |
| --- | --- |
| 联系人2： | 电话： |

财务质询

| 联系人1： | 电话： |
| --- | --- |
| 联系人2： | 电话： |

2联营体申请人应分别单独提供以下相关资料。

5．本申请充分理解下列情况：

l）资格预审合格申请人的投标，必须以投标时所有为资格预审递交的资料得

到证实为前提。

2）对你方及其授权代表保留如下的权力：

- 更改本项目下合同的规模和金额，在这种情况下，投标仅面向资格预审合格且能满足变更后要求的投标人；

- 废除或接受任何申请，取消资格预审和废除全部申请。

3）对你方及其授权代表将不对其上述行为承担责任，亦无义务向申请人解释其原因。

注：非联营体的申请人应删除第6、7段，并将后续段落重新编号。

6．随此申请，我们提供联营体或组织各方的详细情况，包括资金投入和盈利／亏损协议。我们还将说明各方在每个合同价中以百分比形式表示的财务方面以及合同执行方面的责任。

7．我们确认如果我方投标，则我方的投标书和与之相应的合同将：

l）得到签署，从而使联营体各方共同地和分别地受到法律约束；

2）随同递交一份联营体协议；该协议将规定，如果我方被授予合同，联营体所有成员共同和分别承担的责任。

8．下述签字人在此声明，申请文件中所提交的报告和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

| 签名： | 签名： |
| --- | --- |
| 姓名： | 姓名： |
| 兹代表（申请人或联营体主办人） | 兹代表（联营体成员） |

注：申请人或联营体各方均应签字并加盖公章。

资格预审申请表（1）

第＿页共＿页

一般情况

所有参加资格预审的独立申请人和联营体成员都须填写此表。

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 电话 | 联系人 |
| 4 | 传真 | 电传 |
| 5 | 合营/注册地 | 合营/注册年份 |
| 6 | 职工人数：——；技术人员——；管理人员：—— |  |

资格预审申请表（2）

第＿页共＿页

一般业绩记录

申请人或联营体成员名称

所有独立申请人和联营体成员均须填写此表。所填的年营业额应为该申请人（或联营体每个成员）每年在已完工程或在建工程中从各招标人那里得到的工程收入。

每个联营体成员要分别单独具表。

申请人不得随申请文件附送证词，证明及宣传资料，此类资料在资格评审时将不予考虑。

| 近三年的年平均营业额（仅包括工程收入） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财 年 | 营业额 |  |  |
| 1998年 |  |  |  |
| 1999年 |  |  |  |
| 2000年 |  |  |  |

资格预审申请表（2A）

第  页共  页

联营体概况

此表后须附联营体协议，如果招标人认为该联营体协议不能被接受，则该联营体须对协议做相应修改。如果在收到修改协议的要求后21天内，申请人未能递交修改后的联营体协议将导致该申请人资格预审不通过。

全部联营体成员名称

1、主办人

2、成员

按财务年度末的逐年从各招标人那里得到的工程年营业收人：

| 过去逐年的工程收入情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组成成员 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 1、主办人 |  |  |  |
| 2、成员 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

资格预审申请表（3）

第＿页共＿页

特殊业绩要求

申请人或联营体成员名称

为获得投标的资格，如“资格预审申请人须知”所规定，申请人应满足适用于本表的有关特殊要求。

每个申请人或联营体各成员应使用表3（A）的格式单独具表列出最近五年内承揽的金额相当于       ，以及性质和复杂程度和所申请的合同类似的全部合同。其中金额应按实际完工时的总额。申请人或所有联营体成员的符合上述要求的每个在建的和已完成的合同均应用列于表3（A）。

资格预审申请表（3A）

第＿页共＿页

类似性质和复杂程度的合同经验

申请人或联营体成员名称

每个合同须单独具表。若有有关工程竣工的证明文件，请附上。

| 1． | 合同号 |
| --- | --- |
|  | 合同名称 |
|  | 国家 |
| 2． | 招标人名称 |
| 3． | 招标人地址、电话、传真 |
| 4． | 与申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点 |
| 5． | 合同身份（注明其中之一） □独立承包人 □分包人 □联营体成员 |
| 6． | 合同总价（按合同竣工时，或对于现行合同按合同授予时所定币种计）币种 |
| 7． | 合同授予时间 |
| 8． | 完工时间 |
| 9． | 合同工期：＿ 年 ＿月 |
| 10． | 特殊要求3： |

3请注明工程所要求的各项指标，如混凝土浇筑量等。

资格预审申请表（4）

第＿页共＿页

目前在建合同／工程一览表

申请人或联营体成员名称

申请人和每个联营体成员都应提供以下资料：（1）所有被授予的合同中目前未完成部分；（2）收到的授标意向书或委托书；（3）接近完工，还未签发最终竣工证书的合同。

| 合同名称 | 合同总金额 | 未完成部分金额 | 预计完工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

资格预审申请表（5）

第＿页共＿页

人员能力

申请人或联营体成员的名称

对有关合同执行的关键职位，申请人应提供至少两个能满足规定要求的候选人姓名，其经验应依据表5（A）对每个候选人单独具表。

| 1 | 职位名称 |
| --- | --- |
|  | 主要候选人姓名 |
|  | 替补候选人姓名 |
| 2 | 职位名称 |
|  | 主要候选人姓名 |
|  | 替补候选人姓名 |
| 3 | 职位名称 |
|  | 主要候选人姓名 |
|  | 替补候选人姓名 |
| 4 | 职位名称 |
|  | 主要候选人姓名 |
|  | 替补候选人姓名 |

资格预审申请表（ 5A）

第＿页共＿页

拟派往本工程主要人员履历

申请人或联营体成员名称

| 职位 |  | 候选人 □主要 □替补 |
| --- | --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名 | 出生日期 |
| 目前受雇情况 | 专业资质 |  |
|  | 雇主名称 |  |
|  | 雇主地址 |  |
|  | 电话 | 联系人（经理/人事官员） |
|  | 传真 | 电传 |
|  | 候选人职位 | 为现雇主工作年限 |

依从今往前的时序，汇总候选人在过去20年中的专业经验，特别须注明其在技术及管理方面与本工程相类似的特殊经验。

| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| --- | --- | --- |

资格预审申请表（6）

第＿页共＿页

拟用于本工程的设备能力

申请人或联营体成员的名称

申请人须提供足够的资料以证明其能够满足“申请人须知”4.4款有关设备方面的要求；为此,申请人应就其提供的每一项设备或建议的备选设备依据表6分别单独具表，且应就每一项设备出具所有权证明或租赁草签协议，对于新购设备应附新购计划并指出资金来源。

| 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备资料 | 1.制造商名称 | 2.型号及额定功率 |
|  | 3.能力 | 4.制造年代 |
|  | 5.目前位置 |  |
|  | 6.目前及未来工程拟参与情况详述 |  |
|  | 7.注明设备来源 □自有 □租借 □租赁 □专门生产 |  |

若设备为申请人或联营体成员自有,则以下内容可省略。

| 所有者 | 8．所有者名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9．所有者地址 |  |  |
|  | 电话 | 联系人及职务 |  |
|  | 传真 |  | 电传 |
| 协议 | 为本项目所签的租借/租赁/制造协议详述 |  |  |

资格预审申请表（7）

第＿页共＿页

财务能力

申请人或联营体成员的名称

申请人包括每一个联营体成员应提供财务资料来证明已达到“申请人须知”的要求。每个申请人和联营体成员都要填写些表。如果必要，分不同的表提供完整的开户银行信息，并且附上最近三年经过审计的逐年财务报表（资产负债表，现金流量表，损益表）。

| 开户银行 | 银行名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 银行地址 |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

最近三年逐年的实际资产负债表，并根据合同义务，提供今后两年计划的资产负债表。

| 财务状况 | 过去三年 |  |  | 今后两年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2002年 | 2003年 |
| 1.总资产 |  |  |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |  |  |
| 3.总负债 |  |  |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |  |  |

为满足本项目现金流量需要提出的信贷计划,申请人在其它合同上投入的资金不在此范围内(见“申请人须知4.5款”)

| 信贷来源 | 信贷金额 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

附最近三年经过审计的财务报表（每个独立申请人或联营体成员都应提供）

对于私营公司或合伙公司，如果在其所在国没有有关审计的法律规定，应递交经注册会计师签署的财务报表，并附上税收回单的复印件。

注：财务报表应经地市级以上合法注册和独立经营的审计事务所审计。

资格预审申请表（8）

第＿页共＿页

诉讼记录表

申请人或联营体成员的名称

申请人，包括联营体各成员应提供其在最近五年合同执行过程中或目前正在进行的合同中所介入过的诉讼和仲裁的准确资料。

| 年份 | 判决是否有利于申请人 | 雇主名称/诉讼原因/纠纷事件 | 纠纷金额 |
| --- | --- | --- | --- |

附件1

项目概况

1.概况

1.1项目名称及概况

项目名称: 上海至瑞丽国道主干线湖南段**至**高速公路。

项目简介: **至**高速公路是国家重点规划的“五纵七横”国道主干线网中上海至瑞丽国道主干线的一段，也是我省东西向的公路运输大通道，本项目的建设对改善我省交通运输状况、完善区域公路网结构、促进沿线经济发展具有十分重要的意义，为我省公路建设的“重中之重”。路线起于**市国道107株易路口，接长潭高速公路殷家坳互通，止于**市周旺铺，与国道320公路相接，全长217.763km。

1.2项目建设地点：

**至**高速公路起于**市国道107株易路口，接长潭高速公路殷家坳互通，经竹埠港、响水坝、塔岭、楠竹山、湘乡茶场、棋梓桥、水府庙水库、扶洲、走马街、廉桥、宋家塘、**南，止于**市周旺铺，与国道320公路相接，全长217.763km。

1.3地形、地貌

本项目处在我国地势由东向西降低的第二级阶地与第三级阶地的交接地区，全线地形可以分为三个地貌单元：平原微丘区（K0～K64，K147～K168）、低山丘陵区（K98～K147）和重丘区（K64～K98、K168～K217）。沿线地质构造复杂，经受了从前震旦纪至第四纪以来的多次运动，出露地层较多，由新至老主要有新生界第四系、第三系、中生界白垩系、三叠系、古生界二叠系、石炭系、泥盆系等。

1.4地质、地震

沿线所经区域属华南准台地构造单元，根据具体地质构造特征，沿线大致可分为以下几个大的构造单元：**盆地构造（K0～K14）、韶山弧形构造（K14～K39）、湘乡盆地构造（K39～K74）、金坑冲南北向构造（K74～K91）、太平寺华夏系构造（K91～K129）、“祁阳弧”北翼的弧形构造（K129～K145）、邵东新华系（K145～K161）、范家山-谷洲桥-栗山铺新华系构造带（K161～K175）、**市-回龙市新华系构造带（K175～K217）。路线所经区域构造运动微弱，构造形迹明显，从河流阶地发育情况和河床变化特征看，整体上表现为缓慢的上升运动。

根据《中国地震烈度区划图（1990）》，全线均为小于Ⅵ度区,故本线路所设构造物仅做简单抗震设防。

1.5气象、水文

沿线水系分布不均，路线先后经过湘江、涓水、涟水(石狮江东西干流、水府庙水库、孙水)、测水、邵水、资水等河流，这些河流的流域降水量充沛，雨量多集中在4～8月，河水位受降水量影响明显。

本区属亚热带季风性湿润气候，春季天气变化大，阴晴不定，夏季温热，常有高温出现，秋季凉爽，冬季干冷，年平均气温	16.1℃～17.4℃，最高气温36℃～40℃，最低气温-10℃～10℃，有霜冻和降雪，年降水量1100-1437mm，每年5～8月为雨季，全年无霜期270天左右。气候对本路段施工有影响的主要是雨季，路基土方及构造物要不失时机地做好施工计划安排。

1.6交通、能源和服务设施

路线位于**、**两市,所在地区交通比较发达。湘黔铁路、国道320连接东西,交通运输四通八达。均有县、乡公路与拟建公路交叉或相接。

长沙拥有黄花国际机场, 已开辟了25条航线直航国内27个大、中城市和香港。

公路沿线电网密布,电力较充足,但在偏僻的地方或旱季,供电可靠性差,承包人必须考虑部分自备电源。

沿线县、市均有程控电话,可直接与世界各地通讯联系。

沿线县、市及大型厂矿均有医院，在**、**两城市有大医院。

2.工程描述

主线采用全部控制出入的四车道高速公路标准，设计行车速度按路段分别采用120km/h和100km/h。载重标准：汽车-超20级，挂车-120。设计洪水频率：特大桥1/300，其它桥涵、路基1/100。其中:

K0+000-K57+250和K161+100-K190+953段长87.10KM设计行车速度120km/h,路基宽度28m。

K57+250-K161+100和K190+953-K216+240段长130.66KM设计行车速度100km/h,路基宽度26m。

娄底连接线、**南连接线均为一级公路，设计行车速度60km/h,路基宽22.5m。载重标准：汽车-超20级，挂车-120。设计洪水频率：特大桥1/300，其它1/100。

**连接线为一级公路，设计行车速度80km/h,路基宽25.5m。载重标准：汽车-20级，挂车-120。设计洪水频率：特大、大、中桥1/100，其它1/50。

全线共设互通立交12处。

路面工程项目主要工程内容包括：

A．主线路面工程

- 20cm6%水泥稳定碎石基层：K0+000-K43+500，K189+000-K216+445，顶面设沥青封层。

- 34cm6%水泥稳定碎石基层：K43+500-K188+953.49，顶面设沥青透层、封层。

- 26cm水泥砼面层：桩号范围同（1）。

- 15cm沥青砼面层：桩号范围同（3）。

B．连接线路面工程

- 16cm6%水泥稳定碎石基层：LK0+000-LK3+519**连接线，LK0+000-K3+313**南连接线，LK0+000-LK16+100娄底连接线，顶面设沥青封层。

- 24cm水泥砼面层：桩号范围同（5）。

C．其它路面附属工程

- 包括土路肩、超高排水、中央分隔带、路肩排水沟等。

施工现场位于：湖南省的中部，包括下述10个合同段；其中娄底连接线为单独的36合同段，**连接线并入第31合同段，**南连接并入第40合同段。

全线共分10个标段，采用国内竞争性招标

| 序号 | 合同段 | 桩号 | 长度 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | K0+000-K19+000 **连接线 | 22.5 | 水泥砼路面 |
| 2 | 32 | K19+000-K43+500 | 24.5 | 水泥砼路面 |
| 3 | 33 | K43+500-K68+000 | 24.5 | 沥青砼路面 |
| 4 | 34 | K68+000-K89+300 | 21.3 | 沥青砼路面 |
| 5 | 35 | K89+300-K115+378 | 26.1 | 沥青砼路面 |
| 6 | 36 | 娄底连接线 | 19.9 | 水泥砼路面 |
| 7 | 37 | K114+808-K137+000 | 22.2 | 沥青砼路面 |
| 8 | 38 | K137+000-K161+100 | 24.1 | 沥青砼路面 |
| 9 | 39 | K161+100-K188+953.49 | 27.9 | 沥青砼路面 |
| 10 | 40 | K189+000-K216+445 **南连接线 | 30.8 | 水泥砼路面 |

2.4计划工期

计划工期：14个月。

附件2

表1 一般经验要求

| 工程项目 | 合同段 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- |
| 基层 | 31，32，36，40合同段 | 在过去五年的一年中成功地完成过50万平方米以上的基层（厚度15CM以上）工程施工。 |
|  | 33-35，37-39 合同段 | 在过去五年的一年中成功地完成过100万平方米以上的基层（厚度15CM以上）工程施工。 |
| 水泥砼面层 | 31，32，40合同段 | 在过去五年的一年中成功地完成过50万平方米以上的水泥砼面层工程施工。 |
|  | 36合同段 | 在过去五年的一年中成功地完成过35万平方米以上的水泥砼面层工程施工。 |
| 沥青砼面层 | 33-35，37-39 合同段 | 在过去五年的一年中成功地完成过50万平方米以上的沥青砼面层工程施工。 |

附件2

表2 申请一个合同时主要人员的最低要求

| 职 位 | 职 称 | 全 部 经 验 (年) | 类似工程经验(年) | 在类似工程中作经理的经验(年) |  | 申请一个合同主要人员的最少数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 工程师 | 15 | 10 | 5（担任项目经理） |  | 1 |
| 候补人 |  |  |  |  |  |  |
| 总工程师 | 高级工程师 | 15 | 10 | 5（主管技术工作） |  | 1 |
| 候补人 |  |  |  |  |  |  |
| 施工计划负责人 | 工程师 | 10 | 5 | 5（负责工程计划） |  | 1 |
| 候补人 |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 | 会计师 | 10 | 5 | 5（负责财务工作） |  | 1 |
| 候补人 |  |  |  |  |  |  |
| 路面工程师 | 工程师 | 10 | 5 |  |  | 2 |
| 候补人 |  |  |  |  |  |  |
| 试验工程师 | 工程师 | 10 | 5 |  |  | 2 |
| 候补人 |  |  |  |  |  |  |
| 质检工程师 | 工程师 | 15 | 10 |  |  | 1 |
| 候补人 |  |  |  |  |  |  |
| 机械工程师 | 工程师 | 10 | 5 |  |  | 2 |
| 候补人 |  |  |  |  |  |  |
| 计量工程师 | 工程师 | 10 | 5 |  |  | 1 |
| 候补人 |  |  |  |  |  |  |

注：如果申请人申请一个以上合同，则所申请的每个合同段均应满足人员能力的最低要求。同时，至少有30%的技术和管理人员具有10年以上的工作经验；有50%的技术和管理人员具有5年以上的工作经验。

附件2

表3    主要设备最低要求

| 序号 | 设备类型及特性 | 要求的最小数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | 稳定土搅拌站200T/H以上 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 振动光轮压路机14~16T | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 振动压路机18T以上 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 双钢轮压路机（10-12T） |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | 轮胎压路机（35T） |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | 基层自动找平混合料摊铺机（12M） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 沥青砼自动找平混合料摊铺机 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 | 洒水车8T以上 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 装载机（ZL50） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 水泥砼搅拌站60M3/H以上 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
| 11 | 沥青砼搅拌站250T/H以上 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 水泥砼滑模摊铺机 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 13 | 空压机（10M3） |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 沥青抽提仪 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 马歇尔稳定仪 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 水泥含量测定仪 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 17 | 压力机（2000KN） | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 18 | 压力机（300KN） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：1、稳定土搅拌站应采用带电子计量系统并按重量法计量的机型；

2、如采用两台较小的沥青砼搅拌站，则其两台的综合生产能力相加应大于300吨/小时。

3、混合料摊铺机应采用带自动找平装置。

附件2

表4 申请多个合同时最低限度要求

| 所申请的合同个数 | 最低限度标准 |
| --- | --- |
| 一个合同 | 100%满足所申请合同的资格评审标准4.2(a),(b) & 4.4 & 4.5。 |
| 二个合同 | 100%满足所申请第一个合同的资格评审标准4.2(a),(b) & 4.4 & 4.5，80%满足第二个合同的资格评审标准（范围同上）。 |
| 三个合同以上 | 100%满足所申请第一个合同的资格评审标准4.2(a),(b) & 4.4 & 4.5，80%满足第二个合同的资格评审标准（范围同上），60%满足第三个以上的合同（或其它）的资格评审标准（范围同上）。 |

中 华 人 民 共 和 国

上瑞国道主干线

湖南省**至**高速公路项目

路  面  工  程  招  标

资格预审文件

湖南省高速公路建设开发总公司

二○○一年七月