岩层物理力学指标统计表

表2-3                                                                                          第1页    共3页

| 序 号 | 土层名称 | 时代成因 | 统计 项目 | 项目 名称 | 天然含水量 | 天然容重 | 比重 | 天然孔隙比 | 液限 | 塑限 | 塑性指数 | 液性指数 | 压缩系数 | 压缩模量 | 内摩擦角 | 凝聚力 | 渗透 系数 | 标惯锤击数 | 承载力标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符 号 |  | ω | γ | Gs | e | w1 | wp | Ip | I1 | a1-2 | E1s-2 | φ | C | kh | N | fk |
|  |  |  | 单 位 |  | ％ |  |  |  | ％ | ％ |  |  | MPa | MPa | 度 | KPa | Cm/s | 次 | KPa |
| ①-1 | 杂填土 |  | 统计个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 范围值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 算术平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推荐值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.32E-7 不均一 |  | 70 |
| ①-2 | 素填土 | Q4ml | 统计个数 |  | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 范围值 |  | 22.4 29.2 | 18.9 20.6 | 2.70 2.74 | 0.162 0.859 | 25.4 38.2 | 16.6 21.9 | 7.6 18.4 | 0.23 0.73 | 0.236 0.480 | 3.82 7.03 | 12.1 18.4 | 4.6 28.3 |  |  |  |
|  |  |  | 算术平均值 |  | 25.3 | 19.4 | 2.72 | 0.755 | 31.0 | 19.8 | 11.2 | 0.49 | 0.356 | 5.15 | 16.2 | 16.3 |  |  |  |
|  |  |  | 标准差 |  | 2.7 | 0.50 | 0.01 | 0.082 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 0.17 | 0.087 | 1.07 | 3.5 | 11.9 |  |  |  |
|  |  |  | 推荐值 |  | 25.3 | 19.4 | 2.72 | 0.755 | 31.0 | 19.8 | 11.2 | 0.49 | 0.356 | 5.15 | 16.2 | 16.3 | 4.08E-7 不均一 |  | 80 |
| ②-1b2-3 | 粉质粘土 | Q4ml | 统计个数 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 范围值 |  | 23.2 34.4 | 18.4 20.2 | 2.71 2.74 | 0.665 0.987 | 26.8 39.6 | 16.6 20.6 | 10.2 22.4 | 0.19 0.92 | 0.133 0.490 | 3.95 12.46 | 15.3 25.2 | 12.1 14.1 |  |  |  |
|  |  |  | 算术平均值 |  | 27.3 | 19.3 | 2.72 | 0.800 | 32.6 | 18.4 | 14.2 | 0.64 | 0.321 | 6.27 | 20.3 | 13.1 |  |  |  |
|  |  |  | 标准差 |  | 3.8 | 0.6 | 0.01 | 0.104 | 4.3 | 1.4 | 4.3 | 0.23 | 0.107 | 2.61 | 7.0 | 1.4 |  |  |  |
|  |  |  | 推荐值 |  | 27.3 | 19.3 | 2.72 | 0.800 | 32.6 | 18.4 | 14.2 | 0.64 | 0.321 | 6.27 | 20.3 | 13.1 | 3.79E-6 |  | 120 |

岩层物理力学指标统计表

续表2-3                                                                                       第2页    共3页

| 序 号 | 土层名称 | 时代成因 | 统计项目 | 项目名称 | 天然含水量 | 天然容重 | 比重 | 天然孔隙比 | 液限 | 塑限 | 塑性指数 | 液性指数 | 压缩系数 | 压缩模量 | 内摩擦角 | 凝聚力 | 渗透 系数 | 标惯锤击数 | 承载力标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符 号 |  | ω | γ | Gs | e | w1 | wp | Ip | I1 | a1-2 | E1s-2 | φ | C | kh | N | fk |
|  |  |  | 单 位 |  | ％ |  |  |  | ％ | ％ |  |  | MPa | MPa | 度 | KPa | Cm/s | 次 | KPa |
| ②-1c2 | 粉 土 | Q4al | 统计个数 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 范围值 |  | 25.4 32.0 | 18.6 19.6 | 2.68 2.71 | 0.375 0.916 | 27.4 36.6 | 19.6 27.4 | 7.7 9.3 | 0.50 1.00 | 0.147 0.383 | 4.60 11.94 | 10.4 28.4 | 0.8 23.6 |  |  |  |
|  |  |  | 算术平均值 |  | 28.4 | 19.2 | 2.70 | 0.804 | 31.3 | 22.7 | 8.6 | 0.69 | 0.272 | 7.29 | 18.1 | 12.2 |  | 9.1 |  |
|  |  |  | 标准差 |  | 2.7 | 0.30 | 0.01 | 0.066 | 3.4 | 3.2 | 0.8 | 0.20 | 0.087 | 2.69 | 6.7 | 9.6 |  |  |  |
|  |  |  | 推荐值 |  | 28.4 | 19.2 | 2.70 | 0.804 | 31.3 | 22.7 | 8.6 | 0.69 | 0.272 | 7.29 | 18.1 | 12.2 | 1.08E-7 9.1 |  | 130 |
| ④-1c-2 | 粉土 | Q4al | 统计个数 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 范围值 |  | 23.0 28.6 | 18.3 20.0 | 2.70 2.71 | 0.677 0.859 | 26.7 31.0 | 18.2 20.9 | 8.1 10.1 | 0.21 1.14 | 0.206 0.606 | 3.01 8.27 | 22.6 25.6 | 11.2 28.2 |  |  |  |
|  |  |  | 算术平均值 |  | 25.4 | 19.4 | 2.71 | 0.754 | 28.4 | 19.2 | 9.2 | 0.70 | 0.359 | 5.41 | 20.0 | 18.5 |  | 8.6 |  |
|  |  |  | 标准差 |  | 1.8 | 0.60 | 0.60 | 0.064 | 1.6 | 6.3 | 0.8 | 0.27 | 0.132 | 1.62 | 6.7 | 8.8 |  |  |  |
|  |  |  | 推荐值 |  | 25.4 | 19.4 | 2.71 | 0.754 | 28.4 | 19.2 | 9.2 | 0.70 | 0.359 | 5.41 | 20.0 | 18.5 | 2.68E-6 8.6 |  | 210 |
| ⑤-e | 混合土 | Q4al | 统计个数 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 范围值 |  | 22.3 34.8 | 17.5 20.3 | 2.70 2.75 | 0.639 0.982 | 27.6 43.4 | 15.8 24.4 | 8.8 19.0 | 0.08 0.86 | 0.209 0.504 | 3.78 8.66 | 23.8 | 68.2 |  |  |  |
|  |  |  | 算术平均值 |  | 26.3 | 19.3 | 2.72 | 0.782 | 32.9 | 20.6 | 12.3 | 0.49 | 0.346 | 5.47 | 16.6 | 31.5 |  | 16.1 |  |
|  |  |  | 标准差 |  | 3.8 | 0.90 | 0.01 | 0.119 | 5.4 | 2.9 | 3.2 | 0.31 | 0.100 | 1.55 | 9.5 | 27.7 |  |  |  |
|  |  |  | 推荐值 |  | 26.3 | 19.3 | 2.72 | 0.782 | 32.9 | 20.6 | 12.3 | 0.49 | 0.346 | 5.47 | 16.6 | 31.5 | 6.73E-7 16.1 |  | 350 |

岩层物理力学指标统计表

续表2-3                                                                                        第3页    共3页

| 序 号 | 土层名称 | 时代成因 | 统计项目 | 项目名称 | 天然含水量 | 天然容重 | 比重 | 天然孔隙比 | 液限 | 塑限 | 塑性指数 | 液性指数 | 压缩系数 | 压缩模量 | 内摩擦角 | 凝聚力 | 渗透 系数 | 标惯锤击数 | 承载力标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符 号 |  | ω | γ | Gs | e | w1 | wp | Ip | I1 | a1-2 | E1s-2 | φ | C | kh | N | fk |
|  |  |  | 单 位 |  | ％ |  |  |  | ％ | ％ |  |  | MPa | MPa | 度 | KPa | Cm/s | 次 | KPa |
| δ-1 | 强风化闪长岩 | 燕山晚期侵入岩 | 统计个数 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 范围值 |  | 22.6 28.2 | 17.6 20.1 | 2.70 2.75 | 0.647 0.996 | 26.2 41.1 | 18.0 22.3 | 8.2 19.3 | 0.06 0.56 | 0.221 0.752 | 2.55 7.69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 算术平均值 |  | 24.7 | 19.1 | 2.73 | 0.794 | 35.9 | 21.0 | 14.9 | 0.27 | 0.458 | 4.94 | 23.9 | 23.5 |  | 18.5 |  |
|  |  |  | 标准差 |  | 2.20 | 1.3 | 1.30 | 0.145 | 6.1 | 11.8 | 4.8 | 0.19 | 0.264 | 2.32 |  |  |  | 5.67 |  |
|  |  |  | 推荐值 |  | 24.7 | 19.1 | 2.73 | 0.794 | 35.9 | 21.0 | 14.9 | 0.27 | 0.458 | 4.94 | 23.9 | 23.5 | 8.88E-7 18.5 |  | 450 |