【 第 十 二 章 】

成品保护措施

成品保护是一项艰巨的系统工作，涉及范围广泛，内容繁多。装饰成品是建筑产品系统里的最后产品，成品保护的成败直接影响到工程质量能否达到预期目的，能否及时投入使用。

本工程在装饰施工开始直至交付业主使用期间为施工成品保护期。在此期间，应与各有关单位密切配合，相互合作，即做好自身的成品保护工作，也应加强他人的成品保护。必须建立成品保护、监督、检查执行的组织机构，组建一支各方派员共同参加的执法队伍，履行成品保护的责任，形成一个以装饰成品保护为纽带的成品保护体系。

第一节 装饰成品的保护范围

本次工程装饰施工范围的所有装饰产品、半成品、成品及所有各类设施设备、玻璃制品等。

第二节 成品的保护程序

一、工序交验

(1) 上下工序之间相互交接，并由专职成品保护人员监交，分清责任。

(2) 下道工序结束时，需由上下工序人员、监交员共同检查成品保护责任的执行情

况。

(3) 下道工序对上道工序负责。

二、实行未完施工对已完施工成品负责保护的原则，未完成施工的人员进入的工作

面或区域要负责对已完成的施工成品的保护工作。

三、施工人员要对自身成品进行保护，己完成本道施工工序的施 工人员应根据成品

技术措施的要求对自身施工成果采取技术措施进行保护。

第三节 装饰成品保护措施

一、装饰成品保护措施

1、组建专职成品保护队伍

2、分若干个成品保护责任区，设置二个专职成品保护员昼夜分工不间断巡回检查；

3、发现隐患、隐情及时汇报处理；

4、出现破坏现象或苗头及时采取预防和处理措施；

5、做好执法工作，每日填写工作记录。

6、实行封闭式施工

7、各施工区域视具体实际情况，实行临时封闭；

8、设定专门的材料和人员进出走道。

9、加强对施工人员的成品保护意识教育工作，宣传、灌输成品保护制度，树立成

品保护思想，尤其是加强施工人员、操作人员行为的管理，培养规范自觉的成品保

习惯。

10、施工人员均佩戴工作牌上岗作业，否则不得进入施工现场。

11、设置醒目的成品保护标识。

二、防火防盗措施

1、装饰所用易燃材料较多，且整个施工现场较封闭，空气不流通，易出现火情，因

此必须加强防火措施。

2、仓库、木制品、油漆堆放地必须按《装饰工程施工及防火规范》GBJ210-83设置

灭火器具。

3、动用明火需取得用火证，并在用火区域事先作好有效的防火保证措施。

4、严禁在场内用火取暖、烧水。

5、严禁在施工现场内吸烟。

6、装饰场地内的废弃物如木屑、刨花、废胶带等应及时清理转运。

7、设置明显的防火标志。

8、 加强防盗措施，按有关治安制度执行。

三、对其它专业成品保护注意事项

1、严禁把空调管道、消防管道及其它专业已完成的管线用作吊点或支撑点受力。

2、禁止与管道、设备设施、仪表仪器等接触施工。

3、靠近易损材料(如空调保温)的附近进行动力施工，要有隔离措施。

4、未经许可不得拆除设备、管线等。

5、其它专业对装饰成果的保护注意事项。

6、天棚一旦隐藏，未经许可不得以任何借口为由拆除天棚或进入天棚内施工。

7、棚面不得随意钻孔。

8、天棚内的试水、试压不得破坏天花。

9、墙身、柱面、楼地面已完部分不得剔槽、钻孔、打洞、撞击。

第四 装饰成品保护技术措施

一、装饰成品保护技术措施

1、花岗石、大理石地面满铺5mm厚夹板，大面积地砖满铺彩布条。

2、在已完地面上施工，若灯具安装、天棚油漆等工作要使用木梯或胶轮移动推车，

若确需使用金属梯则脚必须加胶套，以减少与地面的撞击。

3、清洗地面时严禁污水污染墙面。

二、立面保护

门套、柱阳角、墙面阳角等突出立面部位采用5mm厚夹板做2mm高的护角聆保护，

避免碰撞。

三、玻璃制品

1、粘贴明显标识，以防发生碰撞损坏或伤人。

2、严禁在玻璃制品面上刻痕。

3、有烧焊、切割铁件等施工不得靠近玻璃附近。

四、油漆涂料

1、油漆施工完毕后，严禁触摸、碰撞。

2、不同油漆交界结合部位，要粘贴纸胶带，防止交叉污染。