【 第 十 七 章 】

环 保 措 施

# 第一节 环境目标及管理方案表

| 序号 | 环 境 目 标 | 完 成 指 标 | 管 理 方 案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实 施 步 骤 | 责 任 部 门 | 检 查 人 |
| 1 | 噪声排放标准 | 装修施工现场场界噪音：昼间＜65bB 夜间＜55bB | 在噪声影响区的作业层采用降噪措施。 | 项目经理部 | 公司负责人 |
| 2 | 现场扬尘标准 | 施工现场的扬尘基本达到目测无尘。 | 现场机械设置降尘装置。 | 项目经理部 | 公司负责人 |
| 3 | 运 输 达 标 | 运输无遗洒。 | 1.施工车辆出场前一律清洗。 2.运输时用苫布覆盖。 | 项目经理 物 资 部 | 公司负责人 |
| 4 | 现场夜间无光污染 | 施工现场夜间照明不影响周围社区。 | 夜间照明只照射施工区而不影响周围社区。 | 项目经理部 | 公司负责人 |
| 5 | 减少油品、化学品的泄露现象 | 实行封闭式、容器式的管理和使用，尽量避免因泄漏、遗洒对环境造成的污染。 | 1.在使用过程中必须按规范使用专用容器和专用工具进行操作，尽量避免遗洒。 2.施工现场设置封闭式特殊用品存放区。 | 项目经理部 | 公司负责人 * 项目材料部 |
| 6 | 杜绝施工现场火灾、 爆炸的发 生 | 无施工现场火灾、 爆炸的发生。 | 1.对施工现场管理人员和操作人员进行消防培训，增强消防意识。 2.配置足够数量的环保型灭火器。 3.严格落实各项消防规章及防火管理制度。 | 项目经理部 | 公司负责人 * 保卫部门 |

# 第二节 环保实施措施

一、废弃物管理

1、废弃物分类：

1）不可回收利用无毒无害废弃物：碎砖头瓦块、生活垃圾、结块水泥装饰装修

施工废弃的各种无害材料等。

2）可回收利用无毒无害废弃物：废钢材、废木材、空材料存贮桶、包装材料等。

3）不可回收有毒有害废弃物：废电池、变质过期的化学稀料、化工材料及包装

物、日光灯管等。

4）可回收有毒有害废弃物：废油桶、废塑料布等。

2、废弃物标识及收集：

1）废弃物应分类存放，并在存放处用标牌或其它方式注明废弃物的种类，有害

类废弃物应单独放置并注明“有害”字样。

2）各个产生废弃物的单位均应设置废弃物临时置放点，配备有标识的废弃物容

器，废弃物产生后，由产生单位按要求放置到存放点或容器里。有害有毒废弃物必须单独存放，防止再次污染。

3、废弃物运输和管理：

1）外运前必须将废弃物覆盖严实，不得出现遗洒。对危险、有毒有害废弃物的

运输，必须执行国家有关法规，防止二次污染环境。

2）应定期对废弃物贮存设施、设备和场所进行管理、维护，保证其正常使用，

对于可能对环境造成二次污染的废弃物，要采取有效的防止措施，加强对有毒有害废弃物的管理。

二、废水管理

施工现场污水经过沉淀后可直接向市政管网排出，排水口应定期清理。

三、噪声控制

1、噪声源范围：

装修施工中的搭拆脚手架、空压机、小型电动工具、电锯、冲气钻等。

2、噪声的控制措施：

1）所选用的施工机械必须符合环保标准。

2）应保证施工机械的正常运转，严禁超负荷运转。加强各种施工机械的维修保

养，缩短维修保养周期，尽可能降低施工机械噪声的排放。

3）在作业层周围设置隔音屏，减少施工噪声对外扩散。

4）脚手架支设、拆除及搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，不得抛

扔。

5）使用电锯、砂轮切割时，及时在锯片上刷油。

6）装修施工阶段，应做到先封闭周围，然后装修内部，将施工噪声控制在施工

区内。

四、易燃、易爆、油品及化学品的管理

1、运输管理：

1）由物资部门或专业运输单位负责运输、押运、卸货。如属危险品，则必须由

有危险品运输资格的专业运输单位负责运输、押运、卸货。

2）运输时，应轻拿轻放，防止撞击、拖拉、倾倒。不得违反配装限制和混合装

运。

2、贮存、发放管理：

1）贮存应建立台帐，并定期清点，控制库存量。库房应按要求设置相应的防护

措施。

2）发放应由专人负责，应根据施工进度和工作的实际需要严格控制领用数量。

3、使用管理：

1）使用前应由工长进行技术交底，严格按有关操作规程或产品使用说明执行。

2）准备所必备的工具和防护用品。