安全生产管理措施	1

第一节　管理方针及管理目标	1

第二节　安全生产管理机构	2

第三节 安全生产管理教育	7

第四节 安全生产管理检查	10

第五节 安全生产操作规程	12

第六节 施工现场安全、消防、保卫方案	21

第七节 生产安全事故应急救援预案	25

第八节 安全生产事故报告及处理制度	26

# 安全生产管理措施

## 第一节 安全管理方针及管理目标

一、安全生产管理方针

安全第一，预防为主；

以人为本，持续发展，构筑绿色、健康、安全工程。

二、安全生产管理目标

- 遵守法规，查治违章，创造健康条件，杜绝重大责任事故；

- 杜绝违章指挥，杜绝违章作业；

- 施工现场杜绝重伤、死亡事故的发生；

- 施工现场内的安全隐患整改率必须保证在规定的时限内达到　　　  100%，杜绝工程施工现场重大安全隐患的出现；

- 施工现场内不发生火灾、火警事故，消防隐患整改率必须保证在规定的时限内达到100%；

- 施工现场人员职业健康安全教育、培训率达到100%；

- 施工现场人员（尤其是特殊工种人员）持有效证件上岗率达到100%。

## 第二节 安全生产管理机构

一、管理机构的设置

- 公司安全生产领导小组

组长：公司法定代表人、总经理。

副组长：公司副总经理、总工程师、总会计师。

组员：副总工程师、工程管理部经理。

- 公司安全生产委员会

主任：公司副总经理、总工程师。

副主任：公司总会计师、副总工程师、工程管理部经理。

委员：公司各部门经理、公司安全员。

- 项目部安全生产领导小组

组长：项目部经理。

副组长：项目部技术负责人。

组员：项目部专职安全员、各专业工长、质检员、材料员、资料员、各班组长。

- 施工现场安全管理机构示意图

二、项目部管理人员安全责任

- 项目部经理职责

- 代表公司对工程施工现场的安全生产负全面领导责任；

- 认真贯彻落实国家安全生产和环境管理的方针、政策、法规，执行公司《职业健康安全管理体系》、《环境管理体系》文件的规定。结合工程项目特点、工程施工和现场情况，组织制定本工程项目的职业健康安全、文明施工和环境管理制度、技术措施和方案，并监督工程施工现场人员实施；

- 根据工程项目特点确定项目部职业健康安全、环境管理机构和人员，并明确各责任人员的职责和考核指标，并积极支持、指导项目部安全管理人员的工作；

- 组织并实施对工程施工现场人员进行有关职业健康安全、文明施工和环境管理的教育、培训工作；

- 组织落实《施工组织方案》中有关职业健康安全、文明施工和环境管理制度、措施和方案。组织并监督项目部有关职业健康安全、文明施工和环境管理的技术交底制度和设备、设施验收制度的实施；

- 领导并组织工程施工现场定期的安全生产、职业健康、文明施工和环境保护检查，发现隐患及时组织制定措施，及时解决。对公司或雇主、监理和总包方提出的有关职业健康安全、文明施工和环境管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以纠正解决，并上报公司工程管理部。

- 发生事故，要做好现场保护与抢救人员工作，及时上报，积极配合事故调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

- 项目部技术负责人职责

- 协助项目部经理工作，并对工程施工现场的安全生产负技术责任；

- 认真贯彻落实国家安全生产和环境管理的方针、政策、法规，执行公司《职业健康安全管理体系》、《环境管理体系》文件的规定。结合工程项目特点、工程施工和现场情况，主持本工程项目的职业健康安全、文明施工和环境管理制度、措施和方案的技术交底；

- 参与或组织编制和工程项目的《施工组织方案》，确保职业健康安全、文明施工和环境管理制度、技术措施和方案的可行性、针对性，并对其实施情况进行监督、检查，及时解决执行中出现的问题，分析原因，制定整改和防范措施；

- 主持职业健康安全防护和环境保护设施、设备的验收，发现问题及时提出改进意见，并严格控制不符合标准的设施、设备投入使用；

- 协助项目部经理做好对工程施工现场人员的职业健康安全、文明施工和环境管理教育、培训工作。

- 项目部专职安全员职责

- 代表项目部经理对工程施工现场的安全生产负直接管理责任；

- 配合项目部经理做好项目部人员的安全教育、培训及安全生产管理工作，对工程施工现场的安全生产情况进行日常监督检查，发现隐患立即指出，并监督纠正，重大隐患要书面报告公司；

- 参与本工程项目的安全生产管理制度、技术措施和方案的制定和技术交底，并对其实施情况进行监督、检查；

- 依照国家安全生产方针、政策、法规和公司《职业健康安全管理体系》文件的规定，有权制止工程施工中的违章行为，有权下令先行停止工程施工作业，有权报告项目部经理，并有权越级上报；

- 对项目部工程施工机具、设备及职业健康安全防护设施、设备实施直接管理；

- 对项目部的特殊工种人员实施直接管理；

- 对项目部兼职安全员负有支持、指导工作的责任；

- 每周主持召开项目部安全生产管理会议。

- 各专业工长职责

  - 在项目部经理领导下，对工程施工的安装质量、安全作业、环境保护进行全面管理；

  - 协助项目部经理做好施工现场环境因素、健康安全危险源的辨识、制定本专业职业健康安全生产管理控制措施；

  - 认真执行《施工组织方案》和职业健康安全生产管理制度、措施和方案。针对工程施工内容，向施工人员进行职业健康安全、文明施工和环境保护等方面的交底；

  - 做好工程施工现场各工种、各专业之间的协调工作，做到不违章指挥；

  - 组织工程施工现场的自检、自查，对发现的问题立即进行纠正、整改，并随时排除隐患；

  - 负责工程施工现场应急事件的临场处置，并及时报告项目部经理。

- 质检员、材料员、资料员、各班组兼职安全员职责

- 熟悉设计图纸、技术要求和《施工组织方案》的要求，监督施工人员按《施工组织方案》、设计图纸、技术要求进行施工作业；

- 针对工程施工的特殊部位、关键环节提出质量控制工艺要求；

- 参加设备、材料采购的评审，保证材质符合质量、职业健康安全、环境管理要求；

- 正确使用、保养项目部的检验、试验仪器、仪表，定期检定。发现检验、试验仪器、仪表失准时，应标识隔离，并撤出施工现场；

- 按照雇主和监理要求，做好材料、设备质量的检验、报验，并满足职业健康安全、环境管理的要求；

- 按照工程施工顺序，做好各环节的质量检验工作；

- 对工程施工现场的不合格、不符合进行控制，并进行复检、复验；

- 负责项目部施工设备、机具的管理、检查工作；。

- 严格执行《建筑工程资料管理规程》（DBJ01—51—2003），负责项目部有关文件和记录的管理；

- 负责项目部工程项目管理资料、施工过程资料、技术指导资料、检验、报验资料、施工设备、机具维护保养资料及各类工程项目的洽商、纪要、备忘录等资料的登记、传递（报验资料）、保管工作；

- 负责施工图纸的保管工作；

- 依据《建筑工程资料管理规程》中相关要求及公司《档案管理规定》的要求，负责工程竣工资料的整理、装册工作；

- 配合项目部专职安全员、质检员对材料、设备进行入场检验，对型号、规格、数量、质量及相关资料进行检查验证；

- 对材料、设备分类存放。电气类：应防潮、防尘；金属类：应防锈；易燃易爆类：应单独储存；

- 对材料、设备收、发过程中发现的不合格、有缺陷设备、材料进行标识、隔离，并协助项目负责人、项目经理、采购人员、工长办理设备、材料退、换货手续；

- 配合项目部专职安全员做好库房、料场的安全防护及职业健康安全防护和环境保护设施、设备的保管工作，并配置灭火器材；

- 建立材料、设备收、发帐目，定期盘点，做到帐物相符，收、发、退手续齐备等。

- 施工人员职责

- 严格执行《施工组织方案》，认真贯彻落实本工程项目的职业健康安全生产管理制度、技术措施和方案；

- 熟悉工程施工现场情况和作业面情况；

- 熟练掌握施工设备、机具和职业健康安全防护设备、设施的正确使用；

- 熟悉《安全生产操作规程》，持有效证件上岗；

- 自觉参加并认真接受职业健康安全、文明施工和环境管理教育、培训，提高自我防范和保护意识；

- 做好自检、自查，杜绝违章作业，并有权拒绝执行违章指挥；

- 有权对工程施工现场职业健康安全、文明施工和环境管理存在的问题及隐患提出意见和批评，并有权越级上报。

## 第三节 安全生产管理教育

一、安全生产管理教育范围

- 项目部在工程施工现场的全体人员（包括：特殊工种、新招入、换岗、重新上岗等人员）；

- 公司对工程施工现场实施检查人员；

- 设备或材料供应商需进入工程施工现场人员；

- 外单位到工程施工现场参观或考察人员。

二、安全生产管理教育时间

- 项目部特殊工种人员每年接受教育时间不少于20小时；

- 项目部专职安全员每年接受教育时间不少于30学时；

- 项目部其他人员每年接受教育时间不少于15学时；

- 对进入工程施工现场的外来人员（如：公司对工程施工现场实施检查人员、设备或材料供应商需进入工程施工现场人员和外单位到工程施工现场参观或考察人员）等，每次教育时间不少于15分钟。

三、公司实行三级安全生产培训教育

公司实行三级安全生产培训教育即：公司级教育、项目部级教育、班组级教育。

- 公司级教育内容

    - 各级政府部门颁布的职业健康安全和环境管理方针、政策、法律、法规；

    - 公司制定的职业健康安全、环境管理体系文件及《安全生产操作规程》；

    - 职业健康安全、环境事故、事件发生的一般规律及典型案例；

    - 预防事故的基本知识和急救措施等常识；

    - 公司级教育由公司主管安全生产的负责人主持。

- 项目部级教育内容

- 各级管理部门关于职业健康安全、环境管理的标准和要求；

- 工程施工现场的基本情况和必须遵守的注意事项。雇主、总包方和监理的要求，总包方有关工程施工现场的管理制度；

- 公司制定的职业健康安全、环境管理体系文件和《安全生产操作过程》及相关要求；

- 本工程项目的《施工组织方案》及职业健康安全、文明施工和环境管理制度、技术措施和方案；

- 特殊工程施工、特殊现场环境的要求；

- 劳动保护用具、用品发放标准及合理使用的基本知识；

- 施工设备、机具、用电、防火等相关设备的配置及使用要求；

- 安全防护用品的配置及使用要求；

- 职业健康安全、环境管理的检查及违规、违章的处置分析、总结；

- 应急预案（应急组织、应急物资、应急措施、应急报告等）；

- 应急能力的培训和演习；

- 项目部级教育由项目负责人、项目部经理负责主持。

- 班组级教育内容

- 本工程项目的《施工组织方案》及职业健康安全、文明施工和环境管理制度、技术措施和方案；

- 工程施工现场的基本情况和必须遵守的注意事项。雇主、总包方和监理的要求，总包方有关工程施工现场的管理制度；

- 公司制定的职业健康安全、环境管理体系文件和《安全生产操作规程》及相关要求；

- 工程施工现场的概况、作业性质及范围，特殊工程施工、特殊现场环境的要求；

- 劳动保护用具、用品发放标准及合理使用的基本知识；

- 施工设备、机具、用电、防火等相关设备的配置及使用要求；

- 安全防护用品的配置及使用要求；

- 职业健康安全、环境管理的检查及违规、违章的处置分析、总结；

- 应急预案（应急组织、应急物资、应急措施、应急报告等）；

- 应急能力的培训和演习；

- 本专业、本工种的安全操作规程；

- 工程施工现场容易发生事故、事件的部位及防范要求；

- 工程施工现场人员的职业健康安全、环境管理职责；

- 班组级安全教育由项目部专职安全员和工长主持。

- 特殊工种、新招入、换岗、重新上岗人员教育

- 特殊工种人员教育

- 特殊工种人员（如：电工、焊工等）除要接受常规教育、培训外，还要经过本工种的专门培训考试，考试合格发证后，方可独立操作。每年进行一次复审；

- 工程施工中如需电工、焊工以外的特殊工种人员作业时，公司将外聘具备该专业、工种资质的外单位人员进行施工；

- 特殊工种人员的教育、培训工作由公司和项目部负责或参加外部教育、培训。

- 新招入人员教育

- 公司安全生产的历史，安全生产的特点及当前安全生产状况；

- 各级政府部门颁布的职业健康安全生产管理方针、政策、法律、法规；

- 本工程项目的《施工组织方案》及职业健康安全生产管理制度、技术措施和方案；

- 所去工作岗位的职业健康安全生产管理要求和《安全生产操作规程》；

- 要使用的设备安全装置、工具、仪器的使用安全规程及预防事故的方法；

- 岗位的安全管理职责和安全活动要求；

- 个人防护用品、用具的正确使用及维护保养知识等；

- 新施工人员的安全教育由项目部经理或工长负责主持，具体教育内容同班组级教育内容。

- 换岗、重新上岗人员教育

- 新岗位的《施工组织方案》及职业健康安全生产管理制度、技术措施和方案；

- 新岗位工程施工现场的概况、作业性质及范围，特殊工程施工、特殊现场环境的要求；

- 新岗位的职业健康安全生产管理要求和《安全生产操作规程》；

- 新岗位所必须的职业健康安全生产管理知识、常识，各种机具、设备及安全防护设施、设备的性能及作用；

- 新岗位个人防护用品的正确使用和维护保养；

- 换岗、重新上岗人员教育由项目部经理、工长负责主持。

- 工程施工现场的全体人员在职业健康安全生产管理教育、培训考核合格后方可上岗。

- 对进入工程施工现场的外来人员（如：公司对工程施工现场实施检查人员、设备或材料供应商需进入工程施工现场人员和外单位到工程施工现场参观或考察人员等）教育，由项目部经理、项目部技术负责人或项目部专职安全员负责，教育内容主要是进入工程施工现场注意事项等。

四、安全生产管理教育形式

- 提倡自学有关方针、政策、法规和相关知识，并通过口头宣讲、交流以及周或月例会等形式进行教育。

- 工程施工现场设置、张贴广告、标语、宣传画、标志等形式进行安全教育。

- 通过工程施工现场的班前班后会，以及参加总包方组织的学习、考试和签订《个人安全责任协议书》等形式进行教育。

- 定时参加外部组织的各专业教育、培训和考核并取证，按要求参加公司组织的教育、培训和考试等形式进行安全教育。

- 适合公司教育、培训的各种形式都可采用。

## 第四节 安全生产管理检查

一、公司实行三级安全生产管理检查

公司实行三级安全生产管理检查，即：公司级检查、项目部级检查、班组自查。

- 公司级检查

- 公司工程管理部在每月5初召开例会，对上月检查工程施工现场的情况集中进行汇报式检查；

- 公司工程管理部对工程施工现场进行不定期、经常性的巡检。包括：安全生产责任制是否健全、安全措施在工程施工现场是否落实，特殊工种人员的证件是否有效，是否进行了教育、培训，施工机具、设备、仪器、仪表是否进行了检测等；

- 公司工程管理部对工程施工现场的施工用电安全、机具设备的使用安全、劳动保护用具、用品配备及正确使用，工人工资的准时发放等情况进行专项检查。

- 项目部级检查

- 项目部对工程施工现场的检查要列入项目部工作的首位。要对工程施工现场安全人员的配备，特殊工种证书的有效性，施工机具、设备、仪器、仪表的使用安全性，以及工程施工现场人员职业健康安全防护和环境保护设备、设施及用品、用具的可靠性要进行经常性检查，杜绝“以包代管”的违章行为；

- 项目部对工程施工现场的《施工组织方案》和安全生产管理制度、技术措施和方案实施情况进行规范性、符合性、操作性的专业性检查，以杜绝制度、措施、方案与现场实施存在两张皮的现象；

- 项目部要自查发放工人工资的情况，使国家有关不准拖欠工人工资的政策落实到实处；

- 针对节假日前后施工人员思想容易松懈、安全隐患容易发生的特点，项目部要以送温暖形式进行检查，提醒施工人员，越是节日越不能放松警惕、麻痹大意。必要时，安排项目部专职安全员节假日值班。

- 班组自查

- 班组的检查主要以自查、互查、工作交接检查为主。首先要查班前教育的情况。包括：进场后的安全生产操作规程，劳动保护用品的正确使用，机具设备、仪器仪表的正确使用与维护保养等，做好安全技术交底工作；

- 工程施工中，兼职安全员要随时对工程施工现场进行巡检，发现问题及时解决或汇报，甚至下令停工。班组长要记好施工日志，重点记录施工中的职业健康安全、环境状态、作业周围的环境情况和机具、设备使用情况等。根据不同情况，采取不同的措施，预防不安全因素和不安全行为的发生；

- 工程施工中不但要把质量工作交接清楚，更要把安全状况、周围环境交接明白，并做好交接记录。

二、安全生产管理检查的整改

对查处的安全生产管理问题或事故、事件隐患，不能立即整改的，公司工程管理部要限期进行整改，制定整改计划、定专人负责，并由责任人跟踪验证。在隐患未消除前，必须采取可靠的防护和保护措施。如有危及人身安全的紧急情况，应立即停止施工作业。

三、安全生产管理检查的记录

各级安全生产管理检查，均应按规定要求进行记录，并按规定要求进行汇总、分析，以便制定预防、纠正、整改措施和方案，杜绝职业健康安全、文明施工和环境管理事故、事件隐患。

## 第五节 安全生产操作规程

一、劳动保护、防护管理规定

- 项目部根据相关规定和实际需要，采购本项目部所需的劳动保护、防护用品。

- 项目部负责为工程施工现场人员配置必要的劳动保护、防护用品，并缴纳人身意外伤害保险。

- 项目部要有专（兼）人对劳动保护、防护用品进行管理，登记列表，并落实到人。

- 项目部专职安全员对施工现场使用的劳动保护、防护用品进行随时检查。当发现使用不符合防护要求或过期用品时，项目部安全员应及时报项目负责人、项目部经理，责令施工人员立即停止使用该用品，并及时更换新的用品。施工人员有权拒绝使用不符合防护要求或过期用品，并可直接向公司工程管理部、主管领导报告。

- 项目部要保存好劳动保护、防护用品的采购凭证（复印件），以备公司检查。

- 项目部不得以货币或其他物品替代应当配置的劳动保护、防护用品。

- 公司工程管理部负责项目部劳动保护、防护用品配置和使用情况的监督检查。

- 劳动保护、防护用品包括：安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套、防护面罩、口罩、护目镜、耳塞、灭火器、应急医药箱和必要的、季节性的用品等。

- 采购的劳动保护、防护用品的安全生产许可证、产品合格证、安全鉴定证必须齐全、有效。同时，采购的用品还应符合国家健康安全、环境保护和计量等法规要求。

二、电工安全操作规定

- 电工必须经专业技术、安全培训，持有效证件上岗。严禁非电工作业。强电作业时，必须穿绝缘鞋，并严禁酒后作业。

- 所有绝缘、检测、作业工具、仪器应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校验。

- 在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中，必须采用TN—S接零保护。

- 电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等，均应做保护接零。

- 项目部安全员应定期或不定期对施工现场临时用电的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修。发现隐患应及时排除，并建立检测、维修记录。

- 临时用电拆除或移动时，应按顺序先断电源、后拆除或移动。

- 施工现场露天使用的电气设备，应有良好的防雨性能或可靠的防雨设施。配电箱必须安装牢固、完整、严密。使用中的配电箱内严禁放置杂物。

- 安装照明线路时，不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料。因作业需要时，应在大楞上铺设脚手板。天棚内或移动照明应采用36V低压电源。

- 在脚手架上作业，脚手板必须满铺，不得有空隙和探头板。使用的料具，要放入随身工具袋携带，不得投掷。

- 电气设备的金属外壳应采用接地或接零保护。同一供电系统，不允许一部分设备采用接零保护、另一部分采用接地保护。

- 照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上，且严禁乱拉、乱设。照明灯具需安装在金属脚手架、龙门架上时，线路和灯具应采用绝缘物与其隔离，距离工作面高度在2米以上，并配有熔断器和防雨措施。

三、电焊工安全操作规定

- 电焊工必须经专业技术、安全培训，持有效证件上岗。严禁非电焊工作业。电焊作业时，电焊工应穿电焊绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。高处作业时，电焊工应系安全带。

- 电焊作业现场周围10米范围不得堆放易燃易爆物品。

- 雨、雪、六级以上大风（含六级）天气，不得露天作业。雨、雪后要清除积水、雪后方可作业。

- 电焊作业前，应首先检查焊机和电焊工具（如：焊钳和连接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等），并确认安全合格后，方可作业。

- 严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内、运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内、以及受力构件上焊接和切割。

- 焊接曾储存易燃易爆物品的容器时，要根据介质进行多次置换及清洗，并打开所有孔口，经检测确认安全后，方可作业。

- 在密封环境内长时间电焊作业时，要有通风措施，以免造成烟气中毒、缺氧反映等。

- 电焊作业地点潮湿或电焊工身体出汗而使衣服潮湿时，严禁靠在带电钢板或工件上，电焊工要在干燥的绝缘板或胶垫上作业，配合人员要穿绝缘鞋或站在绝缘板上。

- 电焊作业时，临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧、用胶布包严。

- 电焊作业遇下列情况时，必须切断电源：

- 改变焊机接头时；

- 更换焊件需改接二次回路时；

- 转移工作地点搬动焊机时；

- 焊机发生故障需进行检修时；

- 更换保险装置时；

- 工作完毕或临时离开电焊作业现场时。

- 高处电焊作业时，必须遵守下列规定：

- 使用标准的防火安全带；

- 在电焊作业点的正下方5米外设置护拦，并设专人监护。必须清除作业点下方区域的易燃易爆物品；

- 必须戴盔式面罩。焊接电缆要绑紧在固定处，严禁绕在身上或搭在肩上；

- 电焊工必须站在稳固的操作平台上作业，焊机必须放置平稳、牢固，设有良好的接地保护装置。

- 电焊作业时，严禁把焊钳夹在腋下去搬焊件或将焊接电缆挂在脖子上。

- 电焊作业时，二次线必须双线到位，严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线应无破损，且绝缘良好。焊把线必须加装电焊机触电保护器。

- 焊接电缆通过道路时，必须架高或采取其他保护措施。

- 焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁，不得碾轧焊把线，要采取防止焊把线被尖利器物损伤的措施。

- 清除焊渣时，要佩戴防护眼镜或面罩。焊条头要集中堆放。

- 电焊作业现场应配置灭火器。

- 电焊作业后，必须拉闸断电，并将地线和焊把线分开。在确认火已熄灭后，方可离开现场。

四、高处作业安全操作规定

- 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—91）制定本规定。

- 高处作业：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m），有可能坠落的高处进行作业，称为高处作业。

- 患有严重心脏病、高血压、贫血及其他不宜高处作业的人员，严禁进行高处作业。

- 高处作业时，作业人员要配备安全帽、安全带、安全绳、安全网（必要时）、防滑鞋、移动式梯子。

- 高处作业时需使用的安全标志、机具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前进行检查，并确认完好、安全可靠后，方可投入使用。施工工具要随手放入工具袋内。

- 高处作业的走道、通道板和登高用具，要随时清扫干净。拆卸下的物件、余料和废料要及时清理、运走，严禁抛掷。上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。

- 梯子底部要坚实，不得垫高使用，梯子的上端要有固定措施。立梯工作角度以75º±5º为宜,踏板上下间距以30㎝为宜，不得有缺档。

- 梯子如需接长使用时，必须有可靠连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。

- 折梯使用时，上部夹角以35º～45º为宜，铰链必须牢固，并有可靠的拉撑措施。

- 装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处要牢固可靠，立柱底端离地面不得超过80㎜。

五、施工设备、机具管理规定

- 管理要求

  - 施工设备、机具要有专（兼）人负责管理，定人定机，要建立台帐，要制定相应管理措施，以保障人身和机具安全。

  - 项目部负责施工现场施工设备、机具、仪器仪表的管理、维护、保养、检查，并保存相关记录。

  - 工程管理部负责施工现场机具设备、仪器仪表安全使用的监督、检查。

  - 施工现场施工设备、机具包括：电焊机、氧气瓶、乙炔瓶、砂轮切割机、锯、压槽机、套丝机、台钻、试压泵、手持电动工具等。

  - 施工现场设备、机具使用、维修中产生的废油、废液、废物等，要防止渗漏，集中处理，防止造成污染。

- 操作要求

- 电焊机

  - 电焊机应放置在防雨、防砸地点，下方不得有堆土和积水。周围不得　　　  堆放易燃易爆物品及其杂物。

  - 电焊机应单独设开关，并装设漏电保护装置。

  - 电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米，两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩，电焊机二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。中间不得超过一处接头，接头及破皮处应用绝缘胶布包扎严密。

  - 电焊机把线和回路零线必须双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道等作回路地线。二次线不得泡水中，不得压在物料下方。

  - 工人必须按规定参加培训考试，持证上岗。操作时穿戴防护用品。

- 氧气瓶

  - 氧气瓶应与其他易燃气瓶和易燃易爆物品分别存放，并有专人管理，配置灭火器材。

  - 氧气瓶库房应与高温、明火地点保持10米以上距离。

  - 氧气瓶阀不得沾有油脂、灰土，不得用带油脂的工具、手套或工作服接触氧气瓶阀。

  - 氧气瓶不得在强烈日光下爆晒，夏天应搭设防晒罩、棚。

  - 氧气瓶与焊炬、割炬、炉子和其他明火的距离应不小于10米。氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于5米。

  - 开启氧气瓶阀门时，操作人员不得面对减压阀，应使用专用工具。严禁使用无减压器的氧气瓶作业。

  - 作业中发现氧气瓶阀失灵或损坏不能关闭时，应待瓶内氧气自动逸尽后，再行拆卸修理。

  - 检查氧气瓶瓶口是否漏气，要用肥皂水涂瓶口观察，不得用明火试。

- 乙炔瓶

  - 乙炔瓶存储量不得超过5瓶，5瓶以上应有单独储存间。储存间与明火距离不得小于15米，并要通风良好，有降温措施和配置灭火器材。

  - 乙炔瓶要有专人管理，要直立存放，有防止倾斜措施。乙炔瓶严禁与氧气瓶、易燃易爆物品和其他压力容器同处存放。

  - 乙炔瓶与热源的距离不得小于10米。乙炔瓶表面温度不得超过40℃。

  - 装卸乙炔瓶时，动作要轻，不得抛、滑、滚、碰，严禁剧烈震动和撞击。

  - 乙炔瓶内气体不得用尽，必须保留不小于98KPɑ的压强。

  - 使用乙炔瓶时，必须装设专用减压器，减压器与瓶阀的连接要可靠，不得漏气。

- 砂轮机、砂轮切割机

  - 砂轮切割机应装设点动开关，禁止使用倒顺开关。

  - 砂轮、传动皮带、传动轴头的罩盖应齐全，安装牢固，切料点应灵活完好。

  - 砂轮切割机切削前方应设置遮挡板保护，防止切削灼伤人和引起火灾。砂轮机、砂轮切割机旋转方向严禁对着主要通道或人员。切断电源停机后再清理杂物或移动砂轮机、砂轮切割机。

  - 严禁使用有裂纹、外边缘有残缺的砂轮片。当砂轮片直径小于25厘米时，应及时更换新砂轮片。

  - 砂轮切割机操作时，操作人员应站在砂轮片侧面。不准两人同时使用一台砂轮机。辅助人员可以帮助稳固加工材料，以防在砂轮机、砂轮切割机运转时材料摆动造成危险。

  - 砂轮切割机严禁做打磨使用，严禁侧向磨削。

  - 砂轮切割机应放置在地面坚固、防雨、防潮、平稳的地方。

  - 使用砂轮切割机时，要尽量选择远离居住区的地方，以减少噪声的污染。操作人员要进行个人防护，戴耳塞。

- 滚槽机、套丝机

  - 机器要摆放在地面坚固、防雨、防潮、平稳的地方。

  - 机器插座必须与机器电源匹配，电源线应使用橡套线，并有接地保护。

  - 不应拉扯电源线拨插头。防止电源线接触油脂、热源及锋利器具。

  - 机器操作前，应空转试运行，并检查各部位、部件运转正常后，方可作业。

  - 使用套丝机时，应按加工管径的大小选用板牙，并按顺序正确装入。作业时，应使用润滑剂对板牙进行润滑。

  - 滚槽机的安全阀出厂时已调好，不要自行调整。

  - 加工长料时，料末端应使用托架，托架应牢固。

  - 机器操作时，要注意压轮的下压速度和套丝的进料速度，不可过猛。

  - 套丝时，严禁戴手套，严禁用硬物敲打管件，应用刷子清除铁屑。

  - 保证机器完整、清洁，及时给机器的润滑部分添加润滑油。

  - 滚槽机的油泵必须添加标准的液压油，不可用其它油类替代。

  - 滚槽机、套丝机所用油料要妥善管理，有防止泄漏措施。

- 手持电动工具

  - 一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具，并装设额定动作电流不大于15ｍA，额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。

  - Ⅰ类手持电动工具必须作接零保护。

  - 露天、潮湿及狭窄场所或在金属构架上使用手持电动工具时，必须选用Ⅱ类手持电动工具，并装设防水型的漏电保护器，严禁使用Ⅰ类手持电动工具。

  - 手持式电动工具使用前，应作空载检查，运转正常后，方可使用。

  - 手持电动工具负载线应采用橡套软线，不应有接头。

  - 手持式电动工具应配好插头，插头和插座应完好无损，并不得带负荷插接。

  - 使用电锤、冲击钻等手持电动工具向上钻孔时，施工人员要有防护措施，戴口罩、眼罩。必要时，采取降噪措施，操作人员要进行个人防护，戴耳塞。

六、临时用电管理规定

- 施工照明

- 一般施工现场宜选用额定电压为220V的照明灯具，不得使用带开关的灯头，并应选用螺口灯头。照明灯具的金属外壳必须做接零保护。

- 施工现场较潮湿的作业环境或局部照明灯具电压不应大于36V。在特别潮湿地面、锅炉或金属容器内作业时，照明灯具电压不得大于12V。手灯应用胶把和网罩保护。

- 照明线路严禁拴在金属架上，严禁在地面上乱拉、乱拖。照明灯具需要安装在金属架上时，线路、灯具必须做绝缘处理。

- 施工现场的照明灯具应采用分组控制或单灯控制。

- 施工用电线路

- 电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面敷设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。

- 有接头的电缆不准埋在地下，接头应外露地面，并配有电缆接线盒（箱）。电缆接线盒（箱）应防雨、尘、机械伤害，应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

- 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤场所及引出地面从0.2米高度至地下2米处时，必须加设防护套管。

- 接地

- 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，必须采用三相五线制、接零保护系统。

- 电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。

- 施工现场用电线路与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地要求做保护接零或保护接地。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

- 施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

- 开关箱

- 开关箱应采用铁板或优质材料制作，不得使用木制的配电箱。箱体应牢固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式。

- 开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在瓦斯、烟气、蒸汽和有侵蚀性气、液体的场所。

- 开关箱内导线严禁有任何明露部位。相线不得使用端子板进行连接。

- 开关箱内的工作零线和保护零线端子板应分开设置。工作零线应通过端子板连接。

- 停止使用的开关箱应切断电源，箱门上锁。

- 用电设备

- 施工用电制度应由专业电工负责，配电柜开关每天都应进行维护，检查触电保安器，每天一次试跳并记录；

- 施工现场的用电设备应定期检查，确保设备可靠运行。

- 所有电气设备的外露导电部分，应做接零保护。对产生震动的设备的保护零线连接点不应少于两处。

- 各类电气设备必须装设漏电保护器并应符合规范要求。

- 所有用电设备拆、修或移动时，必须断电后方可进行。

## 第六节 施工现场安全、消防、保卫方案

一、工程施工现场安全方案

- 项目部经理为安全工作第一负责人，项目部专职安全员协助项目负责人、项目部经理进行安全工作管理；

- 严格执行总包商和监理的各项规章、制度，坚决服从命令、听从指挥；

- 所有工程施工现场人员必须持有效证件上岗，为所有工程施工现场人员办理人身以外伤害保险；

- 所有进入工程施工现场人员（包括：公司检查人员、参观考察人员），必须正确佩带安全帽，安全帽必须符合GB2811-1989标准；

- 所有进入工程施工现场施工作业区人员，必须记录进入时间、施工作业地点、离开时间、施工作业内容、使用施工设备、设施、照明设施或随身照明用具、安全防护设施、设备或用具等，并事先明确有关施工作业区的疏散通道；

- 严禁违章指挥和违章作业，严禁串岗和无证上岗；

- 凡在坠落高度基准面2M以上（含2M），无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确使用安全带，安全带必须符合GB6095-1985标准；

- 凡进入工程施工现场人员，必须经过进入工程施工现场安全方面的教育，方可进入工程施工现场。对于参观、考察人员，要有陪同人员；

- 坚持周一安全活动1小时制度，积极参加总包方组织的各项安全活动，并接受总包方和监理的检查，虚心听取意见，认真落实预防、整改措施；

- 凡在深井、地下管道或通风不好的地下室施工作业时，应采取有效的通风措施，并进行有毒、有害气体探测。特殊情况必须采取特殊防护措施，防止发生中毒事故；

- 凡使用电气焊或产生火花、火焰的施工作业时，必须遵守总包方“用火证制度”，取得用火证后方可施工作业，并按消防方案实施，还须严格执行《安全生产操作规程》；

- 工程施工现场材料堆放地要考虑消防车进入，并按总包方指定的地点存放；

- 工程施工现场一切洞口、过道、出入口均应设置有效的防护；

- 在施工图纸上应明确标明孔洞、交叉施工作业面、疏散通道、垂直、水平运输机、卸料平台门等，并向施工人员进行交底；

- 对于高处施工作业、料具存放、临时用电、施工机具、安全防护用品、用具等，应严格执行《安全生产操作规程》；

- 在恶劣天气环境条件下施工作业，应制定详细、特殊条件下施工作业的特殊措施和安全保障的特殊措施，配备特殊机具设备和保护装置，并就措施进行细致交底，确保安全施工作业顺利进行。

- 严格执行“安全生产要求和管理责任划分”的规定；

- 严格执行“各级安全教育培训以及持证上岗制度”的规定；

- 严格执行“安全检查制度”的规定；

- 严格执行“检查整改消项制度”的规定；

- 严格执行“安全防护措施、设备验收制度”的规定；

- 严格执行“施工作业转换后的交接检验制度”的规定；

- 严格执行“安全防护验收表和施工变化后交接检验制度”的规定；

- 严格执行“个人劳动防护用品定期定量供应制度”的规定；

- 严格执行“职工因工伤亡报告制度”的规定；

- 严格执行“安全工作奖罚制度”的规定；

- 严格执行“安全防范制度”的规定；

- 一旦出现重大安全责任事故，应执行《应急准备与响应控制程序》和《安全生产事故报告及处理制度》。

二、工程施工现场消防保卫方案

- 项目负责人、项目部经理为消防保卫工作第一负责人，项目部专职安全员协助项目负责人、项目部经理进行消防保卫工作管理；

- 项目部配备2名兼职消防保卫管理人员，由项目部专职安全员担任；

- 实行工程施工现场逐级防火责任制；

- 对工程施工现场人员进行消防保卫管理、要求和消防知识教育，义务消防人员须掌握消防设施、器材的使用；

- 严格执行总包方和监理的各项规章、制度，坚决服从命令、听从指挥；

- 积极参加总包方组织的各项消防保卫活动，并接受总包方和监理的检查，虚心听取意见，认真落实预防、整改措施；

- 施工材料的存放保管，符合防火安全要求；

- 易燃品必须专库储存，在建工程现场内不准作为仓库使用，不准积存易燃材料。库房内要采用防爆灯具，开关设在库内；

- 施工人员不许吸烟；

- 工程施工现场内从事电气焊的施工作业人员均应受过消防知识教育，持有效操作合格证，并在现场配备适当的看火人员。同时，看火人员随身有灭火器具，在焊接过程中，不准擅自离岗。取得用火证后方可施工作业；

- 各类电气设备线路不准超负荷使用，照明线要看管保护；

- 在高压线下不搭设临时建筑，不堆放可燃材料；

- 对所用电器要严加管理，预防短路打火；

- 在吊顶内安装管道时，应在吊顶易燃材料安装以前完成焊接作业；

- 使用易燃油漆时，要注意通风，严禁明火。

三、工程施工现场保卫方案

- 项目负责人、项目部经理为工程施工现场保卫工作第一负责人，项目部副经理协助项目负责人、项目部经理进行保卫工作管理；

- 对所有工程施工现场人员进行法律、法规和各项规章、制度的教育；

- 严格执行总包方和监理的各项规章、制度，坚决服从命令、听从指挥；

- 积极参加总包方组织的各项保卫工作，并接受总包方和监理的检查，虚心听取意见，认真落实预防、整改措施；

- 所有工程施工现场人员名单均编制造册，并保存身份证、暂住证、工作证、特殊工种上岗操作证、技术工种证、职称证和资质证等复印件，以备查验；

- 对出入工程施工现场和施工作业现场人员，进行登记；

- 工程施工现场杜绝一切扰乱社会治安现象。严禁工程施工现场人员偷盗、斗殴，一经发现当即开除，并直至追究其法律责任；

- 严禁工程施工现场人员在非施工作业期间到施工作业区域或到非施工作业区域逗留；

- 施工材料、机具、设备、设施和贵重物品有专人保管，工程施工现场人员有责任、有义务保管好自己的物品和爱护工程施工现场的公共财产；

- 工程施工现场人员有责任、有义务与不良现象斗争，并及时报告有关部门或人员，防止偷盗、斗殴等不良事件的发生。

## 第七节 生产安全事故应急救援预案

一、应急救援组织机构与职责

- 对外联系组：负责与当地公安、消防、卫生防疫及安全生产、环境监督管理部门联系沟通。

- 现场协调组：负责协调事故现场各相关方的关系和事故现场处置。

- 物资供应组：负责提供应急救援物资和供应。

- 信息传递组：负责向公司相关部门、人员传递事故发展动态。

- 善后处理组：负责处置事故善后事宜。

二、应急救援小组成员

- 总指挥：项目部经理

- 联系协调组：项目部技术负责人

- 现场协调组：专职安全员和各专业工长

- 物资供应组：项目部专职安全员、材料员

- 善后处理组：项目部经理、公司有关人员

三、突发事故报告与应急救援预案启动程序

- 发生事故时，发现人应立即报告项目部经理或公司主管领导；

- 报告内容包括：事故发生的时间、地点、性质和人员、财产损失的简要情况，已采取的救援措施，以及事故发展动态；

- 项目部经理接到报告后，应立即报告公司行政主管部门、工程管理部和公司主管领导；

- 公司主管领导接到事故报告后，视情况报请公司总经理批准启动公司应急救援预案，并迅速通知公司应急救援小组赶赴现场，实施救援处置。

- 救援小组人员联系电话：（略）

四、救援总则

- 保护人员生命第一，保护环境、财产第二。

- 视突发事件具体情况，首先实施自救。当事态难以控制时，应立即求助相关方和社会资源。

- 具体原则

  - 疏散无关人员，抢救受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

  - 阻断危险源，防止二次事故发生。

  - 保持信息畅通，随时掌握事故现场情况。

  - 保证应急人员和物资调度有序。

  - 调集应急力量，控制事态发展，最大限度减少事件影响和损失。

五、应急救援预案启动

应急救援预案启动后，总指挥应快速反应，统一指挥救援小组和项目部人员配合作战：

- 对外联系组根据总指挥的指令与当地公安、消防、卫生防疫、医院及安全生产、环境监督管理等部门取得联系。

- 现场协调组应及时组织自救、互救，并与事故现场相关部门协调好关系，配合相关救援单位实施现场救援，维护事故现场秩序。

- 物资供应组应及时为事故现场提供所需的交通、通讯、器材、设备、药品等救援物资，为救援工作顺利进行提供保障。

- 信息传递组应及时向公司领导、相关部门传递事故救援的最新动态。

- 善后处理组应在事故发生后及时组织有关部门和人员妥善做好事故善后处理事宜。

六、救援器材、设备

- 汽车：牌号（略）

- 通讯：电话、传真（略）

- 器材：简易呼吸器，氧立得，体温计，毛巾，口罩，安全帽，急救绳索，强光手电，急救箱等。

## 第八节 安全生产事故报告及处理制度

一、公司实行三级安全生产事故报告及处理制度

即：公司级、项目部级、班组级。

- 班组负责轻微事故的报告及处理。

- 项目部负责一般事故的报告及处理。

- 公司负责重大事故的报告及处理。

二、事故划分：轻微事故、一般事故、重大事故

- 班组负责轻微事故的报告及处理。

- 项目部负责一般事故的报告及处理。

- 公司负责重大事故的报告及处理。

三、公司级重大事故的报告及处理

- 发生重大事故时，发现人应立即报告项目部经理或公司主管领导，并启动相应应急预案。

- 重大事故发生后，公司行政主管部门、工程管理部（或配合相关方）负责组织事故调查、处理，对事故现场和相关人员进行调查、询问，对事故原因和应急响应情况进行分析、评价，形成《重大责任事故调查、处理报告》。

- 重大事故处理由公司主管领导组织有关人员，按照国家有关规定程序进行事故分析，确定事故性质，查清事故原因，写出书面报告，报公司总经理批准，上报有关安全生产、环境监督管理部门。善后处理组要及时做好善后事宜。重大事故发生后的复工日期，由市区安全生产、环境监督管理部门决定。

- 公司对发生重大事故的项目部或责任人员进行行政处罚，并处以2000—20000元的罚款。

- 对有重大人员伤亡或财产损失的，公司将有关责任人员移交司法部门处理。

五、项目部级一般事故的报告及处理

- 发生一般事故时，发现人应立即报告项目部经理，并启动相应应急预案。

- 一般事故发生后，项目部经理或公司行政主管部门负责人应立即赶到现场采取有效措施，负责组织相关人员进行事故分析，确定事故责任，查找事故原因，制定纠正、预防措施，提出处理意见，书面报告公司工程管理部和公司主管领导。一般事故发生后的复工日期，由公司工程管理部和公司主管领导决定。

- 公司对发生一般事故的项目部或责任人员进行通报批评，并处以1000元—5000元的罚款。

六、班组级轻微事故的报告及处理

- 工程施工现场发生轻微事故时，施工现场人员应立即采取自救、互救措施。同时报告工长和项目部专职安全员或项目部经理。

- 轻微事故发生后，项目部专职安全员或项目部经理负责组织相关人员进行事故分析，确定事故责任，查找事故原因，制定纠正、预防措施，提出处理意见，并报公司工程管理部。

- 项目部专职安全员或项目部经理负责召开会议，宣布纠正、预防措施和事故处理意见，事故责任人要在会上进行检讨。项目部工程现场施工人员要吸取事故教训，并学习相关职业健康安全和环境管理规定，以提高职业健康安全防护和环境保护意识。