七、主要施工机具配备计划：

1、施工用的机械设备一览表

| 设备名称 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- |
| QT20塔吊 | 2 | 21.1×2 |
| JZM混凝土搅拌机 | 2 | 12×2 |
| HL300砂浆搅拌机 | 2 | 5.5×2 |
| 蛙式打夯机 | 2 | 2.2×2 |
| 潜水泵 | 2 |  |
| YZX-50振动棒 | 6 | 1.1×6 |
| PZ-50平板振动器 | 2 | 2.2×2 |
| 电焊机 | 2 | 容量：17KVA×2 |
| 切割机 | 3 | 0.75×3 |
| 木工平刨 | 1 | 10.2 |
| 钢筋切断机 | 1 | 10.2 |
| 电动圆盘锯 | 1 | 10.2 |

2、工程检验测量、试验设备

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | 1台 | S3 |
| 2 | 经纬仪 | 1台 | J6 |
| 3 | 磅秤 | 1台 | 1T |
| 4 | 50米钢卷尺 | 1个 | 青岛产 |
| 5 | 砂浆试块模 | 1组 | 高密产 |
| 6 | 砼试块模 | 2组 | 高密产 |
| 7 | 2米靠尺 | 2个 |  |
| 8 | 2米钢尺 | 3把 |  |
| 9 | 5米钢尺 | 2把 |  |
| 10 | 坍落度筒 | 1个 |  |

八、检验和试验

（一）、施工中采用现行标准如下：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50200-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）。

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）。

现行标准图集做法中有效版本，以及建筑工程强制性条文、施工图纸、设计变更等。

（二）、检验批的划分：具体见下表

- 对原材料、成品、半成品的检

（1）对进场的热扎带肋钢筋，按批进行检验，每批重量不大于60T，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每批抽取两根钢筋，每根取各2个试样进行拉伸和冷弯试验。

（2）对进场的热扎光圆钢筋，按批进行检验，每批重量不大于60T，

每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每批抽取两根钢筋，每根取各2个试样进行拉伸和冷弯试验。

（3）水泥按同一生产厂家、同一等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200T为一批，抽样检验。

（4）红砖按15万块为一验收批，抽样数量30块为一组。砌块按1万块为一验收组，按规定数量送检。

砂子、石子各200m3为一检验批。地面砖、内墙面砖、涂料、防水卷材等按规定进行验收送检，经检测试验合格方可使用。

（5）对门、窗等成品、半成品必须有合格证和检验报告合格后方可使用。

（6）砂浆试块：

a、地下室为一个检验批，以上各层为2个检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌至少抽检一次。砌筑砂浆的验收批，同一类型、强度等级的砂浆试块不少于3组。

b楼地面工程中检验细石砼和水泥砂浆强度试块组数，每层为2个检验批留置试块。当每层建筑工程面积大于1000m2时，每增加1000m2增设增做1组试块；小于1000m2按1000m2计算。

- 试块：

- 拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

- 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；

- 当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；b   c

- 每一楼层、同一配合比混凝土取样不得少于一次；

- 每次取样至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数根据实际需要确定。

- 检验依照国家规范和公司管理文件认认真执行。

见证取样在建设单位或工程监理人员的见证下，由施工单位的现场试验人员按有关标准、规范程的规定，现场见证取样；涉及结构安全的试块、试件才材料取样送检数量不得低于30%（见表一、二）。