- 工程概况：

1.1施工组织设计的编制依据

  - 1根据建设单位提供的项目计划批准文件；

1.1.2根据甲乙双方订立的建设工程施工合同及有关工程协议；

  - 3根据某市光浩工贸有限公司办公楼工程施工图纸设计文件；

  - 4根据诸城的气象、地质以及水文和地理等条件；

  - 5根据国家现行施工规范、强制性标准、操作规程、质量验收规范以及有关指导性文件。

  - 6现有施工能力和技术装备水平；

  - 7《工程地质勘察资料》。

1.2工程特点：该工程位于某市东外环路与繁荣路交叉路口西南角；建筑面积6656平方米，东西长60.54米，南北宽17.60米；为六层框架结构，一层局部剪力墙，无地下室；一层层高4.50米，二至六层层高3.60米，室内外设计高差0.60米；本工程图纸由山东杰森建筑工程设计有限公司设计，潍坊蓝图工程管理中心监理，潍坊大地勘察设计院地质勘察，某市建筑工程质量技术监督站监督；施工现场交通便利，三通一平已经完成，具备开工条件；开工日期***********，即工期为******日历日。

（A）建筑设计：本工程外墙：3.800以下采用干挂花岗岩墙面，3.800以上采用铝板饰面；内墙：卫生间、餐厅墙面为瓷砖墙面，其它墙面为混合砂浆墙面；地面：楼梯间、走廊地面为磨光花岗石地面，其它为铺地砖地面；楼面：卫生间为防水楼面，楼梯间、走廊为磨光花岗石楼面，除此之外的均为铺地砖楼面；平屋面采用卷材防水保温屋面；顶棚：卫生间采用油漆顶棚，其它房间采用抹灰顶棚；踢脚：除楼梯间、卫生间之外的所有房间均采用高200的地砖踢脚；窗户主要为铝合金窗、玻璃幕墙，门采用铝合金木门、塑面木门和特制的钢们（此部分为甲方自理）以及丙级防火门。本工程建筑造型庄重明快，布局合理，实用美观。

（B）结构设计：本工程地震设防烈度为7度，现浇混凝土框架结构，钢筋混凝土独立基础，局部简力墙结构；基础垫层为C15素砼，独立柱基础及局部条基和各层柱、梁、板均为C30钢筋混凝土；标高4.465以下采用MU10烧结煤矸石砖砌筑，其它部位的填充墙采用MU3.5的加气混凝土砌块砌筑；标高+-0.000以下采用M7.5水泥砂浆砌筑，其它部位采用M5混合砂浆砌筑。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600