目  录

第一章  导流洞的水力算…………………………………………………………………………2

第一节  洞身水力计算…………………………………………………………………………4

第二节 上、下游水位计算……………………………………………………………………...5

第三节 进口过流流量校核……………………………………………………………………...5

第二章  围堰的水力计算	8

第一节  下游围堰	8

第二节  上游围堰	9

第三章  隧洞内力及配筋计算	12

第一节  山岩压力计算………………………………………………………………………...

第二节  隧洞内力及配筋	13

第四章  调洪演算	12

第一节  调洪演算的基本原理	12

第二节  调洪演算方法及计算	12

第三节  坝顶高程的复核计算	13

# 第一章  导流洞的水力计算

## 第一节   洞身水力计算

## （1）、导流标准

某水库工程是以供水为主兼顾农田灌溉和环境用水的综合利用工程，按《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）的规定，按供水规模应为Ⅳ等工程，根据水库总库容为532万m3，应属Ⅳ等工程，其主要建筑物大坝、溢洪道、取水口及输水洞为4级建筑物，根据颁部规范SDJ338---89的规定，相应的临时建筑物为五级建筑物，考虑到该工程规模较小，选取设频率P=20%，相应流量18m3/s。

## （2）、洞身水力计算

从导流的布置情况来看，在枯水期一般设为无压隧洞，但为了考虑洪水期度

汛时的过流能力，故采用纵坡i=1.5/100；经过多方案的比较，采用i=1.5/100比较合理，经济。

导流隧洞按明渠均匀流设计，由明渠均匀流的流量公式：Q=AC(Ri)1/2=K i1/2

式中 Q——设计流量（m3/s）

A——洞身过水断面面积（m2）

R——水力半径（m），R=A/X，X为过水断面湿周；

C——谢才系数（m1/2/s），其值按曼宁公式计算，C=R1/6 /n，n为糙率。

为了考虑在第一个洪水期的泄洪，假设隧洞洞身的断面尺寸如下图所示：洞宽b=3.8 m ，H=4.3 m 。

流量模数：K=ACR1/2=Q/i1/2

则        K=18/(1.5/100)1/2=146.97  m3/s

糙率n值表

| 衬 砌 材 料 | n |
| --- | --- |
| 现浇混凝土衬砌 | 0.014 |
| 预制装配式混凝土衬砌 | 0.017 |
| 浆砌石衬砌 | 0.017 |
| 经过修整的不衬砌断面 | 0.03~0.035 |
| 未经过修整的不衬砌断面 | 0.04~0.045 |

由《施工组织设计规范》，对现浇砼衬砌，n=0.014   则

b2.67/nK=3.82.67/（0.014×146.97）=17.20

采用高等教育出版社《水力学》上册附图Ⅱ，由b2.67/nK与h0/b的关系曲线，当b2.67/nK=17.2时，在m=0.0的曲线上查得h0/b=0.211，故导流洞中的实际水深为h0=0.211×3.8=0.802m

根据假设的隧洞断面图与洞身水力计算结果，圆拱直墙式断面尺寸为：洞宽b =3.8 m ；直墙高3.197m；圆拱半径r=2.194m；洞内水深h=0.802m；水面

以上净空高度3.498m。

净空面积=A总－A=3.8×2.1＋2×1.9×1.097×1/2＋（1200×3.14×1.92）/3600－3.8×0.802=12.05  （m2）

则ΔA/ A=（12.05/15.1）×100%=79.81%

故净空高度及净空面积均符合明渠规范要求，并且实际过水断面形状上为矩形，故假设隧洞为明渠是正确的。

当Q=18.0m3/s时的相应临界水深hk及临界坡ik， =[ΑQ2/( gb2)]1/3

hk=[1×182/(9.8×3.82)]1/3=1.32 m， h0=0.802 m，由h0＜hk时、Fr＞1为急流 。

临界断面面积Ak=bhk=3.8 ×1.32=5.016 m2

临界过水宽度Bk=b=3.8 m

临界湿周Xk=b＋2hk=3.8＋2×1.32=6.44 m

临界水力半径Rk=Ak/Xk=5.016/6.44=0.78 m

临界谢才系数Ck=RK/6 1/n=0.781/6×1/0.014=68.52

则临界纵坡ik=gXk/(αCk2 Bk)=9.8×6.44/（1×68.522×3.8）=0.0036

由ik=0.35%＜i=1.5%，所以为陡坡。

## 第二节  上、下游水位计算

1）、下游水位

由基本资料—岔河水库坝下水位流量关系曲线可知，当流量Q=18m3/s时相对应的水位为1423.01m，故下游水位为1423.01m ，下游设计洪水静水位为：1423.01 m。

2）、上游水位

由ik=0. 35%＜i=1.5%，隧洞长L=184. 79m，取隧洞进口底板高程为：1426m，则隧洞出口高程为：

1426-Li=1426-184. 79×1.5/100=1423.30 m

因隧洞出口底板高程与下游水位高程之差大于零，即1423.15-1423.01=0.14＞0。故泄流量为自由出流。

采用中国城市出版社《施工组织设计与施工规范实用全书》上册，泄流量按短管自由出流，即按非淹没堰流计算。

非淹没堰流公式  Q=mBK2g1/2H02/3

m——流量系数

H0——计入行近流速的上游水头

Bk————临界水深下的平均过水宽度

H0=(Q2/2gm2Bk2)1/3=[182/(2×9.8×0.32×3.82)]1/3=2.33m

则上游水位：1424.38+2.33+△Z

=1424.38+2.38+1.62

=1428.38 m        △Z为河底高程与进口底板之差。

故上游设计洪水静水位为：1428.38m。

## 第三节  进口过流流量校核

采用中国城市出版社《施工组织设计与施工规范实用全书》上册以及SL297—2002水工隧洞设计规范，进口过流流量按宽顶堰公式计算：

Q=σSε1mnb’(2g)1/2H03/2

式中

m——流量系数

m=0.32+0.01×（3－P1/H）/（0.46+0.75×P1/H）

=0.32+0.01×（3－1.63/2.38）/（0.46+0.75×1.63/2.38）

=0.34

σS——淹没系数，自由出流时，σS=1

ε1——侧收缩系数

ε1=1－[α0/(0.2+p1/H)3]（b/B）4（1－b/B）

=1―[0.19/(0.2+1.63/2.38)3](3.7/4.22)4(1―3.7/4.22)

=0.98

故Q=1×0.98×0.34×1×3.7×（2×9.8）1/2×2.383/2

=20.00m3/s＞18m3/s

所以满足要求。

# 第二章 围堰的水力计算

## 第一节  下游围堰计算

考虑到下游围堰挡水保证基坑干地施工，且该工程规模较小，导流期间不允许基坑淹没，故下游围堰设计成不过水围堰。查围堰设计规范DL/T 5087—1999，围堰断面设计要求表7.1.1，不过水围堰堰顶安全超高下限值，对于Ⅳ－Ⅴ级土石围堰，δ=0.5m。

表2—1             不过水围堰堰顶安全超高下限值

| 围堰 形式 | 围堰级别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅲ | Ⅳ |
| 土石围堰 | 0.7 | 0.5 |
| 砼围堰 | 0.4 | 0..3 |

土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的超高值：斜墙式防渗体为0.8~0.6m；心墙式防渗体为0.6~0.3m。取防渗体超高值为0.3m。

根据规范规定：无行车要求的堰顶宽度，当堰高在6~10m时，堰顶宽度取3~4m，当堰高>10m时堰顶宽度取5m。该工程围堰考虑工程自卸汽车运输土石料与推土机工作等因素，堰顶宽为4.5~5m，取堰顶宽为4.5m。围堰采用塑性心墙围堰，填筑时做成梯形断面，坡度为1：0.2~1：0.6的陡坡。心墙的断面是梯形的，上部厚度不小于0.8~1.0m，下部厚度不小于1/10水头，且不能少于3m。

由资料可知，河床的覆盖层厚度取1.5m。查坝址处水位流量关系曲线得：当Q=18m3/s时，其相应的水位高程为1423.01m，则下游围堰的堰顶高程为：

Hd=hd+ha+δ

hd------下游水位高程

ha------波浪爬高（此处忽略不计）

δ------安全超高，按表2—1选用

心墙式防渗体为0.6~0.3m，即取0.3m，则顶部高程为1423.31m。则下游围堰的堰顶高程 ：Hd=1423.01+0.5=1423.51m

下游围堰高度为：h=Hd－1419.34=1423.51－1419.34=4.17  m

注：1419.34m为下游围堰的河底高程。

下游围堰的底宽计算：B= 2×4.17+4.5+1.5×4.17

=19.095 m

下游围堰心墙底宽计算： B=2×0.3×4.45+2=4.66 m

## 第二节   上游围堰计算

考虑到上游围堰挡水保证基坑干地施工，且该工程规模较小，导流期间不允许基坑淹没，故上游围堰设计成不过水围堰。查围堰设计规范DL/T 5087—1999，围堰断面设计要求表7.1.1，不过水围堰堰顶安全超高下限值，对于Ⅳ－Ⅴ级土石围堰，δ=0.5m。

不过水围堰堰顶安全超高下限值

| 围堰 形式 | 围堰级别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅲ | Ⅳ |
| 土石围堰 | 0.7 | 0.5 |
| 砼围堰 | 0.4 | 0..3 |

土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的超高值：斜墙式防渗体为0.8~0.6m；心墙式防渗体为0.6~0.3m。取防渗体超高值为0.3m。

根据施工组织设计规范规定：无行车要求的堰顶宽度，当堰高在6~10m时，堰顶宽度取3~4m，当堰高>10m时堰顶宽度取5m，本工程考虑到自卸汽车运输土石料与推土机工作等因素，堰顶宽为4.5~5m，堰顶宽取4.5m。取下游面坡度为1：2.0，上游面坡度为1：1.5；围堰心墙的断面是梯形，上部厚度不小于0.8~1.0m，或由施工要求决定，下部厚度不小于1/10水头，且不小于3m。塑性心墙围堰心墙围堰用的粘土及粘壤土，或砂和粘土按比例配合的土料，填筑时做成梯形断面，坡度为1：0.2~1：0.6的陡坡。因此，本工程的心墙顶宽取为1.5m，两边的坡度取为1：0.3。由资料可知，河床的覆盖层厚度取1.5m。

由上游水位计算可知，导流隧洞进口底板高程为1426.00m，按规范要求，导流隧洞进、出口高程选择需要考虑截流、通航、放木要求，以及封堵条件，泥沙淤积或磨损，方便施工等。导流隧洞进高程通常取枯水位以下1.0~1.5m。

上游的水位高程为：1428.33 m

由i=1.5%，L=184. 79m, 所以上、下游导流隧洞的进、出口的高差为：

Δh=i×L=1.5%×184. 79=2.77 m

则导流隧洞的出口高程为：1426.00－2.77=1423.23 m

故上游围堰的堰顶高程由下式决定： Hu=hd＋Z＋ha＋δ

式中   Hu——上游围堰堰顶高程，m；

Z ——上下游水位差，m；

Hu=hd＋Z＋ha＋δ=1423.01＋(1428.33－1423.01)＋0.5

=1423.01+5.32+0.5

=1428.33 m

上游围堰的河底高程为1423.57m，则上游围堰的高度为：

1428.83－1423.57=5.26  m

上游围堰的底宽计算：B= 2×5.26+4.5+1.5×5.26

= 20.28 m

下游围堰心墙底宽计算：b=2×0.3×4.45+2=4.66 m

# 第三章  隧洞内力及配筋计算

## 第一节  山岩压力

由于山岩压力是不压隧洞衬砌设计中起决定作用的荷载，因此山岩压力值的计算选定，直接关系到衬砌尺寸是否经济合理。

采用《水工隧洞设计规范》建议的山岩压力计算，对于Ⅲ~Ⅳ类围岩，可以按松动介质平衡理论估算三岩压力。考虑到进出口的地质条件不是很好，属于Ⅲ~Ⅳ类围岩，不能形成压力拱，当洞室埋深度（由衬砌顶部至地面的垂直距离）H小于2倍压力拱高度或小于压力拱跨度的2.5倍。

为了使用设计便于安全，对于不能形成压力拱的岩体，允许按全部岩柱重量（不考虑两侧磨阻力）来计算垂直压力，即采取q=γH 。分别取隧洞进、出口往里15m所对应的覆盖层厚度分别为H1=15.45m，H2=12.49m。按水利电力出版社高昌侠、熊启钧编著《隧洞》表3—2岩石坚固系数及其它力学指标表查得：对于中等坚硬的岩石及坚硬的石灰岩，不坚硬的沙石和石灰岩，软砾岩相应的岩石坚固系数f=4，岩石容重γ=24~28（KN/m3）,取岩石容重γ=26 KN/m3。所以进、出口垂直压力强度为：q1=γH1=26×15.45=401.70KN/m2；

q2=γH2=26×12.49=324.74 KN/m2 。

为了便于计算，取单位长度计算，则进、出口顶部垂直均布荷载Q1=401.70 KN/m

Q2=324.74 KN/m 。为了便于计算，单位的换算关系近似采用Kg=10KN	。故Q1=40.170T/m ，Q2=32.474 T/m 。

## 第二节     隧洞衬砌内力及配筋计算

采用张校正（新 疆 水 利 厅）改编，黄凯申（新疆兵团水利局）校核Ｇ－１２隧洞衬砌内力及配筋计算通用程序。

一、程序功能

本程序采用屠规彰等提出的衬砌结构的非线性常微分方程组，应用初参数数值解法，解算隧洞衬砌在水压力、山岩压力及衬砌自重等荷载作用下弹性抗力分布，算出变位和内力，并按水工钢筋混凝土规范进行配筋计算。对于11种隧洞过水断面(参阅附图)，程序将衬砌（左半部）的底板、顶板、边墙、侧底拱、侧顶拱等每部分10等分段，输出每个计算点的轴向力、剪力、弯矩、受压钢筋面积、受拉钢筋面积、抗裂安全系数以及裂缝开展宽度。

轴向力的单位：t ；剪力的单位：t

弯矩的单位：t.m ；

受压钢筋面积的单位:cm2 ；受拉钢筋面积的单位:cm2  ；

裂缝开展宽度的单位:cm

二、计算原理

参阅《水工隧洞设计规范(SD134－84)》附录七。

配筋计算按照《水工钢筋混凝土设计规范》的公式计算偏心受压和偏心受拉构件。计算中不受最小配筋率的限制，实际采用时，可按照规范规定的最小配筋率或按少筋混凝土计算。

三、使用方法

1、数据准备：参看附图。

A＄   工程名，如“SUANLI”

A     断面形状编号，参阅附图。

Ky    钢筋砼偏心受压安全系数

K1    钢筋砼偏心受拉安全系数

R#    混凝土标号，如250#应为“250”

Rg    钢筋强度（kg/cm2）

Eg    钢筋弹性模量（kg/cm2）

A     钢筋毛保护层（cm）

D     钢筋直径（cm），用以计算裂缝开展宽度

L1    半跨底宽（m）

H2    侧墙高度（m）

R1    弧形底板半径（m）

R2    侧底拱半径（m）

R4    侧顶拱半径（m）

a1    弧型底板半中心角（角度）

a2    侧底拱中心角（或半中心角）（角度）

a4    侧顶拱中心角（或半中心角）（角度）

D1    底板厚度（m）

D2    侧底拱厚度（第九类断面为侧底拱起点厚度）

D3    侧墙厚度（m）

D4    侧顶拱起点厚度（m）（第一类断面为侧顶拱厚度）

D5    顶板厚度（m）（或侧顶拱终点厚度）

Q4    顶部垂直均布荷载（t/m）

Q3    侧向分布荷载上端点值（t/m）

Q2    侧向分布茶载下端点值（t/m）

Q1    底部垂直均布荷载（t/m）

H0    水压荷载水头值（内压为正）（m）

P     灌浆压力（各边均布法向荷载，外压为正）（m）

Rh    衬砌容重（t/m3）

Eh    衬砌弹性模量（t/m2）

K1    底板、侧底拱部位围岩弹抗系数（t/m3）

K2    侧墙部位围岩弹抗系数（t/m3）

K3    顶板、侧顶拱部位围岩弹抗系数（t/m3）

[注]各类断面形状无某项数据时填0

2、内力符号规定如下：

面向基岩取微分段，图示内力为正

四、算例及计算成果

本程序的算例全部采用陕西省水电设计院马跃堂同志的算例资料，以便于成果比较。经比较误差很小，现计算进出口城门洞形的计算成果。

隧洞进口数据文件为G-12.INT

1.6，2.5，250，3100，2000000，5，2.2，

1.9，3.4，0，0，0，2.39，0，0，60，.4，0，.4，.4，.4，40.17，0，0，0，0，0，2.4，2550000，50000，50000，50000

计算结果文件为G-12.OUT

**********************************************************************

*****          隧洞进口内力及配筋计算书 G-12            *****

**********************************************************************

一. 基   本   数   据

(A= 4 )

Ky= 1.6       KL= 2.5       R#=250        Rg= 3100      Eg= 2000000

a= 5          d= 2.2

L1= 1.9       H2= 3.4       R1= 0         R2= 0         R4= 2.39

a1= 0         a2= 0         a4= 60        D1= .4        D2= 0

D3= .4        D4= .4        D5= .4        Q4= 40.17     Q3= 0

Q2= 0         Q1= 0         Ho= 0          P= 0         rh= 2.4

Eh= 2800000   K1= 50000     K2= 50000     K3= 50000

二. 计   算   结   果:

迭   代   计   算

第 1 次迭代

第 2 次迭代

第 3 次迭代

位   移   状   态

1111111111111111111110000000000

--------------------------------------------------------------------------------

底          板(M= 10 )

轴向力     剪力      弯矩    受压钢筋  受拉钢筋    抗裂K   裂缝宽

0   -30.925     0.000    21.382     0.000    26.939     0.456   0.01953

1   -30.925     1.751    21.220     0.000    26.635     0.459   0.01960

2   -30.925     3.991    20.686     0.000    25.642     0.471   0.01982

3   -30.925     7.202    19.641     0.000    23.717     0.495   0.02024

4   -30.925    11.846    17.858     0.000    20.481     0.544   0.02088

5   -30.925    18.355    15.021     0.000    15.460     0.650   0.02194

6   -30.925    27.105    10.741     0.000     8.148     0.941   0.02233

7   -30.925    38.393     4.560     0.000     0.000     3.143   0.00000

8   -30.925    52.394    -4.021     0.000     0.000     4.008   0.00000

9   -30.925    69.115   -15.523     0.000    16.337     0.628   0.02159

10   -30.925    88.331   -30.444     0.000    44.882     0.331   0.01619

-------------------------------------------------------------------------------

侧          墙(M= 10 )

轴向力     剪力      弯矩    受压钢筋  受拉钢筋    抗裂K   裂缝宽

0   -88.331   -30.925   -30.444     0.000    34.706     0.374   0.01549

1   -88.005   -29.229   -20.093     0.000    11.704     0.586   0.02193

2   -87.679   -24.341   -10.935     0.000     0.000     1.543   0.00000

3   -87.352   -18.301    -3.675     0.000     0.000    99.999   0.00000

4   -87.026   -12.069     1.486     0.000     0.000    99.999   0.00000

5   -86.700    -5.790     4.526     0.000     0.000    99.999   0.00000

6   -86.374     0.930     5.374     0.000     0.000    99.999   0.00000

7   -86.048     8.743     3.771     0.000     0.000    99.999   0.00000

8   -85.722    18.248    -0.760     0.000     0.000    99.999   0.00000

9   -85.396    29.643    -8.846     0.000     0.000     2.491   0.00000

10   -85.070    42.299   -21.052     0.000    14.287     0.549   0.02249

侧    顶    拱(M= 10 )

轴向力     剪力      弯矩    受压钢筋  受拉钢筋    抗裂K   裂缝宽

0   -94.822    -5.903   -21.052     0.000    12.309     0.568   0.02032

1   -88.935   -13.582   -18.432     0.000     8.134     0.656   0.02214

2   -82.144   -18.406   -14.387     0.000     1.793     0.891   0.21925

3   -74.848   -21.425    -9.358     0.000     0.000     1.798   0.00000

4   -67.461   -22.611    -3.802     0.000     0.000    99.999   0.00000

5   -60.389   -22.022     1.826     0.000     0.000    99.999   0.00000

6   -54.012   -19.804     7.098     0.000     0.000     2.245   0.00000

7   -48.669   -16.179    11.634     0.000     5.039     0.961   0.02565

8   -44.640   -11.436    15.113     0.000    12.172     0.686   0.02508

9   -42.136    -5.916    17.300     0.000    16.726     0.585   0.02300

10   -41.287     0.000    18.046     0.000    18.293     0.558   0.02213

隧洞出口数据文件为G-12.INT

1.6，2.5，250，3100，2000000，5，2.2，

1.9，3.4，0，0，0，2.39，0，0，60，.4，0，.4，.4，.4，32.47，0，0，0，0，0，2.4，2550000，50000，50000，50000

**********************************************************************

*****                  隧洞出口内力及配筋计算书 G-12         *****

**********************************************************************

一. 基   本   数   据

算例(A= 4 )

Ky= 1.6       KL= 2.5       R#=250        Rg= 3100      Eg= 2000000

a= 5          d= 2.2

L1= 1.9       H2= 3.4       R1= 0         R2= 0         R4= 2.39

a1= 0         a2= 0         a4= 60        D1= .4        D2= 0

D3= .4        D4= .4        D5= .4        Q4= 32.47     Q3= 0

Q2= 0         Q1= 0         Ho= 0          P= 0         rh= 2.4

Eh= 2800000   K1= 50000     K2= 50000     K3= 50000

二. 计   算   结   果:

迭   代   计   算

第 1 次迭代

第 2 次迭代

第 3 次迭代

位   移   状   态

1111111111111111111110000000000

--------------------------------------------------------------------------------

底          板(M= 10 )

轴向力     剪力      弯矩    受压钢筋  受拉钢筋    抗裂K   裂缝宽

0   -25.351     0.000    17.543     0.000    21.303     0.543   0.02117

1   -25.351     1.437    17.410     0.000    21.066     0.547   0.02121

2   -25.351     3.275    16.972     0.000    20.292     0.561   0.02136

3   -25.351     5.909    16.115     0.000    18.787     0.591   0.02158

4   -25.351     9.719    14.652     0.000    16.246     0.651   0.02165

5   -25.351    15.059    12.325     0.000    12.281     0.781   0.02080

6   -25.351    22.239     8.813     0.000     6.458     1.137   0.02846

7   -25.351    31.500     3.742     0.000     0.000     3.828   0.00000

8   -25.351    42.987    -3.299     0.000     0.000     4.881   0.00000

9   -25.351    56.706   -12.736     0.000    12.974     0.754   0.02091

10   -25.351    72.472   -24.978     0.000    35.060     0.389   0.01816

--------------------------------------------------------------------------------

侧          墙(M= 10 )

轴向力     剪力      弯矩    受压钢筋  受拉钢筋    抗裂K   裂缝宽

0   -72.472   -25.351   -24.978     0.000    25.059     0.437   0.01924

1   -72.146   -23.959   -16.493     0.000     8.100     0.701   0.02405

2   -71.820   -19.949    -8.987     0.000     0.000     1.870   0.00000

3   -71.494   -14.995    -3.037     0.000     0.000    99.999   0.00000

4   -71.168    -9.887     1.191     0.000     0.000    99.999   0.00000

5   -70.841    -4.749     3.682     0.000     0.000    99.999   0.00000

6   -70.515     0.740     4.381     0.000     0.000    99.999   0.00000

7   -70.189     7.109     3.080     0.000     0.000    99.999   0.00000

8   -69.863    14.849    -0.606     0.000     0.000    99.999   0.00000

9   -69.537    24.122    -7.186     0.000     0.000     3.079   0.00000

10   -69.211    34.417   -17.119     0.000     9.968     0.661   0.02485

--------------------------------------------------------------------------------

侧    顶    拱(M= 10 )

轴向力     剪力      弯矩    受压钢筋  受拉钢筋    抗裂K   裂缝宽

0   -77.147    -4.799   -17.119     0.000     8.153     0.684   0.02346

1   -72.343   -11.057   -14.984     0.000     5.214     0.795   0.02344

2   -66.809   -14.973   -11.692     0.000     0.559     1.089   0.01864

3   -60.868   -17.422    -7.602     0.000     0.000     2.216   0.00000

4   -54.857   -18.381    -3.085     0.000     0.000    99.999   0.00000

5   -49.105   -17.899     1.490     0.000     0.000    99.999   0.00000

6   -43.920   -16.094     5.775     0.000     0.000     2.759   0.00000

7   -39.576   -13.146     9.460     0.000     3.711     1.174   0.02785

8   -36.302    -9.291    12.287     0.000     9.355     0.832   0.02202

9   -34.267    -4.807    14.064     0.000    12.941     0.708   0.02332

10   -33.577     0.000    14.670     0.000    14.171     0.674   0.02290

# 第四章   调洪演算

## 第一节  调洪演算的基本原理

调洪演算的基本原理是水库水量平衡。在时段Δt内，入库流量、出库流量和水库水量之间变化的关系，可用下列水量平衡方程式表示：

式中Q1，Q2——时段Δt始末入库流量，m/s；

q1，q2——时段Δt始末出库流量，m/s；

V1，V2——时段Δt始末的水库蓄水量，m3；

Δt——时段长，s，取值的大小视水库流量的变幅而定。

水量平衡方程式中，Q1与Q2由复核的设计洪水和校核洪水过程线中查取，Δt可根据具体情况而定，小河库站一般取1小时为一个时段。q1与V1由起调条件确定，只有q2与V2是未知数，由于方程式有两个未知数，不能独立求解，还必须另外建立第二个方程，。即水库下泄q与水库溢洪水位以上蓄水量V的关系。

因q是水库水位Z的函数，而V也是Z的函数，故q是V的函数，用下面等式表示：     q=f(z)=f(V)       ——（2）

上式称为水库蓄洪关系。式中f是表示函数关系的符号。由式（1）和式（2）可建立联立方程：

q=f(V)

洪水调节计算，实际上就是联立求解，建立以上两个方程式，以求得两个待定的未知数V2和q2值。当本时段的q2和V2求得后，即作为下一时段的起始条件q1和V1，继续往前计算。因此，水库调洪计算从起始条件开始，通过逐时段的水量平衡计算，便可眼求出下泄流量过程q~t和水库蓄水量变化过程V ~t通过水库水位容积关系曲线换算得出。

起调水位与调洪最高水位之间的库容，称为调洪库容。

## 第二节  调洪演算方法及计算

此次调洪演算的方法采用半图解法，将水量平衡方程式变换如下：

q2 ＋2V2/Δt=Q1＋Q2－2q1＋（q1＋2V1/Δt） ——（4）

令M= q＋2V/Δt   则式（4）变为

M2= Q1＋Q2－2q1＋M1               ——（5）

在式（5）中右边均已知，计算前，先建立q~M曲线，q~M曲线即为解决调洪演算的辅助曲线，调洪演算按下列步骤进行。

- 由已知起调条件确定q查q~M曲线得出M1 。

- 由式（5）计算M2 。

- 由M2查q~M曲线得出q2 .

- 重复（2）、（3），直至计算时段末。

- 求调洪库容和设计洪水位。

1、泄流能力计算，按有压自由出流计算：

Q=μAd[2g(T0－hp)1/2

Hp——底板以上的计算水深，自由出流时hp=ηd.

由《施工组织设计与施工组织规范实用全书》对η=hp/d的取值

有压流出口η=hp/d值

| 泄流状态 | η |
| --- | --- |
| 大气中射流 | 0.5 |
| 出口有顶托，侧墙不约束 | 0.7 |
| 出口有顶托，侧墙约束 | 0.85 |

H0――计入行进流速水头在内的总水头

μ――流量系数，在自由出流且管道断面沿程不变时，

μ=1/[1+∑ξ+2g/ cd2 (L/Rd)]1/2

L――管道总长（179.79m）

∑ξ――进口及管内局部水头损失之和

cd—— ——谢才系数

Rd――水力半径

因行进流速水头α1V0/(2g) 一般很小，可以忽略不计。

Ad＝A＝3.8×3.197+1200×3.14×2.1932/360＝17.182  m2

X＝3.8＋2×3.197＋1200×3.14×2.193/360＝12.489  m

Rd＝Ad/x＝17.182/12.489＝1.376  m

Cd＝Rd1/6×1/n =1.3761/6×1/0.014=75.331

隧洞洞长L=179.79 m

则

μ=1/[1+∑ξ+2g/ cd2 (L/Rd)]1/2

=1/(1+0.5+2×9.8×179.79/75.3312×1.376)1/2

=0.716

则下泄流量：Q=  μAd[(T－hp)2g]1/2

=0.716×17.182×[（▽上―1426―0.7×4.3）×2×9.8]1/2

=54.46（▽上―1429.01）1/2

故q=Q=54.46（▽上―1429.05）1/2

水位库容关系曲线，见Z~~V关系曲线图

2、q~m关系曲线的计算

下泄流量按有压流自由出流公式：

q=μAd[(T0－hp)2g]1/2

=54.46（▽库―1429.01）

q~m曲线的计算见表4—1，表中M=q+2v’/σt   ，△t=1h=3600 s ；

表4—1                    q~m关系曲线表

| 库水位 （m） | 水库容积V （万m3） | 进口底板1426以上的容积V’ (万m3) | 2v’/△t | 出流量q (m3/s) | M (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1426 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | 10.71 | 7.09 | 39.4 | 54.2 | 93.6 |
| 1435 | 29.5 | 25.89 | 143.8 | 133.3 | 277.1 |
| 1440 | 59.5 | 55.89 | 310.5 | 180.5 | 491.0 |
| 1445 | 100.51 | 96.9 | 538.3 | 217.8 | 756.1 |
| 1450 | 154 | 150.39 | 835.5 | 249.5 | 1085.0 |
| 1455 | 221.91 | 218.3 | 1212.8 | 277.6 | 1490.4 |
| 1460 | 307 | 303.39 | 1685.5 | 303.2 | 1988.7 |

表4—1中：第（1）栏：库水位。计算q~m曲线，要求库水位取隧洞进口底板高程至坝顶高程。

第（2）栏：相应水位的水库容积。

第（3）栏：隧洞进口底板以上库容，其值等于水库容积减去进口底板以下高程。如在1430水位时，水库容积10.7万m3，则该水位进口底板以上库容为：

10.7－3.16＝7.09万m3。

第（4）栏：（3）栏×2/3600

第（5）栏：出流量q用式q＝54.46（▽库―1429.01）1/2，将库水位：1430、1435、1440、1445、1450、1455、1460代入分别得相应的q值。

第（6）栏：（4）栏＋（5）栏

3、调洪演算：假定设计洪水来之前，库水位与隧洞进口底板水位平齐，此时起始条件q=0，下泄过程线推求：

表4—2        下泄洪水过程线推求

| 序号 | 时间t(h) | 入流量Q 5%（m3/s） | Q1+Q2 （m3/s） | 出流量q （m3/s） | m2=Q2+Q1－2g1+m1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.5 | 11.3 | 1001.1 | 0 | 0 |
| 1 | 1.5 | 88.8 | 269.8 | 57.7 | 100.1 |
| 2 | 2.5 | 181 | 340 | 129.4 | 254.5 |
| 3 | 3.5 | 159 | 276 | 149.0 | 335.7 |
| 4 | 4.5 | 117 | 196.9 | 143.5 | 313.7 |
| 5 | 5.5 | 79.9 | 142.1 | 115.4 | 223.6 |
| 6 | 6.5 | 62.2 | 111.3 | 76.2 | 134.9 |
| 7 | 7.5 | 49.1 | 90.3 | 54.2 | 93.8 |
| 8 | 8.5 | 41.2 | 76.4 | 44.2 | 75.7 |
| 9 | 9.5 | 35.2 | 64.4 | 37.2 | 63.7 |
| 10 | 10.5 | 29.2 | 53.3 | 31.61 | 53.7 |
| 11 | 11.5 | 24.1 | 43.5 | 25.8 | 43.8 |
| 12 | 12.5 | 19.4 |  |  |  |

表4—2第（1）栏：入流量采用20年一遇的设计洪水（已知）。

第（2）栏：是相邻两个时段的入流量之和。

计算时由起始条件的q1=0，查q~m曲线得M1=0，再根据M2=Q1＋Q2－2q1 ＋M1来计算M2，即M2=Q1＋Q2－2q1＋M1=100.1－0－0=100.1 m3/s 。

再由M2查q~m曲线得q2=57.7。由此类推，可求出整个下泄过程。

绘下泄流量q与时间t的关系曲线见下图表

4、调洪库容V调洪与设计水位Z设计的复核计算

- 调洪库容计算

由表4—2与Q~t、q~t关系曲线得：当qmax出现时，一定是q=Q，此时Z、V均达最大值。显然，qmax将出现在第3.5小时与第4.5小时之间，由Q~t、q~t关系曲线可知：在第3小时xx分钟处，qmax=Q=148.4m3/s，查q~m曲线得Mmax=332.9 m3/s 。

由M=2V’/△t＋q 得出V‘=(M－q) △t/2

V调洪=V’=(332.9－148.4)×3600/2

=33.21万m3

- 复核洪水位计算

复核洪水位的总库容为：

V=V调洪+隧洞进口底板以下的库容

=65.36+3.61

=36.82万m3

查Z~V曲线得Z调洪=1436.47 m

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600