表8-1                                          地下洞室开挖支护主要工程量表

| 工程项目 | 单位 | 永久工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时 工程 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 引水系统 | 地下厂房系统 |  |  |  |  |  |  |  | 尾水系统 |  |  |  | 小计 |  |  |
|  |  |  | 主副 厂房 | 电梯井 | 主变室 | 母线洞 | 出线洞 | 通风 系统 | 运输 交通洞 | 排水洞 | 尾水检修 闸门室 | 尾水 支洞 | 尾水 调压室 | 尾水洞 |  |  |  |
| 石方洞挖 | m3 | 69870 | 538490 | 1459 | 97700 | 38820 | 4259 | 51657 | 115151 | 40438 | 106500 | 185079 | 21331 | 532830 | 1803584 | 111680 | 1915264 |
| 石方井挖 | m3 | 92140 |  | 27042 |  |  | 33056 | 20550 |  |  |  |  | 171920 |  | 344708 | 496 | 345204 |
| 断层处理 | m3 | 6739 | 4398 |  | 1140 |  | 9370 | 558 | 2942 |  |  | 11773 | 4906 | 12586 | 54412 | 16000 | 70412 |
| 喷砼C20，＝50～150mm | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3627 | 3627 |
| 喷聚丙烯微纤维砼 C20，＝150～200mm | m3 | 7702 | 7831 | 1537 | 2149 | 1701 | 2670 | 2782 | 4210 | 1669 | 771 | 5109 | 3321 | 9958 | 51410 |  | 51410 |
| 喷钢纤维砼CF30，＝150～200mm | m3 |  | 1880 |  | 10 |  |  | 62 |  |  |  |  | 186 |  | 2138 |  | 2138 |
| 挂钢筋网 φ6.5@200×200mm | t | 33.6 | 26 |  | 16 | 1.3 | 19 | 10.9 | 37.8 | 11.3 | 7.2 | 42 | 11 | 60 | 276.1 | 1.42 | 277.52 |
| 砂浆锚杆Φ22，L=4m | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10415 | 10415 |
| 砂浆锚杆Φ25，L=3～6m | 根 | 9413 |  |  |  | 990 | 5886 | 8602 | 9630 |  | 1570 | 8514 | 64 | 9220 | 53889 | 926 | 54815 |
| 砂浆锚杆Φ28，L=4.5～9m | 根 |  | 9045 | 1708 | 2611 | 645 |  | 143 |  | 2298 | 3843 |  | 2074 |  | 22367 | 891 | 23258 |
| 砂浆锚杆Φ32，L=6～9m | 根 | 7109 | 60 |  | 427 | 810 |  | 159 | 66 |  |  |  | 129 | 12912 | 21672 | 36 | 21708 |
| 砂浆锚杆Φ36，L=9m | 根 | 750 | 2721 |  | 301 | 49 |  |  |  |  | 1472 |  | 234 | 3044 | 8571 |  | 8571 |
| 树脂锚杆Φ36，L=9m | 根 |  | 233 |  | 52 |  |  | 27 |  |  |  |  | 133 |  | 445 |  | 445 |
| 粘结锚索 1000kN，L＝10.5~30m | 根 |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  | 126 |  | 53 |  | 258 |  | 258 |
| 粘结锚索 1800kN，L＝20～35m | 根 |  | 83 |  | 179 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |  | 292 |
| 粘结锚索 3000kN，L＝20～30m | 根 |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  | 375 |
| 无粘结锚索1800kN，L＝20~35m | 根 |  | 542 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |  | 702 |
| 无粘结锚索3000kN，L＝20~30m | 根 |  | 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 |  | 359 |
| 格栅钢架制安 | t | 75.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.4 |  | 278 | 459.8 | 31.5 | 491.3 |
| 钢支撑制安 | t | 64.1 | 36.3.8 |  | 37.6 |  |  | 20.4 |  |  |  | 80.3 | 51.5 | 96.2 | 350.1 |  | 350.1 |