第十七章  环境保护措施

17.1总要求

因本工程处于孟达国家级自然环境保护区附近，所以要求包括临时道路及施工场地扬尘、道路及施工场地照明、警示牌、防护、供水管线、路基及路面的排水、临时挡水围堰等，必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏，达到合同和监理工程师的要求。

17.2组织保障

成立项目经理直接领导的环境保护领导小组，见图17-1环境保护领导小组机构图。建立、健全环保组织机构，制定环保规章制度，项目部设置安全文明办，下设安全文明施工队，逐级落实环保责任，对工程周围环境进行切实、有效的保护。

环境保护领导小组

组  长：         项目经理

副组长：         生产副经理

组  员：各部门（单位）负责人

专职监督员

施工队、厂

作业班组

职能部门

图17-1 环境保护领导小组机构图

17.3环境保护措施计划

17.3.1进入施工现场初，在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理监理工程师审批。包括以下内容：

17.3.1.1施工弃渣的利用和堆放；

17.3.1.2施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

17.3.1.3防止饮用水污染措施；

17.3.1.4施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；

17.3.1.5施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

17.3.1.6完工后的场地清理。

17.4环境保护措施

17.4.1施工弃渣的治理

17.4.1.1按照合同规定和监理工程师批准的施工措施计划所规定的堆渣地点、范围和堆渣方式进行堆存，将可利用渣料和弃置废渣分别运至指定地点分类堆存，堆放按每层2米分层控制，保持渣料堆体的边坡1：1.5，并设良好排水沟，防止水土流失；

17.4.1.2	弃渣的范围和高程必须按照施工图和监理工程师的指示进行实施；

17.4.1.3弃渣结束后，表面覆土并按有关规定进行平整。

17.4.2临时施工道路的维修与养护

17.4.2.1按照每年11月15日~次年2月15日每天2次、其余时间每天4次进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度；

17.4.2.2安全文明组建专职人员对道路进行维修和养护。

17.4.3施工车辆

17.4.3.1施工车辆运输土石渣时应设挡板且装渣量要合适，不超过车厢板高度，沿途不能掉渣；

17.4.3.2拉运砼的车辆，不得造成砼沿路漏洒，不得不按指定地点弃料、倒洗罐水，影响路面及施工现场的整洁；

17.4.3.3我局进入积石峡工地的所有车辆（包括施工车辆和生活车辆等），保持车身整洁，部件齐备；

17.4.3.4运土车辆装车高度不超过车厢板高度，行驶车速不大于30km/h，以减少途中洒落和扬尘；

17.4.3.5车辆在急弯、陡坡（大于8%）、施工洞内、危险路段及作业面行走时，时速不得大于20km/h，在栈桥上行驶时时速不得大于15km/h，保证安全和降低对环境的影响程度。

17.4.4降尘

17.4.4.1我局进入施工现场的履带式露天潜孔钻车、履带式全液压露天钻机，安装收尘装置进行收尘，在可以用这些钻机处尽量使用该钻机；

17.4.4.2边坡开挖时按照环境保护的要求，在开挖线外修建容积为100m3、50m3水池各一个，开挖时先爆破，再洒水，然后再进行装运，每3m高度为一个作业循环，尽最大能力降低扬尘高度和范围，减少环境影响。

17.4.5水、油污染防治措施

17.4.5.1为保护水质，防止施工区废水和生活区污水及任何污染物质直接或间接进入河道、水源内，对各种施工用的燃料、油料、化学品等做到严格管理，特殊保管储存地做到远离地表水源；

17.4.5.2施工区域设置足够的卫生设施，所有建筑物周围均设置排水沟及污水、废水处理池，在汽修车间设置污油处理池；

17.4.5.3灌浆工作面及时冲洗岩粉、水泥浆液，清理排水沟，严禁有岩粉、水泥浆液在工作面及排水沟沉积，回浆管、回水管要回到搅拌筒内或排水沟中，在灌浆作业面附近适当位置建污水站，设两个沉淀池，一个清水池，施工用水达到排放标准后方可排放，并对污水处理池及时清理；

17.4.5.4工现场施工用水及地下水应及时排除，任何地方严禁流水横溢，如人行道路确与水不能分开时，铺设不小于60cm宽的马道，并严禁排向其它标段；

17.4.5.5开挖用水时禁止过量洒水，避免多余水横流。

17.4.6环保要求

17.4.6.1各值班室门前均设置一个“保洁箱”，垃圾一律入内，并及时清理到监理工程师指定位置；

17.4.6.2在坝前、右坝肩、坝后、生产区的适当位置各设置一个厕所，并派专人管理；排专人负责保持施工区域内的环境卫生，及时清理生产、生活垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋或焚烧处理；建立化粪池等必要的卫生设施。

17.4.7场地清理

17.4.7.1施工结束后，及时拆除一切合同规定必须拆除的生产和生活临时设施，彻底清除施工区域内及其附近的施工废物，做到无积水、无杂物、无废旧不用材料，遵守“工完、料尽、场地净”的原则，完成一处，清理一处，不留垃圾，不留剩余施工材料和施工机具；

17.4.7.2按监理工程师批准的环境保护措施计划完成环境恢复。