第01章  概   述

01.1工程概况

紫坪铺水利枢纽工程位于成都市西北60余KM的都江堰市麻溪乡境内的岷江上游，下游距离都江堰市9km，是一座以灌溉和供水为主，兼有发电、防洪、环境保护、旅游等综合效益的大型水利工程。紫坪铺水利枢纽工程由以下主要建筑组成：

- 混凝土面板堆石坝，坝顶高程884.0m，最大坝高156m，坝顶全长663.77m，坝顶宽度12m，上游坡度为1：1.4，下游坡度为1：1.5和1：1.4，大坝趾板和两岸坝肩设帷幕灌浆，右岸条形山脊设排水系统。

- 位于右坝肩有闸门控制的单孔溢洪道，孔口宽度12m，堰顶高程860.0m，泄槽段宽12m，溢洪道全长523.5m。

- 位于大坝右岸的装机容量为4×190MW引水发电系统，包括进水塔、引水发电隧洞、地面厂房、升压变电站和副厂房。进水塔长90m，宽28.5m，高91m，设拦污栅、检修闸门和工作闸门及其启闭设备，进口　底板高程800.00m，地面厂房长127m，宽38.9m，高54.17m。

- 一条位于引水发电洞以下30m的冲砂放空洞，全长749.94m，直径4.4m，钢筋砼衬砌，进口设检修闸门，出口设工作闸门，进口底板高程770m。

- 位于右岸的两条钢筋砼衬砌的泄洪排砂洞，利用两条导流洞经龙抬头进口和改造出口消能设施改建而成，长度分别为720.98m和602.47m，进口设置事故检修闸门和工作闸门及启闭设备，1＃、2＃泄洪排砂洞进口底板高程分别为780.0m和800.0m。

- 位于右岸的两条导游洞，为10.7×10.7m的马蹄型断面，钢筋砼衬砌，长度分别为793m和702m。导游洞使用完毕后，洞身的下游部分（长度分别为588m和441m）将作为泄洪洞的一部分，1＃、2＃导流洞进口底板高程分别为748.5m和750.0m。

- 位于大坝左岸上游的土石填筑的压重体。

01.1.2对外交通条件

本工程所处位置对外交通条件较为方便，有全长为92公里的成灌铁路到都江堰市，同时还有全长为53公里的成灌二级公路及全长为43公里的成灌高速公路至都江堰市，都江堰市至工地有右岸的213国道（三级），左岸的老成阿公路（四级）。

场内道路，本工程开工前，发包人在本标段建设范围内已修建好1#、3#、4#、5#、7#、8#公路及原213国道灰窑沟至猴子坡段共计七条施工道路，并提供沟通左右岸施工区域的紫下大桥。

01.1.3水文气象

本工程水库坝址以上流域面积占岷江上游流域面积的98%，岷江全长750公里，流域面积为135500平方公里，平均比降为5.01‰，流域地理座标界于东经99。42'～104。50'、北纬28。17'～33。38'之间，流域略呈西北～东南向的长条状形。岷江上游河长341公里，集雨面积23000平方公里，河道平均比降7.5‰。岷江上游三面高山环绕,海拔均在4000米以上。岷江上游地势西北高，东南低，具有高原和山地地貌的特点。茂县以上为松潘高原，地势高亢，海拔高程多在3000～4000米，自映秀湾至都江堰一段，岷江逐渐进入平原，平均比降为4.9‰。岷江上游水系发育，在镇江关有小姓沟入汇，在两河口有黑水河入汇，经茂县至汶川有杂谷脑河入汇，至映秀、漩口有渔子溪、寿溪入汇，至紫坪铺下游有白沙河入汇，各支流中除白沙河由岷江左岸汇入外，其它支流均由右岸汇入，致使岷江上游左右岸面积极不对称。

岷江上游地处龙门山断裂带，茂县以上地质构造复杂，地震活动频繁，为四川省有名的高地震区。茂县至汶川一带，岩石风化破碎，植被较差，汶川至漩口一带暴雨强度较大，滑坡、崩坍、泥石流运动较为频繁，是岷江上游泥沙的主要来源地。

岷江上游受地形变化的影响，气候在地域上差异较大，具有川西高原气候区和川东盆地亚热带气候的特点。

上游北部为寒冷高原区，多年平均气温5～10℃，多年平均降水量为600～700mm，5～10月降水量约占全年的82%左右。该区为全流域积雪时间最长的地段，河谷地区积雪期为每年12月～翌年3月，高山地区为10月～翌年5月，多年平均数蒸发量1000～1200mm左右。

东南部映秀至都江堰一带有盆地亚热带气候区的特点，气候温和湿润，日照少，雨日多，降水量大，蒸发量较少，多年平均数气温约15℃，多年平均降水量为1000～1600，5～10月降水量约占全年的80%，年降水日数约200天，多年平均蒸发量600～800mm，多年平均相对湿度超过80%。

坝址区根据都江堰市气象站提供的资料，多年平均气温15.2℃，极端最高气温34.0℃，极端最低气温-5.0℃，多年平均降水量1246.8mm，最大、最小年降雨量分别为1605.4mm、713.5mm，平均年蒸发量921.5mm，多年平均数风速1.3m/s，多年平均相对湿度80.7%，多年平均日照1030小时，霜期96天，霜日26天，无霜期269天。

根据紫坪铺水文站提供的资料，坝址区多年年平均流量为469m3/s，主汛期多年平均流量为813 m3/s，枯水期多年平均流量为143 m3/s。

01.1.4地质、地貌

本工程所处位置地质情况复杂，表面主要为坡积和冰积物覆盖层，覆盖层厚度为15－25m，主要由卵砾石的块碎石夹土组成，并有废旧建筑物砼块，粗颗粒粒径大小悬殊，土为中液限的粘土，含水量大，强度　低，易在雨季形成不同规模的滑塌体。下卧基岩主要由T33xj13 、 T33xj14两大层的含煤、含砾中细粉砂岩、粉砂岩、煤质页岩等韵律互层组成。含煤、含砾中细粉砂岩为中厚层状或厚层块状结构，岩石较为致密坚硬，湿抗压强度在60－80Mpa之间；粉砂岩含有煤块煤屑，中厚层状，岩石较为致密，湿抗压强度为15－45Mpa不等；煤质页岩岩性软弱，强度低。坝址区有F3断层通过，F3断层内瓦斯超标。坝区大小断层和层间剪切破碎带十分发育，主要有L10、L11、L12、L13、L14等五条，均由软弱的煤质页岩在褶皱变形过程中受挤压剪切错动形成，破碎带宽5－20m不等，由鳞片岩、糜棱角砾岩、断层泥组成，岩性条件较差，地质条件复杂，地下水为多层分布，但水量不丰富。

坝址上游左岸有一滑坡体，坝址区还有一表层滑坡体。坝址区右岸山体坡度相对较缓，左岸山体坡度陡峻。

01.1.5天然建筑材料

为满足本工程建设的需要，发包人共提供了五个天然建筑材料料场，即尖尖山堆石料场、青城大桥2#砂砾料场、上庙子坪土料场和猴子坡1#、2#土料场，各个料场储量丰富，足以满足本工程建设的需要。由于青城大桥2#砂砾料场交通运输不方便，且运距较远，因此坝体填筑料和砼骨料均从尖尖山料场开采加工。工程施工所需的粘土料从猴子坡1#、2#土料场开采获取。

01.2 合同项目和工作内容

01.2.1 合同项目

本标段的合同项目为大坝工程（合同编号：ZPP/IC-I），主要工作内容包括按招标文件所提供的技术规范的规定，图纸或工程师的要求，提供所有劳务、管理人员、承包的设备和材料，并完成混凝土面板堆石坝、溢洪道，1#和2#泄洪洞进口开挖、灌浆、观测设备、围堰、排水等永久工程和临时工程的施工所需的全部工作。

01.2.2 工作内容

本合同主要施工项目和工工作内容如下：

- 通过已建成的导游洞进行施工导游；

- 截流戗堤的设计和截流；

- 上、下游围堰的设计、施工与维护；

- 坝基、溢洪道、1#、2#泄洪洞进口，以及采料场的清理和掘除；

- 合同期间工程的施工排水；

- 坝基开挖及边坡保护处理；

- 料场大坝填筑料的开采运输以及垫层料、反滤料、过渡料、路基、路面所需的材料及混凝土骨料的加工；

（8）永久工程和料场的不分类料的开挖，用于永久性工程堆料场中的堆放，弃料的堆放，坝基中已有混凝土结构等的拆除并运到弃料场；

（9）趾板基础处理与固结灌浆钻孔；

（10）坝基和两岸帷幕灌浆的钻孔和灌浆；

（11）大坝分区料的填筑施工及填筑料的开采；

（12）大坝趾板、面板、防浪墙、电缆沟、路缘石等的混凝土浇筑；

（13）大坝下游护坡块石的砌筑；

（14）观测仪器的提供、检验、率定、安装、埋设以及仪器的维护和施工期观测；

（15）坝顶公路的施工，业主指定的施工道路和桥梁及合同范围内所有的施工交通公路、桥梁的养护和维修；

（16）溢洪道的开挖和边坡保护处理及土石方回填；

（17）溢洪道及交通桥、工作桥混凝土的浇筑、养护；

（18）溢洪道闸门、启闭机械、预埋金属构件的安装；

（19）两岸灌浆洞、排水洞洞室开挖与混凝土衬砌；

（20）排水洞洞内排水孔和溢洪道边坡排水孔钻孔的施工；

（21）大坝上游左岸压重体的填筑；

（22）下游围堰拆除、导流洞进口、出口围堰拆除；

（23）1#、2#泄洪洞进口土石方明挖及边坡保护处理；

（24）坝址区、勘探平洞、废弃煤洞的回填；

（25）接地装置敷设及电气设备安装；

（26）砂石混凝土系统的安装、运行和维护，

（27）施工临时生产、生活、办公用房、辅助工厂、仓库等设施的修建；

（28）施工供风、供水、供电、通讯系统的安装、运行和维护；

（29）其它所有临建工程。

01.2.3主体工程主要工程量

主体工程主要工程量表（土建）

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不分类料开挖 | 万m3 | 174.5227 |  |
| 石方开挖 | 万m3 | 113.273 |  |
| 土石方填筑 | 万m3 | 1376.6567 | 坝区、压重体、溢洪道等 |
| 砼浇筑 | 万m3 | 33.3946 | 除溢洪道启闭机外 |
| 砌体 | m3 | 6150 | 含浆砌、干砌和砖砌体 |
| 钢筋 | t | 12004.674 | 含Ⅰ、Ⅱ级钢筋 |
| 喷砼 | m 2 | 144968 | 所有喷射砼 |
| 钢纤维 | kg | 80000 |  |
| 锚杆及锚筋 | 根 | 45891 | 含所有锚杆和锚筋 |
| 系统张拉锚索 | KN.m | 42461000 | 含3000KN和2000KN锚索 |
| 基础面处理 | m 2 | 256571 | 含基岩面和非基岩面处理 |
| A1压重体表土剥除 | m 2 | 113740 |  |
| 钻孔、灌浆、排水 | m | 505008 | 包括钻孔灌浆及排水孔 |
| 回填灌浆 | m 2 | 12512 |  |
| 灌注桩 | m | 270 |  |
| 模板 | m 2 | 225859 | 包括各种模板 |
| 橡胶止水 | m | 1467 | 各类橡胶止水 |
| 铜止水 | m | 15195 | 各类铜止水 |
| 橡胶棒 | m | 25490 | 各种橡胶棒 |
| GB填料 | m3 | 78 |  |
| 三元乙丙复合板 | m 2 | 1598 |  |
| 6mm厚PVC塑料板 | m 2 | 3848 |  |
| 复合GB宽10cm，厚6mm板 | m 2 | 2768 |  |
| 沥青杉板12mm厚 | m 2 | 13467 |  |

电气及金属结构工程主要工程量表

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接地扁钢 | m | 20620 | 60×6 |
| 接地锚栓 | 根 | 40 | φ24，L=1500 |
| 金属预埋管 | m | 3050 | 各种规格 |
| 预埋型钢 | m | 94 | φ10园钢及80*43*5槽钢 |
| 预埋钢板 | 套 | 37 | 500×500×20 |
| 照明灯具 | 套 | 41 | 厂用灯具和道路灯 |
| 单相面板插座 | 套 | 3 | 86*86 10A |
| 双联单控暗开关 | 套 | 1 | 86*86 5A |
| 照明导线 | 9495 |  | 各种规格 |
| 动力配电箱 | 只 | 1 | XL-21-01 |
| 电力电缆 | m | 217 | 各种规格 |
| 光缆 | m | 80 | GYXTW-4A1b |
| 光缆托架 | 个 | 170 | H-2-300 |
| 溢洪道弧门门叶安装 | t | 210 |  |
| 溢洪道弧门槽安装 | t | 22 |  |
| 液压启闭机安装 | 套 | 1 | 2*2000 |
| 锚板、锚杆 | kg | 6300 |  |
| 不锈钢构件安装 | kg | 149085 |  |
| 型钢构件 | kg | 94375 |  |
| 膨胀螺栓 | 支 | 23009 | L=113，@50cm |
| 钢球 | 个 | 2080 | D150 |

观测仪器主要工程量

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对中基座 | 个 | 158 |  |
| 水准标志 | 个 | 158 |  |
| 观测标石 | 个 | 158 |  |
| 觇牌觇标 | 个 | 24 |  |
| 观测仪器 | 台 | 2 | 全站仪和水准仪各一台 |
| 电测水管式沉降仪 | 套 | 43 |  |
| 位移计 | 套 | 64 | 各类位移计 |
| 多点位移计钻孔 | m | 1260 |  |
| 固定式测斜仪 | 套 | 20 |  |
| 活动式伺服加速度计式侧斜仪 | 台 | 3 |  |
| 基础测斜观测管 | m | 1270 |  |
| 测缝计 | 套 | 30 | 各种测缝计 |
| TS型测缝计电缆 | m | 44440 | SBVVPφ8.5(2×0.5) |
| 二、三、五向应变计 | 组 | 26 | GYB-25 |
| 无应力计 | 组 | 26 | GYB-25 |
| 钢筋计 | 支 | 116 | GGJ-20，22，25 |
| 温度计 | 支 | 15 | DW-1 |
| 锚杆应力计 | 支 | 45 |  |
| 锚索测力计 | 支 | 13 |  |
| 仪器电缆 | m | 34482 | SBVVP（4*0.5） |
| 接触土压力计 | 支 | 120 |  |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 说 明 |
| 专用电缆 | m | 7158 | SBVVPφ8.5(2×0.5) |
| 渗压计GKD | 支 | 81 |  |
| 自动化绕渗仪 | 支 | 10 |  |
| Φ91mm钻孔 | m | 2809 |  |
| 专用电缆 | m | 22549 | SBVVPφ8.5(2×0.5) |
| 电缆保护管 | m | 5730 | PEφ40 |
| 强震仪 | 台 | 7 |  |
| 强震仪坑 | 个 | 7 |  |
| 坝面水尺 | 条 | 3 |  |
| 永久观测站 | 座 | 7 |  |
| 集线箱 | 台 | 52 | 各种型号 |
| 通用底座 | 只 | 64 |  |
| 通用底板 | 只 | 33 |  |
| 水工专用四芯屏蔽电缆 | m | 26400 |  |
| 低噪声屏蔽电缆 | m | 9300 |  |
| 套管 | m | 6400 | PVCΦ200，塑料Φ20 |
| 电缆固定夹具 | 只 | 200 |  |
| 振动盒 | 只 | 33 |  |

其它：公路养护共计892km.月，桥梁（紫下大桥）共计51座月。

01.3 技术标准和规程规范

01.3.1 招标文件第二卷《技术规范》

01.3.2  国家、部委和各行业颁布的与本工程建设有关的现行技术标准和规程规范。