安全技术交底

工程名称：阿尔卡迪亚帝景园3#4#5#7#楼

| 施工部位或层次 |  | 帝景园7#楼A区北侧 |  |  |  | 施工内容 |  | 龙门架的安装及拆除 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 |  | 帝景园7#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 一、基础 龙门架基础作法见龙门架基础作法技术交底。 二、附墙架 为固定龙门架的架体，在架设过程中每间隔9m必须设一道附墙杆件与建筑结构部分进行连接，以确保架体的自身稳定，且在建筑物顶层必须设置一组。其连接应采用刚性连接，不得与脚手相连。 三、缆风绳 1、揽风绳的材料：应选用直径12.5mm的圆股钢丝绳。 2、揽风绳的数量：提升机高度在10～15m应设一组揽风绳每组4根每增高10m加设一组。 3、揽风绳的布置：应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置，并有防止架体钢材对揽风绳的剪切破坏的措施。龙门架的揽风绳则应设在顶部。揽风绳与地面的夹角以45°～60°为宜，其下端应用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓与地锚连接，并拉紧钢丝绳使其垂直不大于0.01L（L为长度），调节时应对角进行。 四、地锚 风绳的地锚可采用水平式地锚或桩式地锚。 1、水平式地锚：即用一根或几根原木捆绑在一起，横着埋入土内，其埋深根据受力大小和土质情况而定。 五、提升机的安装 1、提升机安装前的准备工作 （1）划定安全警戒区域，指定监护人员，非工作人员不得进入警戒区内。 （2）提升机架体的实际安装高度不得超出设计所容许的最大高度，并做好以下检查，内容包括： 1）金属结构的成套性和完好性; 2）提升结构是否完整良好； 3）电气设备是否齐全可靠； 4）基础位置和做法是否符合要求； 5）地锚位置、连墙杆（附墙杆）连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠； 6）提升机周围环境条件有无影响作业安全的因素。尤其是缆风绳是否跨越或靠近外电线路以及其他架空输电线路。必须靠近时，应保证最小安全距离并采取相应的安全防护措施。其最小安全距离见下表： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 执 行 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全技术交底

工程名称：阿尔卡迪亚帝景园3#4#5#7#楼

| 施工部位或层次 |  | 帝景园7#楼A区北侧 |  |  |  | 施工内容 |  | 龙门架的安装及拆除 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 |  | 帝景园7#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 缆风绳距外电线路最小安全距离 外电线路电压; 1kV以下; 1～10kV; 35～110kV; 154～220kV; 330～500kV. 最小安全操作距离（m）; 4; 6; 8; 10; 15. 2、架体安装 （1）安装架体时应先将地梁与基础连接牢固，每安装2个标准节（一般不大于8m）应采取临时支撑或临时缆风绳固定，并进行初校正，在确认稳定时，方可继续作业。 （2）安装龙门架时，两边立柱应交替进行，每安装2节，除将单肢柱进行临时固定外，尚应将两立柱横向连接或一体。 （3）利用建筑物内井道做架体时，各楼层进料口处的停靠门，必须与司机操作处装设的层站标志灯进行联锁，阴暗处应装照明。 （4）架体各节点的螺栓必须紧固，螺栓应符合孔径要求，严禁扩孔和开孔，不得漏装或以铅丝代替。 （5）装设摇臂把杆时，应符合以下要求： 1）把杆不得装在架体的自由端处 2）把杆底座要高出工作面，其顶部不得高出架体。 3）把杆安装保险钢丝绳，起重吊钩应装设限位装置。 4）把杆与水平面夹角，应在450-700之间，转向时不得碰到览风绳。 3、安装中技术要求 （1）立柱兼作导轨架，为吊篮运行滚动的轨道，其标准节接头处阶差应小于1mm，安装时必须注意调整； （2）立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰； （3）各连接螺栓必须紧固； （4）高空作业人员必须有高空作业的身体条件，系好安全带，门架下和立柱周围2m内禁止站人，以防物体跌落伤人； （5）四级风以上禁止安装作业。 4、安装后整机性能检验： 安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验： （1）立柱垂直度检验； （2）紧固连接件检验； （3）空载运行试验； （4）额定载荷试验； （5）模拟断绳试验； （6）超载25%试验。 |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 执 行 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全技术交底

工程名称：阿尔卡迪亚帝景园3#4#5#7#楼

| 施工部位或层次 |  | 帝景园7#楼A区北侧 |  |  |  | 施工内容 |  | 龙门架的安装及拆除 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底项目 |  | 帝景园7#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 经试验合格后方可投入使用。 六、卷扬机安全管理规定 1、安装时，基座必须平稳牢固，设置可靠的地锚并应搭设工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。 2、作业前检查卷扬机与地面固定情况、防护设施、电气线路、制动装置和钢丝绳等全部合格后方可使用。 3、使用皮带和开式齿轮转动的部分，均须设防护罩，导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。 4、以动力正反转的卷扬机，卷筒旋转方向应与操纵开关上批求的方向一致。 5、从卷筒中心线到第一个导向滑轮的距离，带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍，无槽卷筒应大于20倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴心垂直。 6、卷扬机制动操纵杆的行程范围内不得有障碍物。 7、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠或斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚去拉、踩钢丝绳。 8、作业中，任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。 9、作业中，如遇停电，应切断电源，将提升物降至地面。 七、龙门架的拆除 拆架基本按照与安装步骤相反的次序进行。 1、先拆除上部附着架； 2、放下吊篮，再落自升平台，即将手动卷扬机的提升滑轮置于立信顶部，先稍向上提起平台，拉动自翻卡板尾部绳子使卡板倾斜离开立柱，并将绳端系在平台上，保持卡板倾斜。反摇手动卷扬机使平台下移一个标准节，放松卡板尾绳，使平台卡在下移的标准节上，从柱顶取下提升梁轮置于平台上，并上升吊篮； 3、用平台上的扒杆，将上一节标准节卸下，放入已上升的吊篮内，将卸下的标准节运至地面卸下来，再按步骤2入下下一个标准节。如此重复，将标准节一组一组的拆下去； 4、当需要拆哪一组附着时就拆哪一组，不可反所有附着架同时拆除，以防拆架时晃动； 5、拆到只有两组标准节时，就开始拆下员篮、卷扬机、撑杆，放下平台，卸标准节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  | 被交底人 |  | 安全员 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 执 行 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600