连续梁工程量计算

4.1-4.10计算依据：渭南渭河特大桥支架现浇连续梁施工方案图L-01-1，中跨贝雷梁、支架布置图及L-03边跨支架横断面图、L-04连续梁边跨支架纵向图、L-01-2连续梁平面支架布置图、模板支撑横断面图

4.1  0.3m横杆：横向杆，（8×176+7×20×6）×5排=11240个

纵向杆，20×8×6×5排=4800个

合计：16040个

4.1 0.6m横杆：纵向杆，15×148×5排+10×196×8排=26780根

横向杆，8×148×5排=5920根

合计：32700根

  - 0.9m 横杆：横向杆：8×196×8排×2边=12544根

内模支撑：126×4×3排+126×3×3排=2646根

合计：15190

  - 3m立杆：边跨：17×196排+8×196×2排+288=6756根

内模板支撑，126÷2×3=189根

合计：6882根

  - 1.8m立杆：内模板加固：126×4=504根，外支撑，（25×196+288）/2=2594

  - 1.2m立杆：外支撑，（25×196+288）/2=2594

  - 0.9m 立杆：内模板支撑：126÷2×3=189根

  - 0.6m 立杆：调节标高： 196×2=392根

  - 0.3m 立杆：调节标高： 196×4×2=784根

  - 可调顶托： 196×25+288=5188个

内模板支撑：126×4=504个

外模板支撑：196×3×2=1176个

合计：6868个

  - 可调底托： 196×25+288=5188个，内模板：126×4=504个

合计：5692个

5型钢

10a工字钢：113×25+32×4=2953m,

16a 槽钢：113×4×2×2=1808m

- 主体工程

9.1计算依据：铁四院无砟轨道现浇预应力混凝土连续梁，肆桥设（2006）2650-Ⅲ，13、14、15、16、17、23页

  - 钢筋：HRB335钢筋292.688t（主体240.272+横梁17.772t+封锚9.26t+竖墙防撞墙13.754t+支座钢筋网1.08+基础网支座10.55t）Q235钢筋4.604t

9.1计算依据：中铁工程设计咨询集团，专桥郑西（2006）2322-Ⅱ，33、34页

  - 接地端子：16个

9.3-9.13计算依据：铁四院无砟轨道现浇预应力混凝土连续梁，肆桥设（2006）2650-Ⅲ，第1页

  - 混凝土：1427m3

  - 波纹管：5022.5m

  - 钢绞线：61.91t

  - 锚具：158套+锚垫板6个+螺旋筋6个

  - 防落梁挡块：12套

  - 支座8个

  - 泻水管54套

  - 基础网支座12套

  - 注浆水泥40t

  - 注浆添加剂：8t

  - 防水涂料：50kg

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600