三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程

（1#、2#、3#及塔台）

搅拌站设置方案

南通三建一处三里河项目部

- 工程概况

三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程，总建筑面积为86096.97m2。本工程外墙饰面为面砖和涂料，分户墙采用120厚KP1型多孔砖墙，内隔墙采用90厚GRC空心板、混凝土空心气块，内墙面为涂料，卫生间墙面和地面为面砖饰面。

目前，施工将进入砌筑装修阶段，根据工程实际情况，预备在现场南侧临建办公室设置搅拌站，采用一台滚桶式搅拌机，供1#、2#、3#楼及部分塔台装修用料（具体位置见平面布置图）。

- 具体做法及要求

1.搅拌站区域四周必须采用48钢管搭设好防护架并用密目网，除出口处外其余全部封闭。

2.配备相应的水源、电源和照明。

3.集水井为500*500*500。

4.搅拌司机每天操作前应对机械进行例行检查。

5.文明作业，进料时及时打开喷淋装置除尘。

6.严禁敲击料斗，防止产生噪音。

7.筛砂、拌灰时，应降低高度，并及时洒水降尘。

8.清洗料斗的废水应排入集水井。

9.尽量减少夜间搅拌作业。

10.水泥库房地面架空30cm高，确保水泥存放干燥。

11.操作人员必须持证上岗，经常做好机械清理保养工作。熟练掌握配比及用料情况，防止砂浆料过乘重复使用。

12.确保搅拌站现场清洁，无积水。