焊接实腹外形尺寸允许偏差检查记录表

# GB50205-2001               GD2301057□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 阳江核电现场临时办公室活动板房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施 工 单 位 检 查 评 定 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收记录 |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁长度L |  | 端部有凸缘支座板 |  |  |  |  | 0-5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他形式 |  |  |  |  | ±Ｌ/2000，±10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 端部高度ｈ |  | ｈ≤2000 |  |  |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ｈ＞2000 |  |  |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拱度 |  | 设计有要求 |  |  |  |  | ±Ｌ/5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计无要求 |  |  |  |  | 10.0-5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧弯矢高 |  |  |  |  |  |  | Ｌ/2000且≤10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扭曲 |  |  |  |  |  |  | ｈ/250且≤10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腹板局部平面度 |  |  |  | ｔ≤14 |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ｔ＞14 |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 翼缘对腹板的垂直度 |  |  |  |  |  |  | ｂ/100且≤5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊车梁上翼缘与轨道接触面平面度 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 箱型截面连接处对角线差 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 箱型截面两腹板至翼缘板中心线距离 |  |  |  |  | 连接处 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其它处 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁端面平面度（只许凹进） |  |  |  |  |  |  | ｈ/500且≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁端板与腹板垂直度 |  |  |  |  |  |  | ｈ/500且≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 检查 结论 | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位复查结论 | 专业监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |