目  录

- 工程概况及有关说明

- 安装准备阶段

- 安装实施阶段

  - 井架基础

  - 安装底盘和吊篮

  - 安装架体及附墙

  - 缆风绳安装

  - 安装天梁

  - 安装卷扬机及操作室

  - 安装钢丝绳

  - 安装停靠装置和进料安全门

  - 调试及试运转

- 使用及管理

- 搭拆安全注意事项

六、附 图

- 工程概况及有关说明

08拱墅区庭院改善工程假山新村-假山弄5号工程由浙江龙舜建设公司承包。现根据公司机械设备科机械总体调度考虑，同时结合本工程特点，考虑工期进度的要求，决定采用八台轻型井架，以满足施工装饰阶段材料的垂直运输的需要。本方案设计以此为前提。方案编制根据JGJ59-99，JGJ33-86，JGJ88-92国家及浙江省颁发的安全操作规程及文明工地建设有关文件，施工组织设计、现场实际情况。

本工程为平改坡、立面整治、楼道改善及市政绿化调整等工作。共由17个单体组成，共设置六台井架。

二、安装准备阶段

  - 根据结构特点采购符合使用要求的机械及相配套电器设备。

  - 组织有关施工、安装人员熟悉了解本方案、使用说明书及现有相应的安全施工规范。进行工作前安全任务书技术交底。

  - 对安装人员所使用的各种机具、辅助工具及各种用品进行认真的检查，不合格严禁使用，以免带来安全隐患。

  - 清理场地，扫除场内道路上的障碍物，保证具有足够的安全作业区。

- 安装实施阶段

1、井架基础

1）、根据现场选定的位置，对井架的安装基础进行处理，开挖基础并夯实。

2）、在经夯实的基础内配置ф6＠250钢筋双层双向后浇捣C25砼，砼厚600MM。具体见附图。

3）、在基础四周开挖300宽排水沟与脚手架下明沟连通排水，底盘中间预设ф50排水管，用以排除底盘中间积水。

- 安装底盘和吊篮

  - 为了确保地埋螺栓的位置正确，底盘安装在砼浇捣前进行，首先把地埋螺栓固定在底盘相应位置，然后用粗钢筋固定底盘水平位置及标高，保证升降机安装好后的垂直度在千分之一以内。

  - 以一组脚手管或50*50*5角钢，夯入地内2.5米，并用导线与架体连接，进行避雷接地。具体操作见避雷接地规范要求。

  - 将吊篮安装于底盘中间，并检查进料口方向是否正确。

- 安装架体及附墙

1）、在底盘上安装四根冲天竖撑，应取二长二短，长短应对角安装，在短竖撑上装二块大连接板，长竖撑上装二块小连接板。

2）、对准卷扬机方向，并借用大连接板将地滑轮装在底盘上。

3）、装四根平撑，再装四根斜撑，装螺栓并使螺栓呈放松状态，下去再紧固下节所有螺栓，以利校正与安装，依次循环，直至完成。

4）、在安装好第一节后，把导轨装在有孔的平撑上并紧固，依次循环，直至完成。

5）、安装最上面的竖撑时，把二根短竖撑装上去，然后装顶角撑板，装上平撑，装上顶斜撑，紧固螺栓

6）在架体安装至离地15米左右标高位置时，开始架设附墙，以上部分每隔6米设一道。安装必须位置正确，牢固有效。以确保架体稳定。附墙安装具体见附图。

4、缆风绳安装

1）、当井架安装到15m时，必须在井架体的四角方向系好缆风绳，并与符合标准规定的风缆桩锚固。

2）、缆风绳必须采用钢丝绳，其直径不得小于9.3㎜。

3）、架体高度超过24m时，拉一道缆风绳，缆风绳与井字架的夹角应在45度~60度之间。

5、安装天梁

将天梁按架体的左右方向安装在井字架最上端，将靠近天梁外端的滑轮一端升出架体，并同地滑轮位置保持一致。天梁中间的滑轮置于井架左右方向的位置。

6、安装卷扬机及操作室

1）、卷扬机安装基础必须坚实，并稍高于周围地坪，以利于排水，卷扬机固定必须牢固可靠。安装的卷扬机必须有上下高度限位器，装好后，应进行空运转检查（正，反转），确认其是否符合规定要求。

2）、操作室安装离地300MM左右，安装位置必须通视底层及所有楼层进出料口。电器操作箱采用符合国家及上海地方标准的专用箱，装有楼层停靠指示，对讲系统等等设备。操作室制作具体见附图。

7、钢丝绳安装

将钢丝绳穿入地滑轮，然后在架体外侧将钢丝绳向上拉到天梁处，穿入天梁上的两个滑轮内，从天梁中间一个滑轮把钢丝绳放下，至架体内的吊篮处，将钢丝绳穿入吊篮顶部的滑轮内，再将钢丝绳向上拉到天梁处，固定在靠近天梁中间一个滑轮的横轴上，用至少三个绳卡固定，绳卡的规格应同钢丝绳匹配。穿绳见附图。

8、安装停靠装置和进料安全门

停靠装置安装在吊篮两侧，同进料口门联动。安全门安装在进料口方向，利用大小连接板将安全门轨道及安全门固定在架体上。然后穿好钢丝绳，绳两头分别固定在安全门及开门横梁上，并使两根钢丝绳的张力基本一致，最后向下拉动开门横梁，把横梁的挡块置于吊篮下部，使吊篮将开门横梁压住。

- 调试及试运转

1）、断绳保护器的调试及安装

断绳保护器安装在吊篮两侧，同导轨做相对运动。保护器的常开负载位200Kg（即吊篮自重必须达到200Kg，吊篮方能正常升降） 。检测使开动卷扬机使吊篮离地300MM处，调整骑马螺丝上螺母位置，使吊臂与拉板接触，齿轮与导轨的间隙保持在3~5MM之间。

2）、安全门调试

开动卷扬机将吊篮向上提升至安全门关闭，吊篮底部脱离安全门开门横梁挡块，开动卷扬机放下吊篮，吊篮底压住开门横梁挡块，安全门向上自动提升。如此反复三次以上，做到安全门开，闭自如，无卡住现象，牵引钢丝绳在滑轮内运转灵活，并与其他构件无任何摩擦。

3）、起重量限制器的调试

该装置同地滑轮设计在一起，当吊篮中荷载超过设计允许值使，卷扬机会自动关机。调试时，在吊篮内配置额重，开动卷扬机，将吊篮提升至离地200MM左右，调整限位器螺杆上的锥形螺母，使螺母斜面碰到限位开关的触头至限位开关动作，此时卷扬机上升动作停止，只能下降。放下吊篮再开动卷扬机试验，机子无法开动，搬掉少量配重，开动时吊篮能升降自如。如此重复三次以上，做到起重量限位能正常动作，

4）、出料门安全停靠装置调试

当吊篮上升至接货平台附近，停靠挡杆此时应处于水平撑上端130MM处，打开出料安全门，停靠挡杆利用出料门连动作用伸平，卷扬机下降安全停靠。关上出料安全门开动卷扬机，使吊篮上升至停靠装置落下，此时吊篮可安全升降。如此重复三次以上，做到停靠装置所有动作连贯灵活，停靠挡杆伸平落下无磕碰，无移位和变形。

5）、钢丝绳过路保护的检查

为有效防止钢丝绳跳绳脱槽，在各滑轮组上设计安装钢丝绳过路保护，要求保护挡块离滑轮之间的间隙小于钢丝绳直径的20%。

6）、试运转

吊篮内放置额定配重，在全程起升高度内反复升降吊篮三次以上，做到架体结构无永久变形和摇晃（目测），各滑轮组运转灵活，所有紧固件无松动现象，吊篮在滑道内无异常声响，各安全装置动作正常。

四、使用及管理

1、升降机在使用前必须组织有关人员，按规范、方案、使用说明书及各种使用材料的质保单进行检查，验收符合要求后，方可使用。

2、操作人员要持证上岗，严禁无证人员擅自操作，严格遵守操作规程，做到定机、定人。

3、篮内严禁乘人，吊臂下严禁站人。

4、吊篮、吊臂严禁同时使用。

5、严禁超负荷及超高使用。

6、在每天使用前必须进行日常检查，确认设备正常后方可投入工作，在使用中及使用后各过程及时掌握情况，并做好记录。

7、在施工阶段组织验收人员每月一次对机械设备进行定期检查，确保安全使用。

五、搭拆安全注意事项

  - 安装时现场设立总指挥，进行统一安排调度。对作业人员做好安全技术交底，并有安全员在场监护。

  - 升降架搭拆时施工区域必须做好隔离措施，设立禁戒标志，指定专人进行了望。

  - 安装作业人员必须严格遵守建筑机械安装、使用安全技术规程有关规定及工作程序进行作业。

  - 搭拆工作必须由经安全教育人员持证上岗，凡有高血压、心脏病者严禁操作。

  - 工人必须戴好安全帽，佩好安全带，工具、零配件要放入工具袋中，穿防滑鞋工作，袖口、裤口要扎紧。

  - 电器设备安装必须由专业电工操作、调试，严禁非电工擅自私拉乱接。

  - 操作用脚手板必须经过严格挑选，必须有足够的宽度、长度、牢度，严禁使用霉变、白蚀、有损伤及节疤的木材做脚手板。

  - 架体搭拆时构件垂直运输。必须采用安全有效的吊装措施，严禁上下乱抛物。搭拆使用的物件必须堆放整齐。

注：

1、地基承载力必须大于0.15Mpa/CM，否则必须进行地基处理。

2、基础内配置ф6＠200钢筋，在M20地脚螺栓弯够处横穿ф12MM 长度 L=2.5M 钢筋。

3、基础周围不得有积水。

（操作室施工图）

两侧预开门洞800*1900

800        1500

窗洞   100

400

死玻理900*1200

1200

彩钢瓦

300

死玻窗

1900

框架采用30*30*3角铁焊接，外围采用黑铁皮

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600