攀成钢厂区拆迁安置房工程二标段[2#、5#楼]

防止杨尘污染及噪声管理措施

建设单位：成都市锦江区危旧房改造中心

监理单位：

施工单位：成都市第二建筑工程公司

审    核：

编    制：

成都市第二建筑工程公司

二〇〇八年十二月十二日

施工组织设计审批表

工程名称：攀成钢厂区拆迁安置房工程二标段[2#、5#楼]

| 单位 | 审批意见 |
| --- | --- |
| 施工单位： | 技术负责人： 年 月 日 |
| 监理单位： | 总监理工程师： 年 月 日 |
| 建设单位： | 工程负责人： 年 月 日 |

攀成钢厂区拆迁安置房工程二标段[2#、5#楼]

防止杨尘污染管理措施

为有效防治城市扬尘污染，改善城市环境空气质量，保障人体健康，结合本项目的实际情况特制定扬尘治理实施措施。

一、扬尘治理工作总目标

建立有效的管理制度，并通过实施确保工地施工现场达到成都市扬尘治理检查要求，使扬尘治理工作制度化、规范化。

二、扬尘治理工作职责分工

（1）项目部成立扬尘治理管理领导小组，项目经理为组长，专职安全员、责任工长为副组长，专项工长、施工员、材料员为组员，实施扬尘治理工作。

（2）由专职安全员负责每天检查扬尘治理落实及实施情况并作好记录。

三、扬尘治理实施办法

1、工地进出口地坪采用C20砼进行硬化处理。设置冲洗车辆设备，排水沟、沉淀池及麻袋，防止泥土随车辆，带出工地。

2、施工运输车辆、挖掘机械等驶出工地前必须清除泥土作防尘处理，严禁将泥土、尘土带出工地。

3、对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防止扬尘交底，将扬尘防止工作具体落实到操作层，并建立奖罚措施。

4、项目部与作业班组逐级签定扬尘治理目标责任书，对扬尘治理工作进行目标化管理。

5、建筑、装饰装修施工现场对施工区域实行封闭或隔离，建筑主体、装饰装饰施工时从建筑物底层外围开始搭设防尘密目网且封闭高度高于施工作业面1.2米以上，同时采取有效防尘措施。

严禁高空抛洒建筑垃圾，防止尘土飞扬，清除建筑物楼层废弃物时采取集装密闭方式进行，清扫场地和楼层时采用湿法作业。建筑垃圾及时清运，在工地设置临时密闭性垃圾堆放场地或垃圾箱进行存放。

6、施工运输车辆使出工地前作除泥尘处理，避免将泥土、尘土带出工地。同时在出入口设高压水枪，对出场车辆进行彻底清洗，并设置密目网钢笆或钢筋篦子、草帘等，防止泥土带入城市道路污染环境。

7、派专人每隔2小时对场内施工道路进行洒水，保持场地内道路湿润，以免尘土飞扬，污染空气。

8、运输砂、石、水泥、垃圾等易产生杨尘污染的车辆必须封闭，严禁撒漏。

9、搅拌棚四周采用竹胶板全部封闭，顶棚上满铺50厚模板，其上再铺一层竹胶板，搅拌机上设喷淋装置，便于防尘。

10、其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如需露天存放，采取严密遮盖措施。为防止起风时吹起尘土，没有硬化的地面应采取用密目网遮盖或进行绿化的措施。

11、遇有四级风以上的天气，停止土方施工。

12、严禁在施工现场焚烧废弃物，防止有毒烟尘和恶毒气体产生。

四、扬尘治理检查制度

1、项目部每周将定期对施工现场进行检查评比，并作好保存记录。

2、每月向公司书面汇报扬尘治理工作执行情况。

防止噪声污染管理措施

本工程应合理安排工期，尽量避免夜间施工，噪音大的控制在6：00—20：00间施工，如因工艺要求或者特殊需要连续作业时，确需夜间连续施工时，应提前办理《夜间施工许可证》手续，并在工地门进出口悬挂，并公告附近居民。在中、高考期间禁止夜间施工，抢修、抢险作业除外。

1、尽量利用低噪音机具。

2、现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并作到快插慢拔。

3、模板、脚手架在支架、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。

4、模板、钢管修理时，禁止使用大锤。

5、车辆进出场禁止鸣笛。

6、垂直运输机械设备使用时专人指挥上下材料，禁止在架上、钢管上以敲打金属形式通知操作人员，避免大声呼叫。

7、尽量选用低噪音或者有消声降嘲设备的施工机械。施工现场的强噪音机械（如：搅拌机、电锯、切割机、发电机等）要设置封闭的降噪棚，以减少强噪音的扩散。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600