三宝、四口专项方案

一、工程概况

矿内新村改建工程，建筑面积18011.6㎡，共分为1#—4#、外加配套幼儿园，共五幢建筑楼。地上六层加跃层，层高为2.8米，跃层层高2.4米，建筑物最高点20.6米。整个建筑外墙以白色和浅灰色外墙涂料进行装饰，格调高雅，层次分明，整个建筑表现出时代气息，结合周围环境、风格相辉成映。各幢建筑物其它建筑概况如下：

1#楼，建筑面积2006.6㎡，建筑物长27.84米，宽13.32米。共分两个单元，建筑物呈矩形，底层为商店，其上为20套住房，设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程14.95米，室内外高差0.15米。

2#楼，建筑面积6699㎡，建筑物长72.36米，宽11.64米，共分四个单元，其中西部两个单元往南3米。40套住房，设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程18.5米，室内外高差0.15米。

3#楼，建筑面积5525.7㎡，建筑物长72米，宽11.64米，共分五个单元，底层为车库层，以上为50套住房。设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程18.5米，室内外高差0.4米。

4#楼，建筑面积1940.3㎡，建筑物长26.64米，宽11.64米，共分二个单元，20套住房，局部半地下室。设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程22.0米，室内外高差0.3米。

幼儿园，建筑面积1840㎡，建筑物长53.64米，宽29.04米，高12米，共二层，层高3.6米。设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程12.95米，室内外高差0.45米。

二、安全指标及责任划分

(一)安全指标

本项目部的安全目标为：工亡及重伤事故为0.1‰，轻伤发生率为3%；

其中临时用电，“四口”防护、“临边”防护，设施的有效率和设备完好率均为100%。

(二)组织机构及责任划分

| 职 务 | 管理人员 | 事 项 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 郑正良 | 主 管 |  |
| 副 组 长 | 张浩杰 | 具体负责人 |  |
| 组 员 | 胡向前 | 临时用电 |  |
|  | 肖克勤 | “四口”防护 |  |
|  | 张中华 | “四口”防护 |  |
|  | 周小弟 | “四口”防护 |  |
|  | 丁行金 | “四口”防护 |  |
|  | 陈贤圣 | “临边”防护 |  |

三、施工准备(安全须知)

1、新工人进场必须进行三级安全教育，并使受教育者达到对确保安全的应知应会的要求。

2、施工前，必须做好各项安全交底，制定安全措施，组织职工贯彻落实，并定期开展安全活动，设专人负责。

3、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的必须经工地施工负责人的同意。

4、正确使用个人防护用品。严禁穿拖鞋或光脚进入施工现场。在没有防护设施的高空、陡坡施工时，必须系好安全带。

5、施工中非电工严禁操作各类电器，施工现场严禁无关人员进入，且禁止向坑内乱扔杂物，施工人员进入现场必须好安全帽。

6、各种机械操作、各工种施工必须遵守各自的安全操作规程，注意相互间的安全距离。

7、在雨季施工时，要经常检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏电、漏雨等现象必须及时修理加固，有严重危险的，立即报告相关领导，并妥善处理。

8、施工现场必须保持排水畅通，工地现场不得有积水。

9、不断加强对项目部各级管理人员的安全教育和培训工作，完善项目部安全管理和监督体制，杜绝违章指挥和违章作业。

10、认真总结和积累资料，加强经验交流工作，不断提高安全工作的科学化和实用化水平。

11、认真处理安全事故，记取教训，举一反三，杜绝重复性事故发生。

四、安全技术措施

1、预留孔洞防护

1.5m×1.5m以下的孔洞预埋通长钢筋网或加固定盖板，楼层预留洞口有钢筋的用废木料两道加竹胶板与地面拼平，洞口无钢筋的加三道废木料。1.5×1.5m以上的孔洞，四周设两道护身栏板，中间支挂水平安全网。

墙上预留洞口根据实际情况加一道或两道护身栏杆，用射钉枪加铁皮固定。

2、楼梯踏步及平台防护

楼梯踏步及休息平台处设两道牢固防护栏杆或立挂安全网做防护。立柱用φ16钢筋，扶手用φ18钢筋，栏杆高为1.2m。

3、通道口防护

所有楼层通道口均设置防护棚。

4、阳台边防护

阳台临边处设两道防护栏杆并立挂安全网封闭。

安装立网时，安装平面应与水平面垂直，立网底部必须与脚手架全部封严。保证安全网受力均匀，并经常清理网上的荣誉称号物，网内不准有积物。

安全网安装后必须经专人检查验收合格签字后才能使用。拆除安全网也必须有经验人员的严密监督下进行。拆网应自上而下，同时要采取防坠措施。

五、加强安全教育

1、对现场的新工人必须进行公司、项目部、班组三级安全教育，分发《新工人安全须知》，做到人手一册，未级三级安全教育人员，项目部不得分配工作。

2、安全教育内容宣传党和国家的安全生产方针政策、安全生产的基本知识、法律、法制观念；宣传学习有关安全规章制度。

3、班组在上岗前，根据当日生产任务必须进行上岗前安全交底，并有纪录。

4、应工作需要，工人要变换工种时，须经进行新工种的安全技术培训和安全教育。

5、形式多样，定期或不定期地对职工进行安全知识的宣传教育。

6、加强安全生产责任制的教育，使每个人明确各自的安全职责。

六、落实“三宝、四口”管理措施

1、在施工现场醒目处悬挂安全标语，在洞口进行有效的围护，并挂上警示标语。

2、专人负责“四口”的围护工作，发现问题及时进行整改。

3、专人负责施工现场安全帽佩戴工作，发现没有戴安全帽的员工及时清理出施工现场，并予以警告，必要时进行经济处罚。

4、脚手架安全网是影响施工现场文明施工的一个重要的方面，安全网必须按规定要求挂设。

5、对于处于高空作业的必须佩戴好安全带才能进行施工作业。

七、制订安全生产检查制度

为切实贯穿执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强安全生产的管理，做好安全生产和文明施工，特制定安全生产检查制度。

1、定期检查：由项目经理每周组织一次施工现场安全生产、文明施工检查，其内容按照安全检查评分标准，对安全管理、脚手架、“三宝四口”防护、施工用电、井字架、塔吊、施工机械、文明施工等进行全面检查，通过检查发现的事故隐患，即定人、定时、定措施给予整改，并记录于安全台帐。项目部除定期检查外，还必须加强日常工作中的安全检查，防患于未然。

2、验收安全检查：脚手架、井字架由项目施工员组织安装工人参加，按安全规范的检查内容，通过自检确实基本达到规范由施工员和操作工人签名，报分公司质安科，经公司质安处检查验收并签名挂牌后，才能正式使用。

整改与复查：对施工生产中危害职工生命安全和身体健康的各种危险因素，一旦发现要认真研究对策，积极实施改进措施，清除危险因素，保护职工的生命安全和身体健康，促使施工生产顺利进行。对查出的事故隐患，必须做到“三定”(定人、定时、定措施)加以整改，必须条条有落实，件件有交待，整改完毕项目施工员、安全员逐项复查销案。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600