自升式门架升降机施工方案
　
　枫景名城10号楼从装饰工程开始安装1台SMZ12自升式门架升降机，以解决工程垂直运输的问题。自升式门架升降机的生产厂家为山西太原市建佳机械厂。
安装前的准备工作：
    1、场地布局
我项目部通过对总平面布置图的研究和分析，对自升式门架升降机的安置位置已基本确定，具体位置详见附录《现场平面图》。
　　 根据厂家的的使用说明书，对于自升式门架升降机的基础土方开挖深度为0.5米，宽度为0.9米，长度为4米。自升式门架升降机的方位具体详见《施工现场平面布置图》。
    2、基础的设置
    土方开挖后，先进行人工清理基坑的虚土，然后采用蛙式打夯打夯，最后浇筑砼。
    基础砼浇筑的技术要求：
    （1）、基础坑开挖后必须夯实，禁止在沉降不均的基础上浇筑砼；
    （2）、混凝土标号原设计为C10现采用鹤峰商品砼C30。
     (3)、各种预埋件按图纸要求制作、安装。
    3、吊装机械的配备。
根据机械的种类、规格、部件数量等选择如下起重吊车，机具等安装辅助工具，检测仪器和安全防护用具：
名称        规格        单位        数量        良好情况
塔吊        QTZ63T        台        1        良好
经纬仪        J2-1        架        1        良好
辅助吊具        综合        套        1        良好
安全帽                只        10        良好
安全带                根        10        良好
工作鞋                双        10        良好
     4、安装拆卸人员的准备
根据安装作业实际内容和工艺要求，其安装的组织机构如下表：
职   务        姓   名        备   注
安装拆卸队长        仲兆国        
技术负责        顾延俊        设备管理员
安全负责        顾延俊        
安装电工        张英权        
安装钳工        王其庆        
塔吊司机        崔柳海        
指挥工        吴爱东        
地面警戒员        秦永高        
其它特殊工种        配套施工人员5人

、安装拆卸的预定时间：
    本自升式门架升降机安装拆卸根据施工需求进行安拆。
    安装的施工方法：
    1、安装的基本要求
    （1）、自升式门架升降机的安装严格按本说明收所规定的顺序和要求进行。
    （2）、作业人员在安装时应戴安全帽，佩带安全带，穿工作鞋。
    （3）、开口销必须张开到规定程度,轴端挡板(或U型卡),螺栓绳卡、钢丝绳压板螺栓及其它连接螺栓必须坚固可靠。
    （4）、本机所配用的JJK15卷扬机必须有产品合格证，并制动灵活，可靠，不得随意代用。
    （5）、安装时，各销轴和销孔必须涂抹滑脂。
    （6）、吊装组件时，必须按图纸给出的数值核算吊装设备的起吊能力。
（7）、一般情况下，吊篮中不允许站人。如站人进行维修时，吊篮需有可靠支承。（可利用停靠装置）
（8）安装场地应平整，无杂物及障碍场地上空无输电线。
  2、安装程序
安装底架
（1）、安装底架，将底架放置在混凝土基础上，并用水平仪测量其水平，误差不得大于1MM，然后用设置的地脚螺栓坚固。
（2）、将升降台放在安装好的底架上。
（3）、安装基础节左右各一节。
（4）、安装吊杆。
（5）、在两个基础节有顶部各安装一专用支架。
（6）、将两个手拉葫芦装在专用支架上，并各挂住升降台的一边。
（7）、拉动手拉葫芦将升降台提升到基础节上部，并使升降台上的卡板将升降台固定在两基础节间。
（8）、取下二个专用支架（暂放在升降台上），并将其中一个手拉葫芦挂在吊杆上。
（9）、转动吊杆拉动手拉葫芦，分两次起吊两个标准节，分别加在两个基础节上，并用螺栓坚固。
（10）、在两个标准节上部再安装上专用支架及手拉葫芦，将升降台到标准节最上部并固定。
（11）、将吊篮放置两柱架之间的底架上。
（12）、穿主卷扬机钢丝绳，缠绕示意图所示通过以上步骤，就完成了升降机的基础安装和第一次加节，此时升降机进入工作状态，吊篮可通过主卷扬升降。
升降机的加高
（1）、在吊篮中立放两个标准节，并注意附着管朝上，并靠近建筑物，分别在吊篮上部横梁的两侧，起升吊篮约3M高，停车。
（2）、先拆下非卷扬机侧面立柱顶端的专用支架，并用螺栓坚固，然后在吊柱上悬挂手拉葫芦，再将第2个标准节吊起放置于升季台上。
（3）、将吊篮放回到地面，并使主钢丝绳放松，将卷扬机侧的主钢丝绳挂在升降台上。
（4）、拉手拉葫芦将第2个标准节放置在卷扬机侧柱架顶端用螺栓坚固。
（5）在加高的两个标准节顶端再装上专用支架，并装上手拉葫芦。
（6）、拉动手拉葫芦，使升降台上升，同时操纵主卷扬机，徐徐放松钢丝绳，放松量约9.5m，待升降台到柱架顶部时，固定住升降台。
（7）将主钢丝绳绕好。
这样通过以上步骤，便完成了升降台的第二次加高，随着建筑物的升高，以后的加节步骤同上循环，直到所需要的高度。但每次加节后，须测量立柱的垂直度，误差不大于总高度的1/1000。
升降机的附着
当升降机随着建筑物升高而加高的同时，需要对本机进行附着，本机采用管扣件，架管与建筑物连接，除基础节外，从第二节开始，每两节进行一层附着。附着方式与位置见图示。
注意：升降机的附着与升降机的加高必须同时进行，架管与标准节和建筑物的连接须可靠。

通过以上几个步骤，这样整个升降机就完成全部安装工作，本机可进行施工运行。
3、升降机的拆卸
拆卸的要求及注意事项
（1）、升降机拆卸前必须将相关的附着架拆去。
（2）由于施工完毕后，场地变得狭小，故要注意安全，杜绝事故发生。

拆卸的方法与顺序
（1）、升降机的拆卸顺序按照架设时的逆顺序进行，后安装的先拆，先安装的后拆。
（2）拆卸时，标准节落地依然靠吊篮来运输，每次两节。
4、升降机的维修与保养
日常保养
（1）、检查各连接处的螺栓，加有松动和脱落，应及时拧紧和增补。
（2）、检查各钢丝绳固定端的连接可靠性，钢丝绳断丝，直径缩小超过规定，应立即更换。
定期保养（每5天一次）
（1）、对升降机各转动处，各轴承、轴套、滑轮、卷筒部位，定期加注黄油或机油。
（2）、对吊篮动滑轮和卡板间连接钢丝绳严格检查，如有明显磨损，应立即更换。
定期检查
（1）、检查各金属结构件及各部件是否有变形，焊缝有无开裂及严重锈蚀情况，如有发现须及时处理。
（2）、断绳保护装置的拉簧，定期更换，更换周期为半年（或工作1500小时）。
（3）、检查各连接螺栓及销轴、滑轮、滚轮等有无过度磨损及变形，并及时更新。
（4）、手拉葫芦、滑动轴承处应进行清洗。
5、注意事项：
①        本工程升降机为货物运输机械，决不允许载人。
②        升降机加设完毕后，必须安装高度限位器。安装位置为立柱内侧，距升降台底部3M以上。
③        施工现场上料口上方应架设防护棚，其宽度应大于2M。其长度：低加升降机应大于3M；高架升降机应大于5M。其材料强度应能承受10Kpa的均布静荷载。
④        根据厂家提供的安全门图纸自制安全门，安装在进料的吊篮外端上，以防止吊物滚落。
6、质量保证措施
    1、安装前对安装辅助工具，起重机械的质量严格全面检查，确保安装无隐患。安装时，按方案步骤进行安装，把好质量关，先后不得混乱。
    2、安装队长对参加安装人员进行具体分工，责任到人，技术负责人对各部位安装进行技术交底，确保每个安装人员安装时无疑问。
    3、安装队长对每道工序进行检查验收，确保每道工序符合安装要求。
    4、安装完毕后，对升降机进行全面检查试验，确保安装稳固，运行可靠，保险限位灵敏有效。
5、自检合格后，报当地劳动部门验收。
    7、安全保证措施
    1、安装队长负责全面安装安全工作。
    2、安全负责人对参加安装的人员进行各项安全技术交底，确保安装人员心里有底，提高自身防护能力。
    3、安装人员必须配合，备安全防护用具，戴好安全帽，系好安全带，安全防护用具必须质量可靠。
    4、在地上应设立自升式门架升降机安装警戒区，警戒员应认真看护好，确保警戒区域内无闲人。
    5、安装时所有安装工具、机械不得抛郑。
    6、安装时，风力不能超过四级，如风力突然加大或遇雨应停止安装，夜间安装应有充足照明。
    7、本方案涉及的注意事项和安装工作均照《自升式门架升降机安装使用说明书》执行。
    8、使用单位的工程负责人，安全员必须在现场监护，不得离开。
    防电避雷措施：
     1、自升式门架升降机若在相邻建筑物，构筑物防雷保护范围之外，则应安装防雷装置，防雷装置的冲击接地电阻值不大于30Ω。
    3、防雷的做法：可用2.5m钢管或角钢打入地下间距为4-5m一根，连续设置打入土中-0.6m以下处，用扁钢焊接在一起，并用Ф16圆钢高于吊车1m以上，用不小于16m2/m钢线与上下焊接牢固。
    4、接地装置完成后，要用电阻表，测定电阻值是否符合要求。