艾派·数码广场工程

建筑门窗工程

监

理

实

施

细

则

专业监理工程师：

总监理工程师：

福建宏业建设监理有限公司

1、适用范围

本细则适用于工业与民用建筑的木门窗、塑料门窗、铝合金门窗工程制作及安装工程施工及验收的监督管理。

2、编制依据

2.1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2.3《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

2.4《塑料门窗安装及验收规程》JGJ103-96

2.5 已批准的监理规划

2.6审批的施工组织设计

2.7设计图纸

3、监理工作流程及监控要点

3.1木门窗工程

3.1.1监理工作流程

准备阶段

施工单位根据合同要求、设计要求和有关标准图集，组织材料进场。自检合格无误后，填报《工程材料/构配件/设备报审表》

监理人员根据合同要求、设计要求和有关标准图集，对木门窗进行抽查。合格者签返《工程材料/构配件/设备报审表》，同意进场使用；不合格者则退回《工程材料/构配件/设备报审表》，并监督不合格材料完全撤出施工现场。

施工阶段                            验收阶段

施工单位根据设计要求进行门窗上墙安装。埋置的木砖及门窗框应进行防腐处理，木砖应横纹埋设，塞缝应饱满。自检合格，填写《木门窗分项工程质量检验评定表》，填报《工程报验单》。

监理人员根据《木门窗分项工程质量检验评定表》进行抽查，合格者签返《工程报验单》；不合格则退回《工程报验单》，必要时签发《不合格工程通知》，施工单位整改后报送《整改复查报审表》，重新报验。

监理人员在单位工程木门窗分项工程完工后，签发《工程检验认可书》。

3.1.2监控要点

| 工程 项目 | 质量 目标 | 分项 目标 | 规范 标准 | 监控要点 | 对策措施 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木门窗工程 | 开关灵活无回弹、倒翘，小五金安装齐全 | 框的正、侧面垂直度 | 2mm | 门窗框垂直 | - 按设计要求尺寸严格控制； - 临时固定后反复检查再最后固定 | 用1M垂直检测尺检查 |  |
|  |  | 框对角线长度差 | 3mm | 框对角线长度 |  | 用钢尺检查 |  |
|  |  | 窗扇与下坎间缝 | 2-3mm | 窗扇下缝 |  | 用塞尺检查 |  |
|  |  | 外门与地面间缝 | 4-7mm | 门扇下缝 |  |  |  |
|  |  | 内门与地面间缝 | 5-8mm |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间门与地面间缝 | 8-12mm |  |  |  |  |

3.1.3  验收标准

3.1.3.1质量标准执行GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.2节及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

3.1.3.2检验方法：观察、尺量、靠尺、水平尺，用手推拉检查。

3.1.3.3检查数量：每个检验批（同一品种、类型和规格每100樘为一检验批）应至少抽查5%，但不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查10%，并不得少于6樘，不足6樘时应全数检查。

3.2塑料门窗工程

3.2.1监理工作流程

准备阶段

监理人员根据合同要求、设计要求和有关标准图集，审查质保资料，对塑料门窗进行抽查。合格者签返《工程材料/构配件/设备报审表》，同意进场使用；不合格者退回《工程材料/构配件/设备报审表》，并监督不合格材料完全撤出施工现场。

施工单位根据合同要求，设计要求和有关标准图集，组织材料进场。塑料门窗应有产品合格证、质保资料自审合格。填报《工程材料/构配件/设备报审表》

施工阶段                                      验收阶段

施工单位根据设计要求进行塑料门窗上墙安装，预埋铁件的数量、位置，埋设连接方法必须符合施工要求，塞缝应饱满。自检合格填写《塑料门窗分项工程质量检查评定表》，填报《工程报验单》。

监理人员根据《塑料门窗分项工程质量检查评定表》进行抽查。合格者签返《工程报验单》；不合格则退回《工程报验单》，必要时签发《不合格工程通知》。施工单位整改后报送《整改复查报审表》，重新报验。

监理人员在单位工程塑料门窗分项工程完工后，签发《工程检验认可书》

3.2.2监控要点

| 工程 项目 | 质量 目标 | 分项 目标 | 规范 标准 | 监控要点 | 对策措施 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料门窗工程 | 开关灵活、关闭严密，无倒翘，配件安装牢固、齐全 | 门窗正侧面垂直度 | 3 mm | 正侧面垂直 | 钢门窗铁角固定牢靠，无松动 | 用1M垂直检测尺检查 |  |
|  |  | 框对角线长度差 | ≤2M ＞2M | 框对角线长度差 | 先临时固定，反复检查后再最后固定 | 用钢尺检查 |  |
|  |  | 配件齐全 | 齐全 | 配件齐全 | 安装数量位置符合要求 | 观察 |  |

3.2.3验收标准

3.2.3.1质量标准执行GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.4节及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

3.2.3.2检查方法：观察、尺量、靠尺、水平尺，用手推拉检查。

3.2.3.3检查数量：每个检验批（同一品种、类型和规格每100樘为一检验批）应至少抽查5%，但不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查10%，并不得少于6樘，不足6樘时应全数检查。

3.3铝合金门窗工程

3.3.1监理工作流程

准备阶段

施工单位根据合同要求，设计要求和有关标准图集，组织材料进场。铝材应有产品合格证。质保资料自审合格，填报《工程材料/构配件/设备报审表》

监理人员根据合同要求、设计要求和有关标准图集，审查质保资料，对铝合金门窗进行抽查。合格者签返《工程材料/构配件/设备报审表》，同意进场使用；不合格者退回《工程材料/构配件/设备报审表》，并监督不合格材料完全撤出施工现场。

施工阶段 								验收阶段

施工单位根据设计要求进行铝合金门窗上墙安装，预埋铁件的数量、位置，埋设连接方法及防腐处理必须符合施工要求，塞缝应饱满。自检合格填写《铝合金门窗分项工程质量检查评定表》，填报《工程报验单》。

监理人员根据《铝合金门窗分项工程质量检查评定表》进行抽查。合格者签返《工程报验单》；不合格则退回《工程报验单》，签发《不合格工程通知》。施工单位整改后报送《整改复查报审表》，重新报验。

监理人员在单位工程铝合金门窗分项工程完工后，签发《工程检验认可书》

3.3.2监控要点

| 工程 项目 | 质量 目标 | 分项 目标 | 规范 标准 | 监控要点 | 对策措施 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金门窗工程 | 门窗开关灵活，安装牢固，正侧面垂直 | 框对角线长度差 | ≤2.0M，3 mm ＞2.0M，4 mm | 框对角线长度差 | - 安装前临时固定，反复检查后再最后固定。 - 加强支撑，保证尺寸正确。 | 用钢尺检查 |  |
|  |  | 框正、侧面垂直度 | 2.5mm | 正侧垂直 |  | 用垂直检测尺检查 |  |

3.3.3  验收标准

3.3.3.1质量标准执行GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.3节及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

3.3.3.2检查方法：观察、尺量、靠尺、水平尺，用手推拉检查。

3.3.3.3检查数量：每个检验批（同一品种、类型和规格每100樘为一检验批）应至少抽查5%，但不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查10%，并不得少于6樘，不足6樘时应全数检查。

4、安全监控:

4．1要求施工单位设置专职安全员,并且健全安全保障体系,严格按照安全操作规程进行施工。

4．2要求施工单位必须对班组全体人员进行安全教育，形成定时学习会议制度。

4．3督促施工单位定时对施工用电、电器及机械设备进行安全检查。

4. 4安装门窗及玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门窗临时固定，封填材料未达到强度，以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登。

4. 5在高处外墙安装门、窗，无外脚手架时，应张挂安全网，操作人员应系好安全带。

4. 6进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立。

5、应用表单

5.1工程开工/复工报审表

5.2分包单位资质报审表

5.3工程材料/构配件/设备报审表

5.4           工程报验单

5.5门窗工程分部质量评定表

5.6监理工程师通知单

5.7监理工程师通知回复单

5.8工程暂停令/复工令

5.9工程临时延期申请表

5.10工程临时延期审批表

5.11监理工作联系单

5.12工程变更单

5.13监理工作联系单

5.14监理日记

5.15其他监理可能涉及的表单

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600