3  排水工程

3.1一般规定

3.1.1  排水工程应严格按设计及施工规范的要求施工，依照实际地形，选择合适的位置，将地面水和地下水排出路基以外。

3.1.2  本章3.4节和3.5节均包括边沟、截水沟、排水沟等。

3.1.3  跌水、急流槽、水簸箕等其他排水工程可按照本章3.5节的标准进行评定。

3.1.4  沟槽回填土应符合设计要求及施工规范的规定。

3.1.5  排水泵站明开挖基础可按照6.7节或6.10节的标准进行评定。

3.2  管道基础及管节安装

3.2.1  基本要求

3.2.1.1  管材必须逐节检查，不合格的不得使用。

3.2.1.2  基础混凝土强度达到5MPa以上时，才可进行管节铺设。

3.2.1.3  管节铺设应平顺、稳固，管底坡度不得出现反坡，管节接头处流水面高差不得大于5mm。管内不行有泥土、砖石、砂浆等杂物。

3.2.1.4  管道内的管口缝，当管径大于1 000mm时，应在管内作整圈勾缝。

3.2.1.5  管口内缝砂浆平整密实，不得有裂缝、空鼓现象。

3.2.1.6  抹带前，管口必须洗刷干净，管口表面应平整密实，无裂缝现象。抹带后应及时覆盖养生。

3.2.1.7  设计中要求防渗漏的排水管须做渗漏试验，渗漏量应符合要求。

3.2.2  实测项目

见表3.2.2.

表3.2.2管道基础及管节安装实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土抗压强度或砂浆强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按附录D、F检查 | 30 |
| 2 | 管轴线偏位(mm) |  | 50 | 经纬仪或拉线：每两井间测3处 | 15 |
| 3 | 管内底高程(mm) |  | ±20 | 水准仪：每两井间测2处 | 15 |
| 4 | 基础厚度(mm) |  | 不小于设计值 | 尺量：每两井间测3处 | 10 |
| 5 | 管座宽度(mm) |  | 不小于设计值 | 尺量、拉边线：每两井间测2处 | 10 |
| 6 | 抹 带 | 宽度 | 不小于设计值 | 尺量：按10%抽查 | 10 |
|  |  | 厚度 | 不小于设计值 |  |  |
| 7 | 相邻管内底错口(mm) |  | 5(下游低于上游) | 按10%抽查 | 10 |

3.2.3  外观鉴定

3.2.3.1  管道基础混凝土表面平整密实，侧面蜂窝不得超过该表面积的1%，深度不超过10mm。不符合要求时，减1～3分。

3.2.3.2  管节铺设直顺，管口缝带圈平整密实，无开裂脱皮现象，不符合要求时，每处减1～2分。

3.3检查(雨水)井砌筑

3.3.1  基本要求

3.3.1.1  井基混凝土强度达到5Mpa时，方可砌筑井体。

3.3.1.2  砌筑砂浆配合比准确，井壁砂浆饱满，灰缝平整。圆形检查井内壁应圆顺，抹面光实，踏步安装牢固。

3.3.1.3  井框、井盖安装必须平稳，井口周围不得有积水。

3.3.2  实测项目

见表3.3.3。

表3.3.2检查(雨水)井砌筑实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 |  | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 |  | 按附录F检查 | 30 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 50 |  | 经纬仪：每个井检查 | 20 |
| 3 | 圆井直径或方井长、宽(mm) | ±20 |  | 尺量：每个井检查 | 20 |
| 4 | 井盖与相邻路面高差(mm) | 雨水井 | 0～—4 | 水准仪、水平尺：每个井检查 | 30 |
|  |  | 检查井 | 0～+4 |  |  |

3.3.3  外观鉴定

3.3.3.1  井内砂浆抹南无裂缝。不符合要求时，减1～2分。

3.3.3.2  井内平整圆滑，收分均匀。不符合要求时，减1～2分。

3.4土  沟

3.4.1  基本要求

3.4.1.1  土沟边坡必须平整、稳定、严禁贴坡。

3.4.1.2  沟底应平顺整齐， 不得有松散土和其他杂物，排水畅通。

3.4.2  实测项目

见表3.4.2。

表3.4.2土沟实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟底纵坡(%) | 符合设计 | 水准仪：每200m测4点 | 30 |
| 2 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计 | 尺量：每200m测2点 | 30 |
| 3 | 边坡坡度 | 不陡于设计 | 每200m检查2处 | 20 |
| 4 | 边棱直顺度(mm) | 50 | 尺量：20m拉线每200m检查2处 | 20 |

3.4.3  外观鉴定

沟底无阻水现象。不符合要求时，每处减1～2分。

3.5浆砌排水沟

3.5.1  基本要求

3.5.1.1  砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满，勾缝密实。

3.5.1.2  浆砌(块)石、混凝土预制块的质量和规格应符合设计要求。

3.5.1.3  基础中缩缝应与墙身缩缝对齐。

3.5.1.4  砌体抹面应平整、压光、直顺，不得有裂缝、空鼓现象。

3.5.2  实测项目

见表3.5.2。

表3.5.2浆砌排水沟实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 | 在合格标准内 | 按附录F检查 | 规 定 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 合格标准内 | 按附录F检查 | 30 |
| 2 | 抽线偏位(mm) | 50 | 经纬仪：每200m测5点 | 10 |
| 3 | 沟底高程(mm) | ±50 | 水准仪：每200m测5点 | 15 |
| 4 | 墙面直顺度(mm)或坡度 | 30或不陡于设计 | 20m拉线、坡度尺：每200m查2点 | 10 |
| 5 | 断面尺寸(mm) | ±30 | 尺量：每200查2点 | 15 |
| 6 | 铺砌厚度(mm) | 不小于设计 | 尺量：每200查2点 | 10 |
| 7 | 基础垫层宽度、厚(mm) | 水小于设计 | 尺量：每200查2点 | 10 |

3.5.3   外观鉴定

3.5.3.1  砌体内侧及沟底应平顺。不符合要求时，减1～2分。

3.5.3.2  沟底不得不杂物。不符合要求时，减1～2分。

3.6盲沟

3.6.1  基本要求

3.6.1.1  盲沟的设置及材料规格、质量等应符合设计要求和施工规范规定。

3.6.1.2  反滤层应用筛选过的中砂、粗砂、砾石等渗水性材料分层填筑。

3.6.1.3  排水层应采用石质坚硬的较大粒料填筑，以保证排水孔隙度。

3.6.2  实测项目

见表3.6.2。

表3.6.2盲沟实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定植或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟底纵坡(%) | ±1 | 水准仪：每10～20测1点 | 50 |
| 2 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计 | 尺量：每20m检查1处 | 50 |

3.6.3  外观鉴定

3.6.3.1  反滤层应层次分明。不符合要求时，减1～2分。

3.6.3.2  进出水口应排水通畅。不符合要求时，减1～2分，并及时清理。

3.7  排水泵站

3.7.1  基本要求

3.7.1.1  地基应具有足够的承载能力。

3.7.1.2  井壁混凝土要密实，混凝土强度达到合格标准后方可进行下沉。

3.7.1.3  沉井下沉过程中，应随时注意正位，发现偏位及倾斜时须及时纠正。

3.7.1.4  沉井封底应密实不漏水。

3.7.2  实测项目

见表3.7.2。

表3.7.2  排水泵站实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 | 在合格标准内 | 按附录F检查 | 规 定 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 合格标准内 | 按附录D检查 | 30 |
| 2 | 抽线平面偏位(mm) | 1.0%井深 | 用经纬仪检查纵、横向各2点 | 20 |
| 3 | 垂直度(mm) | 1.0%井深 | 用垂线检查纵、横向各1点 | 20 |
| 4 | 底面高程(mm) | ±50 | 水准仪检查4点 | 30 |

3.7.3  外观鉴定

泵站轮廓线条清晰，表面平整。不符合要求时，减1～2分。