12     辅 助 坑 道

12.1  一 般 规 定

12.1.1  辅助坑道洞口工程的施工应遵守下列规定：

(1)坑道口的截、排水工程和场地周围防护冲刷的设施应在辅助坑道施工前完成；

(2)竖井口的锁口圈应在井身掘进前完成；

(3)其它类型的坑道口洞门应尽早建成。

12.1.2  辅助坑道在需要支护的洞身地段，开挖与支护应配合进行，并宜采用锚喷支护。辅助坑道的岔洞与正洞联接处，应加强支护并紧跟开挖面。

12.1.3  在辅助坑道的施工和使用期间，应做好防水和排水工作，并有切实可行的应急措施。

12.1.4  辅助坑道不再利用时，除设计有规定外，宜按下列规定处理：

(1)横洞、平行导坑及斜井的洞口用5号浆砌片石封闭。封闭长度；无衬砌时3～5m；有衬砌时不小于2m。竖井井口用钢筋混凝土盖板封闭，当竖井设在隧道顶部时，隧道顶部以上的回填高度不应小于10m。

(2)横洞、平行导坑的横通道、竖井或斜井的连接通道，在靠近隧道15～20m范围内应进行永久支护或衬砌。其余地段可根据地质情况分段进行支护或加强。

(3)横洞、平行导坑封闭前，应结合排水需要做好排水暗沟，并留出检查通道；斜井和竖井井底的水应妥善引入隧道内的排水沟中。

12.1.5  斜井和竖井提升设备的安装、管理和使用以及本规范未尽事宜，可参照现行《煤矿安全规程》的有关规定办理。

12.1.6  辅助坑道的类型、平面位置、断面尺寸、坡度和高程等应符合交通部现行《公路隧道设计规范(JTJ026－89)》的有关规定。

12.2  斜     井

12.2.1  斜井的开挖应符合下列要求：

(1)炮眼方向应与斜井倾角一致，底眼应较井底标高略低，避免出现台阶；

(2)每循环进尺应用坡度尺放线控制井身坡度；

(3)每隔20～30m应用仪器复核中线、水平，保证井身位置正确。

12.2.2  当采用构件支撑时，其立柱斜度宜为斜井倾角之半，最大不得超过9°。各排支撑间应用三道纵撑支稳。

12.2.3  井口地段、不良地质或渗水的井身地段以及井底调整车场、作业洞室，施工时应加强支护，并应及时衬砌。

倾角大于30°且地质条件差的地段上的衬砌，其墙基脚宜作成台阶形式。

12.2.4  轨道铺设的标准和要求除应按本规范6.2.4条的规定执行外，尚应遵守下列规定：

(1)每根钢轨应安装两组防爬设备，每对钢轨应用三根轨距拉杆；

(2)两条钢轨顶面的高差不得超过5mm；

(3)在斜井中未设人行道的一侧，其管道、电力线等与轨道间的安全距离为：使用构件支撑时不得小于25cm；锚喷或混凝土衬砌时不得小于20cm；使用皮带运输机时不得小于40cm；

(4)托索轮及安全闸等轨道辅助设备应与轨道一并铺设。

12.2.5  斜井运输应遵守下列规定：

(1)斜井内应有足够的照明措施。

(2)提升绞车运行速度为1.2～3.5m/s。

(3)提升绞车应有深度指示器及报警装置，并设有防过卷装置。

(4)斜井的提升、连接装置和钢丝绳应符合安全使用的要求，并有定期检查、上油保养、修理、更换的制度。

(5)提升绞车与井口、井底均应有联络信号装置，并有专人负责。每次提升、下放、暂停应有明确的信号规定。

(6)井口轨道中心必须设置安全挡车器，并经常处于关闭状态，放车时方准打开。在挡车器下方约5～10m及接近井底前10m处应各设一道防溜车装置，井底与通道联接处，应设置安全索。车辆行驶时井内禁止人员通行与作业。

(7)用斗车升降物料时，斗车之间、斗车和钢丝绳之间应用可靠的连接装置，并加装保险绳。在斗车上、钢丝绳或车钩上要有防脱钩设备。

(8)运输长材时，必须有装载及运输安全措施。

(9)禁止上下班人员乘坐箕斗或斗车。当斜井垂直深度超过50m时，应有运送人员的专用设施。

12.3  竖     井

12.3.1  竖井宜采用自上往下单行作业法施工。当正洞掘进已超前竖井位置时，亦可采用自下往上的施工方法。根据施工情况，也可两种方法结合使用。

12.3.2  竖井自上往下单行作业法施工应符合下列要求：

(1)应采用分段作业，完成一段后再进行下一段作业。各段内的工序为顺序作业；

(2)各段内应按竖井外径进行钻眼爆破、通风和抽水；

(3)视地质条件进行施工支护；

(4)提升出渣，灌筑井壁混凝土衬砌；

(5)随着开挖浓度的增加，井筒内应加强通风或补充氧气。

12.3.3  竖井开挖应符合下列要求：

(1)开挖宜用直眼掏槽，炮眼深度要一致。有地下水时，应采用立式梯台超前掏槽法。

(2)钻眼前应先清除开挖面的石渣并排除积水。每钻完一孔眼后，应将眼口临时堵塞。

(3)每次爆破后应检查断面，不宜欠挖。每掘进5～10m应核对中线，及时纠正偏斜。

12.3.4  竖井装渣宜用抓岩机。爆破的石渣宜大小均匀，以提高出渣效率。当竖井深度小于40m时，出渣也可采用三角架或龙门架作井架，但出渣时应有稳绳装置和其它保证安全的措施。

12.3.5  竖井采用锚喷支护时，每次支护高度视围岩稳定程度而定。当竖井采用构件支撑时，支撑架设应符合下列要求：

(1)预制井圈构件按水平位置架设，其与岩壁间用木板和劈柴塞紧。井圈构件间距根据地质情况决定，一般为1m。各部构件应支稳连牢，形成整体，不得松动。

(2)支撑架设不得侵入竖井有效断面；井圈中心与竖井中线应基本吻合。

12.3.6  井口段、马头门及地质较差的井身地段，当采用混凝土衬砌时，应按需要设置壁座或安设锚杆。

12.3.7  竖井运输应遵守下列规定：

(1)井口的锁口圈应配置井盖。只有在升降人员、物料进，井盖才可开启。

(2)井口周围应设置安全栅栏和安全门，安全栅栏高度不应小于60cm。通向井口的轨道中心应设阻车器。

(3)井口、井底、绞车房和工作吊盘间均应有联络信号，并有专人负责。必要时应装设直通电话。

(4)提升机械不得超负荷运行，并应有深度指示器和防止过卷、过速等保护装置以及限速器和松绳信号等。

(5)工作吊盘的载重量不应超过吊盘的设计载重能力。

(6)提升吊桶所用钩头连接装置应牢靠，不得自动脱钩，并应有缓转器。罐笼的提升应设置可靠的防坠器。

(7)提升用的钢丝绳和各种悬挂使用的钩、链、环、螺栓等连接装置，应按规定的安全系数确定规格，使用前应进行拉力试验，合格后才可使用。在使用中应有定期检查、修理和更换制度。

12.4  横洞与平行导坑

12.4.1  隧道内设有车行或人行横通道时，平行导坑与正洞间的横通道应结合车行或人行横通道的位置设置。

12.4.2  当横洞与平行导坑采用锚喷作为施工支护时，其断面型式宜采用拱形。

12.4.3  平行导坑的掘进应超前于正洞。超前距离不应小于一个横通道的间距。横通道的间距应根据施工需要、正洞工程进度及地质情况确定。

12.4.4  平行导坑横通道的施工应在平行导坑和正洞掘进至其位置时，将交叉口处一次挖成。