第210节  锚杆挡土墙

210.01  范围

本节工作内容为锚杆挡土墙的施工及有关的施工作业。

210.02  材料

1、混凝土、水泥砂浆所用材料应符合本规定第400章的有关规定。

2、锚杆采用的钢筋，应符合图纸要求，及性能应符合第403节的规定。

  - 施工要求

1、锚杆挡土墙的施工除按图纸要求和本规范第410节有关规定进行挡土板、立柱的预制浇筑外，还应符合以下要求。

2、应做好施工场地清理，平整夯实；场内注意排水畅通；锚孔孔位正确，并经监理工程师检验认可，方能进行一下工序。

3、施工前，承包人应将锚杆挡土墙的施工方法的全部细节报请监理工程师批准后方可进行施工。

4、锚杆挡土墙的施工，应由有经验的施工人员主持，掌握锚孔处地层地质和水文情况。钻孔 设备完好，施工时作好记录。

5、锚孔轴线应准确，锚孔直径及锚孔深应不小于图纸规定。孔口位置允许偏差为土50mm，钻孔轴线与设计轴线的偏差应小于3%孔长，孔深允许偏差为＋200mm；相邻锚孔间距应符合图纸规定。

6、锚孔钻孔时，不应损伤岩体结构，以避免岩层裂隙扩大，造成坍孔和灌浆困难。

7、锚孔成控后，应将孔内岩粉碎屑等杂物排除干净，保持孔内干燥及孔壁干净组糙。

8、为增加锚杆的抗拔能力，爱钻孔过程，可将锚固部分或锚孔底部用小药量爆破成葫芦状。

9、锚杆挡土墙不宜在雨天施工。锚孔钻孔、放置锚杆、锚杆灌浆各工序应连续完成，以一根桩、一个孔为工作单元。锚杆放入锚孔后，应检查灌浆及排气是否畅通、完好。

10、锚孔的灌浆工艺影响锚固能力，灌浆前应用水冲洗孔壁，清除孔中碎渣岩粉。灌浆时在孔口深0.5m范围内先用1 ：3水泥砂浆封闭。灌浆过程中，应随时注意排气孔不被堵塞，待灌满浆，抽出灌浆管，封闭排气孔及灌浆孔。

11、锚孔灌浆应符合图纸要求，采用抗压强度30Mpa以上水泥砂浆。水泥砂浆配合比应经试验确定，细集料粒径不宜大于2mm。为加快进度提高砂浆强度，可适当掺加外加剂，掺加品种和数量经试验确定。

12、为判定锚杆能否满足图纸要求，应进行锚杆确认试验。马克感极限抗拔力试验数量不少于锚杆总数量的5%，且不得少于3根，应在灌浆后水泥强度达到设计强度后进行。试验中若变位量不断增加，直到2h后仍不稳定，即认为该锚杆已被破坏；或变位过大，超过图纸规定控制的变位值，或者极跟抗拔力小于图纸规定值，也可认为锚杆已破坏。试验可使用YC—60型穿心千斤顶或其他相适应的设备。

13、立柱、档土板及锚杆按图纸要求安置完毕，墙背应即进行回填，填料宜选择砂类土、碎砾石土，严禁使用腐殖土和树皮、草根等杂物，并按图纸要求的压实度进行碾压和夯实。墙背回填时，应特别注意不得将锚杆钢筋压弯造成立柱、挡土板的损坏。

14、墙背回填时，应按图纸规定的位置和要求，设置防、排水设施。

210.04质量检验

- 基本要求

（1）锚杆安装准确，符合图纸要求。

（2）立柱、挡土板表面平整、密实，无蜂窝麻面现象。

（3）墙背回填符合图纸要求。

（4）防、排水设置符合图纸要求。

- 检查项目

锚杆挡土墙的检查项目见表210-1。

杆挡土墙检查项目

表210-1

210.05计量与支付

- 计量

（1）锚杆挡土墙工程计量应以图纸所示和监理工程师的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，混凝土挡板和立柱以立方米为单位计量，钢筋及锚杆以千克（kg）为单位计量。

（2）锚杆的钻孔、锚杆的制作和安装、锚孔灌浆、钢筋混凝土立柱和挡土板的制作安装、墙背回填、防排水设置及锚杆和抗拔力试验等，均为完成锚杆挡土墙所必须的工作，不另行计量。

- 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付此项包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成本项工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

- 支付项目

| 项目号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 210-1 | 锚杆挡土墙 |  |
| -a | 混凝土立柱（C…） |  |
| -b | 混凝土挡板（C…） |  |
| -c | 钢筋 |  |
| -d | 锚杆 |  |