预制花饰安装

1  范围

本工艺标准适用于一般民用建筑工程和高级公用建筑室内外预制花饰安装工程。

2 施工准备

2.1  材料与制品：

2.1.1  预制花饰制品：有木制花蚀、水泥砂浆花饰、混凝土花饰、水磨石花饰、金属花饰、塑料花饰、石膏花饰、土烧制品花饰、石料浮雕花饰等。其品种、规格、式样按设计选用。

2.1.2  按设计的花饰品种，确定安装固定方式，选用适宜的安装附料，如胶粘剂、螺栓和螺丝的品种、规格、焊接材料，贴砌的粘贴材料和固定方法。

2.2  主要机具：

2.2.1  电动机具：电焊机、手电机

2.2.2  设备及工具：预拼平台、专用夹具、吊具、安装脚手架、大小料桶、刮刀、刮板，油漆刷、水刷子、板子、橡皮锤、擦布等。

2.3  作业条件：

2.3.1  安装花饰的房间和部位，其道工序项目，必须施工完毕，应具备强度的基体、基层必须达到安装花饰的要求。

2.3.2  安装花饰的固定方式，大体有粘贴法，木螺丝固定法，螺栓固定法、焊接固定法等；重型花饰的位置应在结构施工时预埋锚固件。

2.3.3  花饰制品进场或自行加工应经检查验收，材质、图式应符合设计要求。水泥、石膏制品的强度应达到设计要求，并满足硬度、刚度的要求标准。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 基层处理 | → | 确定安装位置线 | → | 分块花饰预拼编号 | → | 安装方法及工艺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2  基层处理：花饰安装前应将基体或基层清理、刷洗干净，处理平整，并检查基底是否符合安装花饰的要求。

3.3  确定花饰安装位置线：按设计位置弹好花饰位置中心线及分块的控制线。重型花饰应检查预埋件及木砖的位置和牢固情况是否符合设计要求。

3.4  分块花饰预拼编号：分块花饰在正式安装前，应对规格。色调进行检验和挑选，按设计图案在平台上组拼，经预验合格进行编号，为正式安装刨造条件。

3.5  安装方法及工艺：

3.5.1  花饰粘贴法安装：一般轻型花饰采用粘贴法安装。粘贴材料根据花饰材料的品种选用。

3.5.1.1  水泥砂浆花饰和水泥水刷石花饰，使用水泥砂浆或聚合物水泥砂浆粘贴。

3.5.1.2  石膏花饰宜用石膏灰或水泥浆粘贴。

3.5.1.3  木制花饰和塑料花饰可用胶粘剂粘贴，也可用钉固的方法。

3.5.1.4  金属花饰宜用螺丝固定，根据构造可选用焊接安装。

3.5.1.5  预制混凝土花格或浮面花饰制品，应用1∶2水泥砂浆砌筑，拼块的相互间用钢销子系固，并与结构连接牢固。

3.5.2  螺丝固定法安装：较重的大型花饰采用螺丝固定法安装。安装时将花饰预留孔对准结构预埋固定件，用铜或镀锌螺丝适量拧紧，花饰图案应精确吻合，固定后用1∶1水泥砂浆将安装孔眼堵严，表面用同花饰颜色一样的材料修饰，不留痕迹。

3.5.3  螺栓固定法安装；重量大、大体型花饰采用螺栓固定法安装。安装时将花饰预留孔对准安装位置的预埋螺栓，按设计要求基层与花饰表面规定的缝隙尺寸，用螺母或垫块板固定，并加临时支撑。花饰图案应精确，对缝吻合。花饰与墙面间隙的两侧和底面用石膏临时堵住，待石膏凝固后，用1∶2水泥砂浆分层灌入花饰与墙面的缝隙中，由下而上每次灌100mm左右的高度，下层终凝后再港上一层。灌缝砂浆达到强度后才能拆除支撑，清除周边临时堵缝石膏，经修饰完整。

3.5.4  焊接固定法安装：大重型金属花饰采用焊接固定法安装。根据设计构造，采用临时固挂的方法后，按设计要求先找正位置，焊接点应受力均匀，焊接质量应满足设计及有关规范的要求。

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1  花饰的品种、规格、图案和安装方法，必须符合设计要求。

4.1.2  花饰安装必须牢固，无松动、裂缝、翘曲和缺楞掉角等缺陷。

4.2  基本项目：

4.2.1  安装花饰的基层和花饰表面应洁净。

4.2.2  安装接缝吻合严密，色调一致，符合设计要求。

4.3  允许偏差项目，见表9-54。

5  成品保护

5.1  花饰安装后较低处应用板材封闭，以防碰损。

5.2  花饰安装后应用覆盖物封闭，以保洁净和色调。

花饰安装的允许偏差                    表 9-54

| 班次 项 目 |  |  | 允许偏差 (mm) |  | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室 内 | 室 外 |  |
| 1 | 条形花饰的水平度和垂直 | 每米 | 1 | 2 | 拉线尺量和托线板检 |
|  |  | 全长 | 3 | 6 | 拉线尺量和托线板检 |
| 2 | 单独花饰中心线位置偏移 |  | 10 | 15 | 纵横拉线和尺量检查 |

5.3  拆架子或搬动材料、设备及施工工具时，不得碰损花饰，注意保护完整。

6  应注意的质量问题

6.1  花饰脱落：花饰安装必须选择适当的固定方法及粘贴材料。注意胶粘剂的品种、性能，防止粘不牢，造成开粘脱落。

6.2  花饰安装的平直超偏：注意弹线和块体拼接的精确程度。

6.3  花饰扭曲变形、开裂：螺丝和螺栓固定花饰不可硬拧，务使各固定点平均受力，防止花饰扭曲变形和开裂。

6.4  花饰脏污：花饰安装后加强保护措施，保持已安好的花饰完好洁净。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

7.1  花饰制品合格证及制品验收资料。

7.2  胶粘剂选用试验资料。

7.3  安装质量验评资料。