加筋土挡墙总体现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                                                             编号：E-22-□□□□-□□□□

| 起 止 桩 号 |  |  |  |  |  | 开工、完工日期 |  |  |  |  | 报检日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或 允许偏差 | 检查方法和频率 |  | 规定分 | 承包单位检查结果 |  | 监理单位审查结果 |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格率（%） | 实得分 | 合格率（%） |  |  | 实得分 |  |  |  |
| 1 | 墙顶平面 位置（mm） | 路堤式 | +50，-100 | 每20m检查3处 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观缺陷扣分： M= 资料不全扣分： N= |
|  |  | 路肩式 | +50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙顶高程（mm） | 路堤式 | +50 | 每20m用水准仪测3点 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路肩式 | +30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面竖直度或坡度（mm） |  | +0.5%H及+50 -1%H及-100 | 每20m吊垂线或坡度板测2处 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 面板缝宽(mm） |  | 10 | 每20m至少检查5条 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面平整度(mm) |  | 15 | 每20m用2m直尺测3处 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观鉴定 |  |  | 1、墙面板光洁无破损，平顺美观，板缝均匀。不符合要求时，减1~5分。 2、墙面直顺，线型顺适。不符合要求时，减1~5分。 3、沉降收缩缝整齐竖直，上下贯通。不符合要求时，减1~5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量等级 评定结果 |  |  | 审查项目累计实得总分（Z） |  | Z= | 质量评定结果 |  |  |  | 累计实得总分Y=Z-M-N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量等级 |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：