悬臂浇筑现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                   编号：E-86-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98的附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位（mm） | L≤100m |  | 10 |  | 用经纬仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/10000 |  |  |
| 3 | 顶面高程（mm） | L≤100m |  | ±20 |  | 用水准仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/5000 |  |  |
|  |  | 相邻节段高差 |  | 10 |  | 用水准仪检查 |
| 4 | 断面尺寸（mm） | 高度 |  | +5，-10 |  | 检查施工记录，每跨5个断面 |
|  |  | 顶宽 |  | ±30 |  |  |
|  |  | 顶底腹板厚 |  | +10，-0 |  |  |
| 5 | 同跨对称点高程差（mm） | L≤100m |  | 20 |  | 用水准仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/5000 |  |  |
|  | 外观质量 |  |  | 线形平顺，梁顶面平整，每孔无明显折变。 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  |  | 相邻块件的接缝平整密实，色泽一致，棱角分明，无明显错台。 |  | 每孔出现两处明显错台（≥3mm）或一个块件色泽不一致时减2分 |
|  |  |  |  | 混凝土表面平整密实，蜂窝麻面的面积不超过该面积的0.5%，深度不超过10mm。 |  | 不符合要求时，每超过0.5%减5分，并应作处理 |
|  |  |  |  | 梁体无非受力裂缝 |  | 梁体出现非受力裂缝，可视情节减3～5分。缝宽超过0.15mm者必须处理。 |
|  |  |  |  | 箱室内建筑垃圾必须清理 |  | 不符合要求时减1～3分。 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

悬臂拼装现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-87-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 轴线偏位（mm） | L≤100m |  | 10 |  | 用经纬仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/10000 |  |  |
| 2 | 合拢段混凝土强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98的附录D检查 |
| 3 | 顶面高程（mm） | L≤100m |  | ±20 |  | 用水准仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/5000 |  |  |
|  |  | 相邻节段高差 |  | 10 |  | 用水准仪检查 |
| 4 | 同跨对称点高程差（mm） | L≤100m |  | 20 |  | 用水准仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/5000 |  |  |
|  | 外观质量 |  |  | 线形平顺，梁顶面平整，每孔无明显折变。 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  |  | 相邻块件的接缝平整密实，色泽一致，棱角分明，无明显错台。 |  | 每孔出现两处明显错台（≥3mm）或一个块件色泽不一致时减2分 |
|  |  |  |  | 混凝土表面平整密实，蜂窝麻面的面积不超过该面积的0.5%，深度不超过10mm。 |  | 不符合要求时，每超过0.5%减5分，并应作处理 |
|  |  |  |  | 梁体无非受力裂缝 |  | 梁体出现非受力裂缝，可视情节减3～5分。缝宽超过0.15mm者必须处理。 |
|  |  |  |  | 箱室内建筑垃圾必须清理 |  | 不符合要求时减1～3分。 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

桥面铺装现场质量施工记录表

承 包 人：                                     施工标段：

监理单位：                                     编号：E-88-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 强度或压实度 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平整度(mm) |  | 高速一级公路 | 平整度仪 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3m直尺 |  |  |  |
|  |  |  | 其他 公路 | 平整度仪 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3m直尺 |  |  |  |
| 3 | 纵断高程 (mm) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 横坡 |  | 水泥混凝土沥青面层 |  |  |  |  |
| 5 | 宽 度 (mm) |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

人行道铺设现场质量施工记录表

承 包 人：                              施工标段：

监理单位：                              编号：E-89-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 人行道边缘平面偏位(mm) |  |  |  |  |
| 2 | 纵向高程(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 接缝两侧高差(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 横 坡(%) |  |  |  |  |
| 5 | 平 整 度(mm) |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

栏杆安装现场质量施工记录表

承 包 人：                                     施工标段：

监理单位：                                     编号：E-90-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 栏杆平面偏位(mm) |  |  |  |  |
| 2 | 栏杆扶手平面偏位(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 栏杆顶面高差(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 栏杆柱纵、横向竖直度(mm) |  |  |  |  |
| ５ | 相邻栏杆扶手高差（mm） |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

护栏现场质量施工记录表

承 包 人：湖北省路桥公司                       施工标段：宜长一标

监理单位：铁四院监理咨询公司                   编号：E-91-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按附录D检查 |
| 2 | 平面偏位(mm) |  | 4 |  | 30m或每4节段拉线检线 |
| 3 | 顶面高程(mm) |  |  |  | 用尺量，每100m每侧3处 |
| 4 | 竖直度(mm) |  | 4 |  | 用垂线检查，每100m每侧3处 |
| 5 | 护栏接缝两侧高差(mm) |  | 5 |  | 用尺量，每100m每侧3处 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

防撞墙浇筑及钢管安装现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-91-1-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 合拢段混凝土强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98的附录D检查 |
| 2 | 断面尺寸（mm） |  | ±5 |  | 检查5个断面 |
| 3 | 外侧竖直度（mm） |  | 0.3%H |  | 用垂线检查5处 |
| 4 | 顶面高程（mm） |  | ±10 |  | 检查5处 |
| 5 | 顶面棱线及钢管顺直度（mm） |  | 2 |  | 20m拉线检查，每部位检查4处 |
| 6 | 大面积平整度（mm） |  | 5 |  | 用2m尺测5处 |
| 7 | 预埋件间距（mm） |  | ±20 |  | 用钢尺测50% |
| 8 | 钢管底面距墙顶间距（mm） |  | ±5 |  | 检测10处 |
| 9 | 外观质量 |  | 砼表面无缩裂，无漏浆 |  | 不符合要求时减2分 |
|  |  |  | 钢管及墙身外形轮廓清晰，线条直顺。 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  | 混凝土蜂窝麻面的面积不超过该面积的0.5%，深度不超过10mm。 |  | 不符合要求时，每超过0.5%减3分 |
|  |  |  | 钢管与预埋件的焊接要顺滑。 |  | 不符合要求时减2分。 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

灯柱安装现场质量施工记录表

承 包 人：                                    施工标段：

监理单位：                                    编号：E-92- □□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 竖直度(mm) (纵、横向桥) |  |  |  |  |  |
| 2 | 平面位置 (mm) |  | 纵桥向 |  |  |  |
|  |  |  | 横桥向 |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                               复核：                       日期：

管 涵 现 场 质 量 施 工 记 录 表

承 包 人：                                      施工标段：

监理单位：                                      编号：E-93-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  |  |  |  |  |
| 2 | 轴线偏位(mm) |  |  |  |  |  |
| 3 | 涵底流水面高程(mm) |  |  |  |  |  |
| 4 | 涵管长度(mm) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管座宽度(mm) |  |  |  |  |  |
| 6 | 相邻管节 |  | 管径≤1m |  |  |  |
|  | 底面错口(mm) |  | 管径>1m |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

盖板涵、箱涵现场质量施工记录表

承 包 人：                                     施工标段：

监理单位：                                     编号：E-94-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度(mm) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轴线偏位(mm) |  | 明涵 |  |  |  |  |
|  |  |  | 暗涵 |  |  |  |  |
| 3 | 涵底流水面高程(mm) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 跨 径(mm) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 长 度(mm) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 顶面 高程(mm) |  |  | 明涵 |  |  |  |
|  |  |  |  | 暗涵 |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

拱涵现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-95-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土或砂浆强度（MPa） |  |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98的附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位（mm） |  |  |  | 30 |  | 用经纬仪检查纵、横向各2处 |
| 3 | 结构尺寸（mm） | 拱圈 | 混凝土 |  | ±15 |  | 用尺量，检查5处 |
|  |  |  | 石料 |  | ±20 |  |  |
|  |  | 涵台 |  |  | ±20 |  |  |
| 4 | 涵底流水面高程（mm） |  |  |  | ±20 |  | 用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处 |
| 5 | 跨径（mm） |  |  |  | ±20 |  | 用尺量3处 |
| 6 | 长度（mm） |  |  |  | +100，-50 |  | 用尺量 |
| 7 | 砌体平整度（mm） |  |  |  | 20 |  | 每侧墙用2m直尺查5处 |
| 8 | 外观质量 |  |  |  | 涵身直顺，涵底铺砌密实平整，拱圈圆滑 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  |  |  | 进出口与上下游连接顺适 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  |  |  | 帽石、一字墙或八字墙平直，无翘曲现象 |  | 不符合要求时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

倒虹吸管现场质量施工记录表

承 包 人：                                     施工标段：

监理单位：                                     编号：E-96-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混 凝 土 强 度 (MPa) |  |  |  |  |
| 2 | 轴线偏位(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 涵底流水面高程(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 相邻管节底面错口(mm) | 管径≤1m |  |  |  |
|  |  | 管径>1m |  |  |  |
| 5 | 竖井尺寸(mm) | 长、宽 |  |  |  |
|  |  | 直 径 |  |  |  |
| ６ | 竖井高程（mm） | 顶 部 |  |  |  |
|  |  | 底 部 |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

顶入法施工的桥、涵安装现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-97-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 轴线偏位(mm) | 涵（桥）长＜15m |  | 箱100 |  | 用经纬仪检查 |
|  |  |  |  | 管50 |  |  |
|  |  | 涵（桥）长15～30m |  | 箱150 |  |  |
|  |  |  |  | 管100 |  |  |
|  |  | 涵（桥）长＞30m |  | 箱300 |  |  |
|  |  |  |  | 管200 |  |  |
| 2 | 高程(mm) | 涵（桥）长＜15m |  | 箱+30，-100 |  | 用水准仪检查两端 |
|  |  |  |  | 管±20 |  |  |
|  |  | 涵（桥）长15～30m |  | 箱+40，-150 |  |  |
|  |  |  |  | 管±40 |  |  |
|  |  | 涵（桥）长＞30m |  | 箱+50，-200 |  |  |
|  |  |  |  | 管+50，-100 |  |  |
| 3 | 相邻两节高差（mm） |  |  | 箱30 |  | 用尺量5处 |
|  |  |  |  | 管20 |  |  |
| 4 | 外观质量 |  |  | 顶入的桥、涵身直顺，一字墙或八字墙平直，无翘曲现象 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  |  | 进出口与上下游沟槽或引道连接顺直平整，水流或车流畅通 |  | 不符合要求时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

交通标志安装现场质量施工记录表

承 包 人：                                               施工标段：

监理单位：                                     编号：E-98-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 立柱垂直度(mm/m) |  |  |  |  |
| 2 | 标线板安装角度 |  |  |  |  |
| 3 | 标志板下缘至 路面净空(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 标志板内侧距路 肩边线距离(mm) |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

标线喷涂与安装现场质量施工记录表

承 包 人：                                             施工标段：

监理单位：                                    编号：E-99-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 厚度 (mm) | 湿漆膜 |  |  |  |
|  |  | 冷 膜 |  |  |  |
|  |  | 突起路标 |  |  |  |
| 2 | 标线宽度(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 标线长度(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 纵向间距(mm) |  |  |  |  |
| 5 | 横向偏位(mm) |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

视线诱导标现场质量施工记录表

承 包 人：                               施工标段：

监理单位：                               编号：E-100-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施 工 时 间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检 验 时 间 |  |
| 项次 | 检 验 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检 验 结 果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 反射器中心高度(mm) |  |  |  |  |
| 2 | 反射器中距(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 反射器安装角度(°) |  |  |  |  |
| 4 | 反射器横向偏位(mm) |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                             复核：                         日期：

波形护栏现场质量施工记录表

承 包 人：                                    施工标段：

监理单位：                                    编号：E-101-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 立柱外边缘距路肩边线距离(mm) |  |  |  |  |
| 2 | 立柱中距(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 立柱垂直度(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 护栏顺直度(mm/m) |  |  |  |  |
| 5 | 横梁中心高度(mm) |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                  复核：                     日期：

混凝土护栏现场质量施工记录表

承 包 人：                                   施工标段：

监理单位：                                   编号：E-102-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 基础压实度(%) |  |  |  |  |
| 2 | 基础平整度(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 护栏地面以上中心高度(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 护栏混凝土强度(MPa) |  |  |  |  |
| 5 | 轴线横向偏位(mm) |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                               复核：                       日期：

中央分隔带现场质量施工记录表

承 包 人：                                    施工标段：

监理单位：                                    编号：E-103-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 压 实 度(%) |  |  |  |  |
| 2 | 平 整 度(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 横 坡 度(%) |  |  |  |  |
| 4 | 纵 断 高 程(mm) |  |  |  |  |
| 5 | 直 顺 度(mm) |  |  |  |  |
| 6 | 相邻两块高差(mm) |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

防眩设施现场质量施工记录表

承 包 人：                                       施工标段：

监理单位：                                       编号：E-104-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 板条设置间距(mm) |  |  |  |  |
| 2 | 垂直度(mm/m) |  |  |  |  |
| 3 | 防眩高度(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 顺直度(mm/m) |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

隔离棚现场质量施工记录表

承 包 人：                                   施工标段：

监理单位：                                   编号：E-105-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 立柱垂直度(mm/m) |  |  |  |  |
| 2 | 柱顶高度(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 立柱中距(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 隔离墙顺直度(mm/m) |  |  |  |  |
| 结论; |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

紧急电话基础现场质量施工记录表

承 包 人：                                   施工标段：

监理单位：                                   编号：E-106-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  |  |  |  |
| 2 | 基础厚度(mm) |  |  |  |  |
| 3 | 基础顶面高度(mm) |  |  |  |  |
| 4 | 基础平面尺寸(mm) |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

紧急电话安装现场质量施工记录表

承 包 人：                           施工标段：

监理单位：                           编号：E-107-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 立柱顶面高程(mm) |  |  |  |  |  |
| 2 | 通话 质量 |  | 音量及 清晰度 |  |  |  |
|  |  |  | 准确率 |  |  |  |
| 3 | 立柱中心至路肩 边缘间距(mm) |  |  |  |  |  |
| 4 | 立柱垂直度(mm) |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

照明设施安装现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E－108－□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| １ | 灯杆地面以上高度（mm） |  |  |  |  |
| ２ | 灯杆垂直度（mm） |  |  |  |  |
| ３ | 灯杆距路缘线距离（mm） |  |  |  |  |
| ４ | 灯杆中心间距（mm） |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

隧道总体现场质量施工记录表

承 包 人：                                 施工标段：

监理单位：                                  编号：E-109-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 隧道宽度(mm) | 车行道 |  | ±10 |  | 每20m（曲线）或50m（直线）用尺量1个断面宽度 |
|  |  | 净总宽 |  | 不小于设计 |  |  |
| 2 | 隧道净高（mm） |  |  | 不小于设计 |  | 每20m（曲线）或50m（直线）用尺量1个断面，每断面测3点 |
| 3 | 隧道偏位（mm） |  |  | 20 |  | 每20m（曲线）或50m（直线）用经纬仪检查1处 |
| 4 | 路线中心线与隧道中心线的衔接（mm） |  |  | 20 |  | 分别将引道中心线和隧道中心线延长至两侧洞口，比较其平面位置 |
| 5 | 边坡、仰坡 |  |  | 不大于设计值 |  | 用坡度板检查 |
| 4 | 外观质量 |  |  | 洞内没有渗漏水现象 |  | 不符合要求时，视其严重程度，高速、一级公路减1～10分，其他公路减1～5分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

洞身开挖现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-110-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 拱部超挖(mm) | 破碎岩，土（I、II类围岩） |  |  | 平均100，最大150 |  | 每20m用尺量1个断面 |
|  |  | 中硬岩、软岩（Ⅲ～Ⅴ围岩） |  |  | 平均150，最大200 |  |  |
|  |  | 硬岩（Ⅵ类围岩） |  |  | 平均100，最大200 |  |  |
| 2 | 宽度（mm） |  | 每侧 |  | +100，-0 |  | 每20m用尺量，每侧一处 |
|  |  |  | 全宽 |  | +200，-0 |  |  |
| 3 | 边墙、仰拱、隧底超挖（mm） |  |  |  | 平均100 |  | 每20m用水准仪沿中线检查1处 |
| 4 | 外观质量 |  |  |  | 洞顶无浮石 |  | 不符合要求时必须清除，并每处减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

锚喷支护现场质量施工记录表

承 包 人：                                 施工标段：

监理单位：                                  编号：E-111-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录E检查 |
| 2 | 锚杆拔力（KN） |  | 28d拔力平均值≥设计值，最小拔力≥0.9设计值 |  | 按锚杆数1%做拔力试验，且不小于3根做拔力试验 |
| 3 | 喷层厚度（mm） |  | 平均厚度≥设计厚；检查点的60%≥设计厚；最小厚度≥0.5设计厚；且≥60 |  | 每10m检查1个断面，每断面从拱顶中线起每2m检查1点，用凿除或激光断面仪、光带摄影确定厚度 |
| 4 | 外观质量 |  | 混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面面积不超过0.5%，深度不超过10mm。 |  | 不符合要求时，每超过0.5%减5分 |
|  |  |  | 结构轮廓线条直顺美观 |  | 不符合要求时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

衬砌现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-112-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录E检查 |
| 2 | 衬砌厚度（mm） |  | 不小于设计 |  | 每40m检查1个断面，用激光断面仪类确定厚度 |
| 3 | 墙面平整度（mm） |  | 20 |  | 每40m用2m直尺每侧检查3处 |
| 4 | 外观质量 |  | 混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面面积不超过0.5%，深度不超过10mm。 |  | 不符合要求时，每超过0.5%减5分 |
|  |  |  | 结构轮廓线条直顺美观 |  | 不符合要求时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

抗滑桩现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-113-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 中心位置（路基中线为基线） |  | 纵向±100mm 横向±100mm -50mm |  | 用经纬仪，尺量孔口、孔底纵横各计1点，每孔测4点 |
| 2 | 孔底高程（mm） |  | ±50mm |  | 水准仪测，每孔测3点 |
| 3 | 外观质量 |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

锚杆喷射砼和喷射砂浆边坡现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-114-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 砼或砂浆强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录E检查 |
| 2 | 锚杆拔力（KN） |  | 28d拔力平均值≥设计值，最小拔力≥0.9设计值 |  | 按锚杆数1%做拔力试验，且不小于3根做拔力试验 |
| 3 | 喷层厚度（mm） |  | 平均厚度≥设计厚；检查点的60%≥设计厚；最小厚度≥0.5设计厚；且≥60 |  | 每10m检查1个断面，每断面从拱顶中线起每2m检查1点，用凿除或激光断面仪、光带摄影确定厚度 |
| 4 | 网眼尺寸（mm） |  | ±20 |  | 用尺量，每10m检查5个网眼 |
| 5 | 坡面平整度（mm） |  | 30 |  | 用2m直尺，每20m检查3处 |
| 6 | 外观质量 |  | 表面平整、无钢筋、铁丝外露现象 |  | 不符合时减1～3分 |
|  |  |  | 防护的表面平顺、密实、无脱落现象 |  | 不符合时减1～3分 |
|  |  |  | 设置的伸缩缝整齐垂直、上下贯通 |  | 不符合时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

拱圈砌体现场质量施工记录表

承 包 人：                                 施工标段：

监理单位：                                  编号：E-115-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 砂浆强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录E检查 |
| 2 | 轴线和砌体外侧平面偏位（mm） | 无镶面 |  | +30，-10 |  | 用经纬仪检查拱脚、拱顶、L/4共5处 |
|  |  | 有镶面 |  | +20，-10 |  |  |
| 3 | 拱圈厚度（mm） |  |  | +0.03厚，-0 |  | 用尺量5处 |
| 4 | 相连镶面石砌块表层错位（mm） | 粗石料、混凝土块 |  | 3 |  | 拉线用尺量 |
|  |  | 块石 |  | 5 |  |  |
| 5 | 内狐线偏离设计狐线（mm） | 跨径≤30m |  | ±20 |  | 用水准仪或尺量测拱脚、拱顶、L/4共5处高程 |
|  |  | 跨径＞30m |  | ±1/1500跨径 |  |  |
| 6 | 外观质量 |  |  | 拱圈轮廓线条清晰圆滑，表面整齐 |  | 不符合时减2～4分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

侧墙砌体现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-116-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 砂浆强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录E检查 |
| 2 | 外侧平面偏位（mm） | 无镶面 |  | +30，-10 |  | 用经纬仪检查5处 |
|  |  | 有镶面 |  | +20，-10 |  |  |
| 3 | 宽度（mm） |  |  | +40，-10 |  | 用尺量5处 |
| 4 | 顶面高程（mm） |  |  | ±10 |  | 用水准仪检查5点 |
| 5 | 竖直度或坡度（mm） | 片石砌体 |  | 0.5% |  | 吊垂线检查 |
|  |  | 块石、粗料石、混凝土块镶面 |  | 0.35 |  |  |
| 5 | 外观质量 |  |  | 砌体直顺圆滑，表面平整 |  | 不符合要求时减2～4分 |
|  |  |  |  | 沟缝直顺，无脱落现象 |  | 不符合要求时减2～4分 |

检验人员：                                 复核：                       日期：

拱桥组合桥台现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-117-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 架设拱桥前、台后沉陷完成量 |  | 设计值的85%以上 |  | 用水准仪量台后上、下游两侧土后至架设拱圈前高程差 |
| 2 | 台身后倾率 |  | 1/150 |  | 吊垂线检查或量沉降缝分离值推算 |
| 3 | 架设拱圈前台后填土完成量 |  | 90%以上 |  | 填土状况推算 |
| 4 | 拱建成后桥台水平完成量 |  | 在设计值允许值内 |  | 用经纬仪检查预埋测点 |
| 5 | 外观质量 |  | 各组成部分接触面平整 |  | 不符合要求时减3～5分 |
|  |  |  | 各组成部分接近桥面的顶面无如因沉陷不同而造成的错台 |  | 不符合要求时减3～5分，错台大时必须整修。 |

检验人员：                                 复核：                       日期：

就地浇筑拱圈现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-118-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位（mm） | 板肋 |  | 10 |  | 用经纬仪测量5处 |
|  |  | 肋拱 |  | 5 |  |  |
| 3 | 内弧线偏离设计弧线（mm） | 跨径≤30m |  | ±20 |  | 用水准仪检查5处 |
|  |  | 跨径＞30m |  | ±1/1500跨径 |  |  |
| 4 | 断面尺寸（mm） | 高度 |  | ±5 |  | 用尺量拱脚、L/4，拱顶5个断面 |
|  |  | 顶底腹板厚 |  | +10，-0 |  |  |
| 5 | 拱肋间距（mm） |  |  | 5 |  | 用尺量5处 |
| 6 | 外观质量 |  |  | 混凝土表面平整，施工缝平顺 |  | 不符合要求时，每处减2分 |
|  |  |  |  | 混凝土表面无非受力裂缝 |  | 不符合要求时减1～3分，缝宽超过0.15mm者必须处理 |

检验人员：                                 复核：                       日期：

模板制作与安装现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-119-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 顶面标高（mm） |  | ±10 |  | 测4角 |
| 2 | 模板垂直度（mm） |  | 0.15%H |  | 每测3点 |
| 3 | 模板几何尺寸（mm） |  | ±5 |  | 用钢尺检高、长 |
| 4 | 相对模板间距（mm） |  | ±5 |  | 用钢尺测5点 |
| 5 | 相邻模板夹角 |  | ±10’’ |  | 检查4角 |
| 6 | 轴线偏位（mm） |  | ±5 |  | 检测4面 |
| 7 | 模板表面平整度（mm） |  | ±3 |  | 用2m直尺检测 |
| 8 | 外观质量 |  | 模板内侧各棱角顺直 |  | 不符合要求时减3分 |
|  |  |  | 模板内侧表面光洁平整 |  | 不符合要求时减5分 |
|  |  |  | 模板油涂刷、均匀适中 |  | 不符合要求时减2分 |

检验人员：                                 复核：                       日期：

箱体现场质量施工记录表

承 包 人：                                 施工标段：

监理单位：                                  编号：E-120-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位（mm） | L≤100m |  | 10 |  | 用经纬仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/10000 |  |  |
| 3 | 顶面高程（mm） | L≤100m |  | 10 |  | 用水准仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/5000 |  |  |
|  |  | 相邻节段高差 |  | 10 |  | 用水准仪检查 |
| 4 | 断面尺寸（mm） | 高度 |  | +5，-10 |  | 检查施工记录，每跨5个断面 |
|  |  | 顶宽 |  | ±30 |  |  |
|  |  | 顶底腹板厚 |  | +10，-0 |  |  |
| 5 | 同跨对称点高程差（mm） | L≤100m |  | 20 |  | 用水准仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/5000 |  |  |
| 6 | 外观质量 |  |  | 线形平顺，梁顶面平整，每孔无明显折变 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  |  | 相邻块件的接缝平整密实，色泽一致，棱角分明，无明显错台。 |  | 每孔出现两处明显错台（≥3mm）或一个块件色泽不一致时减2分 |
|  |  |  |  | 混凝土表面平整密实，蜂窝麻面的面积不超过该面积的0.5%，深度不超过10mm |  | 不符合要求时，每超过0.5%减5分，并应作处理 |
|  |  |  |  | 梁体无非受力裂缝 |  | 梁体出现非受力裂缝，可视清节减3～5分。缝宽超过0.15mm者必须处理 |
|  |  |  |  | 箱室内建筑垃圾必须清理 |  | 不符合要求时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

小导管施工现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-121-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 导管长度（cm） |  | 350 |  | 用尺量2处 |
| 2 | 导管外插角（°） |  | 14 |  | 用垂线检查 |
| 3 | 导管环向间距（cm） |  | 40 |  | 用尺量3处 |
| 4 | 导管纵向间距（cm） |  | 225 |  | 用尺量3处 |
| 5 | 搭接长度（cm） |  | 100 |  | 用尺量3处 |
| 6 | 水泥、水玻璃体积比 |  | 1：0.5 |  | 现场计量检查 |
| 7 | 水灰比 |  | 1：1 |  | 现场计量检查 |
| 8 | 缓凝剂掺入量 |  | 水泥用量的2% |  | 现场计量检查 |
| 9 | 浆液体积（m3/孔） |  | 0.1 |  | 现场计量检查 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

钢拱架施工现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-122-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 拱架弧长（mm） |  | 5 |  | 用尺量2处 |
| 2 | 轴线偏位（mm） |  | 10 |  | 经纬仪检查 |
| 3 | 拱架间距（mm） |  | 75 |  | 用尺量3处 |
| 4 | 连接筋位置（mm） |  | 5 |  | 用尺量3处 |
| 5 | 断面尺寸（mm） |  | 5，10 |  | 用尺量3处 |
| 6 | 顶面高程（mm） |  |  |  | 水准仪检查 |
| 7 | 拱架竖直度（mm） |  | 1。/300高度，不大于20 |  | 吊垂线检查 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

锚杆施工现场质量施工记录表

承 包 人：                                 施工标段：

监理单位：                                  编号：E-123-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 锚杆长度（cm） |  | 250 |  | 用尺量3处 |
| 2 | 钻孔深度（mm） |  | ±50 |  | 用尺量3处 |
| 3 | 环向间距（mm） |  | ±15 |  | 用尺量3处 |
| 4 | 纵向间距（mm） |  | ±15 |  | 用尺量3处 |
| 5 | 锚杆方向（与坡面夹角） |  | 90° |  | 用角尺量3处 |
| 6 | 水泥砂浆配比（M30） |  | 1：0.62 |  | 现场计量检查 |
| 7 | 注浆砂浆强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录F检查 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

超前锚杆施工现场质量施工记录表

承 包 人：                                 施工标段：

监理单位：                                  编号：E-124-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 锚杆长度（cm） |  | 350 |  | 用尺量2处 |
| 2 | 锚杆外插角（°） |  | 5～10 |  | 垂线检查 |
| 3 | 锚杆环向间距（cm） |  | 50 |  | 用尺量3处 |
| 4 | 锚杆纵向间距（cm） |  | 225 |  | 用尺量3处 |
| 5 | 搭接长度（cm） |  | 100 |  | 用尺量3处 |
| 6 | ZWII型药卷填塞 |  | 填塞密实 |  | 现场检查 |
| 7 | 焊接情况 |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

止水带安装现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-125-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 搭接宽度（mm） |  | ＞100mm |  |  |
| 2 | 焊缝或粘接缝宽 |  | ＞5cm |  |  |
| 3 | 锚杆环向间距（cm） |  | 50 |  |  |
| 4 | 放置位置 |  | 端模中间 |  |  |
| 5 | 其他 |  | 安装牢固，不得被杂物刺破 |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

隧道防水层现场质量施工记录表

承 包 人：                                 施工标段：

监理单位：                                  编号：E-126-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 搭接长度 |  | ＞10cm |  |  |
| 2 | 焊缝长度 |  | ＞2.5cm |  |  |
| 3 | 其他 |  | 接头牢固，不得有折皱和空隙，铺挂稳定，与砼密贴 |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

塑料盲沟现场质量施工记录表

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E-127-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 间距 |  |  |  |  |
| 2 | 长度 |  |  |  |  |
| 3 | 垂直度或顺直度 |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：

收费亭、棚、岛施工记录

承 包 人：                                  施工标段：

监理单位：                                  编号：E－128－□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 意见： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：