锚喷支护现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                  编号：E-111-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录E检查 |
| 2 | 锚杆拔力（KN） |  | 28d拔力平均值≥设计值，最小拔力≥0.9设计值 |  | 按锚杆数1%做拔力试验，且不小于3根做拔力试验 |
| 3 | 喷层厚度（mm） |  | 平均厚度≥设计厚；检查点的60%≥设计厚；最小厚度≥0.5设计厚；且≥60 |  | 每10m检查1个断面，每断面从拱顶中线起每2m检查1点，用凿除或激光断面仪、光带摄影确定厚度 |
| 4 | 外观质量 |  | 混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面面积不超过0.5%，深度不超过10mm。 |  | 不符合要求时，每超过0.5%减5分 |
|  |  |  | 结构轮廓线条直顺美观 |  | 不符合要求时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：