拱圈砌体现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                  编号：E-115-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 砂浆强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录E检查 |
| 2 | 轴线和砌体外侧平面偏位（mm） | 无镶面 |  | +30，-10 |  | 用经纬仪检查拱脚、拱顶、L/4共5处 |
|  |  | 有镶面 |  | +20，-10 |  |  |
| 3 | 拱圈厚度（mm） |  |  | +0.03厚，-0 |  | 用尺量5处 |
| 4 | 相连镶面石砌块表层错位（mm） | 粗石料、混凝土块 |  | 3 |  | 拉线用尺量 |
|  |  | 块石 |  | 5 |  |  |
| 5 | 内狐线偏离设计狐线（mm） | 跨径≤30m |  | ±20 |  | 用水准仪或尺量测拱脚、拱顶、L/4共5处高程 |
|  |  | 跨径＞30m |  | ±1/1500跨径 |  |  |
| 6 | 外观质量 |  |  | 拱圈轮廓线条清晰圆滑，表面整齐 |  | 不符合时减2～4分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：