小导管施工现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                  编号：E-121-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 导管长度（cm） |  | 350 |  | 用尺量2处 |
| 2 | 导管外插角（°） |  | 14 |  | 用垂线检查 |
| 3 | 导管环向间距（cm） |  | 40 |  | 用尺量3处 |
| 4 | 导管纵向间距（cm） |  | 225 |  | 用尺量3处 |
| 5 | 搭接长度（cm） |  | 100 |  | 用尺量3处 |
| 6 | 水泥、水玻璃体积比 |  | 1：0.5 |  | 现场计量检查 |
| 7 | 水灰比 |  | 1：1 |  | 现场计量检查 |
| 8 | 缓凝剂掺入量 |  | 水泥用量的2% |  | 现场计量检查 |
| 9 | 浆液体积（m3/孔） |  | 0.1 |  | 现场计量检查 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：