分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表

分项工程名称：水泥混凝土面层                    所属分部工程名称：路面工程                    所属建设项目： 209国道改线配套工程兴山县香溪河昭君大桥

工程部位：                                      施工单位：中国核工业第二二建设公司             监理单位：北京育才交通工程咨询监理公司

(桩号、墩台号、孔号)                                                                                  编号：

| 基本 要求 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98第5.2.1条的基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测项目 | 项 次 | 检查项目 |  |  |  | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 平均、代表值 |  | 合格率（%） | 规定分 | 实得分 |
|  | 1 | 弯拉强度(MPa) |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 2 | 板厚度 (mm) |  | 代表值 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 极 值 |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平整度(mm) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | 4 | 抗滑构造深度(mm) |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 5 | 相邻板高差(mm) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 6 | 纵、横顺直度(mm) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 7 | 中线平面偏位(mm) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 8 | 路面宽度(mm) |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 9 | 纵断高程(mm) |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 10 | 横坡(%) |  |  |  | ±0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 外观鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  | 监理 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量等级评定 |  |  |  |  | 得分： 质量等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                       检测：                      记录：                       复核：                                  年    月    日

分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表

分项工程名称：沥青碎石下面层                    所属分部工程名称：路面工程                          所属建设项目：宜昌市公路局干线公路路面改善工程

工程部位：                                      施工单位：  五峰交通建设开发有限责任公司            监理单位：  宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

(桩号、墩台号、孔号)                                                                                  编号： B-100-WFYL-JL

| 基本 要求 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004第7.3.2条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测项目 | 项 次 | 检查项目 |  |  |  | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 平均、代表值 |  | 合格率（%） | 权值 | 得分 |
|  | 1 | 压实度(%) |  |  |  | 试验室96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 2 | 平整度 |  | 最大间隙 h |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 3 | 弯沉值(0.01mm) |  |  |  | 符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 4 | 厚度 (mm) |  | 代表值 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 合格值 |  | －10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 中线平面偏位(mm) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 6 | 纵断高程(mm) |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 7 | 宽 度 (mm) |  | 无侧石 |  | 不小于 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 8 | 横坡(%) |  |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  | 监理 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量等级评定 |  |  |  |  | 得分： 质量等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                       检测：                      记录：                       复核：                                  年    月    日

分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表

分项工程名称：水泥稳定碎石底基层                  所属分部工程名称：路面工程                        所属建设项目：红东公路宜都境路面改善工程

工程部位：                                      施工单位：  宜都市三立路桥有限责任公司              监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

(桩号、墩台号、孔号)                                                                                　 编号： B-100-

| 基本 要求 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004第7.7.1条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测项目 | 项 次 | 检查项目 |  |  | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 平均、代表值 |  | 合格率（%） | 权值 | 得分 |
|  | 1 | 压实度 (%) |  |  | 代表值95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 极值91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平整度(mm) |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 3 | 纵断高程(mm) |  |  | +5，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 4 | 宽度(mm) |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 5 | 厚度(mm) |  |  | 代表值-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 合格值-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 横坡(%) |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 7 | 强度(MPa) |  |  | 符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  | 监理 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量等级评定 |  |  |  | 得分： 质量等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                       检测：                      记录：                       复核：                                  年    月    日

分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表

分项工程名称：路缘石铺设                        所属分部工程名称：路面工程                            所属建设项目：

工程部位：                                      施工单位：                                            监理单位：

(桩号、墩台号、孔号)                                                                                  编号：

| 基本 要求 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004第7.7.2条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测项目 | 项 次 | 检查项目 |  |  | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 平均、代表值 |  | 合格率（%） | 规定分 | 实得分 |
|  | 1 | 直顺度(mm) |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  | 2 | 相邻两块高差(mm) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  | 3 | 相邻两块缝宽(mm) |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | 4 | 顶面高程(mm/m) |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 外观鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  | 监理 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量等级评定 |  |  |  | 得分： 质量等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                       检测：                      记录：                       复核：                                  年    月    日

分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表

分项工程名称：路肩                              所属分部工程名称：路面工程                       所属建设项目：红东公路宜都境路面改善工程

工程部位：                                    施工单位：  宜都市三立路桥有限责任公司             监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

(桩号、墩台号、孔号)                                                                                  编号：

| 基本 要求 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004第7.15.1条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测项目 | 项 次 | 检查项目 |  |  |  | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 平均、代表值 |  | 合格率（%） | 权值 | 实得分 |
|  | 1 | 压实度(%) |  |  |  | 不小于设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 | 平整度 (mm) |  | 土路肩 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 3 | 横坡(%) |  |  |  | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 4 | 宽度(mm) |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  | 监理 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量等级评定 |  |  |  |  | 得分： 质量等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                       检测：                      记录：                       复核：                                  年    月    日

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600