脚手架搭设及拆除方案

一、工程概况：

本工程位于****市金湖路，总长为273m,建筑物总高度为64.1m。

二、本方案依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。

三、施工方法及步骤

（一）、钢管、扣件与脚手板

- 钢管

钢管采用外径为φ48mm,壁厚为3.5mm的电焊钢管。

- 扣件

连接扣件有直角、旋转、对接扣件、扣件应符合《可锻铸铁分类及技术条件》（GB978-67）的规定。

- 脚手板

脚手板采用竹脚手板。

（二）、构造与搭设要求

根据建筑物总高度及规范的要求外架搭设为66.1m。

- 基本要求

采用扣件式钢管脚手架，是施工时的临时结构。它承受施工过程中的各种垂直和水平荷载。因此，脚手架必须有足够的承载力，刚度和稳定性。在施工过程中，确保在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜，摇晃或扭曲现象，保证施工安全。

（1）、在大横杆与立杆的交点处必须牢固，立杆下应有底座和垫板，整个架子应放置必要的支撑与结构连结，以保证脚手架成为一个稳固的结构。

（2）、外脚手架的搭设应沿建筑物周围连续封闭，如果因条件限制不能封闭时，应设置必要的横向支撑，端部加强设置连墙点。

（3）、脚手架搭设应满足工人操作，材料堆放及运输等使用要求，并要保证搭升高，周转脚手架和操作安全方便。

- 对地基的要求

搭设脚架的地基必须用混凝土硬化，并设置排水沟，每根

立杆端部应装钢底座。并垫上厚度大于5cm的木板，木板面积大于0.15㎡，也可垫通长脚手板，为避免或减少架子不均匀沉降在立杆底部加扫地杆。

- 立杆的纵向间距为1.05m，横向杆间距为1.5m，

其里排立杆，立杆离墙0.4-0.5m。相邻立杆接头要错开并应用对接口件连接，与纵、横向的扫地杆用直角扣件固定，立杆垂直度的偏差不得大于架高的1/2000，纵向水平杆间距1.2m，两杆接头要错开，并用对接扣件连接，与立杆用直角扣件连接。

4、脚手板在首层，施工层须满铺，在架子拐弯处脚处手板应交叉搭接，脚手板均采用三支点承重，当脚手板长度小于2m时，可采用两支点承重，但应将两端固定，以防倾翻，脚手板采用对接平铺，其外伸长度应大于100mm，小于150mm。

5、脚手板在首架两端，转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑和支杆、剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60度，整副脚手脚，每高4米，水平每隔6米，必须设置一拉结点，使脚手架同建筑物连接牢固。

6、脚手架的外侧，斜道和平台，要绑1米高的护身栏杆和18厘米高的挡脚板，防从施工人员从脚手架滑落。

（三）、扣件式钢筋脚手架的计算书

垂直荷载的传递路线：

施工动、静荷载→脚手板→小横杆→大横杆→立杆→垫木→基础（地面）

设置：立杆横距b=1.05m，L=1.5m,立杆距外墙距离b1=0.35 m

脚手架步距h=1.80m，铺设竹手板3层。

脚手架与建筑主体结构连接点的布置、其竖向间距为

H1=2h=2×1.80=3.60m,水平距离L1=3L=3×1.50=4.50m, 钢管φ48×3.5mm，根据规范施工荷载QK=2.0KN/㎡

验算依据，《建筑安全技术手册》及其附表、公式

- 小横杆验算：小横杆受力按简支梁计算。

强度验算

a、首先计算小横杆上所受弯矩

M=1.2MGX+1.4ΣMQK=qb²/8=1。2（GK·C+gk）+1.4KQ·QM·C

GK—脚手架自重、竹、木脚手架GK=0.35KN/m²

C—小横杆间距

gk—钢管单位长度自重，φ48×3.5钢管时gk=3.84kg/m，

φ51×3钢管时gk=3.55kg/m

KQ—施工活荷载不均匀分布系数，KQ=1.2

QK—施工荷载标准值QK=2000N/m²

b、抗弯强度验算

δ=M/W≤f

W——截面模量，φ48×3.5钢管时W=5.08cm³，φ51×3钢管时W=5.13cm³

f——钢材抗弯强度设计值，f=205N/mm²

挠度验算：

W=5qb⁴/384EI≤[W]=1/150

式中E——钢管弹性模量。

I——钢管截面惯性矩，φ48×3.5钢管时I=12.19cm⁴，

φ51×3钢管时I=13.08cm⁴

L——小横杆跨度。

2）大横杆计算：

受力按三跨连续梁计算

F1   F1   F1   F1  F1   F1   F1

其中F1为小横杆与大横杆交点处支座反力。

F1= bq/2+aq

q——小横杆上的均布力

b——立杆横矩

a——小横杆悬挑长度

大横杆所受弯矩：

MMAX=0.213 F1·L

a、抗弯强度验算：

δ= MMAX/Wn≤f

b、挠度验算：ω/ b=1.165 F1L²/100EI≤1/150

3）稳定性计算

注:当脚手架搭设尺寸采用相同的步距、立杆纵矩、立杆横矩和连墙杆间距时，计算底层立杆段；当搭设尺寸有变化时，除计算底层立杆段外，不须计算搭设尺寸最大的立杆段。

①不考虑风荷载时，计算立杆的稳定性：

N/φA≤f

式中N为压杆的轴心压力，按下式计算：

N=1.2（nNGK+NGK₂）+1.4NQK

NGK———脚手架自重生产的轴力，高为一个步距宽为一个纵距的脚手架，自重可由附表1查取；

NGK₂——脚手架附件及物品重产生的轴力，一个纵距脚手架的附件及物品重，可由附表2查取；

NQK——一个纵距内的脚手架施工、荷载标准值产生的轴力，可由附表3查取；

n——脚手架步距数；

A——脚手架内，外排立杆的毛截面积之和

φ——压杆的整体稳定系数，按换算长细比由附表4查取；

②考虑风荷载时，计算立杆稳定性：

N/ΦA+MW/W≤f

MW=0.85×1.4MWK=0.85×1.4ωKlah/10

La——立杆纵距

ωK——风荷载标准值     ωK=0.7µz·µS·ω0

µz——风压高度变化系数按下表选用

| 离地面 高度（m） |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面粗糙度 | B | 0.80 | 1.00 | 1.14 | 1.25 | 1.42 | 1.56 | 1.67 | 1.77 |
|  | C | 0.54 | 0.71 | 0.84 | 0.94 | 1.11 | 1.24 | 1.36 | 1.46 |

注：B类指中、小城镇和大城市郊区；C类指城市市区。

µS——风荷载体形系数，一般方形及多边形建筑取0.8。

ω0——基本风压ω0=0.35，当为高层建筑时ω0=1.1×0.35。

4）脚手架搭设高度验算：

允许搭设高度按下面两式计算并取小值。

不组合风荷载时：

HS=[（1.2NGK2+1.4NQK）]/1.2gk

组合风荷载时：

HS=[φAf-[1.2NGK2+0.85×14[NQK+（MwφA/W）]]    A

HS——按稳定计算的搭设高度

GK——每米立杆承受的结构自重标准值（KN/m），详附表5

当按上式计算的脚手架搭设高度HS等于或大于26m时，可按下式调整且不超过50m：

[H]=HS/（1+0.01HS）

[H]——脚手架搭设高度限值（m）。

5）连墙件验算：

①抗弯强度按下式验算：

δ=1.4H1·L1·ω/An≤0.85f

ω——风压标准

H1·L1——连墙点的坚向及水平间距

An——连接件的净截面积。

2抗拉、抗压强度验算：

N1=1.4·ω·H1·L1≤8.00（KN）

一步一纵距的钢管、扣件重量NGK1（KN）         附表1

| 立杆纵距 1（m） | 步距h(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|  | 0.351 0.380 0.409 0.429 | 0.366 0.396 0.425 0.445 | 0.380 0.411 0.441 0.462 | 0.111 0.442 0.474 0.495 | 0.431 0.463 0.496 0.517 |

一个立杆纵距的附设构件及物品重NGK2（KN）          附表2

| 立杆横距 b（m） | 立杆纵距 L（m） | 脚手架上脚手板铺设层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二层 | 四层 | 六层 |
| 1.05 | 1.2 1.5 1.8 2.0 | 1.372 1.715 2.058 2.286 | 2.360 2.950 3.540 3.933 | 3.348 4.185 5.022 5.580 |
| 1.30 | 1.2 1.5 1.8 2.0 | 1.549 1.936 2.323 2.581 | 2.713 3.391 4.069 4.521 | 3.877 4.847 5.816 6.462 |
| 1.55 | 1.2 1.5 1.8 2.0. | 1.725 2.156 2.587 2.875 | 3.066 3.832 4.598 5.109 | 4.406 5.508 6.609 7.344 |

一个立杆纵距的施工荷载产生的轴力NQK（KN）      附表3

| 立杆横距 b(m) | 立杆纵距 l(m) | 均布施工荷载（KN/m²） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 1.05 | 1.2 1.5 1.8 2.0 | 2.52 3.15 3.78 4.20 | 3.36 4.20 5.04 5.60 | 5.04 6.30 7.56 8.40 | 6.72 8.40 10.08 11.20 | 8.40 10.50 12.60 14.00 |
| 1.30 | 1.2 1.5 1.8 2.0 | 2.97 3.71 4.46 4.95 | 3.96 4.95 5.94 6.60 | 5.94 7.43 8.91 9.90 | 7.92 9.90 11.80 13.20 | 9.90 12.38 14.85 16.50 |
| 1.55 | 1.2 1.5 1.8 2.0 | 3.12 4.28 5.13 5.70 | 4.56 5.70 6.84 7.60 | 6.84 8.55 10.26 11.40 | 9.12 11.40 13.68 15.20 | 11.40 14.25 17.10 19.00 |

轴心受压构件的稳定性系数ψ表（Q235-A）     附表4

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 | 1.000 0.974 0.947 0.918 0.886 0.852 0.818 0.775 0.722 0.661 0.588 0.516 0.452 0.396 0.349 0.308 0.274 0.245 0.220 0.199 0.180 0.164 0.150 0.138 0.127 0.117 | 0.997 0.971 0.944 0.915 0.992 0.949 0.314 0.770 0.716 0.654 0.580 0.509 0.446 0.391 0.344 0.305 0.271 0.243 0.218 0.191 0.179 0.163 0.149 0.137 0.126 | 0.995 0.968 0.941 0.912 0.879 0.846 0.810 0.765 0.740 0.648 0.573 0.502 0.440 0.386 0.340 0.301 0.268 0.240 0.216 0.195 0.177 0.161 0.148 0.136 0.125 | 0.992 0.966 0.938 0.909 0.875 0.843 0.806 0.760 0.704 0.641 0.566 0.496 0.434 0.381 0.336 0.298 0.265 0.237 0.214 0.193 0.175 0.160 0.146 0.135 0.124 | 0.989 0.963 0.936 0.906 0.872 0.839 0.802 0.755 0.698 0.634 0.558 0.489 0.428 0.376 0.336 0.294 0.262 0.235 0.211 0.191 0.174 0.159 0.145 0.133 0.123 | 0.987 0.960 0.933 0.903 0.868 0.836 0.797 0.750 0.692 0.626 0.551 0.483 0.423 0.371 0.328 0.291 0.250 0.232 0.209 0.189 0.172 0.157 0.144 0.132 0.122 | 0.984 0.958 0.930 0.899 0.864 0.832 0.739 0.744 0.686 0.618 0.544 0.476 0.471 0.367 0.324 0.287 0.256 0.230 0.207 0.188 0.171 0.156 0.143 0.131 0.121 | 0.981 0.995 0.927 0.896 0.861 0.829 0.789 0.739 0.680 0.611 0.537 0.470 0.412 0.362 0.320 0.284 0.253 0.227 0.205 0.186 0.169 0.154 0.141 0.130 0.120 | 0.979 0.952 0.924 0.893 0.858 0.825 0.784 0.733 0.673 0.603 0.530 0.464 0.406 0.357 0.316 0.281 0.251 0.225 0.203 0.184 0.167 0.153 0.140 0.129 0.119 | 0.976 0.949 0.921 0.889 0.855 0.822 0.779 0.728 0.667 0.595 0.523 0.458 0.401 0.353 0.312 0.277 0.248 0.223 0.201 0.182 0.166 0.152 0.139 0.128 0.118 |

注：当λ>250时，ψ=7320/λ²

（四）搭脚手架的安全事项

1、架子搭设前，架子专业工长全队架子操作工进行安全技术交底，组织大家学习上级文件规定，外架施工技术，安全操作规程，规范和评分标准，提高他们的技术素质增强安全操作规程，规范和评分标准，提高他们的技术素质增强安全意识。

2、每层架子搭设好后，要经公司安全人员全面检查鉴定，验收合格后，并办好验收手续，才允许使用该脚手架。

3、架子拆除必须有专人指挥，用栏杆做危险区拦护，并派专人站岗，不允许进入危险区内。

4、主体施工至二层以上，外脚手架必须与主体同步进行。外脚手架必须高于操作层1.2米。

5、在外墙施工前，必须对外架进行检查加固工作，经过检查加回合格的外架，才能进行外墙装饰工作。

6、在施工过程中，架子队必须派专人定点在施工现场随时进行外架加固维修工作。

7、项目部材料员和安全员必须做好外架材料的进场验收工作，不合格的材料不允许用于外架的搭设。

（五）、外架拆除施工步骤

- 外架拆除上岗人员必须持有特种待业上岗证。

- 严禁酒后，带病或穿鞋上岗操作。

- 拆除外架应在白天进行，并做好区域维护工作，在通道明显的地方挂好警示牌并由专人监督。

- 拆除外架首先拆除所有竹夹板及安全网，然后自上而下除竹处脚手架，拆除时，先拆大横杆、小横杆、然后再拆除立杆。

- 拆除下的竹子严禁向楼下抛设，应逐层向下传递。

- 拆除时应四周同时进行，禁止单面拆除后再拆另一面。

- 拆除下的所有击转材料应分类堆叠整齐。

- 拆除注意事项：

（1）、划出工作标志，禁止行人进入；

（2）、严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆，先绑者后拆，一般是先拆栏杆，脚手架、剪刀撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等；

（3）、统一指挥，上下呼应动作协调，当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方，以防坠落；

（4）、材料工具要用滑轮和绳索运送，不得乱扔。

（六）、安全要求：

1、把好材料，加工和产品质量关，加强对架设工具的管理和维修保养工作，避免使用质量不合格的搭设工具的材料。

2、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力，并严格按设计好的施工方案搭设。

3、确保脚手架的搭质量，在搭设中注意以下事项：

（1）、严格按照规定的构造尺寸进行搭设，控制好立杆的垂直偏差和杆的水平偏差，并确保节点联接达到要求（绑好、拧紧或插挂好）；

（2）、脚手板要铺满，铺平或铺稳，不得有探头板；

（3）、搭设过程中要及时设置联墙杆、斜撑杆、剪刀撑以及必要的缆绳和吊索，避免脚手架在搭设过程中发生偏斜和倾倒。搭设完毕后应进行检查验收，检验合格后才能使用。

（4）、严格控制使用荷载，确保有较大的安全储备。

使用荷载，以脚手板上实际作用的荷载为准。一般传统搭法的多立杆工脚手架，其使用均匀布荷载不得超过2648N(270kg);不得在脚手架上堆砖，只允许单得侧摆三层。

（5）、要有可靠的安全防护措施，其中包括：

- 作业层的外侧面应设挡板，围棚或安全网；

- 在架高方向按规定设置多层挑出式安全网；

- 设置供人员上下使用（包括携带工具和少量材料）的安全扶梯、爬梯或斜道，梯道上应有可靠的防滑措施；

④在脚手架上同时进行多层作业的情况下，各作业层之间应设置可靠的防护档（在作业层下挂棚布、竹笆或小孔绳网等），以防止上层坠物伤及下层作业人员。

（6）、严格禁止以下违章作业：

- 利用脚手架吊运重物；

- 作业人员攀登架子上下；

- 推车在架子上跑动；

- 在脚手架拉结吊装缆绳；

- 任意拆除脚手架部件和联墙杆件；

6、脚手架底部或近旁进行开挖沟槽等影响脚手架地基稳的施工作业；

7、起吊构件和器材碰撞或扯动脚手架；

8、加强使用过程中的检查，发现问题及时解决。