单位工程安全生产管理台账

（1）

1.安全生产管理网络

2.安全生产管理制度

3.安全生产岗位责任制

4.安全技术操作规程

5.目标管理和责任制考核

6.安全生产预控目标

工程名称:

施工单位:

项目部名称:

编制日期:      年  月至     年  月

1.安全生产管理网络

安全生产文明施工管理网络

公司文明施工领导小组

组  长:

副组长:

消 防 管 理 网 络

公司消防领导小组

组  长:

副组长:

瓦工组

木工组

钢筋组

装饰组

架子组

机操组

水电组

后勤组

材料供应

2.安全生产管理制度

单位工程安全生产管理制度

一、分部（分项）工程施工与安全技术交底制度

1.施工现场直接指挥生产者必须在施工过程中认真做好施工与安全技术交底。

2.施工与安全技术交底应严格执行有关规范和规程，做到详细、周密，并根据各分部项工程的特点使内容具有针对性和可操作性，不得千篇一律。

3.各类交底要根据施工场所、周围环境（高压线、地下管线等）、施工进度、用电、防火及季节性特点制定相应安全技术措施，并对相关的危险因素拟定预见性措施并实施。

4.多工种交叉作业时应向各工种进行书面安全技术交底。

5.交底书应对施工工艺、施工程序中所使用的主要机具和装备作出明确的安全技术要求。

6.各类交底必须以书面的形式交底到各施工班组，双方应履行签字手续，各执一份。

7.交底应在该分部（分项）工程施工前完成。

二、安全检查制度

1.单位项目工程，项目部应每旬组织一次全面安全检查，班组应每周组织一次全面安全检查，施工操作人员应每天进行安全自检。

2.项目部各施工班组应认真做好自查自纠工作，并做好台帐记录。

3.项目部安全员应对施工现场进行日常安全检查，对大型机械设备、各类安全防护措施应定期进行量化检查验收，并做好记录。

4.项目部施工员在组织生产过程中应密切掌握各班组的安全生产状态，督促施工班组开展自查自纠活动，并及时复查。

5.安全检查应贯彻“安全第一，预防为主“的思想，根据JGJ59-99检查评分标准，必须查实、查细，对照规范、规程根据各分部项的特点查安全措施、查事故隐患。

6.在安全检查中应认真监督各类操作人员的安全行为意识，努力提高其执行规范的自觉性和防范事故的能力。

7.在检查中所发现的各类事故隐患和问题，应认真落实整改，必须做到定措施、定人员、定时间，整改后进行复查。

8.项目部对于各类人员应认真配合上级部门的有关安全检查，对检查中所提出的问题施工管理干部应及时组织整改，项目经理应亲自进行复验，及时消除各类隐患。

10.安全检查的内容主要查制度、思想、纪律、设备的安全、卫生、装置、个人防护用品使用情况。

11.安全检查时间，公司每月15-16日，施工队每周一次，班组每天一次。

三、安全教育培训和职工的安全三级教育制度

1.施工现场的项目经理、施工员、技术员、安全员都必须经过行业主管部门的安全培训和二年一次的培训复审，经考试合格，持证上岗。

2.施工现场的电工、电焊工、架子工、塔吊司机和指挥等特殊工程，都必须经过劳动部门培训考试合格，持证上岗。

3.项目部安全员负责本部全体职工的安全教育和培训工作。

4.安全员每年年初应制定详细的教育培训计划，必须做到心中有数，层层落实。

5.教育培训应形式多样，内容丰富，必须使全体职工充分认识到

安全生产的重要性、必要性，并自觉遵守各项安全生产规章制度。

6.认真抓好施工现场特殊工程的持证培训和日常教育工作，各特殊工程应定期参加复审，安全员应及时组织送培。

7.新工人、久假复工和变换工种人员必须经三级安全教育，考试合格后上岗，项目部负责项目部级和班组级的二级教育，并做好教育卡片和考核台帐，未经三级教育的职工不得上岗操作。

8.施工现场每年应对工人进行一次有系统性的安全教育并进行书面考试。

9.施工现场应根据季节性特点进行有针对性的安全教育。

10.各类教育培训应建立台帐档案，认真做好记录。

四、班组安全活动制度

1.班组长负责本班组各类安全生产活动，接受施工管理人员对班组开展安全活动的监督和指导。

2.班组成员应认真接受各类安全教育培训，做到人人参加学习并掌握本工种的安全操作规程和有关安全知识，提高全员安全生产的预防能力。

3.每天班前，班长应根据施工现场的作业环境、作业条件和施工特点提出安全生产的要求，落实各项安全防护措施。

4.班组在施工过程中应认真执行各类操作规程和安全规范，正确使用好劳动保护用品，开展自查自纠工作。

5.施工班组的班前、班后活动应每日进行，班前做好安全交底和落实工作，要求每天每个职工在班前、班中、和班后进行安全自查，坚持先防护后施工的原则。

6.每周由班组长对全体人员进行一次安全生产总结活动，对一周的安全生产状态进行分析、评比，排除隐患，吸取教训，使全员受到教育。

7.施工班组应积极响应上级部门开展的各项安全活动，具体落实，责任到岗，使安全生产一贯到底。

8.建立、健全班组活动台帐，对安全生产内容应详细记录。

五、安全生产责任制考核及奖惩制度

1.公司与项目部、项目部与各施工班组（包括各劳务分包队伍）必须逐级签订安全生产责任书，明确管理关系和职责，制定奖惩办法。

2.责任制考核应“横向到边，纵向到底”，应严格考核到各级各类人员。

3.由项目部集体研究，制定年度安全生产目标，在实行目标管理当中，针对每位职工在安全生产中的责任进行量化考核。

4.责任制考核不得千篇一律，应定人、定岗、定责，具有针对性和科学性。

5.项目部根据实际，针对各类人员制定相应的责任制考核细则和奖惩细则。

6.责任制考核和奖惩应建立台帐。

7.责任制考核和奖惩情况应与年度总结、评比相挂钩。

8.项目部对违反安全生产规章制度的处罚规定：

（1）进入工地不戴安全帽，工人罚20元/人，管理人员50元/人；

（2）戴安全帽，不扣帽带，工人罚5元/人，管理人员20元/人；

（3）不系安全带，在无防护措施下悬空作业，罚款50元/人；

（4）酗酒后上班的工人罚10元/人，管理人员20元/人；

（5）穿易滑跌鞋作业者罚5元/人，管理人员10元/人；

（6）爬井字架，乘吊篮上下者罚30元/人，开机者50元/人；

（7）特殊工种，无证操作者一般机械罚50元/人，非电工罚50元/人；

（8）一门多用罚责任电工10元/处。

六、搭设设施和组装机械安全验收制度

1.项目部应组织有关人员对现场的各种安全防护设施、施工机械、机具进行验收，验收合格后方准使用。

2.对于一些特殊设备和大型机械（如塔吊、桩机、人货电梯等），应分包给具有装拆资质的单位进行装拆。在项目部自检的基础上报上级部门验收。

3.各类验收应根据验收标准，逐一对照，进行量化考分。

4.在验收过程中或上级部门验收中所提出的问题应及时整改，未经验收合格不得投入使用。

5.脚手架应实行分段验收（即基础、主体和搭设完毕后的整体验收），高层建筑双冲天落地脚手和悬挑脚手由建筑企业安全部门负责人和项目部安全员、项目经理、架设班班长共同组织验收，20M以下的脚手架由施工现场的施工负责人、项目部安全员和架设班班长共同组织验收。

6.施工现场采用新型起重机械应报当地建筑安全主管部门会审后方能投入使用。

7.井字架安装完毕，由现场施工负责人会同项目部安全员和搭设井字架负责人共同组织验收。

8.施工临时用电由项目部安全员、机管员、建筑维修电工定期分阶段共同组织验收。

9.中小型机械、洞口临边等，由施工现场负责人、安全员、机管员在施工过程中定期分阶段验收。

10.各类设施、机械设备验收合格后应及时做好验收手续，建立验收台帐。

七、总分包工程和分包队伍管理制度

1.总包单位应对各分包队伍实行安全生产监督管理。

2.分包队伍应具备分包单位相应的企业资质和安全资质，并服从总包单位的安全管理。

3.总分包单位应签订安全生产协议，明确双方在安全生产中的职责和责任、权利和义务。

4.分包队伍应建立、健全和落实各级安全生产责任制，对新进职工进行三级安全教育和日常安全教育。

5.分包队伍应密切配合总包单位开展施工现场的安全生产和文明达标活动。

6.分包队伍发生工伤事故，总分包单位都必须及时上报给上级主管部门。

7.总包单位必须建立、健全分包队伍的管理台帐，并督促分包队伍搞好台帐管理。

8.建设方直接分包的施工队伍，其安全生产管理由建设方负责或

委托总包单位实行管理，但必须在有关合同、协议中明确。

八、职工工伤事故报告制度

1. 施工现场发生重伤以上事故后，应立即报告企业负责人和当地建筑安全主管部门，报告时间不得超过2小时。填报事故卡片，时间最迟不得超过24小时。

2.施工现场发生轻伤事故，工地负责人必须在当天向本企业主管部门报告，并填报轻伤事故报表。

3.发生工伤事故后应当保护事故现场，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产，防止事故扩大。

4.施工现场有关人员应配合事故调查组做好事故的调查取证工作，应实事求是，并做好事故的善后处理工作。

5.分包队伍发生工伤事故，总分包单位应同时向上级主管部门报告。

6.施工现场应建立、健全职工工伤事故台帐。

7.各项各级人员应认真执行国务院颁发的《工人职工伤亡事故报告规程》不得违反。

九、文明卫生管理制度

（一）施工现场

1.场内整洁卫生，建材按总平面图分类堆放整齐，无乱堆、乱放、

乱搭建和污水横流现象。

2.施工现场无暴露的生活垃圾及鼠、蚊、蝇孽生地，废料必须及时清理。

3.禁止随地大小便，加强自用厕所的保洁工作，落实到专人管理；高层建筑在施工层应设由专人管理的便桶。

4.工地上不许吸烟，空闲场地布置绿化。

5.工地上应有保健医药箱，保证充足的茶水供应。

6.施工现场须放置宣传栏、读报栏等设施，内容必须常换常新。

7.办公室要有卫生值日表，办公用具摆放整齐。

（二）食堂

1.食堂要内外整洁,远离污染物（如厕所等）30米。

2.灶台及周围要镶贴白瓷砖并有通风排烟设备，食堂上要吊顶刷白、下要铺设地砖。

3.食堂内物品放置有序，有厨柜、垃圾、泔水容器并加盖密闭，生熟食分开，防交叉污染。

4.食堂内有沙门沙窗和必要的上下水设施，做到无蝇蛆、无蟑、无鼠、无食物中毒。

5.食堂人员需持《健康证》。操作时穿戴白衣、白帽、白口罩。

（三）宿舍

1.宿舍内要定人定铺，名单上墙并明确室长，遵守宿舍卫生值日制度。

2.宿舍内不得酗酒、赌博、打闹，不得私拉乱接电线，禁止生明火，不准使用电炉、油炉、酒精炉、电饭锅等物品，保证宿舍区的消防安全。

3.宿舍内严禁男女混居，非本工地人员不得进入和留住宿舍，有人来访必须在门卫做好登记手续。

4.污水、废物、垃圾等应集中在指定场所倾倒，严禁随地大小便，厕所、沐浴室专人管理。

5.宿舍区规定统一晒衣场所，不得乱晒乱晾，不得破坏绿化。

6.注意宿舍内卫生，勤开窗、勤洗衣被、床上用品，个人生活用品摆放整齐，保持室内窗明地净、通风良好无异味。

7.爱护公物公共设施，节约水、电资源，保持宿舍区环境卫生的良好状态。

8.外来人员应办理会客手续，未经允许不得随意进入宿舍及留宿。

9.严禁在房内烧饭、烧菜。

十、施工不扰民制度

1.施工选择低噪声的机械设备，并合理安排作息时间。

2.严禁在夜间产生噪声、污染的施工，安排专人管理噪声工作。

3.因需要必须夜间作业时，应向环保部门申报审批，并提前告知周围居民，施工时应尽量降低噪声。

4.严禁从建筑物上向下直接倾倒建筑垃圾，在施工现场确要做露天焚烧时应注意风向和环境因素。

5.因施工原因，给周围居民带来不便的（如车辆进出造成交通拥挤）应及时排除。

6.与周围居委会、街道、村委等签订共建文明工地协议，在城区和居民区施工时应在施工现场大门口张挂告示牌。

7.严格遵守环境保护和安全生产法律法规的规定，对施工产生各种粉尘、废气、废水、固体废物及噪声、振动等，采取有效控制和处理。

十一、治安保卫制度

1.临时工必须持有效的居民身份证，严禁招用无证和身份有明的人，加强对职工的法制宣传教育，认真疏导、缓解各种矛盾，对不执行制度的人员及时教育处理，保持工地正常秩序。

2.工棚宿舍定人、定位集中住宿，不准男女混住，禁止带家属及小孩进工地。严禁私拉乱接电线，禁止使用电炉、煤油炉、取暖烧饭。

3.加强夜间值班巡逻工作，管理人员轮流值勤，值夜班时不准喝酒、睡觉、脱岗、离岗。发现异常现象，果断处理，必要时向110报警。

4.发生打架、斗殴、滋事及赌博行为者，按有关制度严肃处罚，严重的上交公安机关追究刑事责任。

5.从职工素质，工地环境及当地治安状况出发，设立由项目经理担任组长的治安管理小组，维护施工生产秩序和生活秩序。

6.工地门卫对人员货物要严格把关，夜间有人值班，对失职造成损失，追究责任。

十二、门卫制度

1.门卫人员必须严守岗位，不擅离职守，认真做好安全保卫工作。

2.门卫人员实行24小时值班，每天按时开闭大门，有权制止任何人私爬围墙等行为。

3.货车进出大门，一律凭证进出，门卫人员有权停车检查是否货票相符，如发现问题有权阻止出门，并报有关部门处理。

4.凡外来人员参观和联系工作，一律凭介绍信出入，来工地的职

工家属探亲需临时住宿的须到保卫部门办理手续，同意后方可留宿。

5.门卫人员要加强工作责任心，保管好各种票证，礼貌待人，积极当好保卫部门的助手，严防偷盗及火灾事故的发生。

十三、排污管理制度

1.施工现场固体污物及时清运，清运时应防飞尘、滴漏。

2.施工现场必须设污水沉淀池，污水经沉淀后，入排水系统排出，定时清理排污通道。

3.现场生活垃圾袋装化后倒入附近的垃圾收集点。

4.生活污水粪便等经初步处理后（如设置化粪池）排入城市下水网。

5.工地干道及拌和机场地、仓库、脚手架下面四周设排水沟，深度满足要求。

十四、防火制度

1.认真学习消防业务知识并宣传防火的重要性，建筑施工现场必须采取有针对性的消防措施，必须坚决贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格动火审批制度，全体职工争做防火的带头人，以促进本单位的安全生产。

2.在施工作业时开启各类电源、电动机、机械设备前，进行全面

检查，不得违章作业，凡有火种工作的地方（如伙房）工作人员在完成工作后要检查各种易燃物，并熄灭火种后方可离开。

3.施工现场的仓库、木工间、竹脚手必须悬挂醒目的防火禁烟标志，配全配好防火设施和器材，现场须合理安排，留出防火通道。

4.油漆工在烧制防水材料过程中，必须携带相应的1211灭火器，加强施工中的防火管理和措施，选择适宜的动火地点，严防火种漫延和违章作业。

5.电工必须经常检查本工地所属电器设备、线路，发现问题及时维修更换，严格要求装机标准，加强配电间的管理制度，加强对宿舍内线路、电器（尤其是电炉）的管理，及时清理各种电源闸、开关上的灰尘和易燃物，接线柱要牢固，对易引起火种的破损导线要及时处理。

6.电（气）焊工必须遵守操作规程的安全防火制度，氧气瓶应放在阴凉处，防油、防震、安全附件要齐全，搬运过程中防止撞击；与乙炔发生器间距不小于5M，距工作明火点不小于10 M，并有专人监护，坚决执行电（气）焊作业“十不烧”。

7.发现火灾险情，要听从指挥，勇敢扑救。消防器材不得随便移动，并定时检查，保证可靠有效。

8.组织机构（义务消防组长，义务消防副组长，义务消防组员）。

3.安全生产岗位责任制

单位工程管理(后勤)人员安全生产岗位责任制

一、建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定

1.建筑施工企业项目部管理人员应学习和应用安全操作规程、规范，严格履行安全生产职责，严格遵守各项安全生产法规，尽心尽职做好本职工作。

2.坚持管生产必须同时管安全的原则，谁指挥生产谁必须同时下达安全生产交底书，并认真做好各类事故的预防工作。

3.管理人员进入施工现场必须戴好安全帽，扣牢帽带，严禁汹酒后上班进入施工现场。

4.施工技术管理人员必须认真参加建筑行业主管部门举办的安全培训班，并二年复审一次，做到持有效证件上岗指挥生产。

5.施工现场工人因需要加班加点，项目部必须有施工技术管理人员值班，并认真做好安全监护和巡查工作。

6.认真参加本项目部组织的安全生产自查工作，对查出的事故隐患和上级安全检查中发出的安全生产整改书应按照三定四不准的原则认真落实整改，直到事故隐患消除为止。对一时难以解决的问题，除了采取必要的安全防范措施以外，应及时向上级领导报告。发生各类事故应采取有力措施，抢救伤者，保护现场并立即向上级主管部门报告。

7.严禁安排无特种作业人员操作证的人员从事特殊工种操作。

8.严禁安排未经安全培训教育和书面考试合格的工人上岗操作。

9.严禁安排施工机械和电气设备带病运转和超负荷作业。

10.严禁安排未经验收合格的塔吊、井字架、脚手架等施工设施、施工机械和机具投入使用。

11.严禁恶劣气候（如风力在六级以上）安排工人进行露天、高空、起重和打桩作业。

二、项目经理（项目副经理）安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.项目经理是单位工程安全生产第一责任人，对安全工作应全面负责，贯彻执行安全生产的方针政策。坚持管生产必须管安全的原则，以身作则，不违章指挥，积极支持安全员的工作。

3.执行安全生产技术措施，加强安全生产防护用品、防护设施的投入和运用。

4.督促使用好劳动保护用品。

5.负责项目部所有职工（包括劳务用工）的安全教育培训工作和送培工作。

6.定期召开安全生产会议，搞好安全生产活动。

7.定期（原则上每旬不少于一次）组织安全检查，纠正违章作业，落实整改措施，消除事故隐患。

8.抓好工地现场安全文明建设，建立防火和保卫制度。

9.现场发生事故应立即上报并立即抢救伤员、保护现场，严格执行事故报告制度和处理方法。

10.积极开展文明工地、安全达标的创建活动。

11.组织安全生产责任制的考核工作。

12.工程施工中应落实环境保护和不扰民措施。

13.在计划布置检查总结、评比生产活动中，必须同时把安全工作，贯彻到每个具体环境中去，特别要作好安全技术交底，遇到生产与安全矛盾时，必须首先服从安全。

三、项目工程师（技术负责人、技术员）安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.项目工程师应对本项目部的安全技术工作负责。

3.加强安全技术的学习，提高安全生产的业务水平。

4.对施工组织设计、施工方案（包括各类脚手架、施工临时用电、模板工程、基坑工程等专业强、危险性大的分部分项工程）及各项安全技术措施进行制定和审查。

5.对施工生产中所采用的新技术、新工艺、新设备应负责（或汇同企业技术负责人）研究制定相应的安全技术措施和安全操作规程。

6.负责施工现场各类安全生产资料的编制、申报、审批、及管理和归档工作。

7.会同有关部门编制安全技术教育培训计划，向职工进行安全技术教育、培训。

8.参加安全检查和验收，对查出的隐患因素提出技术改进措施，并检查执行情况。

9.参加事故调查，针对事故原因提出技术措施。

四、施工员（总工长、工长）安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.对单位项目工程的安全生产负直接责任。不违章指挥、制止违章冒险作业。

3.在生产指挥过程中严格执行国家、部、省、市有关安全生产法

规、规范和规定。

4.在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中必须把安全生产工作贯穿到每个具体环节中，对各分部项工程和特殊工序认真做好安全技术交底，各类交底应具备针对性和可操作性。

5.组织落实各项安全技术措施，对危险性大、专业性强分部项工程和施工工序应根据专项施工组织设计负责落实。

6.加强各施工班组的安人管理，督促施工班组认真执行安全技术规程、施工组织设计、安全交底等。

7.加强施工现场各类安全生产防护设施、防护用品和三宝使用的管理，及时检查各类机械、机具的完好性和安全性能。

8.发现各类事故隐患应及时落实整改措施，排除隐患后方可继续施工，对三违现象应及时制止并进行处理。

9.发生各类事故应及时做好抢救、抢险措施，并保护好现场，立即上报。

10.具体负责施工现场防火、保卫工作和文明工地的创建工作。

11.加强分包队伍及劳务人员的安全生产管理。

五、安全员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.参加施工组织设计（施工方案）和安全技术措施的编制、审查并对贯彻执行情况进行督促、检查。

3.根据上级部门的要求和自身的需要，组织开展各种安全生产活动。

4.在全体职工中开展安全生产宣传和教育活动，负责新进职工三级教育的有关事项。

5.组织各类工种、各类人员参加有关安全专业培训。

6.每日对施工现场进行安全生产检查，发现隐患有权停止施工并立即汇报、处理，情节严重的有权给予处罚。

7.会同有关人员对各类机械、机具和防护用品进行验收，验收合格方可使用，并做好量化验收记录和手续。

8.督促有关部门发放劳动保护用品。

9.进行事故的报告和分析，参加事故的调查和处理。

10.认真掌握安全生产规程，加强安全技术的学习，调查研究生产中的不安全因素，提出改进措施和意见。

11.随时检查小组生产设备，现场操作环境，协助队长教育本队工人正确使用安全装置和防护用品。

12.以身作则，带头自觉遵守安全技术规程和各项规章制度。

六、材料员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.在购置施工现场各种防护用品、机械、机具时，必须确保产品质量符合国家有关规定和标准，并具有出厂合格证、检测报告、建筑安全主管部门的准用证，严防伪劣产品流入施工现场。

3.在施工现场发放脚手料具、安全网、安全带、安全帽等安全用品时要认真检查，不合格的应及时报废。

4.加强施工现场各类材料的管理，特别是易燃、易爆、有毒等材料应做好隔离、防火、防泄漏等措施。

5.现场各类材料的运输、堆放应符合要求，并做好标记。

6.对各类建筑材料在采购中严格把好质量关，确保建筑产品的可靠性和安全度。

7.根据施工现场的需要和项目部季、月提出的个人防护用品的预算，编入供应计划，及时采购、供应并保证质量。

8.对所购的安全生产防护用品妥善保管，整理造册，定期清理，防护用品的损坏和减少应及时向项目部报告，迅速增补，建立安全防护用品台帐。

七、质量员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.执行“五同时”，围绕项目定期检查，对于质量问题所产生的不安全因素应及时整改，定人、定时、定措施，认真做好复查工作，并迅速报告。

3.在编制年、季、月计划时，应有安全技术措施。

4.对进行中的安全技术措施要按质、按量实行监督。

八、机管员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.根据规定，认真做好各种机械设备的自验工作，并配合有关部门做好各种机械设备的验收工作，整理好验收资料。

3.执行施工组织设计，做好各种机械设备的场布工作。

4.做好各种机械设备的安装、拆除方案工作和安装、拆除单位的资质审核工作。

5.对于各种机械设备的使用，必须有安全技术措施，防护装置缺少的应装备齐全，保证符合安全要求。

6.协助项目部，认真做好特殊工种的技术培训工作。

7.对于各种机械设备，应建立严格的维修保养制度，保证经常处于安全状态，中小型机操人员必须经培训持证上岗。

8.定期组织检查，定期组织各机械操作手对安全技术操作规程的学习和考核，对查出的安全隐患应立即组织整改，对考核不合格的操作手应组织培训，合格后再上岗。

9.做好各类台帐的记录工作和各种资料的整理工作。

九、资料员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.积极参与各项安全活动，了解施工现场生产进度和各种机械设备的需求状况及人员状况。

3.对照标准，结合施工现场的具体要求，收集各种安全生产技术资料和各种装备的验收资料并整理、汇总、建档。

十、核算员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定。

2.积极参与各项安全活动，做好参谋作用。

3.认真落实安全技术措施经费，保证安全技术措施的资金及时到位，提高施工现场的安全防护能力。

4.按规定办理年、季、月防护用品、防寒用品、保健食品、清凉饮料等其它劳动保护费用事宜。

5.对照有关规定，严格执行限制加班加点的规定，对不符合规定而加班加点的违章工资，有权拒绝支付。

十一、班组长安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》。

2.认真执行安全操作规程和有关安全生产制度，根据本组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作，做好对各操作工的安全交底，做好安全记录台帐，对本班组人员在生产中的安全健康负责。

3.搞好安全生产活动日，开好班前、班后安全生产会，支持安全员工作，对新调入的工人进行现场安全教育，未熟悉作业环境前不得进行操作，确保新职工的人身安全。

4.班前有对所使用的机具、设备和防护用具及作业环境进行检查，在任何情况下均不得违章蛮干。

5.在安排施工任务和组织生产时应严格执行施工与安全技术交底内容，认真做好上、下班交接工作和自检工作，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。

6.有权拒绝违章指令。

7.组织本组人员学习各种安全生产的规章和制度，负责本组人员参加各类教育与培训。

8.发生工伤事故要及时抢救，保护好现场，并立即上报，事故处理后应组织全组人员认真分析，吸取事故教训，改进防护措施。

9.发动全组职工，为促进安全生产和改善劳动条件提出合理化建议，并做好记录和汇报工作。

十二、班组安全员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》。

2.在安全生产方面以身作则，起模范带头作用。

3.对本班组人员进行安全生产教育，协助领导进行安全考试工作，并主持安全活动日的活动。

4.督促班组同志遵守安全技术操作规程和各种安全生产规章制度，随时检查班组生产设备（包括安全设备、设施等）、现场操作环境，协助班长教育班内工人正确使用安全装置和防护用品。

5.在总结评比的时候，应实事求是地提出班内执行安全生产规章制度的情况。

6.发现生产中有不安全情况的时候及时报告，如发现较大危险时，可先停止其生产，并必须立即报告。

7.参加事故的分析和研究，协助领导做好防止事故发生的各项措施。

十三、门卫安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.严格执行门卫作息时间，按时开门和关门，实行24小时值班。

3.门卫必须对进出人员实行登记制度，严禁非工作人员和小孩在施工现场任意出入走动。

4.对进出工地人员要严格管理，不戴安全帽不准进入工地。

5.认真做好安全保卫工作和防火工作，坚决制止违反工地纪律和规定的不良行为。

6.遇有火警、盗警或其它突发事件应及时报警或向上级部门报告。

7.负责打扫门卫责任区和办公室清洁工作。

8.夜间值班必须来回巡视工地，发现情况及时处理或汇报工地办公室。

十四、炊事员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理（后勤）人员安全生产基本规定》。

2.搞好施工现场食堂的卫生工作，确保餐具、炉灶符合卫生要求，保持食堂的干净、整洁。

3.对燃具、蒸箱、易燃气瓶应经常检验，发现隐患应及时修理。

4.不得采购和出售变质的生菜、熟菜，对违反规定而引起食物中毒的应负直接责任。

5.按规定时间开放食堂，提高服务质量，改善服务态度。

6.夏季应确保施工现场充足的饮用水。

十五、卫生员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理(后勤)人员安全生产基本规定》。

2.严格执行国家卫生制度，掌握各种应急抢救措施。

3.负责配合施工现场常用的各种医疗用品和药品。

4.必须掌握口对口人工呼吸和体外心脏挤压急救法。

5.在夏季应协助施工负责人做好防暑降温工作，在冬季应协助施工负责人做好防冻保暖工作。

6.发生人员伤亡事故，应迅速采取防止伤势扩大的措施，并及时送医院抢救。

7.认真做好对施工人员防病的宣传和教育工作。

4.安全技术操作规程

单位工程各工种安全技术操作规程

一、建筑安装工人安全生产基本规定

1.严格遵守《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》有关规定。

2.凡从事建筑安装工程的各种工人必须严格遵守本工种安全操作技术规程。各类机械操作工及其它工种在操作各类机具时应严格遵守所操作机械和机具的安全操作规程。

3.参加施工的工人（包括学徒工、实习生、代培人员和民工），要熟知本工种的安全技术操作规程，在操作中应坚守工作岗位，严禁酒后操作。

4.电工、焊工、司炉工、爆破工、架子工、塔吊司机和指挥，打桩机司机和各种机动车辆司机等特种作业人员，必须经过专门培训，经考试合格，取得特种作业人员操作证后方准进行本工种独立操作，非特殊工种持证人员严禁从事特殊工种的施工。

5.建筑安装工人进入施工现场，必须戴好安全帽并扣牢帽带。禁止穿拖鞋或赤脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工，必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。距地面2米以上操作要有防护栏杆、档板或安全网。安全帽、安全带、安全网三件宝要定期检查，不符合要求的严禁使用。

6.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需要拆动的，必须经工地施工负责人同意。

7.工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认安全完好后方准使用。

8.施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在工作运转中进行检查和修理。

9.电气、仪表、管道和设备试运转，应严格按照单项安全技术措施进行，运转时不准擦洗和修理，严禁将头、手伸入机械行程范围内。各类施工机械应由持证机操工操作，其它人员不得无证操作，不得操作与工种无关的机具和机械。

10.从事高空作业要定期体检，经医生诊断，凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业疾病的，不得从事高空作业。

11.高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

12.高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）内，上下传递物件禁止抛掷。

13.遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天、高空、起重和打桩作业。

14.梯子不得缺档，不得垫高使用，梯子横档间距以30厘米为宜，使用时上端、下端都应扎牢，下端应采取防滑措施。人字梯底脚要拉牢，在通道处使用梯子应有人监护或设置围栏。单面梯与地面夹角以60-70度为宜，梯下应有专人监护，禁止二人同时在梯上作业。所有使用人字梯和单面梯在2M以上高空作业的，作业人员应戴好标准安全帽、系好安全带，安全带应生根可靠。

15.建筑安装工人应定期参加安全活动，加强安全施工的自我保护意识，做到自己不伤害自己，自己不伤害他人，自己不被他人伤害。

二、架子工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.架子工属特殊工种，操作人员必须持有效证件上岗作业，凡不具备高空作业知识和操作技术的青工、新工人、年老体弱，患有疾病经医疗单位证明不能高空作业者及班前饮酒等工人，不得进行高空作业。

3.工人作业时，必须头戴安全帽，身系安全带，脚穿软底鞋（不准穿塑料鞋、皮鞋），铺脚手板不准骑马操作。工具及小零件应放在工具袋内，袖口、裤脚口应扎紧，防止衣裤被钩挂而发生事故。搭设中应统一指挥、思想集中、相互配合，严禁在脚手架搭设过程中嘻笑打闹。材料、工具不得敌抛乱扔，吊运材料、工具时其下方均不准站人。

4.在靠近电源线处进行搭设脚手架或其它架体，当安全距离不符合规范时，必须切断、迁移电源后方可搭设。

5.钢管脚手架必须按规定设置避雷接地装置，以防雷击，在有铁井字架或吊车等高出脚手架高度，并装有安全接地装置时，可根据实际情况确定是否需要装设接地装置。

6.在一般情况下，承重脚手架的施工荷载不得超过3KN/m²，每排脚手板堆置标准砖和190×190×90毫米多孔砖均不得超过三侧，挑脚手架和吊篮脚手的支承部位应经过计算方可确定砖皮数，如发现超载应及时制止。凡采用组合脚手架时，应在使用前进行试压，经四十小时设计静荷载试压，若脚手架各部分确定无变化，才能交付使用。

7.凡遇六级以上大风、重雾、雷雨或下雪时，均不得进行高空作业，特别是雨雪后施工要注意防滑。对脚手架要经常检查，凡遇大风、冰雪解冻或停工一段时间后再使用脚手架时必须对脚手架进行全面检查，必要时还要进行试验，发现问题要及时处理。

8.施工过程中应有专人负责经常检查脚手架，如发现连接部分有松动，冲天、牵杠、横楞、顶撑有左右上下位移或扣件、铁丝被解除，脚手板断裂、跷头等现象应及时加固后才能继续施工。

9.凡里脚手架施工的建筑物四周、空洞、小天井等，烟囱、水塔、园筒库的周围、市区施工、翻修房屋的加层，以及沿街道、路口或安全上的必要之处（如三步以上脚手架、操作层上脚手板不能满铺时）应设置海底笆、围棚及张安全网等有效措施。

10.架子工在搭设脚手架过程中，必须集中思想，统一指挥，禁止多人集中在同一块脚手板上进行工作。

三、瓦工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.上下脚手架应走斜道。不准站在砖墙上做砌筑、划线（勒缝）、检查大垂直尺度和清扫墙面等工作。

3.砌砖使用的工具应放在稳妥的地方。斩砖应面向墙面，工作完

毕应将脚手板砖墙上的碎砖、灰浆清扫干净，防止掉落伤人。

4.山墙砌完后应即安装桁条或临时支撑，防止倒塌。

5.起吊砌块的夹具要牢固，就位放稳后，方得松开夹具。

6.在屋面坡度大于25度时，挂瓦必须使用移动板梯，板梯必须有牢固的挂钩。没有外架子时，檐口应搭设防护栏杆和防护立网。

7.屋面上瓦应两坡同时进行，保持屋面受力均衡，瓦要放稳。屋面无望板时，应铺设通道，不准在桁条、瓦条上行走。

四、石工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.搬运石料要拿稳放牢，绳索工具要牢固；两人抬运，应互相配合，动作一致；用车子或筐运送，不要装得太满，防止滚落伤人。

3.往坑槽运石料，应用溜槽或吊运，下方不准有人。

4.在脚手架上砌石，不得使用大锤，修整石块时要戴防护镜，不准两人对面操作。

5.工作完毕应将脚手板上的石渣碎片清扫干净。

五、抹灰工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板跨度大于2米。架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度内不应超过两人。

3.不准在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手板。阳台部位粉刷，外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板上进行操作。

4.机械喷灰喷涂应戴防护用品，压力表、安全阀应灵敏可靠，输浆管各部接口应拧紧卡牢。管路摆放顺直，避免折弯。

5.输浆应严格按照规定压力进行，超压和管道堵塞，应卸压检修。

6.贴面使用预制件、大理石、磁砖等，应堆放整齐平稳，边用边运。安装要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。

7.使用磨石机，应戴绝缘手套穿胶靴，电源线不得破皮漏电，金

刚砂块安装必须牢固，经试运转正常，方可操作。

六、木工

严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

支模拆模：

1.模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木。木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。

2.采用桁条支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。

3.支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

4.支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢。操作时要搭设工作台；不足4米的，可使用马凳操作。

5.支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。

6.拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工前，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定的地点集中堆放，防止钉子扎脚。

7.拆除薄腹梁、吊车梁、桁梁等预制构件模板，应随拆随加顶撑支牢，防止构件倾倒。

木构件安装：

8.在坡度大于25度的屋面上操作，应有防滑梯、护身栏杆等防护措施。

9.木屋架应在地面拼装。必须在上面拼装的应连续进行，中断时应设临时支撑。屋架就位后，应及时安装脊檩、拉杆或临时支撑。吊运材料所用索具必须良好，绑扎要牢固。

10.在没有望板的屋面上安装石棉瓦，应在屋架下弦设安全网或其它安全设施。并使用有防滑条的脚手板，钩挂牢固后方可操作。禁

止在石棉瓦上行走。

11.安装二层楼以上外墙窗扇，如外面无脚手架或安全网，应挂好安全带。安装窗扇中的固定扇，必须钉牢固。

12.不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时，应在大楞上铺设脚手板。

13.钉房檐板，必须站在脚手板上，禁止在屋面上探身操作。

14.木工使用木工机械应遵守木工机械使用安全操作规程。

七、大模板和大板施工

严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

大模板和预制构件的存放：

1.大模板和预制构件，应按施工组织设计的规定分区堆放，各区之间保持一定距离。存放场地必须平整夯实，不得存放在松土和坑洼不平的地方。

2.各种类型大模板，应按设计制造。每块大模板应设有操作平台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。出厂前应认真检查，必须符合安全要求。

3.大模板存放，必须将地脚螺栓提上去，使自稳角成为70-80度，下部应垫通长木方。长期存放的大模板，应用拉杆连接绑牢。存放在楼层时，须在大模板横梁上挂钢丝绳或花篮螺栓，钩在楼板吊钩或墙体钢筋上。

4.没有支撑或自稳角不足的大模板，要存放在专用的堆放架内或卧倒平放，不应靠在其他模板或构件上。

5.外墙壁板、内隔墙板应放置在金属插放架内，下端垫通长方木，两端用木楔楔紧。插放架的高度应为构件高度的2/3以上，上面要搭设30厘米宽的走道和上下梯道，便于挂钩。

6.现场搭设的插放架，立杆埋入地下50厘米，立杆中间要绑扎剪刀撑，上下水平拉杆、支撑和方垫木必须绑扎成整体，稳定牢固。

7.靠放架一般宜采用金属材料制作，使用前要认真检查和验收。

内外墙板靠放时，下端必须压在与靠放架相连的垫木上，只允许靠放同一规格型号的墙板，两面靠放应平衡，吊装时严禁从中间抽吊，防止倾倒。

大模板安装和拆除：

8.安装和拆除大模板，吊车司机与安装人员应经常检查索具，密切配合，做到稳起、稳落、稳就位，防止大模板大幅度摆动，碰撞其它物体，造成倒塌事故。

9.大模板安装和拆除时，应先内后外对号就位。单面模板就位后，用钢筋三角支架插入板面螺栓眼上支撑牢固。双面模板就位后，用拉杆和螺栓固定。未就位固定前不得摘钩。

10.吊装大模板时，如有防止脱钩装置，可吊运同一房间的两块，但禁止隔着墙同时吊运一面一块。

11.有平台的大模板起吊时，平台上禁止存放任何物体。里外角模和临时摘、挂的板面与大模板必须连接牢固，防止脱开和断裂坠落。

12.分开浇灌纵横墙混凝土时，可在两道横墙的模板平台上搭设临时走道或其它安全措施。禁止操作人员在外墙上行走。

13.拆模板应先拆穿墙螺栓和铁件等，并使模板面与墙面脱离，方可慢速起吊。

14.清扫模板和刷隔离剂时，必须将模板支撑牢固，两板中间保持不少于60厘米的走道。

15.大模板放置时，下面不得压有电线和汽焊管线。采用电热法养护混凝土时，必须将模板串联并与避雷网接通，防止漏电。

内外墙板、大楼板预制构件安装：

16.各种预制构件安装必须按施工顺序对号对位，应保持垂直稳起。就位后，立即将构件的拉杆和支撑焊牢或锚固，方可摘钩。禁止站在外墙板边沿探身推拉钩件。

17.从插放架起吊墙板应用卡环卡牢，垂直稳起，墙板必须超过障碍物允许高度方可回转臂杆。

18.上下层壁板就位后，应将预留钢筋立即焊牢，禁止下层壁板未焊牢前安装上层构件。

19.分流水段施工，流水段端头的外墙板，一侧与横墙连接，另一侧必须用铁管和带有花篮螺栓的钢丝绳，把外墙板与楼板临时拉牢，直到与下一流水段钢筋套环串好加固后方可拆掉。

20.墙板就位固定后不得撬动，需要撬动调整时，应重新挂钩。墙板安装过程中，禁止拆移支撑和拉杆。

21.外墙为砖砌体，内墙浇灌混凝土前，必须将外墙加固，防止墙体外涨。在拆除时，禁止把加固材料悬挂在墙体上和直接下扔。

22.阳台板安装就位必须逐层支设临时支柱，连续支顶不得少于三层，并应与墙体拉结牢固。阳台板预留的拉结筋与圈梁钢筋应及时焊接。

23.阳台栏板和楼梯栏杆，应随楼层安装，如不能及时安装，必须在外侧搭设防护栏杆。

24.预制构件就位焊接牢固后，应立即将吊环割掉，防止绊脚。

八、钢筋工

严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》

制作、绑扎：

1.钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

2.拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，不准用胸、肚接触推杠，并缓慢松解，不得一次松开。

3.展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。

4.人工断料，工具必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角，注意扔锤区域内的人或物体。切断小于30厘米的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护的箱笼罩。

5.多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不

得在同一垂直线上。钢盘推放要分散、稳当、防止倾倒和塌落。

6.在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

7.绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上下。柱筋在4米以内，重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上，应搭设工作台。柱梁骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

8.绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

9.绑扎高层基础建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋，应搭设外挂架或安全网。绑扎时挂好安全带。

10.起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1米以内始准靠近，就位支撑好方可摘钩。

冷拉和张拉：

11.冷拉卷扬机前应设置防护档板，没有档板时，应将卷扬机与冷拉方向成90度，并且应用封闭式导向滑轮。操作时要站在防护档板后，冷拉场地不准站人和通行。

12.冷拉钢筋要上好夹具，离开后再发开车信号。发现滑动或其它问题时，要先行停车，放松钢筋后，才能重新进入操作。

13.冷拉和张拉钢筋要严格按照规定应力和伸长率进行，不得随便变更。不论拉伸或放松钢筋都应缓慢均匀，发现油泵、千斤顶、锚卡具有异常，应立即停止张拉。

14.张拉钢筋，两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护，禁止压重物或在上面行走。浇灌混凝土时，要防止震动器冲击预应力钢筋。

15.千斤顶支脚必须与构件对准，放置平整，测量拉伸长度应先停止拉伸，并站在两侧操作，防止钢筋断裂，回弹伤人。

16.同一构件有预应力和非预应力钢筋时，预应力钢筋应分二次张拉，等一次拉至控制应力的70%-80%，待非预应力钢筋绑好后再张拉到规定应力值。

17.电热张拉的电气线路必须由电工安装，导线连接点应包裹，不得外露。张拉时，电压不得超过规定值。

18.电热张拉达到张拉应力值时，应先断电，然后锚固，不得带电操作。钢筋在冷却过程中，两端禁止站人。

19.使用钢筋机械应遵守钢筋机械安全操作规程。

九、混凝土工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撤把。

3.用井架进输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，稳起稳落。

4.浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上操作。

5.用输送泵输送混凝土，管道接头、安全阀必须完好，管道的架子必须牢固，输送前必须试送，检修必须卸压。

6.浇灌框架、梁、柱混凝土，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。

7.浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行；浇圈梁、雨篷、阳台、应设防护措施；浇捣料仓，下口应先行封闭，并铺设临时脚手架，以防人员下坠。

8.不得在混凝土养护窑（池）边上站立和行走，并注意窑盖板和地沟孔洞，防止失足坠落。

9.使用震动棒应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得破皮漏电。

10.预应力灌浆，应严格按照规定压力进行，输浆管道应通畅，阀门接头要严密牢固。

十、油漆玻璃工

油漆:

- 各类油漆和其它易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不

得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管。

2.库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。

3.用喷砂除锈，喷嘴接头要牢固，不准对人。喷嘴堵塞，应停机消除压力后，方可进行修理或更换。

4.使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料，戴好防护用品，严禁吸烟。

5.沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理。

6.在室内或容器内喷涂，要保持通风良好，喷涂作业周围不准有火种。

7.采用静电喷漆，为避免静电聚集，喷漆室（棚）应有接地保护装置。

8.刷外开窗扇，必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油，应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。

9.使用喷灯，加油不得过满，打气不应过足，使用的时间不宜过长，点火时火嘴不准对人。

10.使用喷浆机，手上沾有浆水时，不准开关电闸，以防触电，喷嘴堵塞，疏通时不准对人。

玻璃：

11.截割玻璃，应在指定场所进行。截下的边角余料集中堆放，及时处理。搬运玻璃应戴手套。

12.在高处安装玻璃，应将玻璃放置平稳，垂直下方禁止通行。安装屋顶采光玻璃，应铺设脚手板或采取其它安全措施。

13.使用的工具放入袋内，不准口含铁钉。玻璃安装完即将风钩挂好。

十一、防水工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人，不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。

3.装卸、搬运、熬制、铺涂沥青，必须使用规定的防护用品，皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青，必须洒水，防止粉末飞扬。

4.溶化桶装沥青，先将桶盖和气眼全部打开，用铁条串通后方准烘烤，并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。

5.熬制沥青地点不得设在电线的垂直下方，一般应距离建筑物25米；锅与烟囱的距离应大于80厘米，锅与锅之间的距离应大于2米；火口与锅边，应有高70厘米的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的场地，离锅不小于5米。

6. 熬油前，应清除锅内杂质和积水。

7. 熬油必须由有经验的工人看守，要随时测量控制油温，熬油量不得超过油锅容量的四分之三，下料应慢慢溜放，严禁大块投放。下班熄火，关闭炉门，盖好锅盖。

8.锅内沥青着火，应立即用铁锅盖盖住，停止鼓风，封闭炉门，熄灭炉火，并严禁在燃烧的沥青中浇水，应用干砂、湿麻袋灭火。

9.配制冷底子油，下料应分批、少量、缓慢、不停搅拌，不得超过锅容量的二分之一，湿度不得超过80度，并严禁烟火。

10.装运沥青的勺、桶、壶等工具，不得用锡焊。盛油量不得超过容器的三分之二，肩挑或用手推车，道路要平坦，绳具要牢固。吊运时垂直下方不得有人。

11.屋面铺贴卷材，四周应设置1.2米高围栏，靠近屋面四周沿边应侧身操作。

12.在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业，应定时轮换间歇，通风换气。

十二、普通工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.挖掘土方，两人操作间距保持2-3米，并由上而下逐层挖掘，禁止采用掏洞的操作方法。

3.开挖沟槽、基坑等，应根据土质和挖掘深度放坡，必要时设置固壁支撑。挖出的泥土应堆放在沟边1米以外，并且高度不得超过1.5米。

4.吊运土方，绳索、滑轮、钩子、箩筐等应完好牢固，起吊时垂直下方不得有人。

5.拆除固壁支撑应自下而上进行，填好一层，再拆一层，不得一次拆到顶。

6.使用哇式打夯机，电源电缆必须完好无损。操作时，应戴好绝缘手套，严禁夯打电源线。在坡地或松土处打夯，不得背着牵引打夯机。停止使用应拉闸断电，始准搬运。

7.用手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撒把溜放，前后车距在平地不得少于2米，下坡不得少于10米。

8.从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，禁止一码拆到底或在下面掏取。整砖和半砖应分开传送。

9.脚手架上放砖的高度不准超过三层侧砖。

10.车辆未停稳，禁止上下和装卸物料，所装物料要垫好绑牢。开车厢板应站在侧面。

十三、钳工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具，不可用力过猛。錾子、扁铲有卷边或裂纹，不得使用，顶部有油污要及时清除。

3.使用手锤、大锤，不准戴手套。锤柄、锤头上不得有油污，打大锤时，甩转方向不得有人。

4.使用钢锯，工件要夹牢，用力要均匀。工件将锯断时，要用手或支架托住。

5.使用活扳手，扳口尺寸应与螺帽尺寸相符，不应在手柄上加套

管。高空上操作应使用死扳手，如用活扳手时，要用绳拴牢，人要系好安全带。

6.使用台虎钳，钳所不得用套管加力或用手锤敲打，所夹工件不得超过钳口最大行程的三分之二。

7.在同一工作台两边凿、铲物件，中间应设防护网。单面工作台，要一面靠墙。

8.检查设备内部，要用安全行灯或手电筒，禁用明火。对头重脚轻、容易倾倒的设备，一定要垫实撑牢。

9.拆卸设备部件，应放置稳固。装配时，严禁用手插入连接面探摸螺孔。取放垫铁时，手指应放在垫铁的两侧。

10.在倒链吊起的部件下检修、组装时，应将链子打结保险，并必须用道木或支架等垫稳。

11.设备清洗、脱脂的场地，要通风良好，严禁烟火。清洗零件应用煤油。用过的棉纱、布头、油纸等应收集在金属容器内。

12.设备试运转，应严格按照单项安全技术措施进行。运转时，不准擦洗和修理，并严禁将头、手伸入机械行程范围内。

十四、电工

严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

一般要求：

1.所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、检验。

2.现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

3.线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

4.熔化焊锡、锡块、工具要干燥，防止爆溅。

5.喷灯不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕，灭火放气。

6.配制环氧树脂及沥青电缆胶时，操作地点应通风良好，并须戴

好防护用品。

7.不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时，下方不得有人。

8.有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

设备及内线安装：

9.安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时，应将开关置于断开位置。

10.多台配电箱（盘）并列安装时，手指不得放在两盘的接合处，也不得触摸连接螺孔。

11.剔槽打眼时，锤头不得松动，铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时，板下、墙后不得有人靠近。

12.人力弯管器弯管，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作时面部要避开。

13.管子煨弯砂子必须烘干，装砂架子搭设牢固，并设栏杆。用机械敲打时，下面不得站人，人工敲打上下要错开。管子加热时，管口前不得有人。

14.管子穿带线时，不得对管口呼唤、吹气，防止带线弹力勾眼，穿导线时，应互相配合防止挤手。

15.安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通过及堆放材料。必须通行时，应在大楞上铺设脚手板。

外线及电缆工程：

16.电杆用小车搬运，应捆绑卡牢。人抬时，动作一致，电杆不得离地过高。

17.人工立杆，所用叉木应坚固完好，操作时，互相配合，用力均衡。机械立杆，两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人，基坑夯实后，方准拆去叉木或拖拉绳。

18.登杆前，杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆直径八分之一以上时，应经加固后，方能登杆。

19.登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板，钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处，扣环扣牢，不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递，禁止上下抛扔。

20.杆上紧线应侧向操作，并将夹螺栓拧紧。紧有角度的导线，应在外侧作业。调整拉线时，杆上不得有人。

21.紧线用的铁丝或钢丝绳，应能承受全部拉力，与导线的连接，必须牢固。紧线时，导线下方不得有人。单方向紧线时，反方向应设置临时拉线。

22.架线时在线路的每2-3公里处，应接地一次，送电前必须拆除，如遇雷雨，停止工作。

23.电缆盘上的电缆端头，应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳，线盘应缓慢转动，防止脱杠或倾倒。电缆设至拐弯处，应站在外侧操作。木盘上钉子应拔掉或打弯。

电气调整：

24.进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试设备或电缆两端，如不在同一地点，另一端应有人看守或加锁。并对仪表、接线等检查无误，人员撤离后，方可升压。

25.电气设备或材料作非冲击性试验，升压或降压，均匀缓慢进行。因故暂停或试压结束，应先切断电源，安全放电，并将升压设备高压侧短路接地。

26.电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂标示牌，防止误合闸。

27.用摇表测定绝缘电阻，应防止有人触及正在测定中的线路或设备，测定容性或感性设备、材料后，必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。

28.电流互感器禁止开路，电压互感器禁止短路和以升压方式运行。

29.电气材料或设备需放电时，应穿戴绝缘防护用品，用绝缘棒

安全放电。

施工现场变配电及维修：

30.现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。

31.在高压带电区域内部分停电工作时，人体与带电部分，应保持安全距离并需有人监护。

| 电压（千伏） | 距离（米） |
| --- | --- |
| 6以下 | 0.35 |
| 10-35 | 0.60 |
| 44 | 0.90 |
| 60-110 | 1.50 |

32.交配电室内、外高压部分及线路，停止工作时：

（1）切断有关电源，操作手柄应上锁或挂标示牌。

（2）验电时应戴绝缘手套，按电压等级使用验用电器，在设备两侧各相或线路各相分别验收。

（3）验明设备或线路确认无电后，即将检修设备或线路做短路接地。

（4）装设接地线，应由二人进行，先接接地端，后接导体端，拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。

（5）接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法，进行接地和短路。

（6）设备或线路检修完毕，应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。

33.用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关，应戴绝缘手套。雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品以外，绝缘棒应有防雨罩，并在人监护。严禁带负荷拉、合开关。

34.电气设备的金属外壳，必须接地或接零。同一设备可做接地

或接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。

35.电气设备所用保险丝（片）的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝（片）。

36.施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度应不低于2.5米。易燃、易爆场所应用防爆灯具。

37.照明开关、灯口、及插座等应正确接入相线和零线。

十五、通风工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.熔锡时，锡液不许着水，防止飞溅，盐酸要妥善保管。

3.在风管内铆法兰及腰箍冲眼时，管外配合人员面部要避开冲孔。

4.组装风管，法兰孔应用尖冲撬正，严禁用手指触摸。

5.吊装风管所用的索具要牢固，吊装时应加溜绳稳住，与电线应保持安全距离。

6.在高空安装风管、水漏斗、气帽等，必须搭设脚手架，所用工具应放入工具袋内。

7.使用剪板机，上刀架不准放置工具等物品。调整铁皮，脚不能放在踏板上，剪切时，手禁止伸入压板空隙中。

8.使用固定式震动剪，两手要扶稳钢板，用力适当，手指离刀口不得小于5厘米。刀片破损，应及时停机更换。

9.三用切断机剪切时，工件要压实。剪切窄小钢板，要用工具卡牢。调整或校正刀具，必须停机。

10.折方时，应互相配合，并与折方机保持距离，以免被翻转的钢板和配重击伤。

11.咬口时，手不准放在咬口机轨道上，工件要扶稳，手指距滚轮不小于5厘米。

12.操作卷圆机、压缝机，手不得推送工作。

十六、电焊工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。

3.电焊机要设单独的开关，开头应放在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。

4.焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

5.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

6.焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有孔口打开。

7.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。

8.焊接预热工件时，应有石棉布或档板等隔热措施。

9.把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳子或机电设备代替零线。所有地线接头，必须连接牢固。

10.更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬梯登高。

11.清除焊渣、采用电弧气刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。

12.多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，并应用隔光板。

13.钍钨极要放置在密闭铅盒内，磨削钍钨极时，必须戴手套、口罩，并将粉尘及时排除。

14.二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘，端电压不应大于36伏。

15.雷雨时，应停止露天焊接作业。

16.施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

17.必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。

18.工作结束，应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开。

十七、气焊工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

3.必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可进行。

4.乙炔发生器必须设有防止回火的安全装置、保险链；球式浮筒必须有防爆球；胶皮薄膜浮桶必须装设厚度为1-1.5毫米，直径不少于浮筒面积的60-70%。

5.氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。

6.乙炔发生器的零件和管路接头，不昨采用紫铜制作。

7.高、中压乙炔发生器，应可靠接地。压力表及安全阀应及时校验。

8.碎电石应掺在小块电石中作用。夜间添加电石，严禁用明火照明。

9.乙炔发生器应每天换水，严禁在浮桶上放置物料，不准用手在浮桶上加压或摇动。

10.乙炔发生器不得放置在电线正下方，与氧气瓶不得同放一处，距易燃、易爆物品和明火的距离，不得少于10米。检验是否漏气，要用肥皂水，严禁用明火。

11.氧气瓶应有防震胶圈，旋紧安全帽，避免碰撞和剧烈震动，并防止曝晒。冻结应用热水或蒸气加热解冻，不准用火烤。

12.乙炔气管用后需清除管内积水。胶管、防止回火的安全装置冻结时，应用热水或蒸气加热解冻；严禁用火烘烤。

13.点火时，焊枪口准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时，不准放在金属容器内，以防气体逸出，发生燃烧事故。

14.不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。

15.严禁在带压的容器或管道上焊、割，带电设备应先切断电源。

16.在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时，应先清除干净，并将所有的孔、口打开。

17.电石应放在通风良好、不漏雨、干燥的地方，移动或搬运应将桶上的小盖打开，轻搬轻放。开桶时，头部要闪开，不得用金属工具敲击桶盖。

18.铅焊时，场地应通风良好，皮肤外露部分应涂护肤油脂。工作完毕应洗漱。

19.工作完毕，应将氧气瓶气阀关好，拧上安全罩。检查操作场地，确认无着火危险，方准离开。

20.丙烷气的使用应符合以下要求：

（1）气瓶瓶阀必须密封严密，瓶座、护罩（扶手）应齐全。

（2）与气瓶连接的导管连接口应密封严实，连接软管应采用耐油胶管，胶管的爆破压务不应小于最大工作压力的4倍，胶管的长度尽量要短。

（3）气瓶将要用完时，瓶内应留有余气，便于充装前检查气样和防止其它气体进入瓶内。

（4）气瓶在使用过程中应平稳放置在空气流通的地面上，同时与明火、热源的距离必须在10米以上。

（5）气瓶应加装减压器，禁止用胶管直接连接。

（6）当气瓶阀着火时，应立即关闭瓶阀，同时防止着火气瓶倾倒。

（7）当不能制止气瓶阀门泄漏时，应将瓶体移至室外安全地带，让其逸出，直到瓶内气体排尽为止。

（8）瓶内残剩液应退回充气站处理，严禁随便倾倒。

十八、起重工

严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

一般要求：

1.起重指挥应有技术熟练、懂得起重机械性能的人员担任。指挥时应站在能够顾到全面工作的地点，所发信号应事先统一，并做到准确、宏亮和清楚。

2.80吨以上的设备和构件，风力达五级时应停止吊装。

3.所有人员严禁在起重臂和吊起的重物下面停留或行走。

4.使用卡环应使长度方向受力，抽销卡环应预防销子滑脱，有缺陷的卡环严禁使用。

5.起吊物件应使用交互捻制的钢丝绳（安全系数见表1）。钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等到异常现象，应及时降低使用标准或报废（见表2）。

6.编结绳扣（千斤）应使各股松紧一致，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的15倍，并且不得短于300毫米。用卡子连成绳套时，卡子不得小于三个。

7.地锚（桩）应按施工方案确定的规格和位置设置，如发现有沟坑、地下管线情况，应及时报告施工负责人采取措施。

表1钢丝绳的安全系数

| 钢 丝 绳 的 用 途 | 安 全 系 数 |
| --- | --- |
| 缆风绳 | 3.5 |
| 缆索起重机承重绳 | 3.75 |
| 手动起重设备 | 4.5 |
| 机动起重设备 | 5～6 |
| 作吊索无弯曲 | 6～7 |
| 作捆绑吊索 | 8～10 |
| 用于载人的升降机 | 14 |

表2钢丝绳断丝折减或报废标准(一个节距内)

| 折减或报废 | 钢丝绳种类(交互捻制) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6×19＋1 | 6×24＋1 | 6×37＋1 | 6×61＋1 |
| 1.00 | 0-5 | 0-7 | 0-10 | 0-15 |
| 0.90 | 6-10 | 8-14 | 11-20 | 16-25 |
| 0.80 | 11-16 | 15-20 | 21-30 | 26-40 |
| 报废 | 16以上 | 20以上 | 30以上 | 40以上 |

8.使用绳卡，应将有压板的放在长头一面。其应用范围应符合下列规定。

绳卡应用范围

| 绳卡 型号 | 卡杆直径（毫米） | 允许承载力（千公斤） | 适用于钢丝绳直径（毫米） | 绳卡间距（毫米） | 绳卡使用量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Y1-6 | # M6 | 0.72 | 7.4-8 | 90 | 3 |
| Y2-8 | M8 | 1.28 | 8.7-9.3 | 90 | 3 |
| Y3-10 | M10 | 2.00 | 11 | 90 | 3 |
| Y4-12 | M12 | 2.40 | 12.5-14 | 100 | 3 |
| Y5-15 | M14 | 2.88 | 15-17.5 | 100 | 3 |
| Y6-20 | M16 | 5.12 | 18.5-20 | 120 | 4 |
| Y7-22 | M18 | 6.48 | 21.5-23.5 | 140 | 4 |
| Y8-25 | M20 | 8.00 | 24-26.5 | 160 | 5 |
| Y9-28 | # M22 | 9.68 | 28-31 | 180 | 5 |
| Y10-32 | M24 | 11.50 | 32.5-37 | 200 | 5 |
| Y11-40 | M25 | 12.50 | 39-44.5 | 250 | 6 |
| Y12-45 | M27 | 14.80 | 46.5-50.5 | 300 | 6 |
| Y13-50 | M30 | 18 | 52-56 | 300 | 6 |
|  |  |  | 60以上 | 350 | 7 |

注：搭接时的绳卡数量按上表增加一倍。

9.使用二根以上绳扣吊装时，绳扣间的夹角如大于100度，应采取防止滑钩等措施。

10.用四根绳扣吊装时，应在绳扣间加铁扁担等调节其松紧度。

11.使用开口滑车必须扣牢。禁止人员跨越钢丝绳和停留在钢丝绳可能弹及的地方。

12.起吊物件，应合理设置溜绳。

起重桅杆：

13.组装桅杆应用芒刺对孔。高空拧紧和拆卸螺丝应用固定板手，如用活动板手应系安全带。

14.捆转向滑车或定滑车，捆绕数不宜多，并须排列整齐、受力均匀。捆绑定滑车应有防滑措施，但起重量大的定滑车应用吊环。

15.缆风应合理布置，松紧均匀。缆风与桅杆顶应用卡环连接；缆风与地锚连接后，应用绳卡轧死。

16.缆风跨越马路时，架空高度应不低于7米。

17. 缆风与高压线之间应有可靠的安全距离。如需跨过高压线，应采取停电、接地、搭设防护架等安全措施。

18.定点桅杆应设5根缆风绳，移动式桅杆缆风不得少于8根，禁止设多层缆风。

19.桅杆移动的倾斜幅度，当采用间歇法移动时，不宜越过桅杆高度的1/5；当采用连续法移动时，则应为桅杆高度的1/20-1/15。相邻缆风要交错移位。

结构吊装：

20.装运易倒构件应用专用架子，卸车后应放稳搁实，支撑牢固。

21.起吊屋架由里向外起板时，应先起钩配合降伸臂；由外向里起板时，应先起伸臂配合起钩。

22.就位的屋架应搁置的道木或方木上，两侧斜撑一般不少于三道。禁止斜靠在柱子上。

23.使用抽销卡环吊钩件时，卡环主体和销子必须系牢在绳扣

上，并应将绳扣收紧，严禁在卡环下方拉销子。

24.引柱子进杯口，撬棍应反撬。临时固定柱的楔子每边需两只，松钩前应敲紧。

25.无缆风校正柱子应随吊随校。但偏心较大、细长、杯口深度不足柱子长度的1/20或不足60厘米时，禁止无缆风校正。

26.禁止将物体放在板形构件上起吊。

27.吊装不易放稳的构件，应用卡环，不得用吊钩。

设备吊装：

28.三角架（三木塔）下脚应相对固定，倒链应挂在正中，移动时应防止倾倒。

29.装运重心高、偏心大或易滚动的设备等，应合理搁置，并采取稳固措施。

30.用顶升法装车，托梁应有足够的长度和强度。顶升速度应一致，前后应交错进行，高差不宜过大。

31.用滚动法装卸车时，滚道的坡度不得大于20度，滚道的搭设应平整、坚实、接头错开。滚动的速度不宜太快，必要时应设溜绳。在滚道一侧的车体下面应用枕木垫实。

32.使用管子（滚杠）拖动设备，管子的粗细应一致，其长度应比托板宽度长50厘米。填管子，大拇指应放在管子的上表面，其它四指伸入管内，严禁戴手套和一把抓管子。

33.旋转法起吊时，设备的中心线、桅杆和基础中心应在同一平面内。采用多根主缆风时，应有调节受力的装置。在滑车组的相反方向应有制动措施。

34.采用人字桅杆起板法吊装时，桅杆两腿间的夹角应不大于45度，受力方向应在两腿的中间。桅杆的高度，应为设备和长度的1/2.5-1/2。桅杆两腿和设备绞座应放在一起。

35.滑行法吊装应遵守下列各项：

（1）两桅杆或四桅杆吊装时，桅杆的前倾和后仰应一致，并选

用同种型号同速卷扬机。

（2）设备直径大于3米时应设两套溜绳，其间要有平衡轮调节，使滑车受力一致；设备直径小于3米时，可设一套溜绳，但设备中心线、溜绳与基础中心应在同一直线上。

（3）溜绳的滑车组，应有防止扭转的措施。

（4）负载的独脚桅杆倾倒时，应用卷扬机松缆风，并确保缆风受力均匀。

十九、打桩工

严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

桩架的组装和移动：

1.用扒杆安装搭设桩架时，升降扒杆动作要协调，到位后应拉紧缆风，绑牢底脚。组装时应用工具找正螺孔，严禁把手指伸入孔内。

2.安装履带式及轨道式柴油打桩机，连接各杆件应放在支架上进行。竖立导杆时，必须锁住履带或用轨钳夹紧，并设置溜绳。

3.导杆升到75度时，必须拉紧溜绳，待导杆竖直装好撑杆后，溜绳方可拆除。

4.移动塔式桩架时，禁止行人跨越滑车组。

5.横移直式桩架时，左右缆风要有专人松紧，两个甏头要同时绕，底盘距扎沟滑轮不得小于是1米。

6.纵向移动直式桩架时，应将走管上扎沟滑轮及木棒取下，牵引钢丝绳及其滑车组应与桩架底盘平行。

7.绕甏头应戴帆布手套，手距甏头不得小于60厘米。

8.一根钢丝绳头不准同时绕在两个甏头上，若发生克索立即停车反转解除。

9.移动桩和停止作业时，桩锤应放在最低位置。

打混凝土预制桩：

10.吊桩前应将桩锤提升到一定位置固定牢靠，防止吊桩时桩锤坠落。

11.起吊时吊点必须正确，速度要均匀，桩身应平稳，必要时桩架应设缆风。

12.桩身附着物要清除干净，起吊后人员不准在桩下通过。

13.吊桩与运桩发生干扰时，应停止运桩。

14. 插桩时，手脚严禁伸入桩与龙门之间。

15. 用撬棍或板舢等工具校正桩时，用力不宜过猛。

16.打桩时应采取与桩裂、桩架和桩锤相适应的桩帽及衬垫，发现损坏应及时修整或更换。

17.锤击不宜偏心，开始落距要小。如遇贯入度突然增大，桩身突然倾斜、位移、桩头严重损坏、桩身断裂、桩锤严重回弹等应停止锤击，经采取措施后方可继续作业。

18.熬制胶泥要穿好防护用品。工作棚应通风良好，注意防火；容器不准用锡焊，防止熔穿漏泄；胶泥浇注后，上节桩应缓慢放下，防止胶泥飞溅。

19.套送桩时，应使送桩、板锤和桩三者中心在同一轴线上。

20.拔送桩时应选择合适的绳扣，操作时必须缓慢加力，随时注意桩架、钢丝绳的变化情况。

21.送桩拔出后，地面孔洞必须及时回填或加盖。

灌注桩：

22.灌注桩桩管沉入到设计深度后，应将桩帽及桩锤升高到4米以上锁住，方可检查桩管或浇注混凝土。

23.耳环及底盘上骑马弹簧螺丝，应用钢丝绳绑牢，防止拆断时落下伤人。

24.耳环落下时必须用控制绳，禁止让其自由落下。

25.钻孔灌注桩浇注混凝土前，孔口应加盖板，附近不准堆放重物。

二十、机械维修工

1.严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

2.工作环境应干燥整洁，不得堵塞通道。

3.多人操作的工作台，中间应设防护网，对面方向操作时应错开。

4.清洗用油、润滑油脂及废油脂，必须指定地点存放。废油、废棉纱不准随地乱丢。

5.扁铲、冲子等尾部不准淬火，出现卷边裂纹时应及时处理，剔铲工件时应防止铁屑飞溅伤人；活动板手不准反向使用；打大锤时不准戴手套，在大锤甩转方向上不准有人。

6.用台钳夹工件，应夹紧夹牢，所夹工件不得超过钳口最大行程的三分之二。

7.机械解体，要用支架，架稳垫实，有回转机构者要卡死。

8.修理机械，应选择平坦坚实地点停放，支撑牢固和楔紧；使用千斤顶时，必须用支架垫稳。

9.不准在发动着的车辆下面操作。

10.架空试车，不准在车辆下面工作或检查，不准在车辆前方站立。

11.检修有毒、易燃、易爆物的容器或设备时，应先严格清洗，经检查合格，并打开空气通道，方可操作。在容器内操作，必须通风良好，外面应有人监护。

12.检修中的机械，应有“正在修理，禁止开动”的标志示警，非检修人员，一律不得发动或转动。检修中，不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。

13.试车时应随时注意各种仪表、声响等，发现不正常情况，应立即停车。

二十一、起重机司机

严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》。

一般要求:

1.各种起重机应装设标明机械性能指示器，并根据需要安设卷扬限制器、载荷控制器、联锁开关等装置。轨道式起重机应安置行走限

位器及平轨钳。使用前应检查试吊。

2.钢丝绳在卷筒上必须排列整齐、尾部卡牢，工作中最少保留三圈以上。

3.两机或多机抬吊时，必须有统一指挥，动作配合协调，吊重应分配合理，不得超过单机允许起重量的80%。

4.操作中要听从指挥人员的信号。信号不明或可能引起事故时，应暂停操作。

5.起吊时起重臂下不得有人停留和行走，起重臂、物件必须与架空电线保持安全距离。

6.起吊物件应拉溜绳，速度要均匀，禁止突然制动和变换方向，平移应高出障碍物0.5米以上，下落应低速轻放，防止倾倒。

7.物件起吊时，禁止在物件上站人或进行加工；必须加工时，应放下垫好并将吊臂、吊钩及回转的制动器刹住，司机及指挥人员不得离开岗位。

8.起吊在满负荷或接近满负荷时，严禁降落臂杆或同时进行两个动作。

9.起吊重物严禁自由下落，重物下落应用手刹或脚刹控制缓慢下降。

10.严禁斜吊和吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的物件。

11.起重机停止作业时，应将起吊物件放下、刹住制动器，操纵杆放在空档，并关门上锁。

12.应严格执行“十不吊”即：（1）指挥信号不明或乱指挥不吊。（2）超载不吊。（3）斜拉物件不吊。（4）重物上站人或浮置物不吊。（5）工作场地昏暗、无法看清场地及指挥信号不吊。（6）散装物太满或绑扎不牢不吊。（7）安全装置缺损或失效不吊。（8）多棱物品无防护措施不吊。（9）六级以上大风，大雨、大雾、大雪等恶劣天气不吊。（10）埋在地下及重量不清的物件不吊。

履带式起重机：

13.发动机启动前应分开离合器，并将各操纵杆放在空档位置上。同时操作人员互相联系好后方可启动。

14.吊物行走时，臂杆应在履带正前方，离地高度不得超过50厘米，回转、臂杆、吊钩的制动器必须刹住。接近满负荷时，严禁臂杆与履带垂直。起重机不得作远距离运输使用。

15.行走拐弯时不得过快过急。接近满负荷时，严禁转弯，下坡时严禁空档滑行。

16.用变换档位起落臂杆操纵的起重机，严禁在起重臂未停稳时，变换档位，以防滑杆。

17.拖运起重机，履带要对准跳板，爬坡不应大于15度，严禁在跳板上调位、转向及无故停车，臂杆要放到零位，各部制动器应刹住。

轮胎式、汽车式起重机：

18.轮胎式、汽车式起重机禁止吊物行驶。工作完毕起腿、回转臂杆不得同时进行。

19.汽车式起重机行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩挂在保险杠的挂钩上，产将钢丝绳拉紧。

20.汽车式全液压起重机还必须遵守下列规定：

（1）作业前应将地面处理平坦放好支腿，调平机架。支腿未完全伸出时，禁止作业。

（2）在负荷时，严禁伸缩臂杆。接近满负荷时，应检查臂杆的挠度。回转不得急速和紧急制动，起落臂杆应缓慢。

（3）操作时，应锁住离合器操纵杆，防止离合器突然松开。

塔式起重机：

21.作业前，应将轨钳提起，清除轨道上障碍物，拧好夹板螺丝。

22.作业时，应将驾驶室窗子打开，注意指挥信号。冬季驾驶室内取暖，应有防火、防触电措施。

23.多机作业，应注意保持各机操作距离。各机吊钩上所悬挂重物的距离不得小于3米。

24.起重机行走到接近轨道限位开关时，应提关减速停车。没有限位开关的吊钩，其上止点距离臂杆顶端必须大于1米。

25.作业完毕后，塔吊应停放在轨道中部，臂杆不应过高，应顺向风源，卡紧轨钳，切断电源。

26.自升塔式起重机还应遵守下列规定：

（1）吊运物件时，平衡重必须移动至规定位置。

（2）专用电梯每次限乘3人，当臂杆回转或起重作业时，严禁开动电梯。

（3）在顶升中，必须有专人指挥、看管电源、操纵液压系统和紧固螺栓。顶升时必须放松电源，放松长度应略大于总的顶升高度，并固定好电缆卷筒。

（4）顶升时，应把起重小车和平衡重移近塔帽，并将旋转部分刹住，严禁塔帽旋转。

27.履带塔式起重机应遵守下列规定：

（1）地面必须平坦、坚实，操作前左右履带板应全部伸出。

（2）竖立塔身应缓慢，履带前面要加铁楔垫实。当塔身竖到90度时，防后倾装置应松动，塔身不得与防后倾装置相碰。

（3）严禁有负荷时行走，空车行走时塔身应稍向前倾，行驶中不得转弯及旋转上体。

（4）作业结束后，应将塔身放下，并将旋转机构锁住。

门式、桥式起重机；

28桥式起重机大梁的两边，应设1米高的防护栏杆或档板。操作人员应从专用梯上下，不准走轨道。

29.两机同时作业，相邻间距应保持3-5米。

30.起重机驶近限位端时，应减速停车。

31.作业中如突然停电，各控制器应放于零位，切断电源开关，吊物下面禁止人员接近。

32.工作完毕，应将吊钩提升到电葫芦（跑车）与地面中间。

二十二、中小机械操作工

严格遵守《建筑安装工人安全生产基本规定》，并在每班作业前认真检查各部位零件紧固和安全状况，在确认符合安全要求的前提下方可操作，每班作业结束后操作工应按照“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”的十字要求，认真做好保养工作并切断电源后方准离开作业点。

混凝土、砂浆搅拌机：

1.搅拌机必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。

2.开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好，滚筒内不得有异物。

3.进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留。工作完毕后应将料斗固定好。

4.运转时，严禁将工具伸进滚筒内。

5.现场检修时，应固定好料斗，切断电源。进入滚筒时，应有专人监护。

卷扬机：

6.卷扬机应安装在平整坚实、视线良好的地点，机身和地锚必须牢固。卷扬机与导向滑轮中心线应垂直对正；卷扬机距离滑轮一般应不小于15米。

7.作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等，确认安全可靠方准操作。

8.钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。

9.作业时，不准有人跨越卷扬机的钢丝绳。

10.吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。

11.操作时严禁擅自离开岗位。

12.工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。

13.作业中突然停电，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。

外用电梯：

14.现场外用电梯基座5米范围内，不得挖掘沟槽。电梯底笼2.5米范围内，要搭设坚固的防护罩棚。

15.暴风雷雨后，外用电梯的基座、电源、接地、过桥、暂设支撑等到，要进行安全检查。

16.使用电梯，严禁超载。运输物料不得超出护网。

蛙式打夯机：

17.蛙式打夯机手把上应装按钮开关，并包绝缘材料。操作时应戴绝缘手套。打夯机电源电缆必须完好无损。作业时严禁夯击电源线。

18.在坡地或松软土层打夯，严禁背着牵引。

砂轮机：

19.砂轮机不准装倒顺开关，旋转方向禁止对着主要通道。

20.工件托架必须安装牢固，托架平面平整，防护罩必须齐全良好。

21.操作时，应站在砂轮侧面。不准两人同时使用一个砂轮。

22.砂轮不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25毫米的不准使用。

23.手提电动砂轮的电源线，不得有破皮漏电。使用时要戴绝缘手套，先启动，后接触工件。

手电钻：

24.手电钻的电源线不得有破皮漏电，使用时应戴绝缘手套。

25.操作时，应先启动后接触工件。钻薄工件要垫平垫实，钻斜孔要防止滑钻。

26.操作时应用杠杆加压，不准用身体直接压在上面。

倒链：

27. 倒链的链轮盘、倒卡、链条，如有变形和扭曲，严禁使用。

28. 操作时，不准站在倒链正下方。

29. 重物需要在空间停留时间较长时，要将小链拴在大链上。

千斤顶：

30.操作时，千斤顶应放在平整坚实的地方，并用垫木垫平。

31.丝杆、螺母如有裂纹，禁止使用。

32.使用油压千斤顶，禁止站在保险塞对面，并不准超载。

33.千斤顶提升最大工作行程，不应超过丝杆或齿条全长的75%。

磨石子机：

34.砂轮磨块必须安装牢固可靠，磨头周围应有防护罩壳。

35.负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，接零保护到位，线路应架空。

36.采用防溅型漏电保护器，漏电动作电流不大于15mA，漏电动作时间应小于0.1S。

37.穿绝缘鞋，戴绝缘手套。

二十三、保温工

1.在紧固铁丝或拉铁丝网时，用力不得过猛，不得站在保温材料上操作或行走。

2.从事矿渣棉、玻璃纤维棉（毡）等作业，衣领、袖口、裤脚应扎紧。

3.地下设备、管道保温前，应先进行检查，确认无瓦斯、毒气、易燃易爆物或酸类等危险品，方可操作。

4.聚苯乙烯使用电加热切割，应用36伏电压。

5.装运热沥青不准使用锡焊的金属容器，装入量不得超过容器深度的四分之三。

6.苯、汽油应缓慢倒入粘结剂内并及时搅。调制时，距明火不少于10米。

二十四、管工

1.用车辆运输管材、管件，要绑扎牢固，人力搬运，起落要一致，通过沟、坑、井，要搭好马道，不得负重跨越。用滚杠运输，要防止压脚，并不得用手直接调整滚杠。管子滚动前方不得有人。

2.用克子切断铸铁管，应戴防护眼镜，克子顶部不得有卷边裂纹。

3.用锯床、锯弓、切管器、砂轮切管机切豁管子，要垫平卡，用力不得过猛，临近切断时，用手或支架托住。砂轮切管机砂轮片应完好，操作前应站侧面。

4.管子煨弯，砂子必须烘干。装砂架子搭设牢固，并设栏杆，用机械敲打时，下面不得站人，人工敲打上下要错开。管子加热时，管口前不得有人。

5.火焰煨弯机的气压表、水压表、减压阀，应灵敏可靠，水封回火器必须保持安全水位。乙炔压力控制在0.5-1.5公斤/平方厘米（5-15牛顿/平方厘米），氧气压力控制在4-6公斤/平方厘米（40-60牛顿/平方厘米）之间。工作完毕，应断电断水。

6.套丝工件要支平夹牢，工作台要平稳，两人以上操作，动作应协调，防止柄把打人。

7.管子串动和对口，动作要协调，手不得放在管口和法兰接合处。

8.翻动工件时，防止滑动及倾倒伤人。

9.手提式砂轮机应有防护罩，操作时，站在砂轮片径向侧面，并戴绝缘手套或站在绝缘板上。

10.沟内施工，遇有土方松动、裂缝、渗水等，应及时加设固壁支撑。禁止用固壁支撑代替上、下扶梯和吊装支架。

11.人工往沟槽内下管，年用索具、地桩必须牢固，沟槽内不得有人。

12.化铅锅必须安设稳固，露天化铅要有防雨措施。操作时应戴手套。将铅慢慢放入锅内，禁止熔化潮湿的铅块。

13.灌铅时，管口不准有水，要缓慢浇注，并戴好防护眼镜和鞋盖。

14.铜管铅熔法退火时，应将管头烘干革命，再插入铅锅内，并固定牢靠。

15.用风枪、电捶或錾子打透眼时，板下、墙后不得有人靠近。

16.管道吊装时，倒链应完好可靠，吊件下方禁止站人，管子就位卡牢后，方可松倒链。

17.用酸、碱液清洗管子，应穿戴防护用品，酸、碱液槽必须加盖，并设明显标志。

18.采用四氯化碳、二氧乙烷、三氯乙烯、乙醇进行管道脱脂，场地应通风良好，配戴防护用品，并清除易燃物，设置严禁烟火和有毒物品标志牌。

19.在锅炉上汽包内胀管时，花板孔、管孔须盖好，夏天胀管应有通风设备。

20.氧气管道安装、吹扫、试压、所用的工具、零部件、物料等到均不得有油。

21.氨系统管道必须经试验合格后方可充氨。氨瓶应放在室外，充氨时，应戴防毒面具，并配备灭火器和中和液。

22.新旧管线相连时，要弄清旧管线内易燃、易爆和有毒物质，并清除干净，经有关部门检试许可后，方可操作。

23.管道试压，应使用经校验合格的压力表。操作时，要分级缓慢升压，停泵稳压后方可进行检查。非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝口处停留。

24.高压、超高压管道试压，应遵守单项安全操作规程。

25.管道吹扫口应固定，与气源之间须装置联络信号。吹扫口、试压排放口严禁对准电线、基坑和有人操作的场地。

26.天燃气管道用空气试压后，必须用天燃气吹扫，方可投入运行。吹扫口处的天燃气，必须及时烧掉。

27.管道吹扫、冲洗时，应缓慢开启阀门，以免管内物料冲击，产生水锤、气锤。

5.目标管理和责任制考核

考核办法详见劳动保护工作台帐

目标管理和责任制考核奖惩台帐

| 序号 | 日 期 | 目标管理和责任制考核奖惩内容 | 奖惩人 （单位） | 被奖惩人 （单位） | 奖惩金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目标管理和责任制考核奖惩台帐

| 序号 | 日 期 | 目标管理和责任制考核奖惩内容 | 奖惩人 （单位） | 被奖惩人 （单位） | 奖惩金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目标管理和责任制考核奖惩台帐

| 序号 | 日 期 | 目标管理和责任制考核奖惩内容 | 奖惩人 （单位） | 被奖惩人 （单位） | 奖惩金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.安全生产预控目标

安全生产预控目标及措施计划

- 安全、生产预控目标

1.  质量目标：

按照国家有关规范和质量验收标准施工，确保主体结构优质工程，争创江苏省“扬子杯奖”。

2.  工期目标：

确保在合同工期内完成承包范围内的工程内容。

3.  安全目标：

严格安全管理，创建达标化工地，确保本工程无伤亡事故。

4.  文明施工目标：

严格执行国家及省、市有关施工现场容貌，环境保护和市容卫生管理的规定。抓好标准化现场管理，确保无锡市文明工地，争创省文明工地。

二、管理措施计划

1.质量管理计划：

质量是企业的生命，是企业信誉之年在。我们将结合项目管理的实际情况，编制该项目的质量计划，对生产过程进行全面控制，施工前认真熟悉施工图纸，精心编制施工方案，做好技术交底，加强每道工序的管理和不同之间的衔接，实行质量预控，针对可能发生的问题，采取相应的措施，将质量因素消灭在萌芽状态。加强施工过程的核对和检查，做好事后质量评定，加强对管理人员及工人质量意识教育，理解质量是企业生命的深刻意义，积极推广和应用新技术新工艺，确保质量目标得到落实。

2.安全生产管理计划：

施工过程中定员、定时对安全生产进行全面严格检查，发现问题及时整改，做好每天的班前交底工作，恶劣天气（暴风雨）下，应加强大型机械，施工用电，临时设施及施工场所的安全检查，以“质量第一，安全生产，一切工作都必须服从于质量与安全”为施工生产的总原则。