防台风、暴雨紧急预案

- 目的

为预防工地台风、暴雨灾害发生后的应急响应，制订本预案。

- 范围

本预案适用于*****项目部施工现场。

- 职责

| 职能 组别 | 责任人 | 职责任务 |
| --- | --- | --- |
| 指挥 |  | 指挥协调 |
| 值班 联络组 |  | 负责对内、对外联络、巡逻 |
| 抢救组 |  | 负责抢救 |
| 疏散组 |  | 负责人员疏散、逃生 |
| 救护组 |  | 负责负伤人员救治和送治 |
| 损管组 |  | 负责损失控制、物质抢救 |
| 环保组 |  | 负责环境污染和控制 |

- 资源配置

足够的消防器材，对外联络的通讯器材，经培训的消防队员和其他职能人员，相应的医疗救护设备，备用照明设备，足够的经费配置。

- 应急准备

  - 项目部根据实际情况配备足够的防汛、消防器材，并将标明防汛、消防器材布置点、安全通道的区域平面图张贴在显眼位置。对外联络电话：火警119；急救120；天气121（或969221）。

  - 项目部建立相应的防台风、暴雨领导班子和防台风、暴雨职能班组并进行相应的培训。

  - 项目部每月检查一次，确保防汛、消防器材的完好性，并进行合理的维护保养。

  - 台风易发季节，联络组注意收听天气预报，如有台风、暴雨来临，要发布紧急通知，六级以上台风要停止施工，八级以上进入紧急防台风、暴雨准备。

  - 台风、暴雨来临之前，防台风、暴雨领导班子和防台风、暴雨职能班组要做好防台风、暴雨准备：现场容易扬尘的物质要遮盖，易被风吹走的物质要收拢固定；脚手架该加固的加固，脚手架上不能放物件；检查水体排放管道的畅通，清除易堵塞物；周边环境杂物要清除；活动房、机械设备防护棚、塔吊井架要加固，塔吊头部能放下的放下，不能放下的，头部要顺风放置，旋转方向刹车要放开；施工现场电源要切断，备用照明设备要准备好。

  - 项目部所在区域要保持防火通道、安全通道的畅通。办公室门窗要关闭好。各级防台风、暴雨领导班子和防台风、暴雨职能班组通讯要畅通。

  - 项目部每年举行一次防台风、暴雨演习，通过演习检验并改进防台风、暴雨预案。

- 应急响应

  - 台风、暴雨发生后，防台风、暴雨领导小组启动防台风、暴雨紧急预案。

  - 值班人员要进入紧急状态，要巡视现场周边情况，发现异常要及时向领导小组报告。

  - 因台风引发火灾，防台风、暴雨抢救组立即组织扑救并报告领导小组启动防火紧急预案。

  - 因台风引发倒塌事故，如有人员被困，疏散组根据现场情况确定疏散、逃生通道，组织逃生疏散，并负责维持次序和清点人数。如有人员伤害，救护小组应立即组织抢救，并报告领导小组后启动意外伤害急救预案。如果暴雨造成水体排放管道的堵塞或环境污染，环保组应立即组织疏通和控制。如有物质需抢救，损管组应立即组织物质抢救，控制损失。

  - 环保组负责采取措施控制环境污染。

  - 防台风、暴雨领导小组要负责现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度工作。

  - 台风、暴雨发生所引起的事故应立即向上级部门值班人报告，以利协调。

- 纠正和改进

台风、暴雨发生后，项目部负责对紧急预案进行评价并完善紧急预案。

浙江中企建设集团有限公司

*****项目部

****年**月

报公司审批后实施