土方开挖工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

| 010101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱基基坑基槽 |  |  |  | 挖方场 地平整 |  |  |  | 管沟 |  |  | 地（路）面基层 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工 |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 |  | -50 |  |  |  | ±30 |  | ±50 |  | -50 |  |  | -50 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度、宽度 （由设计中心）线向两边量） |  | +200 -50 |  |  |  | +300 -100 |  | +500 -150 |  | +100 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 边坡 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 |  | 20 |  |  | 20 |  | 50 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基底土性 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |