排桩墙支护工程检验批质量验收记录表

（混凝土板桩）GB50202-2002

（Ⅱ）

| 010201 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩长度 |  |  |  | +10 0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩身弯曲度 |  |  |  | ＜0.1%Lmm |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 保护层厚度 |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模截面相对两面之差 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩尖对桩轴线的位移 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩厚度 |  |  |  | +10 0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 凹凸槽尺寸 |  |  |  | ±3mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |