沉井与沉箱工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

| 010206 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 封底前，沉井（箱）的下沉稳定 |  |  |  |  | ＜10mm/8h |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 封底结束后的位置： 刃脚平均标高（与设计标高比） 刃脚平面中心线位移 四角中任何两角的底面高差 |  |  |  |  | ＜100mm ＜1%H ＜1%L |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 钢材、对接钢筋、水泥、骨料等原材料检查 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构体外观 |  |  |  |  | 无裂缝、无蜂窝、空洞、不露筋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平面尺寸：长与宽 曲线部位半径 两对角线差 预埋件 |  |  |  |  | ±0.5% ±0.5% 1.0% 20mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 下沉过程中的偏差 |  | 高差 |  |  | 1.5%～2.0% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平面轴线 |  |  | ＜1.5%H |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 封底混凝土坍落度 |  |  |  |  | 18～22cm |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |