预制构件检验批质量验收记录表

GB50204-2002

（Ⅰ）

| 020106 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 构件标志和预埋件等 |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量严重缺陷处理 |  |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 过大尺寸偏差处理 |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷处理 |  |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度(mm) |  | 板、梁 |  | +10 ，-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱 |  | +5，-10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙板 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 薄腹梁、桁架 |  | +15，-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 宽度、高（厚）度(mm) |  | 板、梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 侧向弯曲(mm) |  | 梁、柱、板 |  | L/750且≤20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙板、薄腹梁、桁架 |  | L/1000且≤20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件 |  | 中心线位置(mm) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓位置(mm) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓外露长度(mm) |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预留孔 |  | 中心线位置(mm) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预留洞 |  | 中心线位置(mm) |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 主筋保护层厚度(mm) |  | 板 |  | +5，-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 对角线差(mm) |  | 板、墙板 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 表面平整度(mm) |  | 板、墙板、柱、梁 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 预应力构件预留孔道位置(mm) |  | 梁、墙板、薄腹梁、桁架 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 翘曲(mm) |  | 板 |  | L/750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙板 |  | L/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |