水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

| 030103 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） |  |  | 1∶1.5～1∶2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 |  |  | 牢固,无空鼓、无裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 |  |  | 第5.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 踢脚线 |  |  | 第5.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 |  |  | 第5.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |