卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050401 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 卫生器具满水试验和通水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 排水栓与地漏安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 卫生器具给水配件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 卫生器具安装允许偏差 |  | 坐标 |  |  |  | 单独器具 |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成排器具 |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 |  |  |  | 单独器具 |  |  | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成排器具 |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 器具水平度 |  |  |  |  |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 器具垂直度 |  |  |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 给水配件安装允许偏差 |  |  | 高、低水箱、阀角及截止阀水嘴 |  |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 淋浴器喷头下沿 |  |  |  |  |  | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浴盆软管淋浴器挂钩 |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 浴盆检修门、小便槽冲洗管安装 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条、第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卫生器具的支、托架 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 浴盆淋浴器挂钩高度距地1.8m |  |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |