电梯轿厢及对重安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

| 090106 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 090206 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 玻璃轿壁扶手的设置 |  |  | 第4.6.1条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 反绳轮应设防护装置 |  |  | 第4.6.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轿顶防护及警示规定 |  |  | 第4.6.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 反绳轮和档绳装置 |  |  | 第4.7.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 对重（平衡重）块安装 |  |  | 第4.7.2条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |