施 工 安 全 措 施

- 土方工程防护措施

1、开挖土方从上而下分层进行，操作间距不少于2.5米，严禁采用挖空底脚的操作方法。

2、开挖坑（槽）、沟深超过1.5米时，按土质和开挖深度依照规范进行放坡或加可靠支撑。

3、坑（槽）、沟边1米以内不得堆土、堆料和 停放机具；1米以外堆物，其高度不超过1.5米，坑（槽）、沟与附近建筑物距离不得小于1.5米，必要时采取加固措施。

4、挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险建筑基底下进行，操作时设专人看护，注意上方土壁的变化，发现有异常情况及时撤离并采取相应防范措施（放坡或加固）。

5、搭设稳固安全的阶梯，方便工人上下，避免坠落。

6、开挖深度超过2米的坑（槽）、沟边沿处，设置两道1.2米高牢固的栏杆并悬挂危险标志，夜间挂红色标志灯。禁止任何人在深坑（槽）、悬崖、陡坡下休息。

7、雨季施工时，要保证排水畅通，设专人看护边坡的稳定情况，大雨时停止开挖作业。

8、夜间施工，要备有足够照明，并安排在地形平坦、施工干扰少和运输道路畅通的地段。

9、对机械开挖后的边坡（一般较陡）及时安排工作人员加以修整,达到设计要求后再进行其他作业。

10、施工中，指定专人负责现场巡视，发现问题立即停止作业，待处理妥当后再进行施工。

- 脚手架防护措施

1、钢管脚手架采用外径48~51mm，壁厚3～3.5mm，无严重锈蚀、弯曲压扁或裂纹的钢管。

2、钢管脚手架的杆件连接均使用是合格的玛钢扣件，不得使用钢丝或其他材料绑扎。

3、结构脚手架立杆间距不大于1.5m，大横杆间距不大于1.2m，小横杆间距不大于1m，装修时脚手架立杆不大于1.5m，大横杆间距不大于1.8m，小横杆间距不大于1.5m。

4、脚手架按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离不超过4m，水平距离不超过6m，拉接使用的材料强度不低于双股8号钢丝的强度，高层的架子不使用柔性材料进行拉接，根据现状，在拉接点处设可靠支顶。

5、脚手架的操作面均满铺合格脚手板，离墙面距离控制在200mm以内，无探头空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜售水平网，操作外侧设两道防护栏和一道挡脚板，立挂安全网，下口封严，防护高度不低于1m。

6、保证脚手架整体结构不变形，凡高度在20m以上的脚手架，纵向设置剪刀撑，其宽度不超过7根立杆，与水平面夹角控制在45º～60º，高度在20m以下的，设置正反斜支撑。

7、特殊脚手架和高度在20m以上的高大脚手架拟定设计方案。

8、结构用的里外承重脚手架使用荷载不超过2646N/㎡.装修用的里、外脚手架使用荷载不超过1960N/㎡。

9、在建工程（含脚手架器具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的水平和垂直距离不少于3m.

10、各种脚手架在投入使用前，均由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及技术、安全人员进行共同检查验收，履行交验手续。

11、特殊脚手架在支搭、拆装前，由技术部门编制安全施工方案，报上级技术领导审批后再行施工。

三、“四口”、“五临边”防护措施

1、洞口防护措施

- 孔洞防护

  - 0.5m×0.5m以下的洞口，预埋钢丝网或加固定盖板。

  - 0.5m×0.5m～1.5mm×1.5m的孔洞，采用预埋通长钢筋网片或加固定盖板。

  - 1.5m×1.5m以上的孔洞，四周设两道防护栏，中间支柱水平安全网，必要时加以密目网覆盖。采光井上面，用木板铺满，并与建筑物固定。

（2）电梯井口防护

电梯井口设高度在1.2m以上的金属防护门，呈半自动开启式，门口下方设不低于100mm的挡板。电梯井内首层和首层以上每隔两层设一道水平安全网，安全网封闭严密。在未得到上级主管技术、安全部门批准时，不得利用电梯井做垂直运输和垃圾通道。

（3）楼梯踏步及休息平台防护

楼梯踏步及休息平台处，设置两道牢固防护栏杆，或用立挂安全网作防护网。回转式楼梯间设置首层水平安全网、楼梯各处不准堆放各种物料。

（4）阳台边防护

阳台栏板不能随层安装的，设置两道防护栏或挂安全网封闭。

2、临边防护措施

建筑物楼层临边四周、柱子边、井架与建筑物通道两侧、外脚手架边、框架结构梁边和施工作业层柱子边、斜道两侧、卸料台外侧边，无维护结构的均设置两道高1.2m防护栏或立挂安全网加一道防护栏。部分临边加设挡脚板。

3、高处作业防护措施

- 无外脚手架或采用单排外脚手架、工具式脚手架时的高处作业防护

凡高度在4m以上的，首层四周支固定3m宽的水平网，高层时支6m宽的双层网，网底距下方物体表面不少于3m，高层不少于5m。高层每隔4层设一道3m宽的水平安全网。

水平安全网接处连接严密，与建筑物之间缝隙不大于100㎜。外沿高于内沿不少于500mm。

在无法搭设水平网的部位，逐层设立网全封闭。

支搭的水平网，直到没有高空作业时，再行拆除。

- 建筑物出入口防护

建筑物的出入口搭设3～6m宽于出入口通道两侧各1m的双层防护棚，棚顶满铺不小于50mm厚的脚手板，两层间距不少于500mm，非出入口处及通道两侧严密封闭。

- 临近施工区域的防护

临近施工区域对人或物构成威胁的地方均支搭防护棚，以保证人、物的安全，防护棚的标准符合基本规范。

- 高处作业用凳及脚手板要求

高处作业使用铁凳、木凳保证牢固平稳，人字梯间有拉接保险，两凳间需搭设脚手板的间距不大于2m，禁止两人上凳操作。脚手板材质合格，单块板宽不少于250mm。

- 高处作业严禁投掷物料

四、大模板、楼板等构件安装作业的安全防护

1、大模板设置操作平台、上下梯道、防护栏杆、自稳架，大模板堆放时，下部垫通长木方，成对堆放。拧紧底脚螺丝，使其有70º～80º的自稳脚。遇有大风时，实施与结构连接或多块连接，连接材料为刚性。长期存放的模板亦用刚性材料连接，并固定在建筑物上。

2、无支脚的外墙板、内墙板及角膜、插板均放置在用钢管搭设的插放架内。插放架内的立杆埋入地下不少于500mm，插放架的高度为构件的2/3以上，上面搭不少于600mm宽的走道和上下梯道。立杆间设置剪刀撑。上设水平杆，下设扫地杆。构件下端垫木压在扫地杆上。插放架内靠放同一规格的板件，吊装时从两边向内取出，不准从中间抽吊。

3、吊运大模板、混凝土料斗、大灰斗等大件时，均使用卡环，不准用吊钩吊运。

五、机械、电气防护

1、机械

- 塔吊

塔吊基础符合规范标准，有验收报告单。四限位、两保险齐全有效。吊索具使用合格产品，达到报废标准及时更换。吊运大件时不得用吊钩，必须使用卡环。群塔作业时另遵相关规定。

（2）搅拌机

设操作棚，离合器、制动器、保险链、防护罩、钢丝绳完好。检修、清理时断电，加保险链，并设专人监护。

（3）卷扬机

设防雨、防晒棚，传动部分设置防护罩，操作者前端设隔离板或棚栏，冷拉场地设防护栏。

（4）电焊机

设防雨、防砸笼，外壳完好，防护罩牢固，使用电源线、焊把线符合作业规范。

（5）蛙式打夯机

手柄绝缘套无破损，电源线完好，装定向开关，两人操作。

（6）钢筋机械、木工机械

传动部位设防护罩，电气开关符合机械操作规定。根据机械的使用规程，分别安装可靠的保险防护装置。

2、电气

（1）变电室（配电房）

室外变压器设围栏，悬挂禁示牌，内设操作平台。室内空压设备隔离室设置高度不低于1.7m的遮栏。变电室内备有安全用具和灭火器材。

- 接零、接地

保护接零使用多股铜线，与设备或端字板连接牢固，接触良好，工作零线与保护零线分开。保护零线截面积不小于相线的1/2。

（3）防雷

高度在20m以上的架子及机具等高大设施均设防雷装置，防雷接地电阻不大于10。

（4）闸箱

箱体坚固，有门有锁，闸具与设备相匹配，符合图示及安全标准，接线无露铜露铝，设零端子板，一机一闸。

所有闸箱均按标准搭设防雨防砸棚，定人负责。

（5）安全电压

- 局部照明灯、行灯、标灯均不超过50V。行灯电源不使用塑料软线。行灯变压器金属外壳及二次线圈有接零接地。

- Ⅰ类手持电动工具及移动式电动设备和潮湿场所的用电设备均有合格的漏电保护装置，灵敏可靠，专人定期检测。

六、个人防护

1、安全帽

进入施工现场人员必须戴有产品检验合格证的安全帽，并系紧下颚带。定期检查安全帽，发现帽体开裂、下凹、裂缝和磨损时及时更换。

2、安全带

使用有产品检验合格证的安全带。高空（以上）、临边作业人员按规范使用安全带。

3、其他

①防面部伤害：电焊、气焊工作作业时使用护目镜、面罩按国家标准选择使用。

②防触电：电气作业和操作手持电动工具人员戴橡胶手套或带胶底的绝缘鞋。

- 防尘、防毒：从事粉尘较大、油漆作业的人员佩带自吸式口罩。

- 防灼伤：电焊、气焊工作业时使用防护手套，穿高帮鞋。

- 防滑跌：施工现场禁止穿硬底、高跟、易滑、带钉的鞋。