钢结构工程概况                  GJ1.1

日期：

| 建设单位 |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
| 结构层次 |  |  | 钢结构名称 |  |  | 工程量 |  |
| 总包单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  |  | 总监理工程师 |  |  | 联系电话 |  |
| 建筑 设计单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 钢结构 设计单位 |  |  | 设计资质 |  |  | 证书号码 |  |
| 钢结构 设计人员 |  | 执业资 格等级 |  | 证号 |  | 联系电话 |  |
| 钢结构 施工单位 |  |  | 资质等级 |  |  | 证书号码 |  |
| 分包项目 经理 |  | 资格 等级 |  | 证号 |  | 联系电话 |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |
| 附注： |  |  |  |  |  |  |  |

复核人：                                          填表人：

图纸会审、设计变更、洽商记录汇总          GJ1.2

| 工程名称 |  |  | 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 变更洽商日期 |  | 备注 |

注：设计变更洽商记录附后。

图纸会审、设计变更、洽商记录              GJ1.2.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 项目经理： 专职质检员： 技术负责人： |  | 建 设 监 理 单 位 | 总监理工程师： |  |  | 设计单位 | 项目负责人： |

注：内容填不下者可另加附件，临时变更记录附后。

施工组织设计、施工方案及审批             GJ1.3

| 工程名称 |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现报上下表中的技术管理文件，请予以审批 |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 编制人 | 册数 |  | 页数 |
| 施工组织设计 |  |  |  |  |  |
| 施工方案 |  |  |  |  |  |
| 内容附后 |  |  |  |  |  |
| 申报简述： 申报部门（分包单位） 申报人： |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 有 无 附页 总承包单位名称： 审核人： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 审批结论： 同意 修改后报 重新编制 审批部门（单位）： 审核人： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：附施工组织设计、施工方案。

技术交底记录                GJ1.4

| 工程名称 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底提要： 交底内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 交底人 |  |  |  | 接受交底人 |  |

注：本记录一式两份，一份交接受交底人，一份存档。

施工记录                    GJ1.5

| 工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |  | 检查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  | 分包单位 |  |  | 施工图号 |  |  |
| 检查部位 |  | 标准规定 |  | 施工单位自查（实测）记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 施工单位 自查结论： |  | 质检员： 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论： |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

焊接材料的烘焙记录                GJ1.5.1

| 材料种类 | 烘焙温度 （℃） | 烘焙时间 （mm） | 保存温度 （℃） | 存放时间 （h） | 回烘温度 （℃） | 回焙时间 （mm） | 回焙次数 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班组长或专业工长： 签字 年 月 日 |  |  | 质检员或项目技术负责人： 签字 年 月 日 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目技术人员） 签字 年 月 日 |  |  |

施工日志                    GJ1.5.2

日期：        年     月      日         日期

|  |  | 天气状况 | 风力 |  | 最高/最低温度 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作，生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题，检查评定验收等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料、构配件进场记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程负责人 |  |  |  | 记录人 |  |  |  |

施工合格证汇总表                GJ1.6

| 姓名 | 性别 | 施工焊条件 | 合格证号 | 钢印号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上岗证复验件附后。

钢结构工程质量控制资料核查表              GJ1.7

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  |  | 份数 | 检查意见 | 检查人 |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证及进场检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工现场试验报告及见证取样报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 强制性条文要求的检查项目检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高强度螺栓施工记录、其它施工记录（或日志）等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 分项工程检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不合格项的处理记录及验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 重大质量、技术问题的实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理 施工负责人： 年 月 日 |  |  | 验收意见： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

有关安全及功能检验和见证检测项目检查记录         GJ1.8

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  |  | 份数 | 检查意见 | 检查人 |
| 1 | 见证取样送样试验报告 ⑴钢材及焊接材料复验 ⑵高强度螺栓预拉力、扭矩系数复验 ⑶摩擦面抗滑移系数复验 ⑷网架节点承载力试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 焊缝质量检测报告 ⑴内部缺陷 ⑵外观缺陷 ⑶焊缝尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高强度螺栓施工质量检查记录 ⑴终拧扭矩 ⑵梅花头检查 ⑶网架螺栓球节点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 柱脚及网架支座检查记录 ⑴锚栓紧固 ⑵垫板、垫块 ⑶二次灌浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主要构件变形检查记录 ⑴钢屋（托）架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲 ⑵钢柱垂直度 ⑶网架结构挠度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主体结构尺寸检查记录 ⑴整体垂直度 ⑵整体平面变曲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

钢结构工程观感质量检查记录          GJ1.9

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 抽查情况 |  |  |  | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 普通涂层表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防火涂层表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 压型金属板表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢平台、钢梯、钢栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：质量评价为差的项目应进行返修。

质量合格证明文件、检测报告、复试报告汇总表     GJ统表1

（通用表格）

工程名称：                         产品名称：

| 序号 | 产品名称规格 | 进场数量 | 生产厂家 | 合格证、检测、复测报告编号 | 主要使用部位及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目经理：                         质检员：             监理工程师：

钢构件进场验收记录汇总表           GJ2.2.1

工程名称：

| 序号 | 产品名称规格 | 进场 数量 | 生产厂家 | 验收 日期 | 钢结构安装单位检查结果 | 监理（建设）单位验收绪论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理： 质检员： 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |

钢构件进场验收记录             GJ2.2.1

工程名称：

| 生产单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 进场日期 |  |
| 构件数量 |  | 使用部位 |  |
| 验收内容（含质量资料情况）： |  |  |  |

质检员：                    项目技术负责人：              监理工程师：

钢构件合格证汇总表             GJ2.2.3

工程名称：

| 序号 | 产品名称规格 | 进场数量 | 生产厂家 | 合格证编号 | 主要使用部位及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理： 质检员： 监理工程师： |  |  |  |  |  |

注：各类构件合格证附后。

检查记录          GJ2.3.1（通用表）

（强制性条文检查通用表）

| 工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |  | 检查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  | 分包单位 |  |  | 施工图号 |  |  |
| 检查部位 |  | 标准规定 |  | 施工单位自查（实测）记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 施工单位 自查结论： |  | 质检员： 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论： |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

其它检查项目的检测报告及隐蔽工程项目        GJ2.4

检查验收记录汇总表

| 子分部 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监理单位（建设单位） |  |
| 序号 | 检测报告隐蔽项目名称 | 份数 | 施工单位自查结果 | 监理（建设）单位验收结果 |
| 项目经理： 质检员： 监理工程师： |  |  |  |  |

注：各批构件进场验收记录附后。

隐蔽工程检查验收记录

（通用表格）

| 工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |  | 隐蔽项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  | 分包单位 |  |  | 施工图号 |  |  |
| 检查内容 |  | 标准规定 |  | 施工单位自查记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 施工单位 自查结论： |  | 质检员： 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论： |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

钢结构子分部工程质量验收记录            GJ3.0

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  | 检验批数 | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 分包单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  | 项目经理： 年 月 日 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 总工程师： (建设单位项目负责人)： 年 月 日 |  |

分项工程质量验收记录    TJ统表2

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

钢构件焊接分项工程检验批质量验收记录         GJ3.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  | 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收绪论 |
| 主控项目 | 1 | 焊接材料进场验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊接材料的复检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接材料与母材的匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊工上岗证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 焊接工艺评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 一、二级焊缝内部缺陷的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 组合焊缝的焊接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 焊缝的表面缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 焊接材料进场验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊前预热和焊后热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 项次 | 项目 | 外观质量允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 缺陷类型 | 二级 |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未焊满（指不足设计要求 | ≤0.2+0.02t,且≤1.0 |  | ≤0.2+0.04t, 且≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每100.0焊缝内缺陷总长≤25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 根部收缩 | ≤0.2+0.02t,且≤1.0 |  | ≤0.2+0.04t, 且≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 长度不限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 咬边 | ≤0.05t,且≤0.5连续长度≤100.0，且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长 |  |  | ≤0.1t,且≤1.0，长度不限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 弧坑裂纹 | —— |  | 允许存在个别长度≤5.0的弧坑裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 电弧擦伤 | —— |  | 允许存在个别电弧擦伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 接头不良 | 缺口深度 0.05t，且≤0. 5 |  | ≤缺口深度0.1t，且≤0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每1000.0焊缝不应超过1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表GJ3.1

| 一 般 项 目 | 3 | 8 | 表面夹渣 |  |  | —— | 深≤0.2t,长≤0.5t,且≤20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 表面气孔 |  |  | —— | 每50.0焊缝长度内允许直径≤0.4t,且≤3.0t的气孔个，孔距≥6倍孔径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：表内t为连接处较薄的板厚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 序号 |  | 项目 | 图例 |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 对接焊缝余高c |  |  |  | 一、二级 | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B＜20:0~3.0 B≥20:0~4.0 | B＜20:0~4.0 B≥20:0~5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 对接焊错边d |  |  |  | d＜0.15t,且≤2.0 | d＜0.15t,且≤3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 焊成凹形的角焊缝，焊缝金属与母材间应平缓过渡：加工成凹形的角焊缝，不得在其表面留下切痕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊缝感观应达到：外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢结构焊钉焊接分项工程检验批质量验收记录        GJ3.2

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  | 专业工长 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 主控项目 | 1 | 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验，复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工单位对其采用的焊钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定，其结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，瓷环应按其产品说明书进行烘焙。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊钉焊接后应进行弯曲试验检查，其焊缝和热影响区不应有肉眼可见的裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》GB 10433中的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊钉根部焊脚应均匀，焊脚立面的局部未熔合或不足360°的焊脚应进行修补。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

钢结构（普通紧固件连接）分项工程检验批质量验收记录   GJ3.3

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收结论 |
| 主控项目 | 1 | 钢结构连接用普通螺栓、柳钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓（机械型和化学试剂型）、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，试验方法见《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001附录B，其结果应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GJ3098的规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 连接薄钢采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等其规格尺寸与被连接钢板相匹配，其间距、边距等应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于2扣。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 自攻钉、钢拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴，外观排列整齐。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

钢结构（高强度螺栓连接）分项工程检验批质量验收记录   GJ3.4

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收结论 |
| 主控项目 | 1 | 高强度螺栓连接副成品进场验收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高强度螺栓连接副扭矩系灵敏或预拉力复验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 摩擦面搞滑移系数试验和复验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高强度螺栓连接副终拧扭矩检查 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 高强度螺栓连接副的包装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高强度螺栓表面硬度试验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高强度螺栓连接副的初拧、复拧扭矩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高强度螺栓连接副的连接处外观质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 高强度螺栓连接摩擦面的外观质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 高强度螺栓的扩孔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢网架高强度螺栓的紧固质量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

钢结构（零件及部件加工）分项工程检验批质量验收记录    GJ3.5

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |  | 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 主控项目 | 1 | 钢材、钢铸件材料进场验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢材的复验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢材切割面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢材矫正和成型的温度控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 气割或机械剪切的零件的边缘边工质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 螺栓球焊接球加工的外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | A、B级螺栓孔径的允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  |  |  | 螺栓公称直径、螺栓孔直径 |  | 螺栓公称直径允许偏差 |  | 螺栓孔直径允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 10~18 |  | 0.00 -0.21 |  | +0.18 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 18~30 |  | 0.00 -0.21 |  | +0.21 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 30~50 |  | 0.00 -0.25 |  | +0.25 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目（C级螺栓孔） |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 直径 |  |  |  | +0.1 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 圆度 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 垂直度 |  |  |  | 0.03t且不应大于2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 钢板规格尺寸的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢材表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 项次 |  |  | 项目（气割） |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 零件宽度、长度 |  |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 切割面平面度 |  |  |  | 0.05t，且不应大于2.0（t为切割面厚度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 割纹深度 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 局部缺口深度 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 |  |  | 项目（机械切割） |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 零件宽度、长度 |  |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 边缘缺棱 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 型钢端部垂直度 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表GJ3.5

| 一 般 项 目 | 4 | 矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不得大于0.5mm，且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲矢高(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢材类别 | 图例 |  |  | 对应轴 |  | 矫正 |  | 弯曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r | f | r | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢板扁钢 |  |  |  | x--x |  | 50t | l2 400t | 25t | l2 400t | r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | y—y（仅对扁钢轴线） |  | 100b | l2 800b | 50b | l2 400b | r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 角钢 |  |  |  | x--x |  | 90b | l2 720b | 45b | l2 400b | r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 槽钢 |  |  |  | x--x |  | 50h | l2 400h | 25h | l2 200h | r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | y—y |  | 90b | l2 720b | 45b | l2 360b | r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工字钢 |  |  |  | x--x |  | 50h | l2 400h | 25h | l2 200h | r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | y—y |  | 50b | l2 400b | 25b | l2 200b | r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：r为率半径；f为弯曲矢高；l为弯曲弦长；t为钢板厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 (钢材矫正后) |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 图例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢板的局部平面度 |  | t≤14 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | t＞14 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型钢弯曲矢高 |  |  | L/1000且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 角钢肢的垂直度 |  |  | b/100双肢栓接角钢的角度不得大于90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 槽钢翼缘对腹板的垂直度 |  |  | b/80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工字钢、H型钢槽翼缘对腹板的垂直度 |  |  | b/100且不大于2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表GJ3.5

|  | 5 | 项次 | 项目（边缘加工） | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 零件宽度、长度 | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 加工边直线度 | L/3000，且不应大于2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 相邻两边夹角 | ±6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 加工面垂直度 | 0.025t，且不应大于0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 加工面表面粗糙度 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目（螺栓球加工） |  |  |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | 圆度 | d≤120 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d＞120 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 同一轴线上两铣平面平行度 | d≤120 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d＞120 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 铣平面距球中心距离 |  |  |  |  |  | ±0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 相邻两螺栓孔中心线夹角 |  |  |  |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 两铣怦面与螺栓孔轴线垂直度 |  |  |  |  |  | 0.005r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 球毛坯直径 |  | d≤120 |  |  |  | +2.0 -0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | d＞120 |  |  |  | +3.0 -1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 项次 | 项目（焊接球加工） |  |  | 允许偏差 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 直径 |  |  | ±0.005d ±2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 圆度 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 壁厚减薄量 |  |  | 0.13t,且不应大于1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 两半球对口错边 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 项次 | 项目 |  |  | （钢网架（桁架）用钢管杆件加工） |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 长度 |  |  | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 端面对管轴的垂直度 |  |  | 0.005r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 管口曲线 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 项次 | 螺栓孔孔距范围 项目 允许偏差（mm） |  |  | ≤500 | 50- 120 |  |  | 1201- 3000 |  | ＞3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 同一组内任意两孔间距离 |  |  | ±1.0 |  | ±1.5 |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 相邻两组的端孔间距离 |  |  | ±1.5 |  | ±2.0 |  |  | ±25 | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢结构（构件组装）分项工程检验批质量验收记录         GJ3.6

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收结论 |
| 主控项目 | 1 | 吊车梁和吊车桁架不应下挠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 端部铣平精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢构件外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 焊接H型钢的接缝要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊接H型钢的精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接连接组装精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设计顶紧面检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 杆件轴线交点错位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊缝坡口精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 铣平面保护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 钢构件外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

钢构件组装分项工程检验批中有关允许偏差检查记录       GJ3.6.1

工程名称：                                                  检验批部位：

| 主 控 项 目 | 内容 |  |  |  |  |  | 施工单位记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 端部铣平 | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 两端铣平时构件长度 |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 两端铣平时零件长度 |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 铣平面的平面度 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 铣平面对轴线的垂直度 |  |  | L/1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢构件外形尺寸 | 1 | 单层柱、梁、桁架受力支托（支承面）表面至第一个安装孔距离 |  |  | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 多节柱铣平面到第一个安装孔距离 |  |  | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 实腹梁两端最外侧安装孔距离 |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 构件连接处的截面几何尺寸 |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 受压构件（杆件）弯曲矢高 |  |  | L/1000且小于大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 焊接H型钢 | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 截面高度h |  | h＜500 | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500＜h＜1000 | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H/1000 | ±4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 截面高度b |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 腹板中心偏移 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 翼缘板垂直度△ |  |  | b/100，且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 弯曲矢高（受压构件除外） |  |  | L/1000，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 扭曲 |  |  | h/250，且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 腹板局部平面度f | t/14 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | t≥14 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接连接制作组装 | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 对口错边△ |  |  | t/100,且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 间隙a |  |  | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 搭接长度a |  |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 缝隙△ |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 高度h |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 垂直度△ |  |  | b/100,且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 中心偏移e |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表GJ3.6.1-1

| 一般项目 | 焊接H型钢 | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 型钢 错位 | 连接处 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他处 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 箱形截止面高度h |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 宽度b |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 垂直度△ |  |  | b/200,且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装焊缝坡口 | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 坡口 |  |  | ±5° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 钝边 |  |  | ±1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单层钢柱外形尺寸 | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 柱底面到柱端与桁架连接的最上一个安装孔距离L |  |  | ±L/1500 ±15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 柱底面到牛腿支承面距离h |  |  | ±L/2000 ±8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 牛腿面的翘曲△ |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 柱身弯曲矢高 |  |  | H/1200，且不应大于12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 柱身扭曲 |  | 牛腿处 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他处 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 柱截止面 几何尺寸 |  | 连接处 | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非连接处 | ±4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 翼缘对腹板的垂直度 |  | 连接处 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他处 | b/250，且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 柱腿底板平面度 |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离a |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多节钢柱外型尺寸 | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 一节柱高度H |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 两端最外侧安装孔距离L3 |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 铣平面到第一个安装孔距离a |  |  | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 柱身弯曲矢高f |  |  | H/1500,且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 一节柱的柱身扭曲 |  |  | h/250，且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 牛腿端孔到柱轴线距离I2 |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 牛腿的翘曲或扭曲△ |  | L2≤1000 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L2＞1000 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 柱截面尺寸 |  | 连接处 | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非连接处 | ±4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 柱脚底板平面度 |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表GJ3.6.1-2

| 一般项目 | 单层钢柱外形尺寸 | 项次 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 翼缘板对腹板的垂直度 |  | 连接处 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他处 |  |  | b/100,且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 柱脚螺栓孔对柱轴线的距离a |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 箱型截面连接处对角线差 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 箱型柱身板垂直度 |  |  |  |  | h(b)/100,且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接实腹钢梁处形尺寸 | 项次 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 梁长度L | 端部有凸缘支座板 |  |  |  | 0 -5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他形式 |  |  |  | ±L/2500 ±10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 端部高度h | h≤2000 |  |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | h＞2000 |  |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 拱度 | 设计要求起拱 |  |  |  | L/5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计未要求起拱 |  |  |  | 10.0 -5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 侧弯矢高 |  |  |  |  | ±L/2000,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 扭曲 |  |  |  |  | h/100,且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 腹板局部平面度 |  |  | t≤14 |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t＞14 |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 翼缘板对腹板的垂直度 |  |  |  |  | b/100,且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 吊车梁上翼缘与轨道接触平面度 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 箱型截面对角线差 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 箱型截面两腹板至翼缘板中心线距离a |  |  |  | 连接处 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他处 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 梁端板的平面度（只允许凹进） |  |  |  |  | h/500,且不应大于2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 梁端板与腹板的垂直度 |  |  |  |  | h/500,且不应大于2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢桁架外形尺寸 | 项次 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | L≤24m |  |  |  | +3.0 -7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L＞24m |  |  |  | +5.0 -10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 桁架跨中高度 |  |  |  |  | ±10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 桁架跨中拱度 |  | 设计要求起拱 |  |  | ±L/5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计未要求起拱 |  |  | +10.0 -50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 相邻节间弦杆弯曲（受压除外） |  |  |  |  | L/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 支承面到第一个安装也距离a |  |  |  |  | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 檀条连接支座间距 |  |  |  |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表GJ3.6.1-3

| 一般项目 | 钢管构件外形尺寸 | 项次 | 项目 |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 直径d |  | ±d/500 ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 构件长度l |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 管口圆度 |  | d/500,且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 管面对管轴的垂直度 |  | d/500,且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 弯曲矢高 |  | L/500,且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 对口错边 |  | t/10,且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：对方矩形管，d为长边尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙架檀条支撑系统构件外形尺寸 | 项次 | 项目 |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 构佣长度L |  | ±4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 构件两端最外侧安装孔距离L1 |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 构件弯曲矢高 |  | L/1000,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 截面尺寸 |  | +5.0 -2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢 平台 、钢 梯 和 防 护 栏 杆 外 形 尺 寸 | 项次 | 项目 |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 平台长度和宽度 |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 平台两对角线差（L1-L2） |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 平台支柱高度 |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 平台支柱弯曲矢高 |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 平台表面面度（1m范围内） |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 梯梁长度l |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 钢梁宽度b |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 钢梯安装孔距离a |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 钢梯纵向挠曲矢高 |  | L/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 踏步（棍）间距 |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 栏杆高度 |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 栏杆立柱间距 |  | ±10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢结构预拼装分项工程检验批质量验收记录        GJ3.7

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |
| 主控项目 | 1 | 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行检查，并应符合下列规定。 1、当采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时，每组孔的通过率不应小于85%。 2、当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时，通过率为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 多节柱 |  | 项次 |  |  | 项目 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 预拼装单元总长 |  |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 预拼装单元弯曲矢高 |  |  | L/1500,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 接口错边 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 预拼装单元柱身扭曲 |  |  | L/200,且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 顶紧面到任一牛腿距离 |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梁桁架 |  | 1 |  |  | 跨度最外两端安装孔或两端支承面最外侧距离 |  |  | ±5.0 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 接口截面错位 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 拱度 | 设计要求起拱 |  | ±L/5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计未要求起拱 |  | L/2000 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 节点处杆件轴线错位 |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管沟件 |  | 1 |  |  | 预拼装单元总长 |  |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 预拼装单元弯曲矢高 |  |  | LI/1500，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 对口错边 |  |  | t/10，且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 坡口间隙 |  |  | +2.0 -1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构件平面总体预拼装 |  | 1 |  |  | 各楼层柱距 |  |  | ±4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 相邻楼层梁与梁之间距离 |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 各层间框架两对线之差 |  |  | H/2000，且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 任意两对角线之差 |  |  | εH/2000，且不应大于8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单层钢结构安装分项工程检验批质量验收记录          GJ3.8

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 基础验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 构件进场验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 构件垂直度和侧向弯曲矢高偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 地脚螺栓精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 当钢桁架（梁）安装的砼柱上时，其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm 当采用大不型砼面电极度时，钢桁架（梁）间距的0偏差不应大于10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢柱安装精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊车梁安装精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙架、檀条等次要构件安装精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢平台、钢梯、防护钢栏杆安装度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 现场安装焊缝对精度 |  |  | 无垫板间隙 |  | 允许偏差：+3.0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有垫板间隙 |  | 允许偏差：+3.0 -2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 钢结构表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单层钢结构安装分项工程有关允许偏差验收记录    GJ3.8.1

工程名称：                                   检验批部位：

| 主控项目 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础尺寸偏差 | 位置 | 项次 | 项目 |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 支承面 |  |  |  |  | 标高 | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平度 | L/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 地脚螺栓（锚栓） |  |  |  |  | 螺栓中心偏移 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 预留孔中心偏移 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 座浆垫板 | 1 | 顶面标高 |  |  |  |  |  | 0.0 -3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 水平度 |  |  |  |  |  | L/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 位置 |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杯口尺寸 | 1 | 底面标高 |  |  |  |  |  | 0.0 -5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 杯口深度 |  |  |  |  |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 杯口垂直度 |  |  |  |  |  | H/100，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 位置 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂直度和侧弯曲 | 1 | 跨中的垂直度 |  |  |  |  | H/250，且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 测向弯曲矢高f |  |  |  |  | L≤30m |  | L/1000，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30m＜1≤60mm |  | L/1000，且不应大于30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | L＞60m |  | L/1000，且不应大于50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整体尺寸 | 1 | 主体结构的整体垂直度 |  |  |  |  | H/1000，且不应大于25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 主体结构的整体平面弯曲 |  |  |  |  | L/1500，且不应大于25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 地脚螺 | 1 | 螺栓（锚栓）露出长度 |  |  |  |  |  |  | +30.0，0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 螺纹长度 |  |  |  |  |  |  | +30.0，0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单层钢结构中柱子安装 | 1 | 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 柱基准点标高 |  |  | 有吊车梁的柱 |  |  |  | +3.0 -5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无吊车梁的柱 |  |  |  | +5.0 -8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 弯曲矢高 |  |  |  |  |  |  | H/1200，且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 柱轴线垂直度 |  | 单层柱 |  | H≤10m |  |  | H/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H>10m |  |  | H/1000，且不应大于25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 多节柱 |  | 单节柱 |  |  | H/1000，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 柱全高 |  |  | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表3.8.1

| 一般项目 | 钢吊车梁安装 | 1 | 梁的跨中垂直度△ |  |  |  |  | h/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 侧向弯曲矢高 |  |  |  |  | L/1500，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 垂直上拱矢高 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 两端支座中心位移△ |  | 安装在钢柱上时，对牛腿中心的偏移 |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装在混凝土柱上时，对定位轴线的偏移 |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 吊车梁支座劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移△ |  |  |  |  | t/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差△ |  |  |  | 支座处 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他处 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△ |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 同列相邻两柱间吊车梁顶面高底差△ |  |  |  |  | L/1500，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 相邻两吊车梁接头部位△ |  |  | 中心错位 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上承式顶面高差 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 下承式底面高差 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 同跨间任一截面的吊车梁中心跨距△ |  |  |  |  |  | ±10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移△ |  |  |  |  |  | t/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙架 、 檩条 | 1 | 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | H/1000,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲矢高 |  |  |  | H/1000,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 抗风桁架的垂直度 |  |  |  |  | h/250,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 檩条、墙梁间的间距 |  |  |  |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 檩条的弯曲矢高 |  |  |  |  | l/750,且不应大于12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 墙梁的弯曲矢高 |  |  |  |  | l/750,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢平台 、 钢梯和防护栏杆 | 1 | 平台高度 |  |  |  |  | ±15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 平台梁水平度 |  |  |  |  | l/1000,且不应大于20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 平台支柱垂直度 |  |  |  |  | l/1000,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 承重平台梁侧向弯曲 |  |  |  |  | l/1000,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 承重平台梁垂直度 |  |  |  |  | h/250,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 直梯垂直度 |  |  |  |  | h/1000,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 栏杆高度 |  |  |  |  | ±15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 栏杆立柱间距 |  |  |  |  | ±15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

多层及高层钢结构安装分项工程检验批质量验收记录     GJ3.9

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收结论 |
| 主控项目 | 1 | 基础验收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 构件进场验收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢柱安装精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设计要求顶紧的节点，按触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应小于0.8mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 构件垂直度和侧向弯曲矢高偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 垂直体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 地脚螺栓精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 当钢桁架（梁）安装的砼柱上时，其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm 当采用大型砼屋面板时，钢梁（或桁梁）间距的偏差不应大于10mm 构件安装精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 主体结构高度偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊车梁安装精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙架、檀条等安装精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢平台、钢梯、防护钢栏杆安装精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 现场安装焊缝组对精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 钢结构表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

多层及高层钢结构安装分项工程质量验收中有关允许偏差检查记录  GJ3.9.1

工程名称：                                   检验批部位：

| 主控项目 | 项目 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础尺寸 | 轴线标高地脚螺栓 | 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 建筑物定位轴线 |  |  | L/2000，且不应大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 基础上柱的定位轴线 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 基础上柱底标高 |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 地脚螺栓（锚栓）位移 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置 | 1 | 支承面 |  | 标高 | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水平度 | L/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 地脚螺栓（锚栓） |  | 螺栓中心偏移 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 预留孔中心偏移 |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 座浆垫板 | 1 | 顶面标高 |  |  | 0.0 -3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 水平度 |  |  | L/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 位置 |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杯口尺寸 | 1 | 底面标高 |  |  | 0.0 -5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 杯口深度H |  |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 杯口垂直度 |  |  | H/100，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 位置 |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柱子安装 | 1 | 底层柱柱底轴线对定位轴线偏移 |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 柱子定位轴线 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 单节柱的垂直度 |  |  |  | h/100，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂直度和侧弯曲 |  | 跨中的垂直度 |  |  |  | h/25，且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 侧向弯曲矢高f |  | L≤30mm |  | L/1000，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30m＜1≤60mm |  | L/1000，且不应大于30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L＞60m |  | L/1000，且不应大于50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整体尺寸 | 1 | 主体结构的整体垂直度 |  | H2500+10.0，且不应大于50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 主体结构的整体平面弯曲 |  | L/1500，且不应大于25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表3.9.1

| 一般项目 | 地脚螺栓 | 1 | 螺栓（锚栓）露出长度 |  |  |  |  |  | +30.0 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 螺纹长度 |  |  |  |  |  | +30.0 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构件安装 | 1 | 上、下柱连接处的错口△ |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 同一层柱的各柱顶高度差△ |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 同一根梁两端顶面的高差△ |  |  |  |  |  | L/1000，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 主梁与次梁表面的高差△ |  |  |  |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 压型金属板在钢梁上相邻列的错位△ |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 当钢构件安装在混凝土柱上时，其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm；当采用大型混凝土屋面板时，钢梁（或桁梁）间距的偏差不应大于10mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总高度 | 1 | 用相对标高控制安装 |  |  |  |  | ±∑（△h+△l+△f） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 用设计标高控制安装 |  |  |  |  | H/1000，且不应大于30.0 -H/1000,且不应大于-30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢吊车梁安装 | 1 | 梁的跨中垂直度 |  |  |  |  |  |  | h/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 侧向弯曲矢高 |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 垂直上拱矢高 |  |  |  |  |  |  | L/1500，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 两端支座中心位移 |  | 安装在钢柱上时，对牛腿中心的偏移 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装在混凝土柱上时，对定位轴线的偏移 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移△ |  |  |  |  |  |  | t/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 同跨间内同一横面吊车梁顶面高差△ |  |  |  | 支座处 |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他处 |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 同跨间内同一截面下挂式吊车梁底面高差△ |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 同列相邻两柱间吊车梁顶面高度差△ |  |  |  |  |  |  | L/1500，且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 相邻两吊车梁接头部位△ |  |  | 中心错位 |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上承式顶面高差 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 下承式底面高差 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 同跨间任一截面的吊车梁中心跨距△ |  |  |  |  |  |  | ±10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移△ |  |  |  |  |  |  | t/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙加 、 檩条 | 1 | 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  |  |  | H/1000,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲矢高 |  |  |  |  |  | H/1000,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 抗风桁架的垂直度 |  |  |  |  |  |  | h/250,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 檩条、墙梁间的间距 |  |  |  |  |  |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表GJ3.9.1

|  | 墙加 、 檩条 | 4 | 檩条的弯曲矢高 | l/750,且不应大于12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 墙梁的弯曲矢高 | l/750,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢平台 、 钢梯和防护栏杆 | 1 | 平台高度 | ±15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 平台梁水平度 | l/1000,且不应大于20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 平台支柱垂直度 | l/1000,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 承重平台梁侧向弯曲 | l/1000,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 承重平台梁垂直度 | h/250,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 直梯垂直度 | h/1000,且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 栏杆高度 | ±15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 栏杆立柱间距 | ±15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场组对 | 1 | 无垫板间隙 | +3.0 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 有垫板间隙 | +3.0 -2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢结构网架结构安装分项工程检验批质量验收记录    GJ3.10

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收结论 |
| 主控项目 | 1 | 焊接球质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 螺栓球质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 封板、锥头、套筒质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 橡胶垫块质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 基础验收质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 支座垫块设置及支座锚栓紧固质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 网架拼装精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 网架节点承载力试验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 网架结构挠度 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 焊接球精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 螺栓球精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 螺栓球内螺纹精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 锚栓精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢网架结构表面质量及节点接缝的处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢网架安装精度 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

钢结构网架结构安装分项工程检验批有关允许偏差验收记录   GJ3.10.1

工程名称：                                   检验批部位：

| 序号 | 内容 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 基础尺寸 | 项次 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 支承面顶板 |  |  | 位置 |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 顶面标高 |  | 0.0，-3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 顶面水平度 |  | L/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 支座锚栓 |  |  | 中心偏移 |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小拼单元 | 1 | 节点中心偏移 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 焊接球节点与钢管中心的偏移 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 杆件轴线的弯曲矢高 |  |  |  |  | L/1000，且不应大于5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 锥体型小拼单元 | 弦杆长度 |  |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 锥体高度 |  |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上弦杆对角线长度 |  |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 平面桁架型小拼单元 | 跨长 |  |  | ≤24m | +3.0,-7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＞24m | ±5.0,-10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 跨中高度 |  |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 跨中拱度 |  |  | 设计要求起拱 | ±L/5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计未要求起拱 | +10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中拼单元 | 1 | 单元长度≤20m，拼接长度 |  | 单跨 |  |  | ±10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 多跨连续 |  |  | ±5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 单元长度＞20m，拼接长度 |  | 单跨 |  |  | ±20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 多跨连续 |  |  | ±10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 项次 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 直径 |  |  |  |  | +0.005d ±2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 圆度 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 壁厚减薄量 |  |  |  |  | 0.13t,且不应大于1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 两半球对口错边 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊接球表面应无明显波纹及局部凹凸不平不大于1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表3.10.1

| 一般项目 |  | 项次 | 项目 |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 圆度 | d≤120 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d>120 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 同一轴线上两铣平面平行度 | d≤120 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d>120 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 铣平面距球中心距离 |  | ±0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 相邻两螺栓孔中心线夹角 |  | ±30` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 两铣平面与螺栓孔轴线垂直度 |  | 0.005r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 球毛坏直径 | d≤120 | +2.0，-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d>120 | +3.0，-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锚栓 | 1 | 锚栓露出长度 |  | +30.0，0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 螺纹长度 |  | +30.0，0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢网架结构安装 | 1 | 纵向、横向长度 |  | L/2000，且不应大于-30.0 L/2000，且不应大于-30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 支座中心偏移 |  | L/3000，且不应大于30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 周边支承网架相邻支座高差 |  | L/400，且不应大于15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 支座最大高差 |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 多点支承网架相邻支座高差 |  | L/800，且不应大于30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

压型金属板安装分项工程检验批质量验收记录       GJ3.11

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 主控项目 | 1 | 金属压型板及制造金属压型板所采用的原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压型金属板成型后，其基板不应有裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 有涂层、镀层压型金属板成型后，涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固，防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好，连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 项次 | 项目（在支承构件上的搭接长度） |  |  |  |  | 搭接长度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 截面高度＞70 |  |  |  |  | ≥375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 截面高度≤70 |  |  | 屋面坡度＞1/10 |  | ≥250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 屋面坡度≥1/10 |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 墙面 |  |  |  |  | ≥120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 组合楼板中压型钢板与主体结构（梁）的锚固支承长度应符合设计要求，且不应小于50mm，端部锚固连接应可靠，设置位置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合设计要求和钢结构规范的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压型金属板的尺寸允许偏差应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 压型金属板成型后，表面应干净，不应有明显凹凸和皱褶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压型金属板安装应平整、顺直，板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线，不应有未经处理的错钻孔洞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 压型金属板安装的允许偏差应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

压型金属板安装分项工程检验批有关允许偏差记录    GJ3.11.1

工程名称：                                          检验批部位：

| 序号 | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 成 品 | 压型金属板 | 项次 | 项目 |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 波距 |  |  |  |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 波高 | 压型钢板 |  |  | 截面高度≤70 |  | ±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 截面高度＞70 |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 侧向弯曲 | 在测量长度L的范围内 |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压型金属板现场制作 | 项次 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 压型金属板的覆盖宽度 |  |  | 截面高度≤70 |  | +10.0，-2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 截面高度＞70 |  | +6.0，-2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 板长 |  |  |  |  | ±9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 横向剪切偏差 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 泛水板、包角板尺寸 |  | 板长 |  |  | ±6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 折弯面宽度 |  |  | ±3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 折弯面夹角 |  |  | 2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压型金属板安装 | 项目 |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面 | 檐口与屋脊的平行度 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压型金属板波纹线对屋脊的垂直度 |  |  |  |  | L/8000，且不应大于25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 檐口相邻两块压型金属板端部错位 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压型金属板卷边板件最大波浪最 |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙面 | 墙板波纹线的垂直度 |  |  |  |  | H/800, 且不应大于25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙板包角板的垂直度 |  |  |  |  | H/800, 且不应大于25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻两块压型金属板的下端错位 |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢结构（防腐涂料涂装）分项工程检验批质量验收记录    GJ3.12

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 施工执行标准名称及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收结论 |
| 主控项目 | 1 | 钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时，钢材表面除锈等级应符合下表的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂料品种 |  |  |  |  | 除锈等级 |  |  |
|  |  | 油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 |  |  |  |  | St2 |  |  |
|  |  | 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯横化聚乙烯、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆 |  |  |  |  | Sa2 |  |  |
|  |  | 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 |  |  |  |  | Sa2 1 2 |  |  |
|  | 3 | 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜部厚度：室外应为150um，室内应为125um，其允许偏差为-25um。每遍涂层干漆膜厚度的允许念头为-5um。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 构件表面不应误除、漏除，涂层不应脱皮和返锈等。浮层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 当钢结构处有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到70%以上时，浮层附着力达到合格质量标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

钢结构（防火涂料涂装）分项工程检验批质量验收记录    GJ3.13

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  | 施工执行标准名称及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50205-2001的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收结论 |
| 主控项目 | 1 | 钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求，并应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防火涂料涂装前钢材表面除锈及防防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》CB9978的规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极度限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm；厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷，乳突已剔除。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600