靖边～安塞高速公路（榆林段）

洞门砌筑自检表

------------------------------------------------------------------------------------------装           订           线------------------------------------------------------------------------

隧道表32★

| 合同段 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号或部位 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 规定值或 允许偏差 |  | 检验结果 | 检查方法和频率 |
| 1 | 砂浆或混凝土强度（MPa） |  |  |  |  |  |  | 按附录F或附录D检查 |
| 2 | 平面位置（mm） |  | 浆砌挡土墙 |  | 50 |  |  | 每20m用经纬仪检查3点 |
|  |  |  | 混凝土挡土墙 |  | 30 |  |  |  |
| 3 | 顶面高程（mm） |  | 浆砌挡土墙 |  | ±20 |  |  | 每20m用水准仪检查1点 |
|  |  |  | 混凝土挡土墙 |  | ±10 |  |  |  |
| 4 | 断面尺寸（mm） |  |  |  | 不小于设计 |  |  | 每20m用尺量2个断面 |
| 5 | 底面高程（mm） |  |  |  | ±50 |  |  | 每20m用水准仪检查1点 |
| 6 | 表面平整度（mm） |  | 块石 |  | 20 |  |  | 每20m用2m直尺检查3处 |
|  |  |  | 片石 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土 |  | 10 |  |  |  |
| 检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  |  | 技术主管 |  |  |  |  |
| 监理 意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |