5.10.1

土方开挖工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010101□□01

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  | 地基与基础分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  | 基槽 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | QB/T 010101土方开挖工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱基基坑基槽 |  |  |  | 挖方场 地平整 |  |  |  | 管沟 | 地（路）面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工 |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 |  | -50 |  |  |  | ±30 |  | ±50 |  | -50 | -50 |  | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 |  | 6 | 9 |  | 6 | 9 | 6 | 符合施工验收规范要求 |  |
|  | 2 | 长度、宽度 （由设计中心）线向两边量） |  | +200 -50 |  |  |  | +300 -100 |  | +500 -150 |  | +100 | — |  | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | 边坡 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1：0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 |  | 20 |  |  | 20 |  | 50 |  | 20 |  | 20 |  | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 |  | 6 | 9 |  | 6 | 9 | 6 |  |  |
|  | 2 | 基底土性 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与勘察报告相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  | ××× |
|  |  |  |  |  | 符合施工验收规范要求，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10.2

土方回填工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010102□□01

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 地基与基础分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  | 1～2单元回填 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | ××× |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | QB/T010102土方回填工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桩基基坑基槽 |  |  | 场地平整 |  |  | 管沟 |  |  | 地（路）面基础层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 |  | -50 |  |  | ±30 | ±50 |  | -50 |  | -50 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | 2 | 分层压实系数 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压实系数0.97 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 回填土料 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | 2 | 分层厚度 及含水量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 |  | 20 |  |  | 20 | 30 | 20 |  | 20 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× |  |  | 施工班组长 |  |  |  | ××× |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10.2

土方回填工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010102□□01

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 地基与基础分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  | 3～4单元回填 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | ××× |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | QB/T010102土方回填工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桩基基坑基槽 |  |  | 场地平整 |  |  | 管沟 |  |  | 地（路）面基础层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 |  | -50 |  |  | ±30 | ±50 |  | -50 |  | -50 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | 2 | 分层压实系数 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压实系数0.97 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 回填土料 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | 2 | 分层厚度 及含水量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 |  | 20 |  |  | 20 | 30 | 20 |  | 20 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× |  |  | 施工班组长 |  |  |  | ××× |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10.3

灰土地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 地基与基础分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | 基础1～2单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T010301 灰土地基工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 配合比 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 3 | 压实系数 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 一般项目 | 1 | 石灰粒径（mm） |  |  |  | ≤5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |  |  | 4 |  | 2 | 3 | 3 | 符合要求 |  |
|  | 2 | 土料有机质含量（%） |  |  |  | ≤5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 符合要求 |  |
|  | 3 | 土颗粒粒径（mm） |  |  |  | ≤15 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 8 | 符合要求 |  |
|  | 4 | 含水量（与要求的最优含水量比较）（%） |  |  |  | ±2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 符合要求 |  |
|  | 5 | 分层厚度偏差（与设计要求比较）（mm） |  |  |  | ±50 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 |  |  | 8 |  | 7 | 8 | 7 | 符合要求 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  | ××× |
|  |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10.3

灰土地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 地基与基础分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | 基础3～4单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T010301 灰土地基工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 配合比 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 3 | 压实系数 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 一般项目 | 1 | 石灰粒径（mm） |  |  |  | ≤5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |  |  | 4 |  | 2 | 3 | 3 | 符合要求 |  |
|  | 2 | 土料有机质含量（%） |  |  |  | ≤5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 符合要求 |  |
|  | 3 | 土颗粒粒径（mm） |  |  |  | ≤15 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 8 | 符合要求 |  |
|  | 4 | 含水量（与要求的最优含水量比较）（%） |  |  |  | ±2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 符合要求 |  |
|  | 5 | 分层厚度偏差（与设计要求比较）（mm） |  |  |  | ±50 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 |  |  | 8 |  | 7 | 8 | 7 | 符合要求 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  | ××× |
|  |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10.4

砂和砂石地基检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 地基与基础分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  | 基础1-2单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T010302砂和砂石地基施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 配合比 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 3 | 压实系数 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 一般项目 | 1 | 砂石料有机质含量（%） |  |  |  | ≤5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 |  | 3 |  | 4 | 2 | 3 | 符合要求 |  |
|  | 2 | 砂石料含泥量（%） |  |  |  | ≤5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |  |
|  | 3 | 石料粒径（mm） |  |  |  | ≤100 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |  | 8 |  | 9 | 9 | 9 | 符合要求 |  |
|  | 4 | 含水量（与最优含水量比较）（%） |  |  |  | ±2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 |  | 3 | 2 | 3 | 符合要求 |  |
|  | 5 | 分层厚度（与设计要求比较）（mm） |  |  |  | ±50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 符合要求 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  | ××× |
|  |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10.4

砂和砂石地基检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 地基与基础分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  | 基础3~4单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T010302砂和砂石地基施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 配合比 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 3 | 压实系数 |  |  |  | 设计要求 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 一般项目 | 1 | 砂石料有机质含量（%） |  |  |  | ≤5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 |  | 3 |  | 4 | 2 | 3 | 符合要求 |  |
|  | 2 | 砂石料含泥量（%） |  |  |  | ≤5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |  |
|  | 3 | 石料粒径（mm） |  |  |  | ≤100 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |  | 8 |  | 9 | 9 | 9 | 符合要求 |  |
|  | 4 | 含水量（与最优含水量比较）（%） |  |  |  | ±2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 |  | 3 | 2 | 3 | 符合要求 |  |
|  | 5 | 分层厚度（与设计要求比较）（mm） |  |  |  | ±50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 符合要求 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  | ××× |
|  |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |